Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

образовательного цикла

ОП.05 Техническая механика

основной профессиональной образовательной программы –

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

Верхнеуральск  2025г.

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Приказа Минпросвещения России от 14.04.2022 N 235 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2022 N 68567).

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по специальности «35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденной Приказом № 496 от 10.10.2022г. Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 6 от 30.06.2025 г.

Разработчик: Каминский С.И.,  преподаватель высшей категории

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств .........................................................4

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .................................9

- Оценка освоения учебной дисциплины ..............................................................................11

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)…………..11

3.2. Перечень вопросов и заданий для входного контроля знаний по дисциплине .........14

3.3. Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине …….19

3.4. Перечень вопросов и заданий для рубежного контроля знаний по дисциплине……29

3.5. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине ……84

3.6. Пакет экзаменатора ……………………………………………………………………..85

3.7. Критерии оценки ………………………………………………………………………..92

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 05.Техническая механика.

ФОС включает контрольные материалы для проведения входного, текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.

| Наименование учебной дисциплины |  | Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) |
| --- | --- | --- |
| Техническая механика |  | ЗАЧЁТ |

Освоение содержания учебной дисциплины ОП 05Техническая механика. обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно сочетанию квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО:

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности:

3.4.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц:

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами.

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.

3.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники;

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Б», «F» в соответствии с правилами дорожного движения.

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами дорожного движения.

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой.

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники:

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов.

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами.

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники.

3.4.4. Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия):

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного парка в соответствии с технологической картой.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в соответствии с технологической картой.

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии с производственными планами.

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-тракторного парка.

| Основной вид деятельности | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- |
| Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц | знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; документально оформлять результаты проделанной работы. иметь практический опыт в: распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их комплектности; монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и обкатке сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами; подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата. |
| Эксплуатация сельскохозяйственной техники | знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; технологию производства сельскохозяйственной продукции; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; документально оформлять результаты проделанной работы. иметь практический опыт в: анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники; настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции; контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции. |
| Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники | знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и выявлять причины неисправностей; определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. иметь практический опыт в: осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами; оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники; подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной сельскохозяйственной техники; оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. |
| Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) | знать: структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения и функциональных обязанностей работников и руководителей; основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; правила первичного документооборота, учета и отчетности; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: рассчитывать основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка; осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-тракторного парка; проводить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала. иметь практический опыт в: планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; управлении производственным персоналом машинно-тракторного парка. |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих результатов, по учебной дисциплине: ОП 05. Техническая механика.

| Результаты обучения | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания. |
| --- | --- | --- |
| З 1. Основы технической механики;виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; З2: типы кинематических пар; Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; З3: типы соединений деталей и машин; З4: основные сборочные единицы и детали; З5: характер соединения деталей и сборочных единиц; З6: принцип взаимозаменяемости; З7: виды движений и преобразующие движения механизмы; З8:виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; З9: передаточное отношение и число; З10: методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации У 1: читать кинематические схемы; У2: проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; У3: проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; У4: определять напряжения в конструкционных элементах; У5: производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; У6: определять передаточное отношение. | Знание основных понятий и определений технической механики, понимание законов технической механики,распознавание видов машин и механизмов; понимание их принципа действия; распознавание типов кинематических пар; Знание кинематических и силовых соотношений в передаточных механизмах; Определение передаточных отношений, КПД, вращающих моментов для всех ступеней многоступенчатого привода; распознавание соединений деталей машин и сравнение их преимуществ и недостатков; знание основных сборочных единиц и деталей; определение характера соединения деталей и сборочных единиц; понимание принципа взаимозаменяе мости определение видов движения и преобразующих движения механизмов знание видов передач, их устройства, назначения,преимуществ и недостатков, условных обозначений на схемах; понимание передаточного отношения и их числа; понимание методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации описание состава привода по кинематической схеме; выполнение проектировочных расчётов профессиональной направленности; анализирование характера соединений деталей и сборочных единиц, алгоритмизирование сборочно-разборочных работ; Выявление внутренних силовых факторов инапряжённых состояний; выполнение расчётов конструкций на прочность , жёсткость, устойчивость владение методикой определения передаточных отношений | Устный опрос, Тест.№1-3 Практическое задание №1-12 |

3. Оценка освоения учебной дисциплины

3.1 Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине «Техническая механика», направленные на формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Техническая механика»по разделам и темам рабочей программы представлен в Таблице 2.

Таблица№2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация. |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые результаты | Формы контроля | Проверяемые результаты | Формы контроля | Проверяемые У,З,К. |
| Раздел 1. Теоретическая механика | Устный опрос п/з№1-4 Тест №1; ЛР№1,2 | Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел. -чтение кинематических схем; | Кр№1 | -чтение кинематических схем; Распознавание -характерных признаков и свойств материалов; -видов машин и механизмов, -принципов действия;- знание кинематических и динамически характеристик; -знание типы кинематических пар; -виды движений и преобразующие движения механизмы; | зачёт | У1, -У3 З1,З2.З8-З10 ОК1-11 ПК2.1-2.3 |
| Раздел 2 Сопротивление материалов Раздел 3 Детали машин | Устный Опрос Тест№2 п/з№5-8 л/р№2 Устный Опрос Тест№3 п/з№8-12 | Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и деталям машин. Основы проектирования деталей и сборочных единиц. Основы конструирования. -проведение сборочно-разборочных работ в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; -определение напряжения в конструкционных элементах; знаниетипы кинематических пар; -типы соединений деталей и машин; -основные сборочные единицы и детали; -характер соединения деталей и сборочные единиц; -принципы взаимозаменяемости; -виды движений и преобразующие движения механизмы; -виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; -передаточное отношения и число; -методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации | Кр№2 | знаниетипы кинематических пар; -типы соединений деталей и машин; -основные сборочные единицы и детали; -характер соединения деталей и сборочные единиц; -принципы взаимозаменяемости; -виды движений и преобразующие движения механизмы; -виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; -передаточное отношения и число; -методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации | зачёт зачёт | У1 ;З1-З4.З8-З10 ОК01-11 ПК1.1-1.4 ПК2.1-2.3 У1- У6;З1-З10 ОК01-11 ПК1.1-1.4 ПК2.1-2.6 ПК3.1-3.9 ПК4.1-4.4 |

3.2. Перечень вопросов и заданий для входного контроля знаний по дисциплине

Вопросы для устного опроса.

- Для каждого вопроса указать правильный ответ.

Вопросы.

- Что называется связью?

- Что называется реакцией связи?

- В чем состоит правило для определения направления реакции?

- Какие связи называются реальными?

- Какие связи называются идеальными?

- Как направлена реакция в случае стержневой связи?

- Как направлена реакция в случае гибкой связи?

- Как направлена реакция в случае шарнирной и неопределенной связи?

- Тело находится на неподвижной горизонтальной опоре. Чему равна реакция связи?

| № ответа | Ответы |
| --- | --- |
| 5 | … надо мысленно убрать связь и заменить ее силой. |
| 4 | … связи с шероховатыми поверхностями, т.е. связи, обладающие трением. |
| 6 | … сила с которой тело действует на связь. |
| 3 | … вдоль связи; когда связь работает на сжатие, реакция направлена в сторону тела; когда связь работает на растяжение – в сторону связи. |
| 11 | Немного больше веса тела |
| 9 | … направление реакции заранее указать нельзя, так как оно зависит от величины и направления активных сил. |
| 8 | … сила, с которой связь действует на тело. |
| 1 | … тело, к которому прикрепляется другое тело. |
| 2 | … связи с …. Гладкими поверхностями. |
| 7 | … тело, ограничивающее свободу перемещения другого тела. |
| 12 | … равна весу тела |
| 10 | … вдоль связи и всегда в сторону связи. |

2.Для каждого вопроса  указать правильный ответ.

Вопросы.

- Какое движение называется механическим?

- Что изучает механика?

- Что изучает статика?

- Что называется материальной точкой?

- Почему движение всегда является относительным?

- Почему покой, рассматриваемый в механике, всегда является относительным?

| № ответа | Ответы |
| --- | --- |
| 6 | … движение тел с учетом причин, вызывающих движение. |
| 7 | … различные виды механического движения без учета причин, вызывающих это движение. |
| 1 | … тело, обладающее ничтожной массой и ничтожно малыми размерами. |
| 8 | …. Движение одного тела всегда рассматривается относительного другого, которое условно принимается за неподвижное. |
| 2 | … условия равновесия тел, находящихся под действием сил. |
| 9 | … тело, размерами и формой, которого пренебрегают в рассматриваемой задаче, принимая его за точку, в которой сосредоточена вся масса этого тела. |
| 3 | … перемещение одного тела относительно другого или перемещение одних частей тела относительно других. |
| 10 | … потому, что движение тела всегда рассматривается относительно поверхности Земли, которая считается неподвижной. |
| 5 | … абсолютно неподвижных тел нет; все тела, находящиеся в природе, движутся. |
| 4 | .. различные виды механического движения, причины возникновения этого движения и условия относительного покоя. |

3. Для каждого вопроса  указать правильный ответ.

Вопросы.

- Что называется инерцией тела?

- В чем состоит первый закон Ньютона?

- Как будет двигаться тело без действия на него других тел?

- В чем состоит третий  закон Ньютона?

- При каком условии тело находится в равновесии?

- Какая сила называется равнодействующей?

- Чему равна равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке под углом друг к другу?

- Какая сила называется уравновешивающей?

- При каком условии можно переносить силу в твердом теле без изменения ее действия?

| № ответа |  | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | … по величине и направлению равна диагонали параллелограмма, построенного на этих силах. |  |
| 7 |  | Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока другие тела не выведут его из этого состояния. |  |
| 1 |  | … когда сила не изменяется по величине. |  |
| 8 |  | … сила, действие которой заменяет совместное действие нескольких сил, приложенных к одному телу |  |
| 5 |  | … если тело находится в состоянии покоя или прямолинейного равномерного движения. |  |
| 11 |  | Всякому действию соответствует равное, но противоположно направленное противодействие |  |
| 3 |  | … разности двух сил |  |
| 9 |  | Равномерно и прямолинейно |  |
| 4 |  | … сила, равная равнодействующей, но направленная в противоположную сторону. |  |
| 10 |  | …. Если сила не изменяет линии действия |  |
| 6 |  | … свойство тел сохранять свое состояние покоя или прямолинейного равномерного движения. |  |

4. Для каждого вопроса  указать правильный ответ.

Вопросы.

- Что называется моментом силы?

- Что называется плечом силы?

- При каком условии момент силы равен нулю?

- Когда момент силы считается положительным?

- Что называется парой сил?

- Что называется плечом пары?

- Когда момент пары сил считается отрицательным?

- Каково условие равновесия тела, имеющего неподвижную ось вращения?

| № ответа | Ответы |
| --- | --- |
| 6 | … когда момент стремиться повернуть тело по часовой стрелке. |
| 1 | … если алгебраическая сумма моментов сил, действующих на тело, равна нулю |
| 5 | … кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы. |
| 2 | … когда момент стремиться повернуть тело против часовой стрелке |
| 7 | … система двух равных, противоположно направленных параллельных сил. |
| 9 | … величина, измеряемая произведением силы на ее плечо. |
| 3 | … когда сила направлена вдоль прямой, проходящей через центр моментов. |
| 8 | … кратчайшее расстояние между параллельными прямыми, вдоль которых действуют силы. |
| 4 | … система двух равных, противоположно направленных сил. |

Задание 2

Ответы на вопрос «да» или «нет» занести в таблицу.

- В кинематике изучается механическое движение материальных точек и твердых тел без учета причин, вызывающих эти движения.

- Для определения положения точки в пространстве необязательно иметь какое-то неподвижное тело или связанную с ним систему координатных осей, называемую системой отсчета.Скорость характеризует быстроту и направление движения точки в данный момент времени.

- При равномерном движении скорость постоянна по величине.

- Изменение направления и численного значения скорости во времени характеризуется ускорением.

- Путь совпадает с абсолютным значением расстояния только в том случае, когда движение точки начинается от начала отсчета и совершается по траектории в одном направлении.

- При координатном способе задания движения точки задается траектория движения точки (графически или аналитически) и закон движения точки по траектории.

- Если точка за равные промежутки времени проходит неравные пути, то ее движение называется неравномерным.

- При прямолинейном ускоренном  движении точки ускорение точки совпадает по направлению со скоростью.

- При прямолинейном движении  ускорение точки раскладывают на взаимно перпендикулярные составляющие по касательной и нормали к траектории движения.

- Касательная составляющая ускорения определяет изменения направления вектора скорости.

- Полное ускорение при равномерном криволинейном движении равно нормальному ускорению.

- Полное ускорение точки при неравномерном прямолинейном движении равно касательному ускорению.

- Полное ускорение при неравномерном криволинейном движении складывается геометрически из касательного и нормального ускорения.

- При вращательном движении твердого тела прямая, проведенная в теле, остается параллельной своему первоначальному положению.

- При поступательном движении тела все его точки описывают одинаковые траектории и в любой момент времени имеют равные по модули и параллельно направленные скорости и ускорения.

- Поступательное движение тела вполне характеризуется движением одной его точки.

- При вращательном движении твердого тела все его точки описывают окружности вокруг неподвижной оси в плоскостях, перпендикулярных к оси, с центрами на этой оси.

- Изменение угла поворота в единицу времени определяется угловым ускорением.

- Угловая скорость вращательного движения тела в данные момент  равна производной углового перемещения по времени.

- Изменение угловой скорости в единицу времени определяется угловым ускорением, равным производной угловой скорости по времени.

- При равномерно-ускоренном вращении угловое ускорение считается положительным, поэтому абсолютное значение угловой скорости будет все время возрастать.

- Касательное ускорение точки при вращательном движении тела направлено по радиусу к центру.

- Полное ускорение вычисляется как диагональ прямоугольника, построенного на составляющих ускорениях: касательного и нормального.

- Полное ускорение вычисляется как диагональ прямоугольника, построенного на составляющих ускорениях: касательного и нормального.

- складывается геометрически из касательного и нормального ускорения.

- При вращательном движении твердого тела прямая, проведенная в теле, остается параллельной своему первоначальному положению.

- При поступательном движении тела все его точки описывают одинаковые траектории и в любой момент времени имеют равные по модули и параллельно направленные скорости и ускорения.

- Поступательное движение тела вполне характеризуется движением одной его точки.

- При вращательном движении твердого тела все его точки описывают окружности вокруг неподвижной оси в плоскостях, перпендикулярных к оси, с центрами на этой оси.

- Изменение угла поворота в единицу времени определяется угловым ускорением.

- Угловая скорость вращательного движения тела в данные момент  равна производной углового перемещения по времени.

- Изменение угловой скорости в единицу времени определяется угловым ускорением, равным производной угловой скорости по времени.

- При равномерно-ускоренном вращении угловое ускорение считается положительным, поэтому абсолютное значение угловой скорости будет все время возрастать.

- Касательное ускорение точки при вращательном движении тела направлено по радиусу к центру.

- Полное ускорение вычисляется как диагональ прямоугольника, построенного на составляющих ускорениях: касательного и нормального.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Задание 1

Для каждого вопроса указать правильный ответ.  Вопросы.

- Что называется механической работой?

- Совершается ли механическая работа, если на движущееся тело действует взаимно уравновешенные силы?

- Какой вид имеет формула работы, когда направление силы совпадает с направлением пути?

- Какой вид имеет формула работы, совершаемой под действием силы тяжести?

- Что называется мощностью?

- Какой вид имеет основная формула мощности?

- Какая энергия называется кинетической?

- Какой вид (правая часть) имеет формула кинетической энергии?

- Какая энергия называется потенциальной?

- Какой вид имеет формула (правая часть) потенциальной энергии?

| № ответа | Ответы |
| --- | --- |
| 5 | … величина, численно равная отношению работы ко времени, за которое эта работа совершена |
| 9 | … энергия, обусловленная механическим движением тел |
| 2 | Нет, не совершается |
| 12 | W = F S |
| 6 | …. Величина, измеряемая произведением силы на пройденный путь |
| 8 | N = W/t |
| 15 | … величина, измеряемая произведением совершенной работы на время работы |
| 1 | … энергия, зависящая от взаимного расположения тел |
| 11 | W = G H |
| 4 | … величина, измеряемая произведением пути на составляющую силы вдоль пути. |
| 13 | W = m H |
| 7 | Да, совершается |
| 3 | = m v2/2 |
| 10 | = m g H |
| 14 | = m v/2 |

Задание 2

Для каждого вопроса указать правильный ответ

- средним напряжением.

- истинным напряжением.

- касательным напряжением.

- нормальным напряжением в рассматриваемой точке сечения.

2.  В сопротивлении материалов материал конструкций предполагается

- упругопластичным.

- пластичным и изотропным.

- сплошным, однородным, изотропным и линейно упругим.

- прочным и жестким.

3.  Если действующие на брус внешние нагрузки приводятся к паре сил, лежащей в плоскости, перпендикулярной оси бруса, то брус испытывает деформации

- изгиба.

- сдвига.

- растяжения (сжатия).

- кручения.

4

- средним напряжением.

- истинным напряжением.

- касательным напряжением.

- нормальным напряжением в рассматриваемой точке сечения.

5.

- нормальным напряжением в рассматриваемой точке сечения.

- средним напряжением.

- истинным напряжением.

- касательным напряжением.

6. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня находятся с помощью

- закона Гука.

- метода перемещений.

- метода сечений.

- метода сил.

7  Какие из следующих методов не относятся к числу основных, изучаемых в курсе сопротивления материалов?

- Методы расчета элементов конструкций на прочность.

- Методы расчета стержневых систем (фермы, рамы, арки и т.д.).

- Методы расчета элементов конструкций на жесткость.

- Методы расчета элементов конструкций на устойчивость.

8  Сжатию образца из пластичного материала с площадкой текучести соответствует диаграмма, приведённая на рисунке

9  Растяжению образца из хрупкого материала соответствует диаграмма, показанная на рисунке

10  Наибольшее условное напряжение, которое выдерживает образец при нагружении до разрушения, называется

- пределом пропорциональности.

- пределом текучести.

- пределом упругости.

- пределом прочности

11

    2.

    3.

    4.

    1.

12.

13  Закон Гука при растяжении и сжатии выражается зависимостью

Задание  3.

Вариант 1.

Вставить  в предложение пропущенное слово.

- Растяжение – это вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса возникает только …………….

- В поперечном сечении бруса при растяжении (сжатии) возникает только ……..напряжение.

- Модуль продольной упругости характеризует ……… материала.

- Напряжение, при котором в образце возникают остаточные деформации называется …..

- Коэффициент запаса прочности должен быть  ……. требуемого коэффициента запаса прочности

- При проектном расчете на прочность определяется ……

- Допускаемое напряжение равно отношению  предельного напряжения к ………

- Вставьте в формулу пропущенный символ

- Установить  соответствие

10Выбрать  верный ответ

11Выбрать  верный ответ

Вариант 2

Вставить  в предложение пропущенное слово.

- Продольная сила – это равнодействующая всех …….   ……..  сил.

- Чем больше модуль продольной упругости, тем больше …….. материала.

- Отношение предельного напряжения к расчетному называется ……..

- При проверочном расчете на прочность определяется ……..

- Модуль продольной упругости равен …….

- Продольная деформация определяется как отношение ………….. к длине бруса.

- Геометрической характеристикой прочности при растяжении является ……..

- Исправьте ошибку в предложенной формуле

- Установить соответствие

| Название | 1) коэффициент Пуассона | 2) коэффициент запаса прочности | 3) допускаемое напряжение | 4) предел текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | А) [σ] | Б) μ | В) σт | Г) n |

- Выбрать  верный ответ

Вектор нормального напряжения при растяжении направлен

А) по касательной к площадке                           Б) по нормали к площадке

В) под углом к площадке                                     Г) равен нулю

- Выбрать верный ответ

Закон Гука справедлив до

А) предела пропорциональности                          Б) предела упругости

В) предела текучести                                             Г) предела прочности

Задание 4.

- бруса.

- Геометрической характеристикой прочности при растяжении является ……..

- Исправьте ошибку в предложенной формуле

- Установить соответствие

| Название | 1) коэффициент Пуассона | 2) коэффициент запаса прочности | 3) допускаемое напряжение | 4) предел текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | А) [σ] | Б) μ | В) σт | Г) n |

- Выбрать  верный ответ

Вектор нормального напряжения при растяжении направлен

А) по касательной к площадке                           Б) по нормали к площадке

В) под углом к площадке                                     Г) равен нулю

- Выбрать верный ответ

Закон Гука справедлив до

А) предела пропорциональности                          Б) предела упругости

В) предела текучести                                             Г) предела прочности

Задание 5.

Для каждого вопроса указать правильный ответ

1. При кручении рациональная форма поперечного сечения бруса:

1. Кольцевая                                 2. Круглая

3 прямоугольная                            4. Трапециедальная

2. Условия прочности сечений бруса записываются:

- Для сечений на опорах                      2. Для любых сечений

- Для опасного сечения                        4. Для сечений, где приложены сосредоточенные силы

3. Напряжения по поперечному сечению бруса при чистом изгибе распределяются:

  - Равномерно                                    2 по параболическому закону

3. по линейному закону                       4. По логарифмическому закону.

4В стержне при поперечном изгибе возникают внутренние силовые факторы:

1  Продольная сила и изгибающий момент

2 Продольная сила и крутящий момент

3  Поперечная сила и изгибающий момент

4  Поперечная сила и крутящий момент

5  Напряжения по поперечному сечению бруса при кручении  распределяются:

  - Равномерно                                    2. по параболическому закону

3. по линейному закону                       4. По логарифмическому закону

6. В стержне при кручении возникают внутренние силовые факторы:

- Продольная сила

- крутящий момент

- изгибающий момент

- Поперечная сила

7   Деформации вала при кручении бруса определяются:

1. ∆l=ΝlEA            2. φ=MLGIρ              3. а=FhGA                  4. ε=∆ll

8. Условие прочности для бруса, испытывающего деформацию изгиба, записывается

1.σ = ΝA≤[σ]            2. τ = QA≤[τ]               3. σ= MиWх≤[σ]         4. φ≤[φ]

9   Условие прочности при кручении записываеся:

1. σ= MWр≤[σ]           2. τ= MкWр≤[τ]              3. .σ = МA≤[σ]            4. τ = QA≤[τ]

10   Условие прочности при растяжении (сжатии)

1.σ= MWр≤[σ]           2.σ = ΝA≤[σ]            3.. τ = QA≤[τ]           4.σ= MиWх≤[σ]

11   Угол закручивания определяется

1. ∆l=ΝlEA            2. φ=MLGIρ              3. а=FhGA                  4. ε=∆ll

Задание  6.

Заполнить приведенную таблицу сравнительной характеристики деформаций растяжения, кручения и изгиба

| Характеристика | Растяжение (сжатие) | Кручение | Изгиб |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема нагружения бруса |  |  |  |
| Внутренний силовой фактор, возникающий при данной деформации |  |  |  |
| Характер распределения напряжения по сечению (равномерное, неравномерное) |  |  |  |
| Вид напряжения (нормальное, касательное) |  |  |  |
| Геометрическая характеристика прочности сечения |  |  |  |
| Расчетная формула для определения максимальных действительных напряжений |  |  |  |
| Условие прочности |  |  |  |
| Виды расчета (на примере бруса круглого поперечного сечения) |  |  |  |
| Рациональное поперечное сечение |  |  |  |

3.4. Перечень вопросов и заданий для рубежного контроля знаний по дисциплине

1.Тесты

Вопрос №1

При поперечном изгибе в сечениях балки возникают внутренние силовые

факторы:

| a) | изгибающие моменты, перерезывающие силы и продольная сила |
| --- | --- |
| b) | изгибающие моменты |
| c) | изгибающие моменты и перерезывающие силы |

Вопрос №2

Стержень круглого поперечного сечения, имеющий диаметр сечения d = 10 см, закручивается приложенными по торцам равными и противоположно направленными крутящими моментами Мк = 31400 Нм. Наибольшие касательные напряжения в сечениях стержня равны:

| a) | 140 МПа. |
| --- | --- |
| b) | 120 МПа |
| c) | 200 МПа. |
| d) | 180 МПа. |
| e) | 160 МПа. |

Вопрос №3

На рисунке представлена схема стержня, нагруженного продольными силами. Если Р1 = 10 т, Р2 = 20 т, модуль упругости первого рода материала стержня Е = 2x105 МПа, площадь поперечного сечения стержня F = 10 см 2, то полное удлинение стержня равно

| a) | 0,2 см |
| --- | --- |
| b) | – 0,2 см |
| c) | – 0,6 см |
| d) | 0,6 см |
| e) | 0. |

Вопрос №4

Дифференциальное уравнение, описывающее поперечные деформации балки с несколькими участками, является:

| a) | обыкновенным кусочно-линейным |
| --- | --- |
| b) | обыкновенным линейным |
| c) | уравнением в частных производных |

Вопрос №5

В поперечных сечениях стержня, растягиваемого или сжимаемого продольными силами, действуют:

| a) | только касательные напряжения |
| --- | --- |
| b) | нормальные и касательные напряжения |
| c) | только нормальные напряжения |
| Вопрос №6 |  |

Степень статической неопределимости плоской стержневой системы, изображенной на рисунке, равна:

| a) | 1 |
| --- | --- |
| b) | 2 |
| c) | 3 |
| d) | 4 |
| e) | 5 |

Вопрос №7

В поперечном сечении стержня, нагруженного по торцам продольными силами Р и Р’ (Р = - Р’, Р = Р’), действуют нормальные напряжения ϭ= Р/F, где F – площадь поперечного сечения. B наклонном сечении площади Fα= F/cosα, составляющем угол  α с плоскостью поперечного сечения, действуют нормальные σα и касательные  напряжения Շα , которые вычисляются по формулам:

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

Вопрос №8

Момент инерции прямоугольного сечения, изображенного на рисунке, относительно оси х равен:

| a) | 13000 см4 |
| --- | --- |
| b) | 4000 см4 |
| c) | 1000 см4 |
| d) | 27000 см4 |
| Вопрос №9 |  |

Если модуль упругости первого рода материала стержня Е, модуль упругостивторого рода материала стержня G, стержень имеет круглое поперечное сечение площади F, полярным моментом инерции IPи осевым моментом инерции I , то жесткостью стержня на растяжение-сжатие будет величина:

| a) | ЕF |
| --- | --- |
| b) | ЕIP |
| c) | GI |
| d) | GF |
| e) | GIP |
| f) | ЕI |
| Вопрос №10 |  |

Статически неопределимой внутренним образом является схема плоской фермы, представленная на рисунках:

| a) |  |
| --- | --- |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |

Вопрос №11

На рисунке представлена схема стержня, нагруженного продольной силой Р = 20 т, длина стержня = 4 м, площадь поперечного сечения F = 10 см2,модуль упругости первого рода материала стержня Е = 2x105 МПа. Потенциальная энергия, накопленная в стержне в результате растяжения, равна:

| a) | 800 Нм. |
| --- | --- |
| b) | 400 Нм. |
| c) | 200 Нм. |

Вопрос №12

Стержневая система является статически определимой, если:

| a) |  | если все опорные реакции могут быть определены в результате решения уравнений статики, а внутренние усилия в некоторых стержнях найдены быть не могут |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) |  | нагружена произвольной пространственной системой сил |  |
| c) |  | нагружена произвольной плоской системой сил |  |
| d) |  |  |  |

Вопрос №11

На рисунке представлена схема стержня, нагруженного продольной силой Р = 20 т, длина стержня = 4 м, площадь поперечного сечения F = 10 см2,модуль упругости первого рода материала стержня Е = 2x105 МПа. Потенциальная энергия, накопленная в стержне в результате растяжения, равна:

| a) | 800 Нм. |
| --- | --- |
| b) | 400 Нм. |
| c) | 200 Нм. |

Вопрос №12

Стержневая система является статически определимой, если:

| a) | если все опорные реакции могут быть определены в результате решения уравнений статики, а внутренние усилия в некоторых стержнях найдены быть не могут |
| --- | --- |
| b) | нагружена произвольной пространственной системой сил |
| c) | нагружена произвольной плоской системой сил |
| d) | если все опорные реакции и внутренние усилия во всех стержнях могут быть определены в результате решения уравнений статики |

Вопрос №13

Частота собственных колебаний линейного осциллятора (точечной массы, установленной на невесомой линейной пружине растяжения-сжатия) зависит от:

| a) | начальных условий задачи и параметров колебательной системы |
| --- | --- |
| b) | начальных условий задачи |
| c) | параметров колебательной системы |

Вопрос №14

В результате интегрирования кусочно-линейного дифференциального уравнения, описывающего прогибы балки во всех ее точках, появляются 2n произвольных постоянных интегрирования (n – число участков). Эти постоянные определяются:

| a) | из граничных условий, вытекающих из условий закрепления балки, уравнений скачка изгибающего момента при переходе через границы участков, и условий непрерывности углов поворота сечений балки на границах между участками |
| --- | --- |
| b) | из граничных условий, вытекающих из условий закрепления балки, уравнений скачка перерезывающей силы при переходе через границы участков, и условий непрерывности прогибов балки на границах между участками |
| c) | из граничных условий, вытекающих из условий закрепления балки, и условий непрерывности прогибов и углов поворота сечений балки на границах между участками |
| d) | из граничных условий, вытекающих из условий закрепления балки, и уравнений скачка перерезывающей силы и изгибающего момента при переходе через границы участков |

Вопрос №15

При кручении тонкостенного стержня открытого профиля касательные напряжения распределены по толщине сечения:

| a) | равномерно |
| --- | --- |
| b) | по линейному закону |
| c) | по квадратичному закону |

Вопрос №16

Изображенная на рисунке схема консольной балки нагружена на свободном конце изгибающим моментом М = 10000 Нм. Балка имеет длину l= 2 м и  прямоугольное сечение высотой 10 см и шириной 12 см, и плоскость действия изгибающего момента совпадает с осью симметрии сечения, параллельной высоте сечения. Модуль упругости первого рода материала балки Е = 2х105 МПа. Наибольший прогиб балки равен:

| a) | 3 см. |
| --- | --- |
| b) | 4 см. |
| c) | 2 см. |
| d) | 1 см. |

Вопрос №17

Главные центральные оси сечения характеризуются:

| a) | обращением в ноль центробежного момента инерции |
| --- | --- |
| b) | экстремальным значением осевых моментов инерции и обращением в ноль центробежного момента инерции |
| c) | экстремальным значением осевых моментов инерции |
| a) | равномерно |
| b) | по линейному закону |
| c) | по квадратичному закону |

Вопрос №16

Изображенная на рисунке схема консольной балки нагружена на свободном конце изгибающим моментом М = 10000 Нм. Балка имеет длину l= 2 м и  прямоугольное сечение высотой 10 см и шириной 12 см, и плоскость действия изгибающего момента совпадает с осью симметрии сечения, параллельной высоте сечения. Модуль упругости первого рода материала балки Е = 2х105 МПа. Наибольший прогиб балки равен:

| a) | 3 см. |
| --- | --- |
| b) | 4 см. |
| c) | 2 см. |
| d) | 1 см. |
| Вопрос №17 |  |

Главные центральные оси сечения характеризуются:

| a) | обращением в ноль центробежного момента инерции |
| --- | --- |
| b) | экстремальным значением осевых моментов инерции и обращением в ноль центробежного момента инерции |
| c) | экстремальным значением осевых моментов инерции |
| Вопрос №18 |  |

Поперечные деформации балки будут происходить в плоскости действия нагрузки (прямой изгиб), если:

| a) | одна из главных центральных осей сечения балки лежит в плоскости действия нагрузки |
| --- | --- |
| b) | балка имеет круглое поперечное сечение |
| c) | ни одна из главных центральных осей сечения балки не лежит в плоскости действия нагрузки |
| Вопрос №19 |  |

Потеря устойчивости продольно сжатого стержня по Эйлеру означает:

| a) | появление качественно новой формы равновесия стержня – балочной, и эта качественно новая форма равновесия существует, когда из уравнений, определяющих эту форму, находят нагрузку, при которой эта форма становится возможной |
| --- | --- |
| b) | появление немалых поперечных деформаций точек стержня, которые сохраняются при снятии нагрузки |
| c) | разрушение стержня под действием продольных сил |
| Вопрос №20 |  |

При кручении стержня прямоугольного поперечного сечения наибольшие касательные напряжения имеют место:

| a) | во всех точках контура сечения |
| --- | --- |
| b) | в вершинах прямоугольника |
| c) | в точках, являющихся серединами больших сторон прямоугольника |
| d) | в точках, являющихся серединами меньших сторон прямоугольника |

Ответы на тест

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,...

Вариант №1
[1] (5)c[2] (5)e[3] (5)e[4] (5)a[5] (5)c[6] (5)e[7] (5)b[8] (5)a[9] (5)a[10] (5)b,(5)c[11] (5)b
[12] (5)d[13] (5)c[14] (5)c[15] (5)b[16] (5)d[17] (5)b[18] (5)a,(5)b[19] (5)a[20] (5)c

Практическая работа№1

«Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил»

Цели: 1. Обучающая: закрепить знания по определению равнодействующей ПССС аналитическим и графическим способами

2. Развивающая: выяснить, уравновешена ли заданная система сил, сформировать навыки построения силового многоугольника и определения проекций сил на оси

3. Воспитательная: воспитать трудолюбие, аккуратность

Оборудование: инструкция к практической работе, калькулятор, чертежные инструменты

Порядок выполнения работы

- Запишите в отчет название работы и цель.

- Прочитайте теоретическое обоснование, внимательно рассмотрите алгоритм решения задачи и приведенные примеры.

- Самостоятельно выполните задания по предложенному преподавателем варианту, сделайте вывод по решенной задаче.

- Запишите в отчет ответы на контрольные вопросы.

- Сформулируйте вывод по практической работе

Теоретическое обоснование

Исследование любой системы сил начинают с определения взаимного расположения этих сил. Если линии действия всех сил расположены в одной плоскости и пересекаются в одной точке, то они образуют плоскую систему сходящихся сил.

Число сил, образующих данную систему может быть любым. Последовательно складывая силы, их приводят к одной равнодействующей силе. Один из главных вопросов, который следует решить, исследуя систему сил,  - это вопрос о том, является ли данная система уравновешенной или неуравновешенной.

Необходимым и достаточным признаком уравновешенности системы сходящихся сил, является равенство нулю их равнодействующей силы. Точка, к которой приложена уравновешенная система сил, находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

Сложение сил можно производить двумя способами: графическим и  аналитическим. Графическое сложение плоской системы сходящихся сил производят путем построения силового многоугольника. Последовательность построения силового многоугольника приведена в таблице 1.1

Графический способ позволяет довольно быстро и наглядно произвести сложение системы сил, но точность определения величины и направления сил зависит от точности выполненных построений.

Более точные результаты можно получить, применяя аналитический способ, основанный на вычислении проекций сил на оси координат. Последовательность вычисления равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитически способом приведена в таблице 1.2.

Определение проекций силы на ось для различных вариантов расположения силы относительно оси представлено на рисунке 1.1

Алгоритм решения задачи

Рисунок 1.1

Таблица 1.1 — Последовательность действий при построении силового многоугольника

| № п/п | Наименование операций | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Из произвольной точки отложить первый вектор силы |  |
| 2 | Из конца первого вектора отложить вектор второй силы |  |
| 3 | Из конца второго вектора отложить вектор третьей силы и т. д. Повторить n-1 раз |  |
| 4 | Направить замыкающий вектор от начала первого вектора в конец последнего |  |
| 5 | Определить величину и направление равнодействующей и сделать вывод об уравновешенности системы: |  |
|  | а) система уравновешена, если cиловой многоугольник замкнут |  |
|  | б) если силовой многоугольник не замкнут, то система сил не уравновешена |  |

Таблица 1.2 — Последовательность действий при определении равнодействующей аналитическим способом

| № п/п | Наименование операций | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изобразить схематически тело и заданные силы. Найти точку пересечения этих сил. |  |
| 2 | Провести оси координат так, чтобы одна ось была перпендикулярна некоторым силам. Начало координат совместить с точкой пересечения сил. Указать острые углы, образованные с осями координат. |  |
| 3 | Вычислить величину проекций равнодействующей силы на оси координат. Она определяется как сумма проекций всех сил системы на эти оси. |  |
| 4 | Вычислить равнодействующую по формуле |  |
| 5 | Вычислить тангенс угла наклона равнодействующей к оси абсцисс и определить угол |  |
| 6 | Определить, уравновешена ли система | а) при система уравновешена б) при система сил не уравновешена |

Пример: Для заданной плоской системы сходящихся сил (рисунок 1.4) определить равнодействующую аналитическим и графическим способами. Выявить, уравновешена ли система.

Дано: ,

,

,

Найти: ,

Решение

- Аналитический  способ

- Перестраиваем силы согласно заданных углов (рисунок 1.2)

- Задаем оси координат так, чтобы одна ось была перпендикулярна некоторым силам. Начало координат совмещаем с точкой пересечения сил. Указываем острые углы, образованные силами с осями координат

- Определяем проекции равнодействующей на з данные оси координат.

- Определяем величину равнодействующей

- Вычисляем тангенс угла наклона равнодействующей к оси абсцисс и определяем угол

- Определяем, уравновешена ли система. Т.к. , то система не уравновешена

- Графический способ.

  - Выбираем масштаб построения, исходя из величины заданных сил. Для нашей задачи принимаем масштаб

  - Определяем длины отрезков, изображающих силы.

Строим силовой многоугольник (рисунок 1.3). Из произвольной точки откладываем отрезок , изображающий вектор силы . Следует помнить, что силы необходимо строить так, как они заданы на рисунке, т.е. с учетом расположения сил под определенными углами и с учетом их направления. К концу отрезка (сила ) достраиваем отрезок , изображающий вектор силы . Далее к концу отрезка достраиваем отрезок , изображающий вектор силы . Проводим равнодействующую силу – это будет вектор, выходящий из начала первого вектора (точки о) и идущий в конец последнего вектора (к точке с)

Рисунок 1.3

  - Определяем величину равнодействующей и угол ее наклона к оси абсцисс. Для определения величины равнодействующей линейкой замеряем отрезок .

Определяем равнодействующую:

С помощью транспортира измеряем угол наклона равнодействующей к оси абсцисс (угол :

5. Делаем вывод об уравновешенности системы. Т.к. силовой многоугольник не замкнут, то система не уравновешена.

III. Окончательный вывод по задаче: Т.к. результаты определения равнодействующей и угла ее наклона к оси абсцисс в обоих способах решения примерно равны, то задача решена верно. Данная система не уравновешена.

Задания для практической работы

.

Для заданной плоской системы сходящихся сил определить равнодействующую аналитическим и графическим способами. Выявить, уравновешена ли система. Исходные данные по вариантам представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Исходные данные

| Вариант | Рисунок 1.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заданные силы, Н |  |  | Угол между силой и осью х. град |  |  |
| 1 | 9 | 7 | 4 | 330 | 120 | 210 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 60 | 135 | 270 |
| 3 | 2 | 3 | 8 | 120 | 180 | 300 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 45 | 150 | 240 |
| 5 | 5 | 2 | 9 | 30 | 180 | 225 |
| 6 | 4 | 6 | 8 | 90 | 150 | 270 |
| 7 | 3 | 9 | 6 | 270 | 120 | 60 |
| 8 | 1 | 7 | 8 | 300 | 60 | 150 |
| 9 | 8 | 6 | 4 | 135 | 210 | 330 |
| 10 | 2 | 7 | 9 | 20 | 110 | 200 |
| 11 | 3 | 5 | 6 | 40 | 160 | 270 |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 60 | 140 | 220 |
| 13 | 5 | 4 | 3 | 75 | 180 | 225 |
| 14 | 6 | 3 | 9 | 80 | 120 | 330 |
| 15 | 7 | 5 | 4 | 210 | 130 | 30 |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 180 | 225 | 45 |
| 17 | 5 | 7 | 8 | 45 | 190 | 240 |
| 18 | 4 | 9 | 2 | 20 | 200 | 270 |
| 19 | 3 | 2 | 9 | 140 | 80 | 120 |
| 20 | 2 | 8 | 5 | 135 | 30 | 290 |
| 21 | 7 | 8 | 9 | 150 | 45 | 330 |
| 22 | 1 | 7 | 3 | 120 | 60 | 20 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 60 | 300 | 90 |
| 24 | 2 | 1 | 9 | 150 | 240 | 270 |
| 25 | 4 | 3 | 6 | 45 | 90 | 180 |
| 26 | 8 | 7 | 9 | 60 | 120 | 300 |
| 27 | 9 | 1 | 4 | 20 | 210 | 90 |
| 28 | 3 | 4 | 6 | 110 | 200 | 310 |
| 29 | 1 | 6 | 9 | 60 | 110 | 225 |
| 30 | 4 | 8 | 2 | 45 | 135 | 315 |

Вывод о достигнутых целях работы.

Контрольные вопросы

1. Какая система сил приложена в точке, находящейся в покое?

2. Чему равна равнодействующая уравновешенной системы сил?

3. Укажите последовательность построения силового многоугольника для системы сходящихся сил.

4. Можно ли, построив силовой многоугольник,  определить, уравновешена ли система?

5. Как методом проекций вычислить величину равнодействующей плоской системы сходящихся сил и угол, определяющий ее направление?

Практическая работа №2 Тема: « Определение главного вектора и главного момента »

Цель    работы:   произвести    графическое    приведение    плоской    системы    произвольно расположенных сил к данной точке; выявить признаки уравновешенной системы сил.

Теоретическое обоснование.

В реальных условиях к телу могут быть приложены силы, произвольно расположенные на

плоскости. На рисунке 1 показана система сил, линии действия которых, не пересекаются в одной точке и не  параллельны между собой. Это и есть

ГАпризнаки произвольно расположенной

системы сил.

Исследование такой системы начинают с приведения сил к точке, лежащей в той же плоскости, то есть данная система

сил заменяется эквивалентной системой, состоящей из одной силы - главного вектора

(Fгл.) и одной пары, момент который называют главным моментом (М гл.)заданной

системой относительно центра приведения точки О (рис. 2)

Мгл.

Рис.№2

При приведении  системы сил к какой - либо точке плоскости могут встретиться следующие

случаи:

- система сил приводится к главному вектору и главному моменту:

- система сил приводится к равнодействующей - главному вектору системы Fгл #0, Мгл#0; -система сил приводится к паре сил, момент которой равен главному моменту М гл*Q}aFra=O.

Порядок выполнения работы

1.	Определить длины отрезков векторов для изображения сил по формуле Ln= Fn/ji

ц - масштаб построения; ц = 0,1 н /мм Модули сил взять из таблицы 1 в соответствии с вариантом задания.

2. Изобразить в масштабе плоскую систему из 4-х произвольно расположенных сил.

Выбрать произвольную точку О - центр приведения - и привести к нему силу Fi, т.е

перенести силу Fi в точку О параллельно линии её действия, присоединить пару сил с

моментом;

- плечо силы определяется путем измерения линейкой.

Так же поступить и с остальными силами. В результате последовательного приведения

заданных    сил    к    точке,    образовались    система    сходящихся    сил    и    система

присоединенных пар.

- Построить силовой многоугольник.

- Измерить длину замыкающего вектора, который является главным вектором данной
системы сил, и определить его модуль.

Fnr=|i* LE

- Определить главный момент М гл = М1+М2+М3+М4

- Все данные внести в таблицу 2

.Таблица 2_

| Вектора F |  |  |  | Плечи h |  |  |  | Моменты пар |  |  |  | Fni | Мгл | Нгл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| li | Ь | 1з | 14 | hi | h2 | h3 | h4 | Mi | M2 | M3 | M4 |  |  |  |

- Начертить данную систему сил, состоящую из одной силы - Fгл и одной пары, момент
которой называется М гл.

- Определить плечо пары по формуле:

Нгл. =Mra/Fni

9.	Произвести эквивалентное преобразование главного момента таким образом, чтобы
модуль сил образующих пару, был равен модулю главного вектора (рис. 3)

рис.3

Вывод: Так как силы Fгл и Fгл" уравновешены, их можно отбросить. Следовательно, относительно точки 0, система сил приведена к одной равнодействующей F гл. Вывод: таким образом, в том случае, когда главный вектор и главный момент не равны нулю, можно найти такую линию аб, вдоль которой вся система сил может быть уравновешена одной силой.

Варианты заданий

| № Варианта | Заданные силы, Н |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fi | F2 | F3 | F4 |
| 1 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 3 |  | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 9 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 11 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 12 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 13 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 14 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 17 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 21 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| 23 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 24 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 25 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 26 | 5 | 2 | 9 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 28 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 29 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 30 | 9 | 7 | 4 | 1 |

Практическая работа №3

«Проверка признака равноускоренного движения, изучение вращательного движения тела».

Цель работы: закрепление теоретических знаний по теме «Равноускоренное движение тела». Проверка основных законов кинематики.

Оборудование: штатив, наклонная плоскость, жёлоб,  шарик, секундомер, линейка (измерительная лента).

Теоретические основы работы

Механика, как часть физики, включает в себя важный раздел – «Кинематика». Кинематика - изучает движение тел, не рассматривая причины, приводящие тело в движение. Движение тела может быть  равномерным, равноускоренным, равнопеременным. Равноускоренным движением называется такое движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

Равноускоренное  движение  можно описать определёнными формулами и графиками:

Ускорение тела           а =v-vt

Скорость тела при равноускоренном движении    v = v0 + at

Перемещение тела  S=v 0t+at 2/2

Если тело движется равноускоренно (или равнозамедленно), то графики выглядят следующим образом:

- График   зависимости  v= v(t)  представляет собой прямую линию, имеющую определённый наклон к оси времени t.

При  а>тело движется равноускоренно.  При  а<0 тело движется равнозамедленно.  Если  а=0 тело движется  равномерно.

- График зависимости S=S(t)  или х= х(t)

- Зависимость ускорения от времени  а = а(t)  представлена на графике:

Ход работы

- Укрепить  жёлоб в лапке штатива  на высоте 10-15 см.

- Произвести несколько  пусков шарика (обычно 3 запуска) вдоль наклонной плоскости.

- Измерить время прохождения шарика по наклонному жёлобу при каждом запуске.

- Измерить длину жёлоба.

- Вычислить ускорение шарика и его скорость в конце жёлоба.

- Заполнить таблицу:

| N0 опыта. | Путь S, м | Время t, с | Среднее время tср, c | Ускорение а=2S/t²cp м/с2 | Скорость v=v0 +at, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- Найти значение скорости и перемещения для времени  0,25с; 0,5с; 1с; 1,5с; 2с.

- Занести данные в таблицу:

| t, с | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v, м/с |  |  |  |  |  |
| S, м |  |  |  |  |  |

- Построить графики зависимости  от времени  скорости v= v (t), ускорения  a= a (t)  и перемещения S= S(t).

- Сделать вывод.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Указать, где на графике находятся участки, соответствующие равноускоренному движению с положительным ускорением? Отметить на графике   символом  а>0.

- Указать, где на графике находятся участки, соответствующие равноускоренному движению с отрицательным  ускорением?

Отметить на графике символом   а<0.

- Определить промежуток времени, на котором тело движется с наибольшим ускорением.

Лабораторная работа№1: «Проверка признака равноускоренного движения»

Тема: Проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении

Цель работы: экспериментально подтвердить, что при равноускоренном движении пути, проходимые телом за последовательные равные отрезки времени соотносятся как непрерывный ряд нечетных чисел:

Приборы и материалы: секундомер, стальной шарик, желоб, опора желоба,

металлический брусок.

Порядок выполнения работы

1.Определяют координату начального положения шарика x0 . Для этого в 2-3 см от верхнего края желоба устанавливают брусок и шарик. Шарик должен располагаться выше бруска. Начальную координату x0 определяют по положению точки соприкосновения шарика и бруска – замечают деление шкалы, рядом с которым находится основание бруска, которого касается шарик. Значение начального положения координаты x0 записывают в таблицу.

2. Определяют координату шарика x1. Для этого шарик удерживают рукой в исходном положении, а брусок смещают на 12 см вниз по поверхности желоба. По положению основания бруска, о которое ударится шарик, определяют координату x1, которую он будет иметь, пройдя путь в 12 см. Значение координаты x1 записывают в таблицу.

3. Определяют время t1 скатывания шарика из начального положения, соответствующего координате x0 , до положения, соответствующего координате x1. Для этого шарик отпускают и одновременно включают секундомер. По звуку удара шарика о брусок секундомер останавливают и считывают

его показания. Результаты записывают в табл.

4. Для исключения случайных погрешностей проводят пять опытов при тех же начальных x0 и конечных x1 координатах. Результаты заносят в табл.

5. Определяют координату шарика x2 . Для этого шарик удерживают рукой в исходном положении, а брусок смещают на 48 см вниз по поверхности желоба. По положению основания бруска, о которое ударится шарик, определяют координату x2 , которую он будет иметь, пройдя путь в 48 см. Значение координаты x2 записывают в табл.

6. Определяют время tобщ скатывания шарика из начального положения, соответствующего координате x0 , до положения, соответствующего координате x2. Результаты записывают в табл.

7. Проводят пять опытов при тех же начальных x0 и конечных x2 координатах. Результаты заносят в табл.

Обработка результатов эксперимента

1 Вычисляют среднее время t1ср , за которое шарик совершит перемещение в 12 см. ( S1 = x1 − x0 ). Результат записывают в табл.

2 Вычисляют среднее время tобщср , за которое шарик совершит перемещение в 48 см. ( Sобщ = x2 − x0 ). Результат записывают в табл.

3 Движение на отрезке Sобщ= 48 см состоит из двух этапов. Первый этап включает движение на отрезке S1= 12 см, второй этап – на оставшемся отрезке S2 = 36 см (втрое длиннее первого): S1 : S2 =1: 3

4 Вычисляют время t2 ср , которое шарик затратил на движение на отрезке S2 : t2 ср = tобщ ср − t1 ср . Результат записывают в табл. Сравнивают t1ср и t2 ср , делают выводы.

Вывод: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа №2  Изучение вращательного движения твердого тела

Цель работы: экспериментальное изучение вращательного движения тела с помощью маятника Обербека.

Приборы и принадлежности: маятник Обербека, электрический секундомер, электронные весы, штангенциркуль, лента измерительная

Введение

Вращательное движение твердого тела относительно неподвижной оси z описывается уравнением

(3.1)

гдеIz-момент инерции тела относительно неподвижной оси, ε-угловое ускорение, Mz-проекция момента внешних сил на ту же ось.

Экспериментальную проверку уравнения (3.1) можно провести, исследуя зависимость ε(М) при постоянном I или зависимость ε(I) при постоянном М.

Если цилиндр вращается под действием силы натяжения намотанной на него нити с грузом, опускающимся в поле тяжести, то значение Мz можно вычислить, измерив путь h, пройденный грузом. mза время t: M=m(g-a)R; a=2h/t2, откуда

(3.2)

(3.3)

Выражение (3.2) получено без учета сил трения в оси прибора. При учете сил трения

(3.4)

Где Δ m масса перегрузка, при котором начинается движение системы.

Опытная поверка основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела может быть выполнена на приборе Обербека.

Описание экспериментальной установки (маятника Обербека)

Схема прибора приведена на рис. 3.1.

Четыре спицы укреплены на втулке 2 под прямым углом. На каждой спице находится груз 3 массой mгр. Втулка 2 и два шкива 4 и 5 радиусами r1 и r2, соответственно, насажаны на общую ось 6. Ось закреплена в подшипниках так, что вся система – спицы с грузами, втулка и шкивы – может вращаться вокруг неподвижной оси.

(3.3)

Выражение (3.2) получено без учета сил трения в оси прибора. При учете сил трения

(3.4)

Где Δ m масса перегрузка, при котором начинается движение системы.

Опытная поверка основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела может быть выполнена на приборе Обербека.

Описание экспериментальной установки (маятника Обербека)

Схема прибора приведена на рис. 3.1.

Четыре спицы укреплены на втулке 2 под прямым углом. На каждой спице находится груз 3 массой mгр. Втулка 2 и два шкива 4 и 5 радиусами r1 и r2, соответственно, насажаны на общую ось 6. Ось закреплена в подшипниках так, что вся система – спицы с грузами, втулка и шкивы – может вращаться вокруг неподвижной оси.

Передвигая грузы mгр. по спицам, легко можно изменять момент инерции J системы, так как он зависит от расстояния R грузов от оси вращения. На один из шкивов 4 и 5 намотана нить 7, к которой привязана платформа 8 известной массы m0. На платформу 8 могут помещаться грузы различной массы, с тем, чтобы можно было изменять суммарный момент сил, действующий на систему. Нить с платформой перекинута через блок 9, имеющий указатель 10. Расстояние между указателем 10 и основанием прибора равно h. Указатель 10 служит началом отсчета при падении платформы с грузами.

Метод проверки справедливости основного уравнения динамики при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси.

Первый способ. Установление прямой пропорциональности между угловым ускорением  системы, состоящей из втулки 2, четырех спиц   Рис.3.1. 			1с грузами 3 и шкивами 4 и 5, и результирующим моментом М всех внешних сил, действующих на систему, требует умения в измерении этих величин.

Чтобы понять, момент, каких сил действует на систему, представим (рис. 3.1), что на платформу 8 положен груз. Нить 7 натягивается. Сила натяжения нити Т создает вращающий момент, действующий на систему. Величина момента силы натяжения равна МТ=Тr, где r – радиус шкива 4 или 5. Силу натяжения нити можно найти из уравнения движения платформы с грузом:

mg-T=maT=m(g-a),             			(3.5)

гдеmмасса платформы с грузом. В дальнейшем будем говорить: «масса груза»,

а – ее линейное ускорение. Тогда момент силы натяжения равен:

MT=m(g-a)r                                                    (3.6)

Кроме того, на систему действует момент сил трения Мтроси и блока 9 в подшипниках, направление которого противоположно направлению момента силы натяжения. Таким образом, результирующий момент сил М, действующий на систему, определится как

M=MT–Mтр=m(g-a)r-Mтр                                   (3.7)

Момент сил трения является неизвестной величиной. Хотя интуитивно понятно, что момент сил трения мал, неизвестно мал ли он настолько, что им можно пренебречь. Можно по порядку величины экспериментально определить Мтр.  Для этого, помещая на платформу 8 грузы, найти минимальное значение массы груза, при которой маятник начнет вращаться. В этом случае величина момента сил трения может быть определена как

Mmpmmingr

Дальнейшие измерения необходимо проводить с грузом массы m 10 mmin. На первый взгляд, относительную роль момента сил трения можно уменьшить, если взять груз массой mmmin, допустим груз m=10 3mmin. Однако это не так по двум причинам. Первая – увеличение массы груза приводит к увеличению силы давления N на ось, а значит и к росту момента сил трения, т.к. Mmp=KNr, где К – коэффициент трения,r – плечо силы трения.

Т.к. линейное ускорение платформы 8 равно

,     				         (3.8)

гдеh – путь, который проходит платформа при равноускоренном движении за время t от указателя 10 до основания прибора 11.

Для того, чтобы определить угловое ускорение  системы, необходимо учесть, что угловое ускорение шкива 4 или 5 связано с тангенциальным ускорением а1 точек на ободе шкива соотношением.

Тангенциальное ускорение точек на ободе шкива, при условии, что нить 7 нерастяжима, равно линейному ускорению платформы 8 с грузами. Таким образом, угловое ускорение  системы равно

, 	при  а1=а		               (3.9)

Из уравнений (3.5), (3.7) и (3.9), получаем

(3.10)

Момент инерции системы, входящей в формулу (3.10), равен согласно теореме Гюйгенса-Штейнера

J=J0+4mгрR2,           	                      (3.11)

Где – R – расстояние центров грузов mгр от оси вращения, J0 – момент инерции системы при R=0. (Грузы  mгр сняты со спиц). В условии опыта величина mr2 много меньше, чем J, поэтому в формуле (3.10) ею можно пренебречь и записать в форме,

,     			           (3.12)

которая удобна для экспериментальной проверки.

Проверяется прямая пропорциональность между угловым ускорением системы, равным , где а определяется по формуле (3.8), и моментом внешней силы M=mgr при условии, что J = const. Если на оси ординат откладывать , а на оси абсцисс – mgr, то согласно, (3.12), экспериментальные точки должны ложиться на прямую. Из (3.12) видно, что наклон этой прямой равен 1/J, а точка пересечения с осью абсцисс дает Мтр.

Второй способ. Для проверки основного уравнения динамики вращательного движения твердого тела по второму способу преобразуем уравнение (3.12), пренебрегая в нем малой величиной момента сил трения по сравнению с моментом mgr. Дело в том, что момент силы трения определен уже из графика зависимости =(mgr). Поэтому масса платформы с грузом выбирается такой, чтобы неравенство mgrМтр заведомо выполнялось. Уравнение (3.12) тоогда запишется в виде:

.

Следовательно,

(3.13)

Из (3.13) понятно, как экспериментально проверить зависимость = и теорему Гюйгенса-Штейнера. Нужно, выбрав постоянную массу груза m,измерить ускорение а при различных положениях R грузов mгр на спицах. Результаты измерений удобно изобразить в виде точек на координатной плоскости XOY, где х=(R/r2), y=g/a. Если экспериментальные точки в пределах точности измерений ложатся на прямую, то это подтверждает зависимость = и теорему Гюйгенса-Штейнера. Причем наклон этой прямой равен 4mгр/m, а точка пересечения с осью ординат дает .

Задание

- Определите момент сил трения МтросиZ и блока 9 в подшипниках.

- Проведите измерение всех величин, входящих в формулу (3.12) для проверки основного уравнения (3.5) по первому способу.

- Проведите измерение всех величин, входящих в формулу (3.13) для проверки основного уравнения (3.5) по второму способу и проверки теоремы Гюйгенса-Штейнера.

- Постройте графики зависимости = (mgr) и , и определите графически момент сил трения Мтр и J0.

- Проведите анализ полученных результатов и сделайте вывод о справедливости основного уравнения динамики (3.5) при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси.

Порядок выполнения работы

- Сбалансируйте маятник Обербека. Для этого оставьте на крестовине два груза на двух противоположных спицах на равных расстояниях от оси вращения. Перемещая немного один из грузов вдоль спицы, добейтесь равновесия. Затем точно сбалансируйте грузы на второй паре спиц на таком же расстоянии от оси вращения. Полезно несколько раз привести маятник во вращение, каждый раз давая ему возможность останавливаться. Подумайте, как на основании этих опытов определить хорошо ли сбалансирован маятник.

- Определите приближенно минимальную массу mmin, при которой маятник начинает вращаться, и оцените момент сил трения из отношения

- Определите экспериментально зависимость углового ускорения маятника от момента приложения силы mg. В этой серии измерений момент инерции маятника должен оставаться постоянным J=const. Для определения зависимости =(mgr) измерьте время t, за которое груз m опускается на расстояние h. Измерение времени для каждого груза при постоянном значении h повторите 3 раза. Затем найдите среднее значение времени падения груза по формуле

и определите среднее ускорение груза из соотношения (3.8)

Эти измерения и вычисления повторите для пяти значений массы m груза,

причем для всех m должно выполняться неравенство m>>mmin. Результаты измерений запишите в таблицу 3.1.

- Отложите полученные экспериментальные точки в координатной плоскости    x=mgr, y=  и по ним постройте график зависимости =(mgr), (рис. 3.2а).

Таблица 3.1

|  | t1 | t2 | t3 |  | t |  | h |  |  | mgr | mgr | Mтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Определите экспериментально зависимость углового ускорения маятника от момента приложения силы mg. В этой серии измерений момент инерции маятника должен оставаться постоянным J=const. Для определения зависимости =(mgr) измерьте время t, за которое груз m опускается на расстояние h. Измерение времени для каждого груза при постоянном значении h повторите 3 раза. Затем найдите среднее значение времени падения груза по формуле

и определите среднее ускорение груза из соотношения (3.8)

Эти измерения и вычисления повторите для пяти значений массы m груза,

причем для всех m должно выполняться неравенство m>>mmin. Результаты измерений запишите в таблицу 3.1.

- Отложите полученные экспериментальные точки в координатной плоскости    x=mgr, y=  и по ним постройте график зависимости =(mgr), (рис. 3.2а).

Таблица 3.1

|  | t1 | t2 | t3 |  | t |  | h |  |  | mgr | mgr | Mтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

r1=					r2=

- Проверьте экспериментально зависимость (3.9). Для этого, взяв постоянную массу груза m>>mminопределите ускорение а груза m при пяти различных положениях Rна спицах грузов mгр. В каждом положении R измерения времени падения груза t с высоты h повторите 3 раза. Результаты измерений занесите в табл.3.2.

Полученные экспериментальные точки нанесите с учетом погрешностей в координатной плоскости,.

Таблица 3.2

| R | r | (R/r) | 4mгр | t1 | t2 | t3 |  |  | h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

И постройте график зависимости  (рис.3.2б)

Рис.3.2а					Рис.3.2б

- Определите из графика значение  и.

- Проведите анализ полученных результатов и сделайте на основе этого анализа выводы.

Контрольные вопросы

- Сформулируйте основной закон динамики вращательного движения и запишите основное уравнение динамики при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси.

- Что такое момент инерции тела, что он характеризует?

- Какие способы можно предложить для проверки справедливости основного уравнения динамики вращательного движения?

- Объясните методику проверки основного уравнения динамики этими способами.

- Почему стремятся уменьшить момент силы трения?

- Как определить приближенную величину Мтр?

- Какую из величин в данном эксперименте необходимо измерять с наибольшей точностью и почему?

- Сформулируйте и докажите теорему Гюйгенса-Штейнера.

Практическое занятие № 4 «Основные виды деформации. Напряжения»

Краткие сведения о видах деформации стержня (бруса) при сложном сопротивлении

К сложному сопротивлению относятся те виды загруженийстержня, при которых в его поперечных сечениях одновременно возникает не менее двух внутренних силовых факторов.

Расчет стержней на сложное сопротивление начинается с определения внутренних силовых факторов в ряде сечений, для отыскания наиболее напряженного (опасного) сечения. Чтобы выполнить эту задачу, в первую очередь необходимо назначить систему координат. Начало координат помещаем в центре тяжести сечения, ось z направим по оси стержня, в сторону отброшенной части. Оси х и у направим по главным осям инерции сечения, выбрав положительные направления так, как показано на рис. 8.1. Этой правой системой координат мы будем пользоваться в дальнейшем.

Рис. 8.1.

При   решении   задач сложного   сопротивления    необходимо ввести   правила знаков для внутренних усилий (рис. 8.1,а).

Изгибающие моменты Мх и Му примем положительными, если они в точкахпринадлежащей положительной четверти осей координат вызывают растягивающие напряжения, рис. 8.1, б.

Поперечную силу Qx и Qy будем, считается положительной, если её направление совпадает с направлением соответствующей оси, рис. 8.1, в.

Продольную силу Nz будем считать положительной, если она

в рассматриваемом сечении вызывает растягивающие напряжения, рис. 8.1,г.

Крутящий момент Mz, будем, считать положительным, если при взгляде на отсеченную часть со стороны внешней нормали будет установлено, что момент стремиться повернуть сечение по ходу часовой стрелки, рис. 8.1, г.

Термин «сложное сопротивление» используется с той целью, чтобы подчеркнуть, что в рассматриваемом поперечном сечении внутренние силы приводятся к нескольким компонентам. Встречаются различные сочетания компонент внутренних сил.

Косой изгиб. Такой случай изгиба стержня, при котором плоскость действия суммарного изгибающего момента в сечении не совпадает ни с одной из главных осей инерции. Внутренние силы приводятся к двум изгибающим моментам Мхи Му, а продольная сила N = 0 (рис. 8.1,6).

Если поперечное сечение стержня таково, что любая его центральная ось главная, примером таких сечений будут - круг, квадрат, кольцо, то независимо от положения силовой плоскости изгиб будет прямым.

Изгиб с растяжением или сжатием. Такой вид загружениястержня (деформации бруса), когда кроме изгибающего момента в сечении действует и продольная сила. Крутящий момент Mz, отсутствует.

Изгиб с кручением. Такой вид деформации стержня, при котором в его сечениях одновременно действуют изгибающие и крутящие моменты.

Общий случай сложного сопротивления. Такой вид загружения стержня, когда в его поперечном сечении действуют все внутренние силовые факторы, а именно продольная сила N, изгибающие моменты Мх, Му>крутящий момент М z.

В каждом из приведенных  сочетаний возможны ненулевые поперечные силы Qх, Qу.

Расчет стержня, работающего на сложное сопротивление, разбивается на ряд этапов.

1.	Построение эпюр внутренних усилий. Построенные эпюры
позволяют выделить те «опасные» сечения, в которых разру
шение материала стержня наиболее вероятно.

2.	Для того чтобы определить в общем случае сложного со
противления формулу для определения нормальных напряжений,
воспользуемся принципом независимости  действия сил. По кото
рому, необходимо определить напряжения от каждого компо-

нента внутренних сил в отдельности, а затем их сложить.

Суммарное растягивающие нормальные напряжения в точках принадлежащих первой четверти вызывают три внутренних силовых фактора: продольная сила - N и два изгибающих момента - Мхи Му, тогда:

а:=Ы/А + Шх/1Л)у + Шу'1у)х	(8.1)

Задача определения касательных напряжений в поперечном сечении стержня, находящегося в условиях сложного сопротивления, решается сложнее. Например, г в какой - либо точке при изгибе, в двух плоскостях можно определить отдельно для каждого случая, а затем их геометрически сложить:

ту = (QyST 11ХЬ);  тд ={QXSTIIyd); г = £]77У.      (8.2)

При кручении круглого стержня в точках поперечного сечения возникают касательные напряжения, определяемые по формуле:

тк=(Мк/1р)г	(8.3)

Полное касательное напряжение г на площадке, в какой -либо точке может быть вычислено с помощью геометрического суммирования, касательных напряжений от изгиба (8.2) и от кручения (8.3).

По построенным   эпюрам   можно  установить   точки,   в которых возникает наиболее опасное сочетание нормальных и касательных напряжений.

3. В «опасных» точках найденного «опасного» сечения выполняется проверка прочности. Используется избранная гипотеза прочности в соответствии, с которой формулируется предельное состояние.

8. 2. Построение эпюр внутренних усилий для стержня с ломанной осью.

Построение эпюр внутренних усилий для пространственного бруса, с ломанной осью производится в том же порядке, как и для обычных балок, т.е. используется метод сечений.

Внутренние силовые факторы Nz,Qx,Qy,Mx,MyuMz, определяются в каждом сечении стержня, исходя из условий равновесия одной из рассматриваемых частей стержня

На эпюрах Л/г, Qх, Qу, и М zпостановка знака необходима, на эпюрах изгибающих моментов знаки можно не ставить. Расположение эпюр Nzи Mzпо отношению к оси произвольно (ординаты этих эпюр можно откладывать, как по оси х так и по оси у, исхода

из соображений наглядности чертежа); плоскость эпюр Qх\лQу обязательно совпадают с плоскостями скольжения соответствующей оси.

Плоскости эпюр изгибающих моментов Мхи М у непременно перпендикулярны соответствующим осям. Сами эти эпюры располагаются со стороны растянутого волокна.

Рассмотрим пример построения эпюр внутренних силовых факторов.

Пример 8.1. Брус изображенный на рис. 8.2,а, состоящий из трех стержней испытывает действие трех сил: F, = 50 кН, F2 = =100 кН, F3= 150 кН.Для третьего стержня - СД, заданного бруса требуется построить эпюры внутренних силовых факторов.

Ц=150кН/

Решение.

Прежде чем перейти к определению внутренних силовых факторов необходимо выбрать пространственную прямоугольную систему координат Oxyz.

Будем использовать скользящую систему координат.

Ось, совпадающая с осью бруса, обозначается осью Oz, а две другие оси совмещают с главными осями инерции сечения. На каждом последующем участке, система координат получается из предыдущей, путем поворота относительно одной из осей, до совмещения оси Ozс направлением продольной оси стержня, см. рис. 8.2, б. Определим внутренние силовые факторы для стержня СД.

Поскольку построение эпюр Л/2, Qх, Qу, и Мzне отличается от построения соответствующих эпюр для прямолинейных стержней и было изучено ранее, приведем необходимые вычисления и построения без особых комментариев.

В сечении 3-3,   0<z3<1,8m.

Построим эпюру продольных сил.

Построим эпюру крутящих моментов. Крутящий момент в сечениях участка СД будет равен:

£М. = 0;    50 0,60- 100 -1,20 - Мz=0;      Mz = -90 кНм. Эпюру крутящих моментов можно построить, как по оси х или у. Построим эпюру по оси у, см. рис. 8.3, д.

Построение эпюр изгибающего момента.

Покажем  в сечении  3-3,  изгибающий момент МХзв по
ложи- тельном направление, см. рис. 8.4, а.
4	б)

EfSOxH

E-SOkH

Ц=150кН/

Рис. 8.4.

Известно, что изгибающий момент Мх ,в сечении равняется сумме моментов внешних сил, приложенных к отсеченной части. Изгибающий момент MXJсоздает одна   сила - F2с плечом z3:

1тх3=0\         МХз=100г3;

Что означает изменение этого изгибающего момента по длине участка стержня по линейному закону.

Определим значение изгибающего момента при:

z3=0, Мх =0 кНм,	и     z3=1,80 м, Мх=180 кНм.

Положение растянутого волокна определяется рассмотрением заделанной в месте сечения отсеченной части. Раз получился знак

плюс, следовательно, Мхвызывает в точках первой четверти растягивающие нормальные напряжения.

Построим эпюру изгибающего момента Муз, (рис. 8.4,6).

Изгибающий момент Мусоздают две силы: F-, с плечом z3 и сила F3с постоянным плечом 1,2 м; учтем, моменты сил F, и F3 направлены в одну сторону и вызывают сжатие волокна в первой

четверти, тогда:      ЛМу= 0;        Му= -50 -z3- 150 -1,20;

z3=0,   Му= - 180 кНм;z3=1,80 ,Му = -90 -180 = - 270 кНм.

Таким образом, все внутренние силовые факторы определены.

На рис. 8.4, в, г  показаны эпюры Мх\л Мудля стержня СД.

Построенные эпюры внутренних силовых факторов позволяют выявить положение опасного сечения. Опасное сечение у стержня СД у заделки. Это сечение будем обозначать римскими цифрами. В заключении отметим, что стержень СД работает на общий случай сложного сопротивления.

# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Расчёт на прочность при растяжении (сжатии)

Цель работы– научиться подбирать сечение стержней, работающих на растяжение (сжатие). Проверка прочности

В результате выполнения работы студент должен:

знатьтри вида расчёта на прочность, условие прочности по предельному состоянию;

уметь определять усилия в стержнях.

Теоретическое обоснование:

1.Мысленно отбрасывают связи и заменяют их действие на брус реакциями. В задачах для самостоятельной работы абсолютно жесткий брус удерживается в равновесии шарнирно-неподвижной опорой и одиночным стержнем (подвеской или колонной).

По условию задачи требуется рассчитать только стержень, поэтому рекомендуется показать усилие в стержне N и не показывать реакций опоры, определение которых выходит за рамки самостоятельной работы.

Направление неизвестного усилия можно принять произвольно, но можно руководствоваться и более конкретной рекомендацией: усилие направлено по оси стержня в сторону, противоположную действию нагрузки. Приведенные схемы нагрузок дают возможность безошибочно определить направление действия усилия.

2.Определяют величину усилия N в стержне. Для этого составляют всего одно уравнение равновесия − сумма моментов всех сил относительно неподвижной опоры должна быть равна нулю: ∑МА(В) = 0. Неподвижная опора в одних заданиях может быть обозначена А, в других − В.

Проверка решения не выполняется, так как не определялись опорные реакции неподвижной опоры.

3.Определяют требуемую площадь поперечного сечения стержня из условия прочности по формуле

гдеN− усилие в стержне; R − расчетное сопротивление материала подвески по прил. VI.

Следует обратить внимание на то, что в отличие от СНиПа, в расчетной формуле коэффициент условия работы γспринят равным 1 и исключен из знаменателя, а также вместо Ryпринято R.

Это сделано из-за отсутствия сведений о назначении элементов стальных конструкций и для получения единообразных формул при расчете конструкций из разных материалов (стали прокатной фасонной, стали арматурной, алюминия).

Подбор сечения сжатого стержня предлагается выполнить только из расчета на прочность без учета потери устойчивости.

При пользовании формулой необходимы преобразования в размерностях. Они будут показаны в примере 1.

4. По найденной площади определяют требуемый профиль прокатной стали или диаметр арматурного стержня согласно заданию.

Требуемый профиль прокатной стали определяют по площади Атр, используя прил. I, а диаметр стержня можно найти по формуле

При назначении диаметра стержня полученный результат в формуле рекомендуется округлить до размера, кратного 2 мм в большую сторону.

5. Выполняют проверку прочности принятого сечения по формуле

гдеА− принятая площадь поперечного сечения стержня. Она не равна требуемой площади, так как за редким исключением площадь сечения, приведенная в прил. I, не совпадает с требуемой, кроме того, принятый диаметр, как правило, округляется и принимается большим, чем требуемый.

Прочность стержня считается обеспеченной, если условие удовлетворено, и необеспеченной, если оно не удовлетворено.

прил. I, а диаметр стержня можно найти по формуле

При назначении диаметра стержня полученный результат в формуле рекомендуется округлить до размера, кратного 2 мм в большую сторону.

5. Выполняют проверку прочности принятого сечения по формуле

гдеА− принятая площадь поперечного сечения стержня. Она не равна требуемой площади, так как за редким исключением площадь сечения, приведенная в прил. I, не совпадает с требуемой, кроме того, принятый диаметр, как правило, округляется и принимается большим, чем требуемый.

Прочность стержня считается обеспеченной, если условие удовлетворено, и необеспеченной, если оно не удовлетворено.

Пример 1. Подобрать сечение стержня (подвески), поддерживающего брус АВ, как показано на рис. 1. Материал − сталь марки С-235.

Решение. 1. Мысленно отбрасываем стержень, заменяя его действие на брус усилием N. Направим его вверх, полагая, что он уравновешивает нагрузку, направленную вниз.

2. Определим величину усилия N, составив уравнение равновесия ∑Ме = 0, которое для заданной схемы примет вид

После подстановки известных величин получим

откуда

3. Определим требуемую площадь поперечного сечения стержня по формуле:

гдеR = 230 МПа для стали марки С-235 (см. прил. VI).

4. По найденной площади определим требуемый профиль (номер) равнополочного уголка. На два уголка требуется 9,07 см2, на один − А]= 4,535 см2. По табл. 1 прил. I подбираем уголок 50x5 площадью 4,80 см2. На два уголка площадь А = 9,6 см2.

5. Выполним проверку прочности принятого сечения по формуле:

учитывая, что 1 МН/м2 = 1 МПа. Прочность стержня обеспечена, так как условие  удовлетворено.

Ответ: Для стержня принято сечение из двух уголков 50x5.

Аналогично ведется расчет на подбор сечения колонны из швеллеров, которые приведены в задании для самостоятельной работы.

Пример 2. По условию примера 1 подобрать диаметр стержня-подвески из арматурной стали класса А-II.

Решение. 1, 2. Усилие N = 208,6 кН остается без изменения, как и в примере 1, так как не изменилась схема и нагрузка на брус.

3. Определим требуемую площадь сечения стержня по формуле:

гдеR= 280 МПа для арматурной горячекатаной стали класса А-II (см. прил. VI).

4. Определим требуемый диаметр стержня по формуле:

Округляя полученный результат до размера, кратного 2 мм, в большую сторону, получим диаметр стержня d=32 мм или 3,2 см.

5. Выполнимпроверку прочности сечения стержня по формуле:

Прочность стержня обеспечена, так как условие  удовлетворено.

Задание для самостоятельной работы. Балка АB, на которую действуют  указанные нагрузки, удерживается в равновесии тягой BC. Определить размеры поперечного сечения тяги для двух случаев: 1) для нечётных вариантов сечение – круг; 2) для чётных вариантов сечение – уголок равнополочный по ГОСТ 8509-86. Принять [σ]=160МПа

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а | б | в | г | д | е | а | б | в | г |
| F, кН | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| m, кН·м | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| q, кН/м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №9

# Построение эпюр поперечных сил и

# изгибающих моментов по длине балки

Цель работы– научиться строить эпюры поперечных сил и изгибающих  моментов по длине балки.

В результате выполнения работы студент должен:

знать  порядок построения эпюр и контроля поперечных сил и изгибающих

моментов;

уметь строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Теоретическое обоснование:

Последовательность построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов:

1. Под нагруженной балкой строим расчетно-графическую схему.

2. Используя три уравнения: ∑Fix = 0, ∑Fiy= 0, ∑М(Fi) = 0, определяем реакции опор балки(обязательно выполнить проверку решения).

3. Используя метод сечений, определяем значения поперечных сил в характерных точках, т.е.точках, в которых приложены внешние нагрузки (при этом удобнее использовать прямоеправило знаков, т.е. разбивать балку слева направо).

4. По полученным значениям поперечных сил строим эпюру Qy: под балкой проводим прямую,параллельную ее оси, и от этой прямой в характерных точках откладываем перпендикулярныпоперечным силам отрезки, соответствующие выбранному масштабу.

5. Используя метод сечений, определяем величину Мив тех же характерных точках и пополученнымзначениям строим эпюру изгибающих моментов.

Характерные особенности построения эпюр Qy, Mи:

1. На участке балки, где действуют сосредоточенные силы, эпюра Qyочерчивается прямой,параллельной оси балки, а эпюра Ми − наклонной прямой.

2. На участке балки, где действует распределенная нагрузка, эпюра Qу очерчивается

наклонной прямой, а эпюра Ми− параболой выпуклостью по направлению распределенной нагрузки.

3. В точке балки, где приложена сосредоточенная сила, на эпюре Qyнаблюдается скачок навеличину этой силы, а на эпюре Ми− излом.

4. В точке балки, где приложен внешний момент, на эпюре Qyне наблюдается никаких

изменений, а на эпюре Минаблюдается скачок на величину внешнего момента.

Пример. Построить эпюры Qxи Мхдля балки, изображенной на рис. 1, а.

Решение. 1. Определим опорные реакции из уравнений:

1. Под нагруженной балкой строим расчетно-графическую схему.

2. Используя три уравнения: ∑Fix = 0, ∑Fiy= 0, ∑М(Fi) = 0, определяем реакции опор балки(обязательно выполнить проверку решения).

3. Используя метод сечений, определяем значения поперечных сил в характерных точках, т.е.точках, в которых приложены внешние нагрузки (при этом удобнее использовать прямоеправило знаков, т.е. разбивать балку слева направо).

4. По полученным значениям поперечных сил строим эпюру Qy: под балкой проводим прямую,параллельную ее оси, и от этой прямой в характерных точках откладываем перпендикулярныпоперечным силам отрезки, соответствующие выбранному масштабу.

5. Используя метод сечений, определяем величину Мив тех же характерных точках и пополученнымзначениям строим эпюру изгибающих моментов.

Характерные особенности построения эпюр Qy, Mи:

1. На участке балки, где действуют сосредоточенные силы, эпюра Qyочерчивается прямой,параллельной оси балки, а эпюра Ми − наклонной прямой.

2. На участке балки, где действует распределенная нагрузка, эпюра Qу очерчивается

наклонной прямой, а эпюра Ми− параболой выпуклостью по направлению распределенной нагрузки.

3. В точке балки, где приложена сосредоточенная сила, на эпюре Qyнаблюдается скачок навеличину этой силы, а на эпюре Ми− излом.

4. В точке балки, где приложен внешний момент, на эпюре Qyне наблюдается никаких

изменений, а на эпюре Минаблюдается скачок на величину внешнего момента.

Пример. Построить эпюры Qxи Мхдля балки, изображенной на рис. 1, а.

Решение. 1. Определим опорные реакции из уравнений:

Из первого уравнения находим VB:

Из второго уравнения находим

или

Выполним проверку

или

1. Обозначим характерные точки балки С, A, D, Е, В, К.

2. Определим поперечные силы в характерных сечениях:

Соединим полученные значения прямыми линиями (рис. 1, б) и получим эпюру Qx. Эпюра Qxна участке ЕВ пересекает нулевую линию. Определим положение точки, в которой происходит это пересечение, из подобия треугольников HRLи HNS

Это сечение считается также характерным для эпюр Qxи Мх.

4. Определим изгибающие моменты в характерных точках:

Соединим полученные значения прямыми линиями (рис. 1, б) и получим эпюру Qx. Эпюра Qxна участке ЕВ пересекает нулевую линию. Определим положение точки, в которой происходит это пересечение, из подобия треугольников HRLи HNS

Это сечение считается также характерным для эпюр Qxи Мх.

4. Определим изгибающие моменты в характерных точках:

Рис. 1

По найденным значениям строим эпюру Мх:

участокСА− эпюра Мхпредставляет собой параболу, так как этом участке

действует распределенная нагрузка. Но парабола не имеет экстремума (вершины), так как эпюра Qx не пересекает нулевую линию между точками С и А;

участокAD− тоже парабола, соединяющая значения МА= −11,25 кН ∙ м и МлевD= 14,9 кН ∙ м;

участокDE− эпюра Мх− прямая линия, соединяющая значения МправD= 34,9 кН∙ми МЕ = 44,8 кН ∙ м;

участокЕВ−эпюра Мх − парабола с вершиной на расстоянии х0 = 0,66 м от точки Е. Строим ее по трем точкам: МЕ = 44,8 кН ∙ м,

Мх0 = 48,03 кН ∙ м и МВ = -12,5 кН ∙ м;

участокВК− эпюра Мх− парабола, построенная между значениями МВ= −12,5 кН ∙ м и МК = 0.

Строим эпюру Мх(рис. 1, в).

Проверим значение Мхв точке, расположенной на расстоянии х0 = 0,66 м правее точки Е. Рассмотрим правую часть балки:

Задание для самостоятельной работы.  Построить эпюры Qх и Мх по данным одного из вариантов для самостоятельной работы (практическое занятие  №3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  №10

# Расчёты балок на прочность при изгибе

Цель работы– выполнить расчёты балок на прочность по нормальным, касательным и эквивалентным напряжениям. Подбор сечения балки по” σ”, “τ”, “σэкв”.

В результате выполнения работы студент должен:

знать  распределение нормальных напряжений по сечению балки при чистом изгибе, расчётные формулы и условия прочности;

уметь выполнять проектировочные и проверочные расчёты на прочность, выбирать рациональные формы поперечных сечений.

Теоретическое обоснование:

1. Строят эпюры Qx и Мх.

2. Подбирают сечение стальной балки в следующем порядке:

а) определяют   требуемый   момент   сопротивления   сечения балки:

где Мmах − наибольший по абсолютному значению изгибающий момент, принимаемый по     эпюре Мх; R − расчетное сопротивление материала по пределу текучести (прил. VI);

б) по ГОСТам прил. I подбираем номер двутавровой стальной балки, которая должна иметь момент сопротивления Wх, наиболее близкий по значению к требуемому моменту сопротивления

3. Проверяют прочность принятой двутавровой балки по нормальным напр.

4. Строят эпюру нормальных напряжений σ. Для этого вычерчивают крупно поперечное сечение балки и проводят на отдельном рисунке нулевую линию перпендикулярно нейтральной оси. Затем на уровне крайних точек сечения (верхней и нижней) откладывают найденные ранее значения σmах и σmin и соединяют эти значения прямой линией. Полученный график называется эпюрой σ. Значения σmах и σmin откладывают по разные стороны от нулевой линии.

5. Проверяют прочность принятой двутавровой балки по касательным напряжениям. Наибольшие касательные напряжения возникают в том сечении по длине балки, в котором действует наибольшая поперечная сила (по абсолютному значению), а по высоте сечения − на уровне нейтрального слоя.

Для определения этих напряжений действительное сечение двутавровой балки упрощают: полка и стенка принимаются прямоугольными: полка с размерами bи t, а стенка − dи (h − 2t). Размеры b, tи hберутся по ГОСТу (прил. I). Таким образом, сечение двутавровой балки теперь состоит из трех прямоугольников.

Касательные напряжения на уровне нейтрального слоя определяют по формуле Журавского:

где  Qх−поперечная сила в рассматриваемом сечении балки;Sх−статический момент сечения, расположенного выше или ниже нейтральной оси;

Jх− момент инерции всего сечения, принимается по табл. 3 прил. I; b−ширина сечения балки на уровне нейтрального слоя (см. там же).

Проверяют прочность балки по касательным напряжениям

гдеRS−расчетное сопротивление материала сдвигу (прил. VI).

- Строим эпюру касательных напряжений. Касательные напряжения изменяются по высоте балки по криволинейному закону и имеют скачок в месте

- соединения полки и стенки. Поэтому эпюру τ строят по значениям, найденным в пяти точках сечения: крайних точках, на уровне нейтральной оси и на уровне сопряжения стенки и полки − чуть ниже и чуть выше этого сопряжения.

- Напряжение в этих точках определяется по формуле Журавского. При этом статический момент Sхи ширина сечения bопределяются для каждой точки сечения. Касательные напряжения в крайних точках сечения равны нулю.

- Пример. Подобрать сечение стальной двутавровой балки (рис. 1, а). Проверить прочность принятого сечения по нормальным напряжениям в сечении с наибольшим изгибающим моментом и по касательным напряжениям в сечении с наибольшей поперечной силой. Материал − сталь марки С-235.

Рис. 1

Решение. 1. Наибольшее значение поперечной силы Qmax = 73,6 кН, изгибающего момента Мmах = 95,4кН∙м (рис. 2).

2. Подберем сечение стальной двутавровой балки по наибольшему изгибающему моменту

гдеR= 230 МПа − расчетное сопротивление стали марки С-235 (прил. VI).

По табл. 3 прил. I принимаем двутавровую балку № 30 с Wх= = 472 см3, что больше, чем Wхтр = 415 см3.

3. Проверим прочность принятого сечения:

Прочность сечения по нормальным напряжениям обеспечена.

4. Строим эпюру нормальных напряжений. Отложим от нулевой линии 0−0 (рис. 1, б)значение σmах = 202,1 МПа и σmin = 202,1 МПа и соединим полученные точки. Верхняя часть испытывает сжатие, нижняя − растяжение, так как по эпюре Мхвидно, что балка прогибается (обращена выпуклостью) вниз.

5. Проверим прочность балки по касательным напряжениям. Заменим действительное сечение упрощенным (рис. 1, в). Размеры d= 6,5мм; t= 10,2мм; b= 135мм приняты по табл. 3 прил. I.

- Рис. 2

Определим наибольшее касательное напряжение

Подставим числовые значения в формулу для τmах (сечение 1−1):

Проверим прочность сечения по касательным напряжениям:

т. е. прочность обеспечена.

В прокатных балках, которые не несут больших сосредоточенных сил в приопорных участках, это условие обычно соблюдается с большим запасом.

6. Построим эпюру τ. Напряжение в сечении 2−2

Напряжение в сечении 3−3

гдеb = 13,5 см, так как сечение 3−3 проходит по полке.

Напряжение в сечении 4−4 равно нулю, так как Sх = 0. По найденным значениям строим  эпюруτу(рис. 1, г).

Задание для самостоятельной работы 10. Подобрать сечение стальной двутавровой балки, проверить принятое сечение по нормальным (для сечения с наибольшим изгибающим моментом) и по касательным (для сечения с наибольшей поперечной силой) напряжениям и построить эпюры σ и τ для соответствующих сечений. Материал − сталь С-245. Остальные данные принять по одному из вариантов, указанных в задании для самостоятельной работы №3.

Практическое занятие № 11

Тема:«Выполнение расчета на прочность шпоночных соединений»

«Выполнение расчета на жесткость шлицевых соединений».

Цель занятия: формировать умения и навыки расчёта параметров допусков, определение характера соединения шлицевых и шпоночных соединений.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Выполните задание 1 по примеру 1(варианты задания представлены в таблице 9.1):

Задание: Определить характер шпоночного соединения (посадку) и вид соединения.

Таблица 9.1. Варианты задания 1

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная ширина шпоночного соединения, мм | 3 | 6 | 16 | 20 | 8 | 4 | 25 | 32 | 14 | 10 |
| Поле допуска шпонки | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
| Поле допуска вала | H9 | N9 | P9 | N9 | H9 | P9 | N9 | H9 | N9 | P9 |
| Поле допуска втулки | D10 | Js9 | P9 | Js9 | D10 | P9 | Js9 | D10 | Js9 | P9 |

Выполните задание 2 по примеру 2(варианты задания представлены в табл. 9.2):

Определить характер соединения (посадку) и основные параметры посадки в шлицевом соединении: а) по центрирующему элементу; б) по боковым сторонам зубьев.

| Вариант | Условное обозначение | Вариант | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-6x23x26H7/f7x6F8/f7 | 6 | d-16x56H7/f7x65x5F10/f9 |
| 2 | d-8x62H7/f7x68x12D9/h9 | 7 | D-10x72x78H7/js6x12F8/js7 |
| 3 | D-20x112x125H7/js6x9F8/f8 | 8 | d-8x36H7/g6x42x7D9/h9 |
| 4 | d-10x72H7/g6x78x12D9/k7 | 9 | D-10x36x45H7/f7x5F8/f7 |
| 5 | D-8x52x60H7/f7x10F8/f7 | 10 | d-6x26H7/f7x30x6D9/k7 |

# Таблица 9.2. Варианты задания 2

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Пример1

Определить характер шпоночного соединения (посадку) и вид соединения.

Условие: номинальная ширина шпоночного соединения b = 20 мм;

Поле допуска:  шпонки по ширине- h9;паза вала- H9;паза втулки- D10.

Решение:

1) по таблице 7.2.3 находим предельные отклонения размеров

шпонки - 20h9   = 20-0,052;

паза вала- 20H9  = 20+0,052;

паза втулки- 20D10  = 20+0,065+0,149

2) Определяем основные параметры посадки для шпонки и втулки:

| втулка | шпонка |
| --- | --- |
| ⌀20D10 | ⌀20h9 |
| ES=+149 мкм= +0,149 мм | еs= 0 мм |
| EI=+65 мкм= +0,065 мм | еi= -52 мкм= -0,052 мм |

3) Графическое изображение полей допусков

D10

+0,149

+0,065

+

h9

0                                                           0

-

-0,052

4) Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен  Smax= ES-ei= +0,149-(-0,052)=0,201 мм.

Наименьший зазор равен  Smin= EI-es= -0,016-(-0,016)= 0,032 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0,169 мм.

5) Определяем основные параметры посадки для шпонки и вала:

| вал | шпонка |
| --- | --- |
| ⌀20Н9 | ⌀20h9 |
| ES=+52 мкм= +0,052 мм | еs= 0 мм |
| EI= 0 мм | еi= -52 мкм=-0,052 мм |

6) Графическое изображение полей допусков

+0,052

Н9

+

h9

0                                                           0

-

-0,052

7) Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен  Smax= ES-ei= +0,052-(-0,052)=0,104 мм.

Наименьший зазор равен  Smin= EI-es= 0 - 0= 0 мм.

D10

Допуск посадки с зазором ТS= 0,104 мм.                                     +0,0149

8) Определяем вид соединения:

+0,065

+0,052

Н9

+

h9

0                                                                                                          0

-

-0,052

Вид соединения - свободное.

ОТВЕТ: 1) для шпонки и втулки  Smax=0,201 мм; Smin=0,065 мм; ТS= 0,136 мм.

2) для шпонки и вала  Smax=0,104 мм; Smin=0 мм; ТS= 0,104 мм.

3)  I соединение свободное.

Пример2

Задание:

Определить характер соединения (посадка) и основные параметры посадки в шлицевом соединении: а) по центрирующему элементу; б) по боковым сторонам зубьев.

# Условие : Дано соединение D-10х72х82Н7/f7х12F8/f8

Решение:

# 1) Центрирующим элементом является ⌀82;

По таблице (смотри справочный материал) находим предельные отклонения наружного диаметра

| втулка | вал |
| --- | --- |
| ⌀82Н7 | ⌀82f7 |
| ES=+0,035 мм | еs=-0,036 мм |
| EI= 0 мм | еi=-0,071 мм |

Графическое изображение полей допусков

Н7

+0,035

0     +                                                             0

-

f7

-0,036

-0,071

Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен  Smax= ES-ei= 0,035-(-0,071)=0,106 мм.

Наименьший зазор равен  Smin= EI-es= 0-(-0,036)= 0,036 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0,070 мм.

# 2) Размер по боковым сторонам зубьев (толщины зубьев)

По таблице (смотри справочный материал)

| втулка | вал |
| --- | --- |
| ⌀12F8 | ⌀12f8 |
| ES=+0,043 мм | еs=-0,016 мм |
| EI=+0,016 мм | еi=-0,043 мм |

Графическое изображение полей допусков

F8

+0,043

0     +                             +0,016                                           0

f8

-                                                             -0,016

-0,016

- 0,043

Определяем характер соединения (посадку): С зазором.

Наибольший зазор равен  Smax= ES-ei= +0,043-(-0,043)=0,086 мм.

Наименьший зазор равен  Smin= EI-es= -0,016-(-0,016)= 0,036 мм.

Допуск посадки с зазором ТS= 0, 050 мм.

ОТВЕТ: 1) по центрирующему элементу Smax=0,106 мм; Smin=0,036 мм; ТS= 0,070 мм.

2) по боковым сторонам зубьев Smax=0,186 мм; Smin=0,036 мм; ТS= 0,050 мм

Справочный материал

Таблица 9.3. Предельные отклонения размеров шпонок и пазов по ширине b шпоночных соединений (ГОСТ 23360-78)

Таблица 9.6. Рекомендуемые предельные отклонения размера b при центрировании по d, мкм

(ГОСТ 1139-80)

3.5. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в виде Экзамена

3.6. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 02 Техническая механика

Формой аттестации по дисциплине является Экзамен

Итогом Экзамена является оценка результатов обучения по пятибалльной шкале.

Экзамен по ОП 02 Техническая механика

проводится устно с использованием материалов для экзамена в виде вопросов, требующих краткого ответа и полного решения.

Содержание материалов для Экзамена отвечает требованиям к уровню подготовки      выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по дисциплине Техническая механика и зафиксированным в программе.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ  «ВАТТ-ККК»)

Экзаменационный билет №1.

Предмет по дисциплине общепрофессионального цикла ОП. 02.Техническая механика

- Неразъемные соединения.

- Основные понятия кинематики. Кинематика точки.

- Задача:

Прямолинейное движение точки определяется уравнением . Определить скорость, пройденный путь и ускорение через 10 с после начала движения.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ  «ВАТТ-ККК»)

Экзаменационный билет № 2

Предмет по дисциплине общепрофессионального цикла ОП. 02.Техническая механика

- Приведение сил к данному центру (теорема Пуансо).

- Способы задания движения точки. Векторный способ задания движения точки.

- Задача:

Грузы подвешены на стержнях и канатах и находятся в равновесии. Определить реакции стержней АВ и СВ (рис. П1.2).

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 3

Предмет по дисциплине общепрофессионального цикла ОП. 02.Техническая механика

- Аксиомы статики и их следствия.

- Простейшие движения твердого тела.

- Задача:

Уравнение движения задано уравнением .Определить время в течении которого скорость тела достигает 10 м/с, пройденный путь и ускорение за это время.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 4

Предмет по дисциплине общепрофессионального цикла ОП. 02.Техническая механика

  - Разъемные соединения.

  - Момент силы относительно центра и оси.

3. Какую нагрузку выдержит стыковой шов длиной 10 см соединяющий пластины из стали Ст10 толщиной 5мм.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 5

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

  - Теорема о параллельном переносе силы (лемма статики).

  - Фрикционные передачи и вариаторы.

  - Задача:

Тело падает с высоты 78,4 м. Определить время падения и скорость в момент падении на землю.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 6

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Механическая система. Внешние и внутренние силы. Масса системы. Центр масс.

- Зубчатые передачи и их характеристики.

- Задача:

К телу приложена уравновешенная система сил (рис. 5.5). Две из них неизвестны. Определить неизвестные силы.

F1 = 10кН; F2 = 16 кН.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 7

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Общие теоремы динамики. Теорема об изменении количества движения и об изменении кинетической энергии.

- Теорема о равнодействующей (теорема Вариньона).

- Задача:

При отходе от станции поезд набрал скорость 64,8 км/ч. Определить ускорение и пройденный путь за указанное время.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 8

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Трение скольжения.

- Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим способом.

- Задача:

Одноопорная (защемленная) балка нагружена сосредоточенными силами и парой сил

(рис. 6.7). Определить реакции заделки.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 9

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

1. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.

2. Муфты.

3. Задача:

Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 490 м/с. Определить высоту и время подъема.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 10

- Трение качения.

- Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей аналитическим способом.

- Задача:

Вагонетка с грузом массой 800 кг начинает двигаться из состояния покоя равноускоренно по горизонтальному пути и через 8 с достигает скорости 1,6 м/с. Определить силу, движущуюся вагонетку, если коэффициент сопротивлению равен 0,01

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 11

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Связи и реакции связей.

- Скорость точки в сложном движении (теорема о сложении скоростей).

- Задача:

Определить положение центра тяжести фигуры, представленной на рис. 8.4.

Преподаватель  _____________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 12

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Вычисление главного вектора и главного момента системы сил.

- Конические передачи.

- Задача:

В шахте опускается равномерно-ускоренно бадья, сила тяжести которой Q = 280 кН. В первые 10 с она проходит путь S = 35 м. Найти натяжение каната, на котором висит бадья (рис. 1.60).

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 13

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

1. Условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

2. Плоско-параллельное движение твердого тела. Разложение движения на поступательное и вращательное.

- Задача:

Тело под действием силы 80Н движется прямолинейно. Движение задано уравнением

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 14

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Момент силы относительно оси.

- Передача винт - гайка

- Задача:

Груз подвешен на стержнях и канатах и находится в равновесии. Определить усилия в стержнях.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 15

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Червячная передача.

- Теорема об изменении количества движения (материальной точки и механической системы). Закон сохранения количества движения.

- Задача:

Груз массой 450 кг, подвешенный на стальном канате, спускается вниз с ускорением 2,5 м/с2. Найти натяжение стального каната.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 16

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Пространственная система сил.

- Ременные передачи.

Задача:

- Определить величину и направление равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим способом.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 17

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Моменты инерции тела.

- Условия равновесия плоской системы сходящихся сил.

- Задача:

Груз массой 20 кг поднимается на веревке равноускоренно. Определить ускорение при котором натяжение веревки будет равно 300Н.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 18

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Движение материальной точки. Метод кинетостатики.

- Редукторы.

- Задача:

Определить положение центра тяжести сечения фигуры (рис. П3.3). Размеры на чертеже указаны в мм.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 19

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Цепная передача.

- Основные понятия и законы динамики. Принцип Даламбера.

- Задача:

Груз массой 400кг поднимается вертикально вверх с ускорением 4,8 м/с2 с помощью троса, перекинутого через блок. Определить натяжение троса, пренебрегая массой.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 20

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Определение координат центра тяжести плоских фигур.

- Классификация связей.

- Задача

К телу приложена уравновешенная система сил (рис. 5.5). Две из них неизвестны. Определить неизвестные силы. F1 = 10кН; F2 = 16 кН.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 21

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Валы и оси.

- Количество движения материальной точки и механической системы.

- Задача:

Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов соответственно равны 0,05 кгм/с и 0,03 кгм/с. Чему равен импульс шариков после неупругого столкновения.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 22

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

1. Вращательное движение твердого тела относительно неподвижной оси. Характеристики движения тела. Частные случаи вращения.

- Пара сил и ее свойства.

- Задача:

При отходе от станции поезд через 3 мин набрал скорость 64,8 км/ч. Определить скорость и пройденный путь.

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Экзаменационный билет № 25

Дисциплина: ОП.02.Техническая механика

- Пространственная сходящаяся система сил.

- Подшипники качения.

- Задача:

Определить ускорение и силу натяжения нити, если масса 1 тела 40 кг, а второго- 120кг, если коэффициент трения скольжения .

Преподаватель  ___________________________________  Каминский С.И

Условия выполнения заданий

Требования  охраны  труда:

Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  правила техники безопасности при работе в учебном кабинете

Оборудование:

макеты электрических машин: постоянного тока, переменного тока; однофазный трансформатор, электроизмерительные приборы; защитная аппаратура: предохранители, автоматы защиты, микрокалькулятор, мультиметр, набор инструментов для электрика.

Литература для экзаменующихся:

Вереина Л.И. Краснов М.М. Техническая механика – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 352 с.

Плакаты. Методические пособия для проведения практических и лабораторных работ, справочники	.

3.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Каждый полно и правильно представленный ответ на один вопрос– 10 баллов;

Правильно и в полном объёме выполненное задание – 30 баллов;

Правильный и полный ответ на дополнительный вопрос – 5 баллов;

| Оценка | Число баллов, необходимое для получения |
| --- | --- |
| «2» | 0 |
| (неудовлетворительно) |  |
| «3» |  |
| (удовлетворительно) | 10 |
| «4» |  |
| (хорошо) | 20 |
| «5» |  |
| (отлично) | 30 |