Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

образовательного цикла

ОП 04 Электротехника и электронная техника

основной профессиональной образовательной программы –

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

Верхнеуральск  2025 г.

Фонд оценочных средств разработан на основе:

- Приказа Минпросвещения России от 14.04.2022 N 235 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2022 N 68567).

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по специальности «35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденной Приказом № 496 от 10.10.2022г. Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 6 от 30.06.2025 г.

Разработчик: Каминский С.И.,  преподаватель высшей категории

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт фонда оценочных средств .............................................................................3.

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ..............................9...............

- Оценка освоения учебной дисциплины ............................................................................11..........

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)……  …..11…...

3.2. Перечень вопросов и заданий для входного контроля знаний по дисциплине …...15.....

3.3. Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине …..19.

3.4. Перечень вопросов и заданий для рубежного контроля знаний по дисциплине…64

3.5. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине….68

3.6. Пакет экзаменатора ………………………………………………………………….71

3.7. Критерии оценки ……………………………………………………………………………………..71

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 04.Электротехника и электронная техника.

ФОС включают контрольные материалы для проведения входного, текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине Электротехника и электронная техника в ходе освоения

| Наименование учебной дисциплины |  | Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИКА |  | зачёт |

Освоение содержания учебной дисциплины ОП 04Электротехника и электронная техника обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно сочетанию квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО:

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности:

3.4.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц:

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники.

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации.

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами.

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.

3.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники;

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы.

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда.

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники:

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов.

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием.

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами.

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта.

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой.

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ.

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами.

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники.

3.4.4. Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия):

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного парка в соответствии с технологической картой.

| Основной вид деятельности | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- |
| Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц | знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; документально оформлять результаты проделанной работы. иметь практический опыт в: распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их комплектности; монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и обкатке сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами; подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата. |
| Эксплуатация сельскохозяйственной техники | знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; технологию производства сельскохозяйственной продукции; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; документально оформлять результаты проделанной работы. иметь практический опыт в: анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной техники; настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции; контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции. |
| Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники | знать: технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и выявлять причины неисправностей; определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. иметь практический опыт в: осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов сельскохозяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами; оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники; подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной сельскохозяйственной техники; оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. |
| Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) | знать: структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения и функциональных обязанностей работников и руководителей; основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его структурных подразделений; правила первичного документооборота, учета и отчетности; правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. уметь: рассчитывать основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка; осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-тракторного парка; проводить мероприятия по мотивации и стимулированию персонала. иметь практический опыт в: планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; управлении производственным персоналом машинно-тракторного парка. |

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

- результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих результатов (личностных, метапредметных, предметных), по учебной дисциплине:ОП 01 Электротехника и электронная техника.

| Результаты обучения | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания. |
| --- | --- | --- |
| - У 1.Уметь измерять параметры электрических цепей. У2. Уметь рассчитывать сопротивление заземляющих устройств. У3.Уметь производить расчеты для выбора электроаппаратов З4. Знать меры безопасности при работе с электрооборудованием | использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах -применение аппаратуры защиты электродвигателей -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления | - устный опрос -ТЕСТ - ПЗ №2-№6 кроссворд№1-3 |
| З1. Знать основные положенияэлектротехники. - У 1.Уметь измерять параметры электрических цепей. _У2. Уметь рассчитывать сопротивление заземляющих устройств. У3.Уметь производить расчеты для выбора электроаппаратов З4. Знать меры безопасности при работе с электрооборудованием. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов расчет сопротивления с использованием способов последовательного и параллельного соединения проводников; -применение законов Ома для расчета сопротивления заземляющих устройств -применение аппаратуры защиты электродвигателей -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления | - устный опрос П/З №2-№5 Тест № 1-№6 Кроссворд№1-№6 |
| З1. Знать основные положенияэлектротехники. З2.Знать методы расчета простых электрических цепей. З3.Знать принципы работы типовых электрических устройств. З4. Знать меры безопасности при работе с электрооборудованием. - У 1.Уметь измерять параметры электрических цепей. _У2. Уметь рассчитывать сопротивление заземляющих устройств. У3.Уметь производить расчеты для выбора электроаппаратов | использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах -применение аппаратуры защиты электродвигателей -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов расчет сопротивления с использованием способов последовательного и параллельного соединения проводников; -применение законов Ома для расчета сопротивления заземляющих устройств снятие рабочих характеристик генератора, электродвигателя и трансформатора; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока -анализ работы трансформатора, -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. -применение аппаратуры защиты электродвигателей -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления - расчет цепи методом эквивалентного генератора; -расчет цепи методом узловых напряжений; - расчет цепи методом контурных токов; -расчет цепи методом наложения (суперпозиции); -применение метода нагрузочной характеристики для расчета нелинейных электрических цепей; -расчет цепи методом узловых потенциалов, -расчет магнитных цепей с помощью закона полного тока, законов Ома, Кирхгофа. -перечисление элементов и узлов генераторов, электродвигателей, трансформаторов; -приведение обмоток трансформатора; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. | - устный опрос ТЕСТ№3-№6 - ПЗ №1-№6 - К/р №1- №3 Кроссворд№1-№6 |

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) и семестрам.

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  |  | Рубежный контроль |  |  | Промежуточная аттестация. |  |  |  |
|  | Формы контроля |  | Проверяемые результаты | Формы контроля |  | Проверяемые результаты | Формы контроля |  | Проверяемые У,З,К. |  |
| Раздел1 Тема1.Электробезопасность | Устный опрос |  | -применение законов Ома для расчета электрических цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах |  |  |  | ЗАЧЕТ |  | У1, У2, З1, З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |  |
| Тема2.Электрическое поле. Закон Кулона | Устный опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема3.назначение и роль защитного заземления | Устный опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле | Устный опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема5. Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединениеконденсаторов.Резисторы. | п/з№1 Тест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Электрические цепипостоянного тока. Тема№2.1.Условные обозначения, применяемые в электрических схемах | Устный Опрос Тест |  | -расчет ёмкости и сопротивления с использованием способов последовательного и параллельного соединения проводников; -применение законов Ома и правил Кирхгофа для расчета сопротивления заземляющих устройств | КР№1 |  | -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах -применение законов Ома для расчета электрических цепей; | зачёт |  | У1, У2, У3,З1,З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |  |
| Тема№2.2. Определения электрической цепи, участков и элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического сопротивления, проводимости | Устный Опрос Тест КРОССВОРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема№2.3 Силы электрического тока, направления, единицы измерения. | Устный Опрос Тест КРОССВОРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема№2.4.Закон Ома для участка и полной цепи, формулы, формулировки. | Устный Опрос Тест ПЗ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 3 Магнитное поле | УСТНЫЙ ОПРОС. ТЕСТ№3 КРОССВОРД№3 |  | использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; |  |  | использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; | зачёт |  | У1, У2, У3,З1,З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |  |
| Раздел № 4 Электрические цепи переменного тока | УСТНЫЙ ОПРОС. ТЕСТ№4 Л/Р №4 КРОССВОРД№4 |  | -применение заземления, -применение аппаратуры защиты электродвигателей -использование методов защиты от короткого замыкания зануления применение метода нагрузочной характеристики для расчета нелинейных электрических цепей; -расчет цепи методом узловых потенциалов, -расчет магнитных цепей с помощью закона полного тока, законов Ома, Кирхгофа использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах | Кр№2 |  | использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах | зачёт |  | У1, У2, У3,З1,З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |  |
| Раздел № 5 Электро измеритель- ные приборы | УСТНЫЙ ОПРОС. ТЕСТ№5 П/З№5 КРОССВОРД№5 |  | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов расчетсопротивления с использованием способов последовательного и параллельного соединения проводников; -применение законов Ома для расчета сопротивления заземляющих устройств |  |  |  | зачёт |  | У1, У2, У3,З1,З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |  |
| Раздел № 6 Электро- Технические Устройства | УСТНЫЙ ОПРОС. ТЕСТ№6 П/З№6 Л/Р№2 КРОССВОРД |  | применение аппаратуры защиты электродвигателей -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления -перечисление элементов и узлов генераторов, электродвигателей, трансформаторов; -приведение обмоток трансформатора; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. -применение аппаратуры защиты электродвигателей --снятие рабочих характеристик генератора, электродвигателя и трансформатора; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока -анализ работы трансформатора, -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. | Кр№3 |  | -перечисление элементов и узлов генераторов, электродвигателей, трансформаторов; -приведение обмоток трансформатора; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. | зачёт |  | У1, У2, У3,З1,З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |  |
| Тема 7. Электронная техника | УСТНЫЙ ОПРОС. л/р№3 | использовать электроизмерительные приборы приспособления. Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками. Собирать электрические схемы. |  |  |  |  |  | зачёт |  | У1, У2, У3,З1,З2,З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |

3.2.	Перечень	вопросов	 и заданий	для	входного контроля знаний	по дисциплине: Электротехника и электронная техника.

Устный опрос.

1. Текст задания: Дайте полный ответ на следующие вопросы:

1. Сформулируйте закон Кулона .

2. Сформулируйте закон сохранения заряда.

3. Что такое напряженность электрического поля?

3. Сформулируйте принцип суперпозиции.

4. Что такое электростатическая индукция?

5. Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника?

6. Что такое диэлектрическая проницаемость?

7. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется?

8. Чему равна емкость уединенного проводника ? В каких единицах  измеряется емкость?

9. Как устроен конденсатор ?

10. По какой формуле вычисляется емкость плоского конденсатора ?

11. Как надо соединить конденсаторы. Чтобы их общая емкость увеличилась?

Уменьшилась?

12. Как вычислить общую емкость  конденсаторов при  параллельном соединении?

13. Как вычислить общую емкость  конденсаторов при  последовательном  соединении?

14. Что такое сила и плотность тока ? В каких единицах они измеряются?

15. Каковы причины электрического сопротивления?

16. В каких единицах измеряется сопротивление?

17. Отчего зависит сопротивление проводника?

18. Что такое удельное сопротивление?

19. Что такое проводимость  и удельная проводимость?

20. Какой формулой описывается зависимость сопротивления проводников от температуры?

21. Чему равно общее сопротивление последовательно соединенных проводников

22. Чему равно общее сопротивление параллельно соединенных проводников?

23. Как распределяются токи в параллельно соединенных проводниках?

24. Запишите формулы для вычисления работы и мощности электрического тока

25. Сформулируйте закон Джоуля –Ленца.

26. Что такое потеря напряжения в линии?

27.  Как влияет напряжение в линии электропередачи на потери мощности в проводах?

28. Что такое ЭДС  источника тока?

29. Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи .

30. Сформулируйте первое правило Кирхгофа.

31. Сформулируйте второе правило Кирхгофа.

32. Сформулируйте правило знаков  при использовании правил Кирхгофа.

33. Что такое шунтирование  ?

34. Чему равен ЭДС и внутреннее сопротивление батареи при последовательном соединении источников тока ?

35. Чему равны ЭДС и внутреннее сопротивление батареи при параллельном соединении источников тока ?

36. Как взаимодействуют полюсы магнитов?

37. Какой величиной характеризуется магнитное поле?

38. Сформулируйте правило буравчика .

39. Запишите закон Ампера.

40. Сформулируйте правило левой руки.

41. Что такое сила Лоренца  Чему она равна?

42. Какие материалы называются диамагнетиками? Парамагнетиками?

Ферромагнетиками ?

43. Какова природа диамагнетизма и парамагнетизма?

44. Что такое магнитная проницаемость?

45. Что такое остаточная намагниченность

46. Что такое коэрцитивная сила?

47. Изобразите петлю гистерезиса.

48. Что такое точка Кюри?

49. Чему равен магнитный поток через контур? В каких единицах он измеряется?

50. Запишите закон электромагнитной индукции.

51. Сформулируйте правило Ленца.

52. В чем состоит явление самоиндукции?

53. По какой формуле можно вычислить ЭДС самоиндукции?

54. В каких единицах измеряется индуктивность?

55. С помощью, какой формулы можно вычислить индуктивность соленоида?

56. Что такое мгновенное значение ЭДС, тока и напряжения?

57. Что называется фазой?

58. Что называется амплитудой?

59. Что такое частота?

60. Какова связь между периодом  и частотой?

61. Дайте определение действующего значения тока и напряжения .

62. Какое сопротивление называется активным, а какое реактивным?

63. Отчего зависит  емкостное сопротивление?

64. В какой цепи наблюдается резонанс напряжений?

Запишите условие резонанса.

65. В какой цепи наблюдается резонанс токов?

Запишите условие резонанса.

66. Дайте определения полной, активной и реактивной мощностей.

67. Что такое коэффициент мощности ?

68. Как на практике увеличить коэффициент мощности?

69. Какое соединение называется звездой ?

70. Как строится векторная диаграмма для токов и напряжений при соединении звездой.

71. Какое соединение называется  треугольником?

72. Как строится векторная диаграмма для токов и напряжений при соединении треугольником ?

73. В каком случае отсутствует ток в нулевом проводе ?

74. Какова связь между линейными и фазными напряжениями при соединении звездой ?

75. Какова  связь между линейными и фазными токами при соединении треугольником ?

76. Какие способы измерения мощности трехфазной системы вы знаете ? В каких случаях применяется каждый из них ?

77. Что называется коэффициентом трансформации ?

78. Какие методы измерения КПД трансформатора вы знаете ?

79. Как соединяются между собой обмотки трехфазных трансформаторов ?

80. Как включают трансформатор тока и в каком режиме он работает ?

81. Как включают трансформатор напряжения  и в каком режиме он работает ?

82. Что такое электропривод ?

83. Применение электропривода в автомобилях .

84. Что такое абсолютная погрешность электроизмерительного прибора ?

85. Что такое класс точности электроизмерительного прибора ?

86. Какие  условные обозначения имеются на шкале электроизмерительного прибора

87. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

88. Каков принцип работы трехфазного асинхронного двигателя с коротко замкнутым ротором ?

89. Как устроен однофазный асинхронный двигатель ?

90. Каков принцип работы однофазного асинхронного двигателя ?

91. Как устроен трехфазный синхронный генератор ?

92. Каков принцип работы трехфазного синхронного генератора ?

93. Опишите устройство  промышленного генератора  постоянного тока ?

94.Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных мероприятий?

95.Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»?

96. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца?

97. Что такое шаговое напряжение?

98. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

100. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий?

101. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий?

102. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы электроустановки, подлежащие заземлению?

103. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете?

104. Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается для практических расчетов?

105. Определение заземления.

106. Из каких элементов состоит заземление?

107. Что означает защитное заземление?

108. Какая основная функция заземления?

109. Какого цвета изготавливают проводник для защитного заземления?

110.  Как обозначают совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?

111.  В качестве заземлителя используют…….

112.  Какие типы заземления используют на сегодняшний день?

113.  Что может произойти если прибор не заземлять?

114. Что используется в качестве молниезащиты?

115. что такое  проводник в электрическом поле?

116. дать определение электризации.

117. что представляет собой вольтамперная характеристика?

118.  какие вещества обладают электронной проводимостью?

119.что означает  электролиз ?

120. как возникает электрический ток в газах?

121. какие разряды возникают внутри газов?

122. какие полупроводнники относятся к группе №1?

123. чем диэлектрик отличается от проводника?

124.  что называется поляризацией диэлектрика?

125. какие диэлектрики называются полярными?

126. объяснить принцип пьезоэффекта.

127. применение пьезоэлектриков

128. Дайте определение -  Электрическая схема

129.Какие геометрические фигуры используются для обозначения электрических  элементов?

130. Для чего используют дополнительные знаки?

131. какие  контакты используют аппараты переключения?

132. На какие типы схем подразделяются электрические схемы?

133. Пояснить структуру процессора.
134. В чем суть аппаратного принципа управления операциями микропроцессора?
135. Пояснить работу микропроцессора с микропрограммным управлением.
136.  Каково назначение управляющего устройства микропроцессора?
137.  Что представляет собой операционное устройство?
138.  Каковы преимущества принципа микропрограммного управления микропроцессором?

139. Перечислите основные элементы ЭВМ

140. Дайте характеристику АЛУ

141. Дайте характеристику ПЗУ

142. Дайте характеристику ОЗУ

143. Поясните принципы мультиплексирование многоразрядной шины

144. Приведите и поясните обобщенную функциональную схему ЭВМ

145. Приведите и поясните функциональную схему ЭВМ с центральным процессором

146.Приведите и поясните функциональную схему простейшей микро-ЭВМ

147.Приведите и поясните функциональную схему микропроцессора

148. Приведите и поясните функциональную схему центрального процессора

| Проверяемые знания | Критерии оценки результата |
| --- | --- |
| З1 Знание методов расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей. | 5 «отлично» - от 85% до 100% правильно выполненных заданий 4 «хорошо» - от 75% до 85% 3 «удовлетворительно» - от 61% до 75% 2 «неудовлетворительно» - до 61% |
| З2 Знание компонентов автомобильных электронных устройств. |  |
| З3 Знание методов электрических измерений. |  |
| З4 Знание устройства и принципов действия электрических машин. |  |

Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

3.3.1.Тесты письменные:

- Задания с выбором ответа.

Условия выполнения задания:

Выбрать один правильный ответ.

Максимальное время выполнения заданий__30 мин.

Вариант№1.

Задача (вопрос) _Что такое электрический ток?

Варианты ответов:

1. поток воды в реке;

2. движение электронов;

3 направленное движение протонов;

4. направленное движение заряженных электронов или ионов.

Ответ: 4.

Вариант№2:

Задача (вопрос): В каких единицах измеряется мощность электрического тока?

1.     вваттах;

2.     влошадиных силах;

3.       вкилограммах.

4.    в Ампер/час.

Ответ: 1.

Вариант№3

Задача (вопрос): Как называется прибор с помощью которого измеряют электрическое напряжение?

1.вольтметр;

2.амперметр;

3.ареометр

4. ваттметр.

Ответ: 1.

Вариант№4

Задача (вопрос): Электрическая энергия измеряется в:

1.	киловатт-часах;2. амперах;3.вольтах; 4. Тесла.

Ответ: 1.

Вариант №5.

Задача (вопрос):Чему равно эквивалентное сопротивление при параллельном соединении, если

- 40 Ом;

- 15 Ом;

- 25 Ом;

- 2,5 Ом.

Ответ: 4.

Вариант№6.

Задача (вопрос):Как изменится магнитная индукция катушки, если числи витков увеличить в 2 раза?

- Не изменится;

- Увеличится в 4 раза;

- Увеличится в 2 раза;

- Уменьшится в 2 раза.

Ответ: 3.

2. Задания на установление последовательности

Условия выполнения задания:

Максимальное время выполнения заданий30 мин.

Запишите ответ в виде последовательности объектов/понятий.

Вариант№1.

Объекты/понятия: Закон Ома.

- Обратно пропорциональна, 2. Прямо пропорциональна, 3. Напряжению, 4. Сила тока; 5. Сопротивлению;

Ответ: 4; 2; 3;1;5. Или 4; 1; 5; 2; 3.

Вариант№2

Объекты/понятия: Конденсатор.

- Умноженная на; 2. Равна; 3. Ёмкость; 4. Делённая на; 5. Диэлектрическая проницаемость; 6. Конденсатора;  7. Площадь обкладок; 8. Расстояние между обкладками.

Ответ: 3; 6; 2; 5; 1; 7; 4;8.

Вариант№3.

Объекты/понятия: Соединение сопротивлений.

- Всех проводников; 2. Равно; 3. При последовательном; 4. Сумме; 5; соединении; 6. Общее; 7. Сопротивлений; 8. Сопротивление; 9. Проводников.

Ответ: 3; 5; 9; 6; 8; 2; 4; 7; 1.

Вариант№4.

Объекты/понятия:1-е Правило Кирхгофа.

1.равна; 2; в любом; 3. Алгебраическая; 4. Электрической; 5. Сумма; 6. Узле; 7. Цепи; 8. Нулю; 9. Токов.

Ответ: 3; 5; 9; 2; 6; 4; 7; 1; 8.

Вариант№5.

Объекты/понятия: Электромагнетизм. Сила Лоренца.

- Движущийся; 2. Сила Лоренца; 3. В магнитном поле; 4. Действует; 5. На всякий; 6. Заряд.

Ответ: 5; 1; 6; 3; 4; 2.

Вариант№6.

Объекты/понятия: Переменный ток.

- Получают; 2. Промышленной частоты; 3. С помощью; 4. Переменный ток; 5. Генератора переменного тока; 6. На электростанциях.

Ответ:4; 2; 1; 3; 5; 6.

Вариант№1.

Объекты/понятия: Закон Ома.

1. I=								2. I*U

3. R= 				                                               4. I*R

5. P=								6. U/R

7. U=								8. U/I

Ответ: 1-6; 3-8; 5-2; 7-4.

Вариант№2.

Объекты/понятия: электро-измерительные приборы.

- Амперметр                                                                   5. Напряжение.

- Вольтметр                                                                    6. Сила тока.

- Омметр                                                                          7. мощность.

- Ваттметр                                                                         8. Сопротивление.

Ответ: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7.

Вариант№3

Объекты/понятия: магнитное поле.

- Магнитная индукция(М)=                                                   5. Ампер/метр;

- Магнитный поток(Ф)     =                                                    6. Генри.

- Напряженность магнитного поля(Н)=                                7. Вебер.

- Индуктивность   (L)             =                                               8. Тесла.

Ответ: 1-8; 2-7;3-5; 4-6.

Вариант№4.

Объекты/понятия: электростанции.

- ГЭС                                                                                 6. Сила ветра;

- ТЭЦ                                                                                 7. Солнечная энергия.

- АЭС                                                                                 8. Сила воды.

- ВЭС                                                                                 9. Атомная энергия.

- СЭС                                                                                 10. Давление пара.

Ответ:1-8; 2-10; 3-9; 4-6; 5-7.

Вариант№5.

Объекты/понятия:условные обозначения электрических элементов на схемах.

а) конденсатор; б) светодиод; в) плавкий предохранитель; г) амперметр; д) реостат;   е) счётчик электроэнергии; ж) электролитический конденсатор; з) резистор; и) транзистор п-р-п; к) вольтметр; л) диодная оптопара; м) датчик температуры; н) диод;

Ответ: 1-е; 2-г; 3-к; 4-м; 5-з; 6-д; 7-а; 8-ж; 9-н; 10-б; 11-л; 12-и; 13-в.

Вариант№6.

Объекты/понятия:полупроводниковые приборы.

1. варикап.8.

2. диодный мост.    9.

3. светодиод.

4.транзистор.

5. фоторезистор        6.стабилитрон.  7.   фотодиод;         10.

11.

12.

13.

14.

Ответ: 1-14; 2-11; 3-9; 4-10; 5-8; 6-13; 7-12.

4.Задания с открытым ответом.

Условия выполнения задания:

Максимальное время выполнения заданий__30 мин.

ответьте на вопрос, запишите ответ.

Вариант№1.

- Из каких частиц состоит атом?_______________________________________.

- Как нужно соединить конденсаторы, чтобы их общая ёмкость увеличилась?______

- По какой формуле определить сопротивление проводника?_____________________.

- Обозначение катушки индуктивности в эл. цепи(графически)___________________.

Ответ: 1. «+»-й протон, «-« -й электрон, нейтральный нейтрон.

2.Параллельно.    3. R=рl/S;  4.

Вариант№2.

- Какая атомная частица имеет положительный заряд?__________________.

- Как нужно соединить конденсаторы, чтобы их общая ёмкость уменьшилась?______.

- Что такое шунтирование? _______________________________________.

- Формула Джоуля-Ленца (Q)=________________________________ .

Ответ: 1-протон;   2-последовательно; 3-это создание обходного пути для тока.  4-Q=IIRt.

Вариант№3.

1. Магнитное поле возникает при___________________________________.

2. Основными характеристиками магнитного поля являются:_________________.

3. Магнитный поток(Ф)измеряется в ___________________________________.

4. В чём состоит явление самоиндукции?____________________________________.

Ответ: 1- прохождении электрического тока через проводник;

2- магнитная индукция; магнитный поток; магнитная проницаемость; напряженность магнитного поля.

3- в Вебер; 4- создание дополнительных токов в контуре при возникновении ЭДС.

Вариант№4.

- Какой ток называют переменным?______________________________________.

- В чём измеряется частота и каково её значение в России?________________________________________________ .

- В чём измеряется полная мощность переменного тока? ____________________.

- Кто изобрёл 3-х фазный трансформатор, генератор 3-х фазного переменного тока; асинхронный двигатель?______________________________________________.

Ответ: 1- Ток, меняющий свою величину с течением времени;

2- в Герцах(Гц) ; 50 Гц.

3- в Вольт-Амперах(В/А);

4- Русский инженер М.О. Доливо-Добровольский.

Вариант№5.

1.Электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую,

Называют

2.Принцип действия электрического двигателя основан на явлении

3.Неподвижная часть в машинах постоянного тока называется

4.Вращающаяся часть

5.Для преобразования переменного тока в постоянный применяют:______________________

Ответ:1.генератор 2. электромагнитной индукции 3.статор 4.ротор. 5.диоды.

Вариант№6

- Чему равен кпд двигателя, работающего в режиме холостого хода?________________.

2.Какое соединение называется соединением «звездой»?__________________________.

3.Какое соединение называется  треугольником?____________________.

4. Формула коэффициента трансформации ?_________________.

Ответ: 1-0; 2-концы фаз генератора соединены в одну точку; 3-конец первой обмотки соединяют с началом второй и т.д.; 4-

K=U1/U2=n1/n2

К-коэффициент трансформации. U1- напряжение на первичной обмотке.

U2-напряжение на вторичной обмотке; n1-кол-во витков на первичной обмотке.

n2- кол-во витков на вторичной обмотке.

Кроссворд по теме 1.3 Электромагнетизм

|  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонтали:
1Единицаизмерения

индуктивности.2Устройство, обладающее индуктивностью. 3 Источник постоянного магнитного поля. 4 Силовая характеристика магнитного поля, измеряется в А/м. 5 Устройство для усиления магнитного поля катушки.

характеристик
поля	-

7 Явление ЭДС в током.       8

По вертикали: 6 Одна из магнитного

магнитная

Ферромагнетик. 9 Параметр, от

которого зависит величина электромагнитной силы. 10 Один из полюсов магнита. 11
Для определения направления магнитного поля вокруг катушки с током используют
правило	руки. 12 Единица измерения магнитной индукции.

возникновения проводнике      с

Образец ответа

|  |  | г | е | н | Р | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | д |  |  | с |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к | а | т | У | ш | к | а |  |  |  |  | с |
|  |  | д |  |  |  | к |  |  | м | а | г | н | и | т |
|  |  | л |  |  |  | ц |  |  | о |  |  |  |  | а |
|  |  | и |  |  |  | и |  |  | и |  |  |  |  | л |
|  |  | н | а | п | Р | я | ж | е | н | н | о | с | т | ъ |
|  |  | а |  |  |  |  |  |  | д |  |  | е |  |  |
|  |  |  | п |  | т |  |  |  | У |  |  | в |  |  |
| с |  | е | Р | д | е | ч | н | и | к |  |  | е |  |  |
|  |  |  | а |  | с |  |  |  | Ц |  |  | Р |  |  |
|  |  |  | в |  | л |  |  |  | и |  |  | н |  |  |
|  |  |  | о |  | а |  |  |  | я |  |  | ы |  |  |
|  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |

Кроссворд по теме 1.2 Электрические цепи постоянного тока

Задание :пустые клетки кроссворда заполнить по вертикали известными аппаратами, приборами, устройствами и т.д., входящими в электрическую цепь.

|  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п | р | Е | Д | О | X | Р | А | Н | И | Т | Е | Л | Ь |
|  |  |  |  |  | Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец ответа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |
| л |  | а |  | и |  | п |  |  | 3 |  |  |  | б |
| а |  | м |  | с |  | о |  | г | а | в |  | в | и |
| м |  | п |  | т | С | т | к | е | ж | а | Р | о | л |
| П | Р | Е | д | О | X | Р | А | Н | И | Т | Е | Л | Ь |
| а | е | Р | в | ч | Е | е | т | е | м | т | 3 | ъ | н |
|  | о | м | и | н | М | б | У | Р |  | м | и | т | и |
|  | с | е | г | и | А | и | ш | а |  | е | с | м | к |
|  | т | т | а | к |  | т | к | т |  | т | т | е |  |
|  | а | Р | т |  |  | е | а | о |  | Р | о | т |  |
|  | т |  | е |  |  | л |  | Р |  |  | Р | Р |  |
|  |  |  | л |  |  | ъ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ъ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кроссворд по теме 1.4 Электрические цепи переменного тока

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |
|  |  | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

По вертикали:

1 Форма графика переменного тока. 2 Сопротивление, в котором электрическая

энергия преобразуется в другой вид. 3 Напряжение на индуктивности	ток. 4

Одна из функций угла. 5 Единица измерения частоты. 6 Элемент электрической цепи, на котором ток опережает напряжение на 90°. 7 Буквой ф в цепях переменного

тока обозначается	по фазе. 8 Угол между током и напряжением в цепи.

По горизонтали:

9 Количество полных изменений переменной величины за 1 секунду. 10 Величина

угла между током и напряжением в цепи с активным сопротивлением. 11 Приставка,

используемая в СИ. 12 Значение переменного тока, меньшее максимального в 1,41

раза. 13 Сопротивление, в котором электрическая энергия расходуется на создание

собственного   электрического   поля.    14   Максимальное   значение   переменной

величины.                              Образец ответа

|  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | а | с | т | о | т | а |  | и |  | н | о | л | ъ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к |  | н |  |  | п |  |  |  | м | и | к | р | о |
|  |  | д | е | и | с | т | в | У | ю | щ | е | е |  |  |  |  | о |  |  |
|  | г |  | м |  |  | и |  | с |  |  | Р |  |  |  | с |  | с |  |  |
| р | е | а | к | т | и | в | н | о | е |  | е |  |  |  | д |  | и |  |  |
|  | Р |  | о |  |  | н |  | и |  |  | ж |  |  |  | в |  | н |  | Ф |
|  | Ц |  | с |  |  | о |  | д |  |  | а | м | п | л | и | т | У | д | а |
|  |  |  | т |  |  | е |  | а |  |  | е |  |  |  | г |  | с |  | 3 |
|  |  |  | ъ |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | а |

Кроссворд по теме 1.6 Трехфазные цепи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

По вертикали:

1 Соединение, при котором конец первой фазы соединен с началом второй, конец второй с началом третьей и т.д. 2 Ток, меньше линейного в 1,73 раза. 3 Одна обмотка генератора. 4 Напряжение между линейным проводом и нулевым. 5 Один из проводов трехфазной линии. 6 Точка соединения трех и более проводов. 7 Единица измерения напряжения. По горизонтали:

8 Что необходимо выполнить при соединении звездой с ил и числом 1,73 для определения Цф? 9 Нагрузка, при которой величины сопротивлений в фазах одинаковы. 10 Части фаз, которые соединяют для получения нейтральной точки. 11 Один из проводов трехфазной линии. 12 Сопротивление цепи переменного тока. 13 Соединение, которое является преимущественным в трехфазных системах. 14 Приставка, используемая в СИ. 15 Какое действие необходимо выполнить при соединении треугольником с 1ф и числом 1,73 для определения 1Л?

| Образец |  |  | ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф |  |  |  |  |  | Ф |  |  | Р |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а |  |  |  |  | Р | а | 3 | д | е | л | и | т | ъ |
|  |  |  |  |  | ф |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | У |  |  |  |  |
|  |  |  |  | р | а | в | н | о | м | е | Р | н | а | я |  | г |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | ы |  |  |  |  | У |  |  | к | о | н | ц | ы |  |
|  |  |  | л | и | н | е | и | н | ы | и |  | л |  |  |  | л |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  | е |  |  |  | ъ |  |  |  |  |
| п | о | л | н | о | е |  | У |  |  |  |  | в |  |  |  | н |  |  |  | в |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | в | е | 3 | д | о | и |  | к | и | л | о |  | о |
|  |  |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  | и |  |  |  | к |  |  |  | л |
|  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  | У | м | н | о | ж | и | т | ъ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | т |

Кроссворд по теме 1.5 Электрические измерения

| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

По вертикали:

1   Материал,   используемый   для   изготовления   стрелок   электроизмерительных

приборов. 2 Тип шкалы. 3 Как должен быть расположен прибор при измерении, если

на шкале указан знак   ■     i   ? 4 Элемент устройства успокоителя. 5 Тип катушки

прибора электромагнитной системы.

для     фиксации     подвижной     части.     6     Размер     корпуса

По горизонтали:

1     Устройство

электроизмерительного  прибора.   7  Поверхность  с  нанесенными  делениями.   8

Приборы магнитоэлектрической системы могут работать только в цепях	тока.

9 Материал для изготовления осей и полуосей.

Образец ответа

| а | р | р | е | т | и | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| л |  | а |  |  |  |  | г |  |  |  |  |  |  |  |
| ю |  | в |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
| м | и | н | и | а | т | ю | Р | н | ы | и |  |  |  |  |
| и |  | о |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |
| н |  | м |  |  |  |  | 3 |  |  |  | м |  |  |  |
| и |  | е |  |  | п |  | о |  | ш | к | а | л | а |  |
| и |  | Р |  |  | л |  | н |  |  |  | г |  |  |  |
|  |  | н |  | п | о | с | т | о | я | н | н | о | г | о |
|  |  | а |  |  | с |  | а |  |  |  | и |  |  |  |
|  |  | я |  |  | к |  | л |  |  |  | т |  |  |  |
|  |  |  | с | т | а | л | ъ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | я |  | н |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа №1

Текст задания

Тема "Исследование характеристик последовательного и параллельного соединения сопротивления,  катушки индуктивности и

конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах"

Рассматриваемые вопросы:

1.Формулы и предварительные расчеты:

-	сопротивление

-индуктивность

- напряжение

- условие резонанса напряжений

- ток при резонансе

- напряжения на элементах при резонансе

-	емкость при резонансе

- Схема электрической цепи для изучения резонанса напряжений

- Таблица зависимости тока в ЭЦ и напряжений на катушке индуктивности и
конденсаторе от емкости конденсатора

- Расчетно-графическая часть

Формулы, используемые для обработки экспериментальных данных: закон Ома, второе правило Кирхгофа, треугольник сопротивлений, мощность. График зависимости полного и реактивных сопротивлений ЭЦ от емкости.

Векторная диаграмма напряжений в ЭЦ с последовательным и параллельным включением сопротивления, катушки индуктивности и конденсатора. 5. Краткие выводы.

Время на выполнение работы: 90 минут.Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| З1. Знание основных положений электротехники. | -использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную лабораторную работу выставляется положительная оценка - зачет.

Лабораторная работа №2

Текст задания

Тема: "Исследование работы электродвигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

Пуск в ход и снятие рабочих характеристик"

Рассматриваемые вопросы:

1.	Формулы и предварительные расчеты:

- постоянная машины

напряжение

магнитный поток

частота вращения

Паспортные данные двигателя

Тип

Напряжение

Ток якоря

Ток возбуждения

Частота вращения

2.	Схема ЭЦ для испытаний двигателя постоянного тока

- Таблицы значений постоянной машины, напряжения, магнитного потока,
частоты вращения, силы тока.

- Расчетно-графическая часть:

Используемые формулы: момента вращения, мощности.

5.	График частотной характеристики двигателя.

График зависимости частоты вращения двигателя от тока возбуждения.

6.	Краткие выводы.

Время на выполнение работы: 90 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную лабораторную работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическая работа №1

Решение задач: последовательное и параллельное соединение конденсаторов, резисторов

Цель: закрепить знания методов расчета эквивалентного сопротивления резисторов и конденсаторов при их различных соединениях.

Задание

Определить общее сопротивление цепи, токи во всех ветвях и напряжения на каждом сопротивлении, если напряжение U=120 В.

| Вариант | Положение ключей | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |

Порядок выполнения расчета

1. Для своих данных начертить исходную схему.

| Вариант | Положение ключей | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |

2. Рассчитать последовательное соединение R1-R4:

3. Рассчитать параллельное соединение R14-R3:

4. Рассчитать последовательное соединение R2-R5:

5. Рассчитать параллельное соединение R134-R25:

6. Найти эквивалентное сопротивление, рассчитав последовательное соединение R12345-R78:

7. Найти общий ток в цепи:

8. Найти токи на сопротивлениях R7 и R8:

9. Найти напряжения на сопротивлениях R7 и R8:

10. Найти напряжение между точками а и б:

11. Найти ток на сопротивлениях R1 и R4:

12. Найти ток на сопротивлениях R2 и R5:

13. Найти ток на сопротивлении R3:

14. Проверка:

Время на выполнение работы: 60 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

«Расчет соединений конденсаторов»

Цель: закрепить знания методов расчета электрической емкости и зарядов конденсаторов при их различном соединении.

Задание

1.Определить эквивалентную емкость батареи конденсаторов, соединенных по схеме, при соответствующих положениях ключей.

| Вариант | Положение ключей | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С5, мкФ | С6, мкФ | С7, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 | К3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |

1. Для случая, когда ключи К1, К2 и К3 разомкнуты, найти заряды на каждом конденсаторе и общий заряд схемы.

| № варианта | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С7, мкФ | U2,B | U3,B | U4,B | U7,B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Порядок выполнения расчета

Задание

1. Для своих данных начертить исходную схему.

| Вариант | Положение ключей | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С5, мкФ | С6, мкФ | С7, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 | К3 |  |  |  |  |  |  |

2. Рассчитать последовательное соединение С3-С7:

3. Рассчитать параллельное соединение С4-С5:

4. Рассчитать последовательное соединение С2-С45:

5. Найти эквивалентную емкость, рассчитав параллельное соединение С245-С37:

Задание 2

1. Для своих данных начертить исходную схему.

| № варианта | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ | С7, мкФ | U2,B | U3,B | U4,B | U7,B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Рассчитать заряды на каждом конденсаторе:

3. Рассчитать общий заряд схемы:

4. Проверка:

где

Время на выполнение работы: 90 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическуюработу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическая работа №2.

Решение задач с использованием  закона Ома для цепи постоянного тока

Цель: научиться применять законы Ома  и законы Кирхгофа при решении задач.

Задание 1.

Решить задачу:

Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, приведённой на рисунке 34

если Ṟ1= 2 Ом, Ṟ2=3 Ом, Ṟ3=5 Ом, Ṟ4=10 Ом.

Задание 2: Рассчитать цепь с одним источником питания

В цепи, схема которой приведена на рис. 1. ЭДС аккумуляторной батареи Е = 78 В,

ее внутреннее сопротивление r0 = 0,5 Ом.

Сопротивления резисторов R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 4 Ом.

Вычислить токи во всех ветвях цепи и напряжения на зажимах батареи и на каждом их резисторов.

Анализ и решение задачи 1

1. Обозначение токов и напряжений на участках цепи.

Резистор R3 включен последовательно с источником, поэтому ток I для них будет общим, токи в резисторах R1 и R2 обозначим соответственно I1 и I2. Аналогично обозначим напряжения на участках цепи.

2. Определение эквивалентного сопротивления цепи:

Rэ = r0 + R3 + R1 R2 / (R1 + R2) = 0,5 + 4 + 5 * 10 / (5 +10) = 7,8 Ом

3. Ток в цепи источника рассчитываем по закону Ома:

I = E / Rэ = 78 / 7,8 = 10 А.

4. Определение напряжений на участках цепи:

U12 = R12 I = 3,3 * 10 = 33 В; U3 = R3 I = 4 * 10 = 40 В;

U = E - r0 I = 78 - 0,5 * 10 = 73 В.

5. Определение токов и мощностей всех участков:

I1 = U12 / R1 = 33 / 10 = 3,3 А; I2 = U12 / R2 = 33 / 5 = 6,6 А;

P1 = R1 I12 = U12 I1 = 108,9 Вт; P2 = R2 I22 = U12 I2 = 217,8 Вт;

P3 = R3 I2 = U3 I = 400 Вт.

Мощность потерь на внутреннем сопротивлении источника

P = r0 I2 = 50 Вт.

Мощность источника P = E I = 780 Вт.

Время на выполнение работы: 90 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическуюработу выставляется положительная оценка - зачет.

Решение задач по теме «Законы Кирхгофа»

Цель: научиться применять законы Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей.

Теоретическое обоснование работы:

Первый закон Кирхгофа: Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю.

Второй закон Кирхгофа: В любом замкнутом электрическом контуре сумма всех ЭДС равна сумме падений напряжений.

Алгоритм расчета электрической цепи:

1.  Определить число узлов, ветвей и контуров в электрической цепи.

2.  Произвольно расставить направление токов в ветвях.

3.  Записать первый закон Кирхгофа для узлов.

4.  Произвольно выбрать направление обхода в контурах.

5.  Записать второй закон Кирхгофа для контуров.

Примеры решения задач:

1). Сколько узлов, ветвей и контуров имеет электрическая цепь, изображенная на рисунке? Напишите уравнение согласно первому закону Кирхгофа для узла б. Напишите уравнение согласно второму закону Кирхгофа для контура а-б-д-е.

Решение:

Узлов – 2; ветвей – 5; контуров – 3.

I1 + I4 – I3 = 0

E1 = I1∙R1 + I3∙R3.

Задачи для самостоятельного решения:

1). Сколько узлов, ветвей и контуров имеет электрическая цепь, изображенная на рисунке?

2). Напишите уравнение согласно первому закону Кирхгофа для узла, изображенного на рисунке.

3). Нарисуйте электрический узел, для которого согласно первому закону Кирхгофа составлено следующее уравнение: I1 + I2 – I3 + I4 – I5 – I6 = 0

4). Напишите уравнения согласно второму закону Кирхгофа для контура б-в-г-д.

5). В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, резисторы имеют сопротивления R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 = 10 Ом. Определите общий ток в цепи, если напряжение между точками А и Б равно 24 В.

Рассмотрим примеры решения задач:

Дана схема, и известны сопротивления резисторов и ЭДС источников. Требуется найти токи в ветвях, используя законы Кирхгофа.

Используя первый закон Кирхгофа, можно записать n-1 уравнений для цепи. В нашем случае количество узлов n=2, а значит нужно составить только одно уравнение.

Напомним, что по первому закону, сумма токов сходящихся в узле равна нулю. При этом, условно принято считать входящие токи в узел положительными, а выходящими отрицательными. Значит для нашей задачи

Затем используя второй закон (сумма падений напряжения в независимом контуре равна сумме ЭДС в нем) составим уравнения для первого и второго контуров цепи. Направления обхода выбраны произвольными, при этом если направление тока через резистор совпадает с направлением обхода, берем со знаком плюс, и наоборот если не совпадает, то со знаком минус. Аналогично с источниками ЭДС.

На примере первого контура – ток I1 и I3 совпадают с направлением обхода контура (против часовой стрелки), ЭДС E1 также совпадает, поэтому берем их со знаком плюс.

Уравнения для первого и второго контуров по второму закону будут:

Все эти три уравнения образуют систему

Подставив известные значения и решив данную линейную систему уравнений, найдем токи в ветвях (способ решения может быть любым).

Проверку правильности решения можно осуществить разными способами, но самым надежным является проверка балансом мощностей

Время на выполнение работы: 60 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическуюработу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическое занятие №3.

Решение задач на тему: Однофазные цепи переменного тока.

1. Вопросы для подготовки к занятиям

1. Какими параметрами характеризуются синусоидальный ток или напряжение?

2. Каково соотношение между амплитудным и действующим значениями величин, изменяющихся во времени по синусоидальному закону?

3. С какими физическими процессами связаны понятия активного сопротивления, активной мощности? Построить векторную диаграмму напряжения и тока для участка цепи.

4. С какими физическими процессами связаны понятия реактивного сопротивления, реактивной мощности? Как величина индуктивного и емкостного реактивных сопротивлений зависит от частоты питающего напряжения?

5. Построить векторные диаграммы для участков цепи с идеальной индуктивностью и идеальной емкостью.

6. Как определяют активное, реактивное и полное сопротивления цепи, содержащей несколько последовательно включенных элементов?

7. Привести формулы для расчета активной, реактивной и полной мощностей цепи.

8. Построить треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей для участка цепи с последовательным соединением R и L, с последовательны соединением R и C.

9. Построить векторную диаграмму для цепи, содержащей несколько последовательно включенных элементов.

2. Расчет электрических параметров цепи

Задача 1. Электрическая цепь, показанная на рис. 6.8, питается от источника синусоидального тока с частотой 200 Гц и напряжением 120 В. Дано: R = 4 Ом, L = 6,37 мГн, C = 159 мкФ.

Вычислить ток в цепи, напряжения на всех участках, активную, реактивную, и полную мощности. Построить векторную диаграмму, треугольники сопротивлений и мощностей.

Анализ и решение задачи 1

1. Вычисление сопротивлений участков и всей цепи

Индуктивное реактивное сопротивление

XL = 2πf L = 2×3,14×200×6,37·10-3 Ом.

Емкостное реактивное сопротивление

XC = 1 / (2πf C) = 1 / (2×3,14×200×159·10-6) Ом.

Реактивное и полное сопротивления всей цепи:

X = XL - XC = 3 Ом;  Ом.

2. Вычисление тока и напряжений на участках цепи

Ток в цепи

I = U / Z = 120 / 5 А.

Напряжения на участках:

U1 = RI = 96 В; U2 = XL I = 192 В; U3 = XC I = 120 В.

3. Вычисление мощностей

Активная мощность

P = R I2 = U1 I = 2304 Вт.

Реактивные мощности:

QL = XL I2 = U2 I = 4608 ВАр; QC = XC I2 = U3 I = 2880 ВАр.

Полная мощность цепи

ВА.

4. Расчет цепи методом комплексных чисел

Запишем в комплексном виде сопротивление каждого элемента и всей цепи

R  = 4 Ом; XL  = 8 Ом; XC  = -5 Ом.

Z = R + j(XL - XC) = 4 + j(8 - 5) Ом.

На комплексной плоскости в масштабе: в 1 см – 2 Ом, построим треугольник сопротивлений (рис. 6.9. а).

Из треугольника определим величину полного сопротивления Z и угол фазового сдвига φ

Ом;

.

В показательной форме полное сопротивление всей цепи запишется в виде

Z = Ze+jφ = 5e+j37°Ом.

Примем начальную фазу приложенного к цепи напряжения за нуль и определим по закону Ома ток в данной цепи

Í = Ú / Z = 120e+j0° / 5e+j37° А.

Следовательно, в данной цепи ток отстает по фазе от напряжения на угол φ. Зная величину тока I, определим мощности для отдельных элементов и всей цепи.

P = 2304 Вт; QL = 4608 ВАр; QC = 2880 ВАр.

.

Треугольник мощностей в масштабе: в 1 см – 1000 Вт (ВАр); (ВА), построим (рис. 6.9. б) на основе выражения для полной мощности

S2 = P2 + (QL - QC)2.

Для построения векторных диаграмм по току и напряжениям примем начальную фазу тока равной нулю, т.к. ток I в данной схеме является одним и тем же для всех элементов в цепи.

Í = Ie+j0° / 24e+j0°А.

Запишем выражения для напряжений в комплексной форме

Ú1 = R Í = 96e+j0° В; Ú2 = XL Í = 192e+j90°В;

Ú3 = XC Í = 120e-j90° В; Ú = Z Í = 120e+j37° В.

Выберем масштабы для векторной диаграммы: в 1 см – 6 А; в 1 см – 50 В. Векторная диаграмма напряжений строится на основе второго закона Кирхгофа для данной цепи

Ú = Ú1 + Ú2 + Ú3.

Векторная диаграмма цепи показана на рис. 6.9. в. При последовательном соединении элементов построение диаграммы начинают с вектора тока Í, по отношению к которому ориентируются вектора напряжений на участках цепи: напряжение на активном сопротивлении Ú1 совпадает с ним по направлению, напряжение на индуктивности Ú2 опережает его на 90°, на емкости отстает на 90°. Полное напряжение Ú строится как их векторная сумма.

Время на выполнение работы: 60 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическуюработу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическая работа №4

Тема: «Определение точности измерительных приборовна основе теории определения точности измерительных приборов»

Цель работы: сформировать знания и умения определять погрешности электроизмерительных приборов и различия между классами точности.

Порядок выполнения работы:

1. Проработайте теоретический материал и ответьте на контрольные вопросы.

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его.

3. Оформите результаты работы.

Критерии оценки практической работы:

«5» -  полностью выполненные задания, без ошибок или с 1 ошибкой

«4» -  полностью выполненные задания, с 2-3 ошибками

«3» -  задания, выполненные наполовину

«2» - задания, не выполненные или задания, выполненные меньше, чем наполовину

Контрольные вопросы:

1. Что такое абсолютная погрешность электроизмерительного прибора?

2. Что такое класс точности электроизмерительного прибора?

3. Какие условные обозначения имеются на шкале электроизмерительного прибора?

4. Какие виды погрешностей вы знаете?

5. Как классифицируются электроизмерительные приборы?

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электроизмерительным прибором называют средство измерений, которое предназначено для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

В настоящее время измерения электрических величин производят приборами различных систем, основными из которых являются: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая и ферродинамическая.

Точность измерительных приборов

Точность - важнейшее свойство измерительных приборов и измерений, выполняемых с их помощью. Точность прибора характеризуется его погрешностями. Различают несколько видов погрешностей: абсолютную, относительную и приведенную. Абсолютная погрешность Δ представляет собой разность между показанием прибора (значением измеряемой величины) аи и действительным значением а0 измеряемой величины

Относительная δ и приведенная γ погрешности представляет собой отношение, в процентах, абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины или к нормирующему значению аN, в качестве которого принимают диапазон измерений или верхний предел измерений прибора.

Погрешности конкретных экземпляров измерительных приборов носят индивидуальный характер и могут принимать разные значения, однако они у исправных приборов не должны выходить за пределы допускаемых погрешностей, устанавливаемых в нормативной документации на приборы данного типа. Для электроизмерительных приборов такой предел без учета знака устанавливают для приведенной погрешности γn и называют его классом точности. Класс точности указывается в документации на измерительные приборы, а также наносится на их лицевые панели или циферблаты без указания обозначения процента. Количество и значения классов точности установлены стандартами в виде ограниченного числового ряда, который для электроизмерительных рабочих приборов имеет вид: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5- 1015-2,5; 4,0.

Для оценки точности результата конкретного измерения с помощью данного измерительного прибора необходимо знать пределы допускаемой абсолютной погрешности ± Δn, которые можно вычислить по известным классу точности и верхнему пределу (диапазону) измерений прибора по формуле

Зная пределы допускаемой абсолютной погрешности, можно представить полный результат измерения в виде

Таблица 1

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1

Вычислить допустимую абсолютную погрешность измерительных приборов и записать в таблицу.

Таблица 2

| Название прибора | Наименование системы | Условное обозначение системы | Класс точности | Диапазон измерений | Цена деления | Остальные данные прибора | Допускаемая абсолютная погрешность, Δn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр | Магнитоэлектрическая |  | 1,5 | 0 50В | CV =2 В/дел | ─ ┴ |  |
| Ваттметр | Ферродинамическая |  | 1,5 | 02КВт | CW =0,1 КВт/дел | ┴ |  |
| Амперметр | Электромагнитная |  | 0,5 | 02,5А 05А | CA' =0,025 A/дел CA" =0,05 А/дел |  |  |
| Вольтметр | Электромагнитная |  | 0,5 | 075В 0150В 0300В 0600В | CV' =0,5 В/дел CV" =1 В/дел CV'" =2 В/дел CV"" =4 В/дел |  |  |
| Ваттметр | Ферродинамическая |  | 0,5 | 075Вт*5;10 0150Вт*5;10 0300Вт*5;10 0600Вт*5;10 | 2,5; 5 Вт/дел 5; 10 Вт/дел 10; 20 Вт/дел 20; 40 Вт/дел |  |  |

Задание 2

Напишите формулы:

1. Абсолютной погрешности

2. Относительной погрешности

3. Приведённой погрешности

Практические занятия№5.1

Решение задач по теме: «Трансформаторы»

Цель работы: решать задачи на тему: трансформатор

Задание№1.    Решить задачу:

1.Определить приближенное значение коэффициента трансформации. ЕслиUi=200 Вт; Р= 1кВт; I2=0,5 A

Пример решения задач:

Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 840 витков, повышает напряжение с 220 В до 660 В. Каков коэффициент трансформации и сколько витков содержится во вторичной обмотке трансформатора? В какой обмотке провод будет иметь большую площадь сечения?

Время на выполнение работы: 60 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практические занятия №5.1

«Решение задач по теме: «Машины постоянного тока»

Цель работы: решать задачи на Машины постоянного тока

Примеры решения задач по машинам постоянного тока

Задача 1

Определить электромагнитную мощность двигателя постоянного тока (кВт), если ток якоря Iя = 10 А, число проводников обмотки якоря N = 180 шт., магнитный поток Ф = 0,07 Вб, частота вращения n = 1500 мин-1. Обмотка якоря простая петлевая, ширина щетки равна ширине коллекторной пластины. {Ответ с точностью до двух знаков после запятой.}

Решение

Электромагнитная мощность двигателя (кВт):

.

Электромагнитный момент машины постоянного тока (Н×м):

.

Постоянная машины при расчете момента

.

Ширина щетки равна ширине коллекторной пластины, обмотка простая петлевая, поэтому количество пар параллельных ветвей равно количеству пар полюсов: а = р, — тогда

.

С учетом вышеизложенного

Ответ: Рэм = 3,15 кВт.

Задача 2

Четырех полюсная машина постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие параметры: диаметр якоря D = 0,2 м, длина якоря l = 0,4 м, число проводников обмотки якоря N = 540, индукция в воздушном зазоре B = 0,4 Тл, обмотка якоря простая петлевая, ширина щетки равна ширине коллекторной пластины. Частота вращения машины, работающей в режиме генератора, n = 1000 мин-1, напряжение на нагрузке Uг = 220 В. Определить частоту вращения при работе этой же машины в режиме двигателя, если токи возбуждения и якоря остались неизменными, двигатель питается от сети Uд = 220 В. В расчете индукцию в воздушном зазоре считать постоянной по всей длине зазора, падением напряжения на щетках пренебречь {ответ с точностью до целого числа}.

Решение

Частота вращения двигателя (падением напряжения на щетках пренебречь)

.

Сопротивление обмотки якоря определится из формулы равновесия ЭДС генератора:

.

Подставляем полученное выражение расчета сопротивления обмотки якоря в формулу частоты вращения двигателя:

.

Постоянная машины при определении ЭДС

Количество пар полюсов — р = 2 (из условия).

Ширина щетки равна ширине коллекторной пластины, обмотка простая петлевая, поэтому количество пар параллельных ветвей равно количеству пар полюсов: а = р, — тогда

.

Так как принято допущение, что индукция в воздушном зазоре постоянная по всей длине зазора, магнитный поток можно рассчитать по формуле:

Вб.

Частота вращения двигателя

мин-1.

Ответ: nд = 945 мин-1.

Время на выполнение работы: 90 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практические занятия №5.3

«Решение задач по теме: «Машины переменного тока»

Цель работы: решать задачи на тему: Машины переменного тока

Задания:

1.Магнитное поле трехфазного тока частотой 50 Гц вращается со скоростью3000 об/мин. Сколько полюсов имеет это поле?

2.Чему равен к.п.д. двигателя, работающего в режиме холостого хода?

3.На какую мощность должен быть рассчитан генератор, питающий асинхронный двигатель, который развивает на валу механическую мощность 5 кВт, при cosф=0.5?

4.Двухполюсной ротор синхронного генератора вращается со скоростью3000 об/мин. Определите частоту тока.

Примеры решение задач: Потери и КПД.

Задача

.трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380В, частотой 50 Гц, обмотка статора

соединена «звездой». Статический нагрузочный момент на валу двигателя М с =180Н*м, КПД =82%, коэффициент

мощности cos=0,8 , число полюсов 2р=6, скольжение s ном= 4%. Требуется определить полезную мощность

двигателя Р ном , потребляемую из сети мощность, величину тока в фазной обмотке статораI 1ном Решение

1. Номинальная частота вращения

П ном = n 1 – (1-s ном ) = 1000(1 - 0,04) = 960 об/мин.

2. Полезная мощность двигателя

Р ном = 0,105М С n ном = 0,105 • 180 • 960 = 18 144 Вт.

3. Потребляемая двигателем мощность

P 1ном = Рном/ном = 18144/0,82 = 22 126 Вт.

4. Потребляемый двигателем ток статора

I ном = P 1ном /(m 1 U 1 cos 1 ) = 22 126/(3 • 220 • 0,8) = 41,9 А.

Задача.

Трехфазный асинхронный двигатель с числом полюсов 2р = 4 включен в сеть напряжением 380 В, частотой 50 Гц

при соединении обмотки статора «треугольником». Мощность двигателя Р ном= 10кВт  ном= 84,5 %, коэффициент

мощности соsφ=0,76. При нагрузке Р 2 = 0,85P ном КПД двигателя имеет наибольшее значение  max = 1,03ном .

Необходимо определить все виды потерь двигателя для режима номинальной нагрузки.

Решение

1. Наибольшее значение КПД

mах – 1,03 ном = 1,03 • 0,81 = 0,834 %.

2. Нагрузка двигателя при этом КПД

Р 2 = 0,85Р ном = 0,85 • 3 = 2,55 кВт.

3. Потребляемая мощность при мах

P 1 = Р 2 max = 2,55/0,834 = 3,06 кВт.

4. Суммарные потери при  mах

∑Р = Р 1 - Р 2 = 3,06 - 2,55 = 0,57 кВт.

5. Постоянные потери двигателя

Р пост = Р м + Р мех = 0,5∑Р = 0,5 • 570 = 285 Вт.

6. Потребляемая мощность в номинальном режиме

P 1ном = Р иом /р ном = 3,0/0,81 = 3,7 кВт.

7. Суммарные потери в номинальном режиме

∑Р ном = Р 1ном - Р ном = 3,7 - 3,0 = 0,7 кВт = 700 Вт.

8. Переменные потери в номинальном режиме

Р пер = Р э + Р доб = ∑Р ном - Р пост = 700 - 285 = 415 Вт.

9. Момент в режиме холостого хода

М 0 = 9,55Р пост / w1 = 9,55 • 285/1500 = 1,8 Н • м.

10. Номинальная частота вращения

wном = w 1 (l - sHOM ) = 1500(1 — 0,055) = 1417 об/мин.

11. Полезный момент на валу двигателя при номинальной нагрузке

М 2 = 9,55Р ном /wном = 9,55 • 3000/1417 = 20,2 Н • м.

12. Электромагнитный момент при номинальной нагрузке

М ном = М 2 + М 0 = 20,2 + 1,8 = 22 Н • м.

13. Номинальное значение электромагнитной мощности

Р эм = 0,105М ном w= 0,105 • 22 • 1500 = 3465 Вт.

14. Электрические потери в обмотке ротора

Р э2 =s ном -Р эм = 0,055 • 3465 = 190 Вт.

15. Добавочные потери

Р доб = 0.005Р 1ном = 0,005 • 3700 = 18 Вт.

16. Электрические потери в номинальном режиме

Р э = Р пер - Р доб = 415 - 18 = 397 Вт,

17. Электрические потери в обмотке статора

Р э1 = Р э - Р Э2 = 397 - 190 = 207 Вт.

18. Проверка:

∑P ном = -Р ном + Р э1 + Р э2 + Р ном = 285 4- 207 + 190 + 18 = 700 Вт

Время на выполнение работы: 90 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практические занятия №5.4

«Решение задач по теме: «Основы электропривода»

Цель работы: решать задачи на выбор электропривода; понимать работу электропривода;  рассчитывать характеристики выбора электродвигателя для работы электропривода.

ЗАДАНИЯ

Для практической работы

Определить мощность электричского привода механизма, режим работы которого задан нагрузочной диаграммой в таблице вариантов.

Выбрать электрический двигатель по каталогу, расшифровать структуру обозначения его типа, ответить на контрольные вопросы. Для ответа на устные вопросы пользоваться материалами тем " Электрические машины переменного тока" и " Электропривод". Правила оформления и сдачи отчета:

- Оформлять на белых листах бумаги формата А4

- Работа должна иметь титульный лист, выполненный по стандартным правилам.

- В заключительной части отчета должны быть ответы на вопросы, указанные в
персональном варианте.

Для работы в качестве электропривода использовать асинхронный короткозамкнутый двигатель.

Технические данные эл. двигателей с короткозамкнутым ротором серии 4А: При продолжительности включения ПВ = 40% приведены в справочнике по электротехнике и электрооборудованию 2003г. , автор Алиев И.И. стр. 158 табл. 7.7.1. При продолжительности включения ПВ = 100% там же стр. 135 табл. 7.3.1. При продолжительности ПВ = 25% и ПВ =60% в приложении 1.

Время на выполнение работы: 60 минут. Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 1.Умение измерять параметры электрических цепей. | -снятие точных показаний измеряемых величин; -расчет погрешностей измерений приборов |  |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | -снятие рабочих характеристик электродвигателя; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей; -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока; -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов электродвигателей; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |
| З4. Знание мер безопасности при работе с электрооборудованием. | -использование методов защиты от короткого замыкания -применение заземления, зануления |  |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

3.4. Перечень вопросов и заданий для рубежного контроля знаний по дисциплине

Контрольная работа по теме №1 Текст задания.

Вариант 1

1.Два проводника сопротивлением 15 Ом и 60 Ом включены в цепь параллельно. Напряжение на концах участка двух проводников равно 24 В. Найти силу тока в цепи.

- В контуре проводника магнитный поток изменился за 0,3 с на 0,06 Вб. Какова скорость изменения магнитного потока?

- Электрические заряды двух туч соответственно равны +20кл и -ЗОкл. Среднее расстояние между тучами 30км. С какой силой взаимодействуют тучи? К=9*10 9 Н*м 2

/Кл2.

Вариант 2

- Два проводника сопротивлением по 20 Ом каждый включены в цепь параллельно. К ним последовательно включен третий проводник сопротивлением 40 Ом. Напряжение на концах участка равно 10 вольт. Найти силу тока в цепи.

- Найти емкость плоского конденсатора, состоящего из двух плоских круглых пластин диаметром 20 см, разделенных парафиновой прослойкой толщиной 1 мм. Относительная диэлектрическая проницаемость парафина 2,0.

- Определить частоту переменного тока, получаемого от генератора с 24 полюсами, при250 оборотах ротора в минуту.

Вариант 3

- Стальная проволока длиной 2,5мисечением 0,5 мм , имеет сопротивление 5,47 Ом. Найти удельное сопротивление стали.

- Время на выполнение работы: 45 минут

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У 2. Умение рассчитывать сопротивление заземляющих устройств. | -расчет сопротивления с использованием способов последовательного и параллельного соединения проводников; -применение законов Ома для расчета сопротивления заземляющих устройств | 3 балла |
| З1. Знание основных положений электротехники. | -использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах |  |

За правильное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл. За неправильное решение задачи выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Контрольная работа №2.

Текст задания

Вариант № 1

1.	Назовите единицы измерения в системе СИ:

Магнитная индукция В

Магнитный поток Ф

Напряженность магнитного поля Н

Индуктивность

- Назовите формулы:
Магнитная индукция: В =
Магнитный поток:       Ф =
Напряженность: Н =

- Закончите предложения:

Важное свойство магнитных линий -

Гистерезис - это явление Ферромагнетики - это

4. От чего зависит подъемная сила электромагнита?

5.  Определите, с какой силой магнитное поле, созданное током, действует на

проводник, если магнитная индукция поля 1,5 Тл, рабочая длина проводника 0,4 м и по нему протекает ток 50 А.

Вариант №2

1.    Какой из перечисленных материалов не проявляет ферромагнитных свойств?

- Кобальт	2. Никель	3. Платина	4. Железо

- Назовите формулы: Подъемная сила электромагнита:   F=

Закон электромагнитной индукции: ЭДС = Магнитный поток: Ф =

3.	Закончите предложения:

Магнитное поле возникает вокруг

Явление гистерезиса - это

Диамагнетики - это

- Что такое индуктивность?

- Магнитная индукция стали 1,5 Тл, площадь поперечного сечения сердечника,
изготовленного из этой стали 0,003 м.кв. Определите магнитный поток,
пронизывающий сердечник.

Время на выполнение: 30 мин.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| У3.Умение производить расчеты | -снятие рабочих | 5 баллов |  |
| для выбора электроаппаратов. | характеристик генератора, электродвигателя и трансформатора; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока -анализ работы трансформатора, -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |
| З1. Знание основных положений электротехники. | -использование электрических и магнитных явлений в электротехнических устройствах; -применение законов Ома и Кирхгофа для расчета электрических и магнитных цепей; -применение способов соединения резисторов и конденсаторов в электроприборах. |  |

За правильный ответ и правильное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ и правильное решение задачи выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

. Контрольная работа №3

5.13.1.Текст задания

ВАРИАНТ 1

1.	Вставьте пропущенные слова:

Электрические машины, преобразующие механическую энергию в электрическую,

называют

Принцип действия электрического двигателя основан на явлении

Неподвижная часть в машинах постоянного тока называется

Вращающаяся часть

Для преобразования переменного тока в постоянный применяют

2.	Напишите формулы:

ЭДС машины постоянного тока

Вращающий момент двигателя постоянного тока

Полезная мощность на валу двигателя постоянного тока

3.Каково основное назначение коллектора в машине постоянного тока

A)	крепление обмотки якоря;

Б) электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными зажимами машины;

B)	выпрямление переменного тока, индуцируемого в секциях обмотки якоря; Г) все перечисленные ответы.

5. Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из тонких листов электротехнической стали, электрически изолированных друг от друга?

- для уменьшения магнитных потерь в машине ;Б) для уменьшения электрических потерь в машине;

- для уменьшения тепловых потерь на вихревые токи ;Г)  для конструктивных соображений.

- Назовите виды генераторов постоянного тока в зависимости от способов их возбуждения.

- Найти напряжение на выводах генератора постоянного тока, если ЭДС составляет240В, а ток якоря меняется и становится равным 40,80 и 120А. Сопротивление цепи якоря 0,075 Ом.

ВАРИАНТ 2

1.	Вставьте пропущенные слова

Электрические машины, преобразующие электрическую энергию в механическую,

называют

Принцип действия генератора постоянного тока основан на явлении

Индуктор в генераторе постоянного тока - это система

С помощью колец и щеток осуществляется

2.	Напишите формулы:

Постоянная машины постоянного тока:

Уравнение генератора постоянного тока

КПД двигателя постоянного тока

- Каково назначение станины двигателя постоянного тока?

- В чем заключается принцип обратимости электрических машин?

- Назовите основные виды потерь в двигателях постоянного тока.

- С каким КПД работает двигатель, включенный в сеть напряжением 220В, если
полезная мощность на его валу 4,2 кВт, а ток якоря 21 А?

Время на выполнение работы: 90 минут.

Перечень объектов контроля и оценки:

| Наименование объектов контроля и оценки |  | Основные показатели оценки результата |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У3.Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. |  | -снятие рабочих характеристик генератора, электродвигателя и трансформатора; -регулирование частоты вращения асинхронных двигателей -реверсирование и торможение двигателей постоянного тока |  | 6 баллов |
|  | -анализ работы трансформатора, -устранение неисправностей в процессе работы электрических машин. |  |  |  |
| З3.Знание принципа работы типовых электрических устройств. | -перечисление элементов и узлов генераторов, электродвигателей, трансформаторов; -приведение обмоток трансформатора; -описание конструкции электрических машин и свойства обратимости; -перечисление видов однофазных двигателей и двигателей малой мощности. |  |  |  |

За правильный ответ и правильное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ и правильное решение задачи выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

3.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

количество вариантов  5

Перечень  учебных элементов содержания: З1. Знание электротехнической  терминологии;

З.7. Знание принципа действия, устройство, основных характеристик      электроизмерительных  приборов, электрических  машин, аппаратуры  управления   и защиты;

У1. Умение читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

Условия  выполнения  практического  задания:

-место  выполнения задания: в учебном кабинете « Электротехника»

- используемое оборудование: Электроизмерительные приборы, стенд по электротехнике.

Вариант № 1

1.Теоретическое задание:

1.1. Дайте определение, что такое электрический ток, сила и плотность тока. Приведите единицы измерения силы и плотности тока.

1.2.Рассмотрите внешний вид электроизмерительного прибора. Назовите основные его части. Каково назначение и устройство этих частей? Для измерения, каких величин применяется данный прибор и как он включается в электрическую цепь?

2. Практическое задание:

Укажите вид схемы на рис а) и б) . Объясните принцип работы схемы на рис б).

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последовательности.  На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться электроизмерительным прибором, амперметром. Практическое задание выполняется письменно.

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин.

Вариант  №2.

1.Теоретическое задание:

1.1. Дайте определение, что такое электрическое напряжение и электродвижущая сила источника электропитания. Приведите единицы измерения электрического напряжения и ЭДС.

1.2.Объясните устройство и принцип действия электродвигателя, генератора.

2. Практическое задание:

Составьте электрическую схему включения  обмоток электродвигателя по схеме «звезда» в трёхфазную электрическую цепь переменного тока.

Инструкция: Внимательно прочитайте задания.  Задания выполняются в любой последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться макетом электрической машины. Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой.

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин.

Вариант  №3.

1.Теоретическое задание:

1.1. Дайте определение, что такое электрическое сопротивление, электрическая проводимость, удельное сопротивление и удельная проводимость. Приведите единицы измерения этих величин.

1.2. Объясните, чем опасен режим короткого замыкания. Объясните устройство и принцип работы предохранителя.

2. Практическое задание:

Составьте электрическую схему включения  обмоток электродвигателя по схеме «треугольник» в трёхфазную электрическую цепь переменного тока.

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться набором предохранителей.

Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой.

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин.

Вариант  №4.

1.Теоретическое задание:

1.1. Дайте определение, что такое электрическая мощность и электрическая энергия. Приведите единицы измерения этих величин.

1.2. Объясните устройство и принцип работы электромагнитного реле.

2. Практическое задание:

Начертите схему соединения трёх конденсаторов включённых  параллельно. Определите эквивалентную  ёмкость батареи  конденсаторов, если ёмкость каждого конденсатора  30 мкФ.

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться электромагнитным реле, плакатом. Практическое задание выполняется письменно, пользуясь карандашом и линейкой. Решение задачи должно сопровождаться пояснениями, не забывайте указывать размерность искомых величин. Максимальное  время  выполнения задания  60 мин.

Вариант  №5.

1.Теоретическое задание:

1.1. Дайте определение, что называется трёхфазной системой, фазой, фазным и линейным напряжением.

1.2. Объясните устройство и принцип работы однофазного трансформатора.

2. Практическое задание:

Укажите вид схемы на рис а) и б) . Объясните принцип работы схемы на рис б).

Инструкция  Внимательно прочитайте задания. Задания выполняются в любой последовательности. На теоретические вопросы вы должны дать полный, развёрнутый ответ устно или письменно на ваше усмотрение. Вы  можете  воспользоваться макетом или демонстрационной моделью трансформатора, плакатом. Практическое задание выполняется письменно.

Максимальное  время  выполнения задания  60 мин.

3.6 Пакет экзаменатора.

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 04 Электротехника и электронная техника

Формой аттестации по дисциплине является Зачёт.

Итогом Зачёта является оценка результатов обучения по пятибалльной шкале.

Зачёт по Электротехника и электронная техника проводится устно с использованием материалов для экзамена в виде вопросов, требующих краткого ответа и/или полного решения.

Содержание материалов для Зачёта отвечает требованиям к уровню подготовки      выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по дисциплине Электротехника и электронная техника и зафиксированным в программе.

Условия выполнения заданий

Требования  охраны  труда:

Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  правила техники безопасности при работе в учебном кабинете

Оборудование:

макеты электрических машин: постоянного тока, переменного тока; однофазный трансформатор, электроизмерительные приборы; защитная аппаратура: предохранители, автоматы защиты, микрокалькулятор, мультиметр, набор инструментов для электрика.

Литература для экзаменующихся:

Плакаты. Методические пособия для проведения практических и лабораторных работ, справочники	 технических данных пусковой и защитной аппаратуры.

3.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Каждый полно и правильно представленный ответ на один вопрос– 10 баллов;

Правильно и в полном объёме выполненное задание – 20 баллов;

Правильный и полный ответ на дополнительный вопрос – 5 баллов;

| Оценка | Число баллов, необходимое для получения |
| --- | --- |
| «2» | 0 |
| (неудовлетворительно) |  |
| «3» |  |
| (удовлетворительно) | 10 |
| «4» |  |
| (хорошо) | 15 |
| «5» |  |
| (отлично) | 20 |

Дополнительная литература для экзаменатора :

1. Ю.Г.Синдеев. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся профессиональных училищ, лицеев и колледжей.-5-е изд-е. Ростов на Дону: Феникс, 2004 г.-384с.

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроэктор;
экзаменационный материал;

- рабочий стол для преподавателя;

- рабочее место обучающихся;

- стенды постоянные;

- стенды с приборами;

- таблицы;

- справочный материал

Литература для обучающихся

- Электротехника: учебник для нач. проф.образования / П.А.Бутырин, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов; под ред. П.А.Бутырина - 4 изд., стер. - М.: Издательский центр«Академия», 2017.- 272с.

- Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники Учеб. пособие для проф. –техн .училищ - М.: Высш.школа, 2016 - 254 с.

- Кузнецов М.И. Основы электротехники. Учебное пособие. Высшая школа, 2008 -368с.

- Китаев В.Е., Шляпинтох Л.С. Электротехника с основами промышленной электроники. Учеб .пособие для ПТУ. Высшая школа, 2018 - 416с

- А.С. Касаткин Основы электротехники: Учебное пособие для сред.ПТУ - М. :Высш.шк., 2017 - 287 с. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб .пособие для НПО / В.М.Прошин.- Изд.центр«Академия»,2018.

Для преподавателей

- Частоедов Л. А. Электротехника «Высшая школа», 2016

- Атабеков Т.И. Теоретические основы электротехники. Учебник для ВУЗов М.:Энергия, 2017-592 с.

- Добротворский И.Н. Теория электрических цепей. Учебник для техникумов.- М.;Радио и связь, 2017- 472 с.

Дополнительные источники

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Учебник для студентов образовательных учреждений СПО, изд.центр «Академия», 2016 - 506 с.

Бессонов Л. А. Сборник задач по ТОЭ, 2017 - 528с.