Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

образовательной программы среднего профессионального образования

по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

2025 г.

ФОС профессионального модуля разработан на основе:

- Приказа Минпросвещения России от 13.05.2022 N 329 (ред. от 03.07.2024) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68879)

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по профессии «35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве».

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

протоколом Педагогического совета № 6 от 30.06.2025г

Разработчик:

Каминский С.И преподаватель, мастер производственного обучения

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 «Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка технологических процессов изготовления деталей машин и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.1. | Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 1.2. | Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин |

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений; |
| --- | --- |
|  | размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма; |
|  | разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений; |
|  | очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов; |
|  | проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям |
|  | ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте; |
|  | устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов; |
|  | замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов; |
|  | сбора устройства или механизма |
|  | проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования; |
|  | получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации; |
|  | выполнения при необходимости регулировки устройства до достижения параметрами, характеризующими его работу, допустимых значений; при невозможности выполнения регулировки направление устройства на поиск и устранение дефекта; |
|  | выбора способа подключения проводника к оборудованию; |
|  | подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений; |
|  | зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах; |
|  | визуальной проверки выполненного монтажа; |
|  | изолирования мест подключения соединительных проводов |
| Уметь | пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма; |
|  | пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; |
|  | пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы |
|  | пользоваться измерительными приборами для определения параметров, характеризующих работу оборудования; |
|  | снимать характеристики электрических машин для проверки соответствия этих характеристик данным конструкторской документации; |
|  | замерять омические сопротивления электрических цепей различными методами |
| Знать | правила технической эксплуатации электроустановок; |
|  | правила охраны труда на рабочем месте; |
|  | все виды слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма; |
|  | основные инструменты и приспособления для обслуживания устройства или механизма; |
|  | назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин; |
|  | сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; |
|  | методы разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей; |
|  | конструктивные особенности обслуживаемого устройства; |
|  | технология выполнения работ; |
|  | технологические формы, виды и методы сборки; |
|  | принципы организации и виды сборочного производства; |
|  | этапы проектирования процесса сборки; |
|  | комплектование деталей и сборочных единиц; |
|  | последовательность выполнения процесса сборки; |
|  | виды соединений в конструкциях изделий; |
|  | подготовка деталей к сборке; |

Проверка усвоения теоретических знаний

Перечень теоретических вопросов по МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок

1. Лампы накаливания, галогенные лампы: применение, устройство, достоинства и недостатки.

2. Люминесцентные лампы (низкого давления): применение, устройство, достоинства и недостатки.

3. Лампы ДРЛ, ДНаТ, ДРИ: применение, устройство, достоинства и недостатки.

4. Осветительные приборы и аппаратура: применение, устройство, маркировка.

5. Применение ультрафиолетовых лучей. Облучающие установки: применение, устройство, достоинства и недостатки.

6. Применение инфракрасного излучения. Облучающие установки: применение, устройство, достоинства и недостатки.

7.Монтаж осветительных приборов и аппаратуры.

8. Общие сведения об электроприводе. Механические характеристики электроприводов.

9. Электрификация водоснабжения. Системы водоснабжения, их виды.

10. Электрификация уборки навоза: применение, устройство, достоинства и недостатки. 11. Монтаж электродвигателей. Способы установки электродвигателей.

12. Создание микроклимата. Вентиляционные установки и электрокалориферы: применение, устройство, достоинства и недостатки.

13. Электромеханизация кормоприготовления: применение, устройство.

14. Электродные водонагреватели и котлы: применение, устройство, достоинства и недостатки. 1

5. Элементные водонагреватели и котлы, ТЭН: применение, устройство, достоинства и недостатки.

16. Электрообогрев грунта и воздуха в теплицах: применение, устройство, достоинства и недостатки.

17. Электрификация обогрева молодняка (электробрудеры и обогреваемые полы): применение, устройство, достоинства и недостатки.

18. Материалы, изделия и инструментп, ольизсуемые при электромонтажных работах.

19. Монтаж устройств заземления: применение, прядок монтажа.

20. Технология монтажа открытых электропроводок: последовательность операций, применяемые инструменты и оборудование, требования к данным проводкам.

21. Технология монтажа скрытых электропроводок: последовательность операций, применяемые инструменты и оборудование, требования к данным проводкам

22. Технология монтажа тросовых электропроводок: последовательность операций, применяемые инструменты и оборудование, требования к данным проводкам

23. Автоматизация водоснабжения. Датчики уровня и давления: виды устройство, принцип работы.

24. Системы управления технологическими процессами. Виды автоматизации. Элементы и устройства автоматики общего назначения.

25. Автоматизация электронагревательных установок. Устройства контроля и регулирования температуры.

26. Организация эксплуатации электрооборудования. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования.

27. Эксплуатация осветительного оборудования: нормы и последовательность операций. 28. Эксплуатация нагревательного оборудования. Эксплуатация сварочных установок: нормы и последовательность операций.

29. Ремонт осветительных и облучательных установок: виды неисправностей и последовательность операций при их устранении.

30. Правила безопасности при ремонтных работах. Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам.

Тест опрос по теме «Электропривод. Основные понятия»

Если вы согласны с определением то рядом с номером вопроса ставиться знак +если не согласны – знак «-».

1. В состав электропривода не входит передаточное устройство.

2. Электродвигатель в электроприводе предназначен для передачи вращающего момента. 3. Индивидуальный привод – это привод, который приводит в действие несколько индивидуальных рабочих устройств.

4. Взаимосвязанный электропривод – это несколько электродвигателей приводящих в движение каждый отдельный рабочий орган в агрегате и связанные между собой в системе управления.

5. Система управления электродвигателем не входит в состав электропривода.

6. Абсолютно жесткая характеристика означает что при изменении скорости вращения жестко изменяется момент вращения.

7. Электродвигатель с мягкой характеристикой нельзя запускать без нагрузки.

8. К механизмам с абсолютно мягкой характеристикой относятся вентиляторы.

9. По виду электрического силового преобразователя привод подразделяется на неавтоматизированный полу автоматизированный и полностью автоматизированный

10. Механическая характеристика электрического двигателя - это зависимость его скорости вращения n от момента вращения.

№ п/п 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Ответ -   -   -  +  -   -  +  -   +  +

Тест опрос по теме «Монтаж заземляющего устройства»

Если вы согласны с определением то рядом с номером вопроса ставиться знак «+», если не согласны – знак «-».

1. Заземляющее устройство – это совокупность вертикальных заземлителей и горизонтальных заземлителей.

2. Нулевой провод – это провод сети соединенный с глухозаземленной нейтралью заземлителя.

3. В качестве нулевых защитных проводников могут использоваться металлические конструкции зданий.

4. Горизонтальные заземлители вкручивают или вдавливают в грунт.

5. Вертикальные заземлители могут изготавливаться из круглой стали диаметром от 6 мм. 6. Вертикальные заземлители должны находиться на высоте 10-20 см над поверхностью земли.

7. Горизонтальные и вертикальные заземлители дожны быть окрашены.

8. Горизонтальные и вертикальные заземлители допускается выполнять из оцинкованной стали.

9. Заземляющие проводники в помещении закрепляются на расстоянии 60-100 см.

10. При монтаже заземляющего устройства в земле используются два вида соединений: сварка и болтовое соединение.

№ п/п:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Ответ:  -  +  +  -   -  -   -   +  +  -

Тест1.

Укажите тип лампы данного светильника ЛПБ 60-2*40-150-4 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) люминесцентный 2) лампа накаливания 3) лампа ДРЛ 4) лампа ДНаТ

5) ксеноновая лампа

Задание 2

Укажите тип лампы данного светильника РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) люминесцентный 2) лампа накаливания 3) лампа ДРЛ 4) лампа ДНаТ

5) ксеноновая лампа

Укажите номер модификации светильника РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 15 2) 250 3) 120 4) У 5) 1

Задание 19

Укажите климатическое исполнение ЛПБ 60-2*40-150-4 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) общеклиматическое 2) умеренный 3) тропический 4) холодный 5) морской Задание 20

Укажите климатическое исполнение НСП 18-2*100-13-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) общеклиматическое 2) умеренный 3) тропический 4) холодный 5) морской Задание 21

Укажите климатическое исполнение РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) общеклиматическое 2) умеренный 3) тропический 4) холодный 5) морской Задание 22

Укажите категорию размещения светильника ЛПБ 60-2*40-150-4 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на открытом воздухе 2) в помещении без отопления 3) в отапливаемом помещении 4) под навесом 5) в особо сыром помещении

Задание 23

Укажите категорию размещения светильника НСП 18-2*100-13-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на открытом воздухе 2) в помещении без отопления 3) в отапливаемом помещении 4) под навесом 5) в особо сыром помещении

Задание 24

Укажите категорию размещения светильника РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на открытом воздухе 2) в помещении без отопления 3) в отапливаемом помещении 4) под навесом 5) в особо сыром помещении

Задание 5

SP это?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) Датчик давления 2) Датчик угловых перемещений 3) Датчик холла 4) Датчик температуры 5) Датчик уровня воды в установках 6) Магнитный пускатель.

Задание 8

Что за устройство обозначается буквами SA?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Реле 2) Датчик 3) Тумблер 4) Магнитный пускатель 5) Электромагнитный клапан.

Задание 12

Что означает элемент БП в схеме.

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Блок полива. 2) Блок питания. 3) Блок понижения температуры. 4) Блок понижения давления. 5) Блок перекоса.

Задание 15

Что это за устройство SB?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кнопка 2) Переключатель 3) Выключатель 4) Датчик 5) Магнитный пускатель.

Тестовые задания:

1 вариант

1.Стартер при зажигании люминесцентных ламп необходим для:

А) разогрева электродов и установления дугового разряда Б) свечения люминофора В) улучшения качества света Д) испарения ртути Е) соединения нити накала с контактами светильника

2.Освещаемая площадь поверхности имеет обозначение

А)R В)S С)Z Д)Q Е)I

3. Освещение помещений электрическими лампами

А) естественное Б) местное В) искусственное Д) рекламное Е) заградительное

4. Внутренняя поверхность люминесцентных ламп покрыта

А) окисью свинца Б) щелочью В) эмалью Д) ртутью Е) люминофором

5. Нить накала в источниках света изготавливают из А) стали Б) вольфрама В) латуни Д) нихрома Е) фехраля

6.Недостаток люминесцентных ламп А) малая стоимость Б) опасность при хранении и эксплуатации В) плохая цветопередача Д) малый срок службы Е) низкий КПД

7. Достоинство ламп накаливания А) освещенность близка к естественному свету Б) простота конструкции и малая стоимость В) экономичность в работе Д) большой срок службы Е) высокий КПД

8. Совокупность источника света и осветительной арматуры А) осветительная сеть Б) электрическая лампа В) преобразователь света Д) распределительная сеть Е) осветительная установка

9. Освещение рабочих помещений одновременно искусственным и естественным освещением А) рабочее Б) двойное В) комбинированное Д) общее Е) местное

11. Для увеличения срока службы ламп накаливания колбу заполняют А) водородом Б) азотом В) парами ртути Д) кислородом Е) инертным газом

12. Срок службы люминесцентных ламп А) 3500 Б) 2000 В) 800 Д) 1000 Е) 10000

13. Освещение помещений солнечным светом через оконные проемы А) комбинированное Б) нормальное В) рабочее Д) искусственное Е) естественное

14. Лампы накаливания мощностью до 300 Вт выпускаются с цоколем А) Е 40 Б) Е 25 В) Е 16 Д) Е 27, Е 14 Е) Е 30

15. Стандартная мощность ламп накаливания А) 45, 50, 75 Б) 36, 42, 220 В) 20, 30, 40 Д) 65, 120, 80 Е) 60, 100, 150

2 вариант

1.Стандартные размеры резьбового цоколя в лампах накаливания А) 14 27 40 Б) 16 18 56 В) 12 24 42 Д) 10 17 27 Е) 50 100 150

2. Люминесцентная лампа марки ЛД А) лампа дневного света Б) лампа с двойной спиралью В) лампа с двойной решеткой Д) дугогасительная лампа Е) дуговая ртутная лампа

3. Понятие «стробоскопический эффект» обозначает А) явление преобразования ультрафиолетового света в световой поток Б) эффект мерцания в люминесцентных лампах и лампах ДРЛ В) явление уменьшения уровня света Д) явление уменьшения световой волны Е) явления ослепления светом

4. Для аварийного освещения используются лампы А) бактерицидные Б) высокого давления В) ДРЛ Д) люминесцентные Е) накаливания

5. Люминесцентные лампы применяются для А) эвакуационного освещения Б) уличного освещения В) аварийного освещения Д) охранного освещения Е) внутреннего освещения помещений

6. Основной недостаток ламп накаливания А) отключение при падении напряжения Б) сложность конструкции В) опасность эксплуатации Д) высокая стоимость Е) низкий КПД

7. Освещение коридоров, холлов, мест общественного пользования А) специальное Б) общее В) дополнительное Д) рабочее Е) основное 8. К газонаполнительным относят А) кислород, бром Б) инертные газы

В) топливные газы Д) технологические газы Е) химические газы

9. Зажигание люминесцентной лампы производится при помощи А) фотодиода Б) фотореле В) предохранителя Д) теплового реле Е) стартера 10.Электроды люминесцентных ламп изготовлены из А) ртути Б) свинца В) алюминия Д) вольфрама Е) меди

11. Средний срок службы ламп накаливания (часов) А) 500 Б) 200 В) 8000 Д) 10000 Е) 1000

12. Дополнительное освещение ограниченной поверхности для выполнения особо точных работ А) местное Б) общее В) специальное Д) рабочее Е) местное

13. Достоинство естественного освещения А) зависимость от климата Б) экономичность, естественный спектр В) возможность регулирования Д) постоянство уровня света Е) отсутствие теней

14. Вольфрамовая нить в лампе накаливания нагревается до температуры (градусы Цельсия) А) 500-600 Б) 1800 В) 3380 Д) 2500 – 2700 Е) 200 – 300

15. Для качественного освещения напряжение в сети не должно повышаться более чем на: А) 10% Б) 25% В) 15% Д) 1% Е) 5%

Эталон правильных ответов

|  | 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ответ | а | в | в | е | б | б | б | е | в | в | е | е | е | д | е |
|  | 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ответ | а | а | б | е | е | е | б | б | е | д | е | е | в | д | е |

Перечень практических заданий по МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок

1. Произведите расчет предохранителя для защиты 6 осветительных приборов мощностью 250 Вт и нагревательный прибор мощностью 1,5 кВт. Сеть напряжением 220 В.

2. Произведите расчет предохранителя для защиты 4 осветительных приборов мощностью 250 Вт и нагревательный прибор мощностью 2,2 кВт. Сеть напряжением 220 В.

3. Начертите схему управления светильником из двух мест. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы и элементов.

4. Начертите схему управления светильником с двумя люминесцентными лампами, двумя дросселями и двумя конденсаторами. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы и элементов.

5. Произведите расчет расположения 8 светильников в помещении шириной 8,5 м, длинной 11,3.

6. Начертите схему управления светильником с двумя люминесцентными лампами и одним дросселем. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы и элементов. 7. Произведите расчет расположения 6 светильников в помещении шириной 4,3 м, длинной 6,2.

8. Расшифруйте марку электродвигателя 4А100S2У4. Воспользовавшись справочником, определите и поясните основные технические характеристики данного электродвигателя. 9. Произведите выбор автоматического выключателя для следующей марки электродвигателя 4А100S2У3.

10.Произведите выбор кабеля для двигателя следующей марки АИР280S4. Помещение сухое, не жаркое, нет химически агрессивной среды

11.Произведите выбор предохранителя с плавкой вставкой для следующей марки электродвигателя 4А100S2У3.

12.Произведите выбор автоматического выключателя для следующей марки электродвигателя 4А112М4У3.

13.Произведите выбор кабеля для двигателя следующей марки АИР180S4. Помещение сухое, не жаркое, присутствует химически агрессивная среда.

14.Составьте технологическую карту по монтажу внутренних открытых электропроводок 15.Составьте технологическую карту по монтажу внутренних скрытых электропроводок 16.Составьте технологическую карту по выполнению тросовых электропроводок. 17.Произведите выбор марки автоматического выключателя для элементного водонагревателя мощностью 1,5 кВт, коэффициент мощности 0,92, КПД – 90%, напряжение сети 220В.

18.Произведите выбор марки предохранителя для элементного водонагревателя мощностью 0,9 кВт, коэффициент мощности 0,95, КПД – 92%, напряжение сети 220В. 19.Произведите анализ принципиальной схемы водоподъемной установки с аккумулирующим баком.

20.Произведите анализ принципиальной схемы водоподъемной установки башенного типа.

21.Произведите анализ принципиальной схемы калориферной установки.

22.Произведите анализ принципиальной схемы брудера.

23.Произведите выбор марки автоматического выключателя для элементного водонагревателя мощностью 31,5 кВт, коэффициент мощности 0,92, КПД – 90%, напряжение сети 380В.

24.Произведите выбор марки предохранителя для элементного водонагревателя мощностью 42 кВт, коэффициент мощности 0,95, КПД – 92%, напряжение сети 380В. 25.Произведите выбор марки и сечения кабеля для элементного водонагревателя мощностью 22,8 кВт, коэффициент мощности 0,98, КПД – 96%, напряжение сети 380В. 26.Начертите схему управления нереверсивным асинхронным электродвигателем. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

27.Начертите схему управления реверсивным асинхронным электродвигателем. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

28.Начертите схему управления электроподъемником (талью). Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

29.Начертите схему подключений аппаратуры в однофазном вводнораспределительном устройстве. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

Перечень выпускных квалификационных работ по профессиональному модулю ПМ.01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

1. Технологический процесс монтажа трехфазного электродвигателя в однофазную сеть.

2. Технологический процесс монтажа заземляющих устройств.

3. Технологический процесс монтажа схем люминесцентного освещения.

4. Технологический процесс монтажа открытых осветительных проводок в сухих помещениях.

5. Технологический процесс монтажа пускорегулирующей аппаратуры (до 1 кВ).

6. Технологический процесс монтажа распределительных шкафов, щитов (более 8 групп).

7. Технологический процесс монтажа светильника с лампой типа ДРЛ.

8. Технологический процесс монтажа светильника с лампой типа ДНаТ.

9. Технологический процесс монтажа светильника с лампой типа ДРИ.

10. Технологический процесс монтажа силового щита (до 4 групп).

11. Технологический процесс монтажа скрытых проводок.

12. Технологический процесс монтажа струнной проводки.

13. Технологический процесс монтажа схемы освещения с лампами накаливания.

14. Технологический процесс монтажа схемы освещения с подключением к однофазному счетчику электрической энергии.

15. Технологический процесс монтажа тросовой проводки.

16. Технологический процесс монтажа щита освещения (до 8 групп).

17. Технологический процесс монтажа электродвигателя.

18. Технологический процесс монтажа электропроводки в трубах.

19. Технологический процесс ремонта осветительной арматуры.

20. Технологический процесс ремонта осветительных щитов (до 8 групп).

21. Технологический процесс технического обслуживания светотехнического оборудования предназначенного для облучения и обогрева.

22. Технологический процесс технического обслуживания светотехнического оборудования.

23. Технологический процесс технического обслуживания электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, принадлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации

| Код и наименование основных показателей оценки результатов | Код и наименование элемента практического опыта | Код и наименование элемента умений | Код и наименование элемента знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| .1. Выполнение монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | .1. Участие в монтаже производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | У.1. Производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. У.2. Выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля. У.3. Выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей. У.6. Выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов. У.7. Выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт. У.8. Выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников. У.9. Монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры | З.1. Назначение светотехнических и электро ттехнологических установок в сельском хозяйстве. З.2. Принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства. З.3. Общие сведения о световой и лучистой энергии. З.4. Характеристики осветительных приборов и аппаратуры; З.5. Нормы освещенности; З.6. Способы прокладки проводов и кабелей; З.7. Приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования. З.9. Элементы и системы автоматики и телемеханики. |
| Выполнение технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | .2. Участие в техническом обслуживании производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | У.5. Выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки. У.10. Выполнять проверку цепей вторичной коммутации. У.11. Выполнять монтаж электрофильтров; диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | З.8. Систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. З.10. Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения. З.12. Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях |
| Выполнение ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 3. Участие в Ремонте производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | У.4. Выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов. У.4. Производить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства. | З.11. Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. З.13. Правила безопасности при ремонтных работах; З.14. Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам; З.15. Правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации; З.16. Правила применения защитных средств. |

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации

| Профессиональные компетенции по ФГОС | Основные показатели оценки результатов | Виды аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |  | Государственная итоговая аттестация |
|  |  |  | Теоретический экзамен | Учебная практика |  |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | .1. Выполнение монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | + | + | + | + |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 2. Выполнение технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | + | + | + | + |
| ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | 3. Выполнение ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | + | + | + | + |

Пояснительная записка

Тестовые задания разработаны на основании программы профессионального модуля ПМ. 01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

по профессии 35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве». При изучении профессионального модуля необходимо проводить текущий контроль знаний, с этой целью разработаны тестовые задания по данному модулю.

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников; - монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

- выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

- выполнять монтаж электрофильтров;

- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

Знать:

- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства; общие сведения о световой и лучистой энергии;

- характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

- нормы освещенности;

- способы прокладки проводов и кабелей;

- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

- элементы и системы автоматики и телемеханики;

- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;

- правила безопасности при ремонтных работах;

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации;

- правила применения защитных средств.

Тест1.

Укажите тип лампы данного светильника ЛПБ 60-2*40-150-4 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) люминесцентный 2) лампа накаливания 3) лампа ДРЛ 4) лампа ДНаТ

5) ксеноновая лампа

Задание 2

Укажите тип лампы данного светильника РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) люминесцентный 2) лампа накаливания 3) лампа ДРЛ 4) лампа ДНаТ

5) ксеноновая лампа

Укажите номер модификации светильника РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 15 2) 250 3) 120 4) У 5) 1

Задание 19

Укажите климатическое исполнение ЛПБ 60-2*40-150-4 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) общеклиматическое 2) умеренный 3) тропический 4) холодный 5) морской Задание 20

Укажите климатическое исполнение НСП 18-2*100-13-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) общеклиматическое 2) умеренный 3) тропический 4) холодный 5) морской Задание 21

Укажите климатическое исполнение РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) общеклиматическое 2) умеренный 3) тропический 4) холодный 5) морской Задание 22

Укажите категорию размещения светильника ЛПБ 60-2*40-150-4 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на открытом воздухе 2) в помещении без отопления 3) в отапливаемом помещении 4) под навесом 5) в особо сыром помещении

Задание 23

Укажите категорию размещения светильника НСП 18-2*100-13-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на открытом воздухе 2) в помещении без отопления 3) в отапливаемом помещении 4) под навесом 5) в особо сыром помещении

Задание 24

Укажите категорию размещения светильника РБУ 15-250-120-У1 Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на открытом воздухе 2) в помещении без отопления 3) в отапливаемом помещении 4) под навесом 5) в особо сыром помещении

Задание 5

SP это?

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) Датчик давления 2) Датчик угловых перемещений 3) Датчик холла 4) Датчик температуры 5) Датчик уровня воды в установках 6) Магнитный пускатель.

Задание 8

Что за устройство обозначается буквами SA?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Реле 2) Датчик 3) Тумблер 4) Магнитный пускатель 5) Электромагнитный клапан.

Задание 12

Что означает элемент БП в схеме.

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Блок полива. 2) Блок питания. 3) Блок понижения температуры. 4) Блок понижения давления. 5) Блок перекоса.

Задание 15

Что это за устройство SB?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кнопка 2) Переключатель 3) Выключатель 4) Датчик 5) Магнитный пускатель.

Тестовые задания:

1 вариант

1.Стартер при зажигании люминесцентных ламп необходим для:

А) разогрева электродов и установления дугового разряда Б) свечения люминофора В) улучшения качества света Д) испарения ртути Е) соединения нити накала с контактами светильника

2.Освещаемая площадь поверхности имеет обозначение

А)R В)S С)Z Д)Q Е)I

3. Освещение помещений электрическими лампами

А) естественное Б) местное В) искусственное Д) рекламное Е) заградительное

4. Внутренняя поверхность люминесцентных ламп покрыта

А) окисью свинца Б) щелочью В) эмалью Д) ртутью Е) люминофором

5. Нить накала в источниках света изготавливают из А) стали Б) вольфрама В) латуни Д) нихрома Е) фехраля

6.Недостаток люминесцентных ламп А) малая стоимость Б) опасность при хранении и эксплуатации В) плохая цветопередача Д) малый срок службы Е) низкий КПД

7. Достоинство ламп накаливания А) освещенность близка к естественному свету Б) простота конструкции и малая стоимость В) экономичность в работе Д) большой срок службы Е) высокий КПД

8. Совокупность источника света и осветительной арматуры А) осветительная сеть Б) электрическая лампа В) преобразователь света Д) распределительная сеть Е) осветительная установка

9. Освещение рабочих помещений одновременно искусственным и естественным освещением А) рабочее Б) двойное В) комбинированное Д) общее Е) местное

11. Для увеличения срока службы ламп накаливания колбу заполняют А) водородом Б) азотом В) парами ртути Д) кислородом Е) инертным газом

12. Срок службы люминесцентных ламп А) 3500 Б) 2000 В) 800 Д) 1000 Е) 10000

13. Освещение помещений солнечным светом через оконные проемы А) комбинированное Б) нормальное В) рабочее Д) искусственное Е) естественное

14. Лампы накаливания мощностью до 300 Вт выпускаются с цоколем А) Е 40 Б) Е 25 В) Е 16 Д) Е 27, Е 14 Е) Е 30

15. Стандартная мощность ламп накаливания А) 45, 50, 75 Б) 36, 42, 220 В) 20, 30, 40 Д) 65, 120, 80 Е) 60, 100, 150

2 вариант

1.Стандартные размеры резьбового цоколя в лампах накаливания А) 14 27 40 Б) 16 18 56 В) 12 24 42 Д) 10 17 27 Е) 50 100 150

2. Люминесцентная лампа марки ЛД А) лампа дневного света Б) лампа с двойной спиралью В) лампа с двойной решеткой Д) дугогасительная лампа Е) дуговая ртутная лампа

3. Понятие «стробоскопический эффект» обозначает А) явление преобразования ультрафиолетового света в световой поток Б) эффект мерцания в люминесцентных лампах и лампах ДРЛ В) явление уменьшения уровня света Д) явление уменьшения световой волны Е) явления ослепления светом

4. Для аварийного освещения используются лампы А) бактерицидные Б) высокого давления В) ДРЛ Д) люминесцентные Е) накаливания

5. Люминесцентные лампы применяются для А) эвакуационного освещения Б) уличного освещения В) аварийного освещения Д) охранного освещения Е) внутреннего освещения помещений

6. Основной недостаток ламп накаливания А) отключение при падении напряжения Б) сложность конструкции В) опасность эксплуатации Д) высокая стоимость Е) низкий КПД

7. Освещение коридоров, холлов, мест общественного пользования А) специальное Б) общее В) дополнительное Д) рабочее Е) основное 8. К газонаполнительным относят А) кислород, бром Б) инертные газы

В) топливные газы Д) технологические газы Е) химические газы

9. Зажигание люминесцентной лампы производится при помощи А) фотодиода Б) фотореле В) предохранителя Д) теплового реле Е) стартера 10.Электроды люминесцентных ламп изготовлены из А) ртути Б) свинца В) алюминия Д) вольфрама Е) меди

11. Средний срок службы ламп накаливания (часов) А) 500 Б) 200 В) 8000 Д) 10000 Е) 1000

12. Дополнительное освещение ограниченной поверхности для выполнения особо точных работ А) местное Б) общее В) специальное Д) рабочее Е) местное

13. Достоинство естественного освещения А) зависимость от климата Б) экономичность, естественный спектр В) возможность регулирования Д) постоянство уровня света Е) отсутствие теней

14. Вольфрамовая нить в лампе накаливания нагревается до температуры (градусы Цельсия) А) 500-600 Б) 1800 В) 3380 Д) 2500 – 2700 Е) 200 – 300

15. Для качественного освещения напряжение в сети не должно повышаться более чем на: А) 10% Б) 25% В) 15% Д) 1% Е) 5%

Эталон правильных ответов

|  | 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ответ | а | в | в | е | б | б | б | е | в | в | е | е | е | д | е |
|  | 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ответ | а | а | б | е | е | е | б | б | е | д | е | е | в | д | е |

Заполните таблицу

Тема: Характеристики источников света

Задание: Выберите свойства соответствующие данным лампам, ответ запишите в порядке возрастания цифр.

| Тип лампы | Свойство |
| --- | --- |
| А. Лампа светодиодная. Б. Лампа ДРИ. В. Лампа ДНаТ. Г. Лампа ДРЛ. Д. Люминесцентные лампы низкого давления. | 1. Колба имеет низкую температуру 2. Для зажигания требуется повышенное напряжение. 3. В конструкции не содержат паров ртути. 4. Большая площадь источника светового потока 5. Короткий срок службы. 6. На колбе отсутствует люминофор. 7. Низкий КПД. 8. Используется для уличного освещения. 9. Лампа создает стробоскопический эффект. 10. Горелки бывают двух и четырех электродные. |

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Тест опрос по теме «Электропривод. Основные понятия»

Если вы согласны с определением то рядом с номером вопроса ставиться знак +если не согласны – знак «-».

1. В состав электропривода не входит передаточное устройство.

2. Электродвигатель в электроприводе предназначен для передачи вращающего момента.

3. Индивидуальный привод – это привод, который приводит в действие несколько индивидуальных рабочих устройств.

4. Взаимосвязанный электропривод – это несколько электродвигателей приводящих в движение каждый отдельный рабочий орган в агрегате и связанные между собой в системе управления.

5. Система управления электродвигателем не входит в состав электропривода.

6. Абсолютно жесткая характеристика означает что при изменении скорости вращения жестко изменяется момент вращения.

7. Электродвигатель с мягкой характеристикой нельзя запускать без нагрузки.

8. К механизмам с абсолютно мягкой характеристикой относятся вентиляторы.

9. По виду электрического силового преобразователя привод подразделяется на неавтоматизированный полуавтоматизированный и полностью автоматизированный

10. Механическая характеристика электрического двигателя - это зависимость его скорости вращения n от момента вращения.

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + |

Тест опрос по теме «Монтаж заземляющего устройства»

Если вы согласны с определением то рядом с номером вопроса ставиться знак «+», если не согласны – знак «-».

1. Заземляющее устройство – это совокупность вертикальных заземлителей и горизонтальных заземлителей.

2. Нулевой провод – это провод сети соединенный с глухозаземленной нейтралью заземлителя.

3. В качестве нулевых защитных проводников могут использоваться металлические конструкции зданий. 4. Горизонтальные заземлители вкручивают или вдавливают в грунт.

5. Вертикальные заземлители могут изготавливаться из круглой стали диаметром от 6 мм.

6. Вертикальные заземлители должны находиться на высоте 10-20 см над поверхностью земли.

7. Горизонтальные и вертикальные заземлители дожны быть окрашены.

8. Горизонтальные и вертикальные заземлители допускается выполнять из оцинкованной стали.

9. Заземляющие проводники в помещении закрепляются на расстоянии 60-100 см.

10. При монтаже заземляющего устройства в земле используются два вида соединений: сварка и болтовое соединение.

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - |

Пояснительная записка

Назначение фонда оценочных средств для экзамена:

Фонд оценочных материалов предназначен для контроля и оценки результатов освоения междисциплинарного курса ПМ. 01 Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

35.01.15. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Цель экзамена: определение готовности студентов по междисциплинарному курсу МДК.01 «Технология обслуживания и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин».

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения междисциплинарного курса должен:

иметь практический опыт:

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности

уметь:

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

- выполнять проверку цепей вторичной коммутации; - выполнять монтаж электрофильтров;

- диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

знать:

- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

-общие сведения о световой и лучистой энергии; характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

- нормы освещенности;

- способы прокладки проводов и кабелей;

- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

- элементы и системы автоматики и телемеханики; виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях; правила безопасности при ремонтных работах;

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации;

- правила применения защитных средств.

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.2 | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |
| ПК 1.3 | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности |

Форма проведения экзамена:

1 вопрос предполагает подготовить устный ответ,

2 вопрос практический – монтаж осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

Структура экзаменационного билета:

Каждый билет состоит из одного теоретического вопроса и одного практического задания. Время выполнения каждого задания: на подготовку ответов одного теоретических вопросов и практического задания студенту выделяется 60 минут, на выступление -10 минут.

Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, разрешенных к использованию на экзамене (квалификационном)

Перечень практических заданий для экзамена по МДК 01.01. В Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 1. Выполнить монтаж схемы освещения (согласно схеме: Приложение 1, 2).

Критерии и нормы оценки (за устный ответ):

Оценка 5 (отлично) – студент свободно владеет теоретическим материалом, видит межпредметные связи, способен иллюстрировать теоретические проблемы практическими примерами, обосновывать свои суждения, ответ отличается профессиональной культурой.

Оценка 4 – студент владеет теоретическим материалом, приводит примеры из практики, ответ логичен, но содержание ответа имеет отдельные неточности.

Оценка 3 (удовлетворительно) – студент владеет теоретическим материалом, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновывать свои суждения.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - студент имеет разрозненные бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал

Перечень теоретических вопросов по МДК 01. «Технология обслуживания и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

1. Осветительные приборы и аппаратура: применение, устройство, маркировка.

2. Применение ультрафиолетовых лучей. Облучающие установки: применение, устройство, достоинства и недостатки.

3. Применение инфракрасного излучения. Облучающие установки: применение, устройство, достоинства и недостатки.

4. Монтаж осветительных приборов и аппаратуры.

5. Общие сведения об электроприводе. Механические характеристики электроприводов.

6. Электрификация водоснабжения. Системы водоснабжения, их виды.

7. Электрификация уборки навоза: применение, устройство, достоинства и недостатки.

8. Монтаж электродвигателей. Способы установки электродвигателей.

9. Создание микроклимата. Вентиляционные установки и электрокалориферы: применение, устройство, достоинства и недостатки.

10. Электромеханизация кормоприготовления: применение, устройство.

11. Электродные водонагреватели и котлы: применение, устройство, достоинства и недостатки.

12. Элементные водонагреватели и котлы, ТЭН: применение, устройство, достоинства и недостатки.

13. Электрообогрев грунта и воздуха в теплицах: применение, устройство, достоинства и недостатки.

14. Электрификация обогрева молодняка (электробрудеры и обогреваемые полы): применение, устройство, достоинства и недостатки.

15. Материалы, изделия и инструменты, используемые при электромонтажных работах. 16. Монтаж устройств заземления: применение, прядок монтажа.

17. Технология монтажа открытых электропроводок: последовательность операций, применяемые инструменты и оборудование, требования к данным проводкам.

18. Технология монтажа скрытых электропроводок: последовательность операций, применяемые инструменты и оборудование, требования к данным проводкам

19. Технология монтажа тросовых электропроводок: последовательность операций, применяемые инструменты и оборудование, требования к данным проводкам

20. Автоматизация водоснабжения. Датчики уровня и давления: виды устройство, принцип работы.

21. Системы управления технологическими процессами. Виды автоматизации. Элементы и устройства автоматики общего назначения.

22. Автоматизация электронагревательных установок. Устройства контроля и регулирования температуры.

23. Организация эксплуатации электрооборудования. Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования.

24. Эксплуатация осветительного оборудования: нормы и последовательность операций. 25. Эксплуатация нагревательного оборудования. Эксплуатация сварочных установок: нормы и последовательность операций.

26. Ремонт осветительных и облучательных установок: виды неисправностей и последовательность операций при их устранении.

27. Правила безопасности при ремонтных работах. Порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам.

Перечень практических заданий по МДК 01. «Технология обслуживания и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»

1. Произведите расчет предохранителя для защиты 6 осветительных приборов мощностью 250 Вт и нагревательный прибор мощностью 1,5 кВт. Сеть напряжением 220 В.

2. Произведите расчет предохранителя для защиты 4 осветительных приборов мощностью 250 Вт и нагревательный прибор мощностью 2,2 кВт. Сеть напряжением 220 В.

3. Начертите схему управления светильником из двух мест. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы и элементов.

4. Начертите схему управления светильником с двумя люминесцентными лампами, двумя дросселями и двумя конденсаторами. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы и элементов.

5. Произведите расчет расположения 8 светильников в помещении шириной 8,5 м, длинной 11,3.

6. Начертите схему управления светильником с двумя люминесцентными лампами и одним дросселем. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы и элементов. 7. Произведите расчет расположения 6 светильников в помещении шириной 4,3 м, длинной 6,2.

8. Расшифруйте марку электродвигателя 4А100S2У4. Воспользовавшись справочником, определите и поясните основные технические характеристики данного электродвигателя. 9. Произведите выбор автоматического выключателя для следующей марки электродвигателя 4А100S2У3.

10.Произведите выбор кабеля для двигателя следующей марки АИР280S4. Помещение сухое, не жаркое, нет химически агрессивной среды

11.Произведите выбор предохранителя с плавкой вставкой для следующей марки электродвигателя 4А100S2У3.

12.Произведите выбор автоматического выключателя для следующей марки электродвигателя 4А112М4У3.

13.Произведите выбор кабеля для двигателя следующей марки АИР180S4. Помещение сухое, не жаркое, присутствует химически агрессивная среда.

14.Составьте технологическую карту по монтажу внутренних открытых электропроводок 15.Составьте технологическую карту по монтажу внутренних скрытых электропроводок 16.Составьте технологическую карту по выполнению тросовых электропроводок. 17.Произведите выбор марки автоматического выключателя для элементного водонагревателя мощностью 1,5 кВт, коэффициент мощности 0,92, КПД – 90%, напряжение сети 220В.

18.Произведите выбор марки предохранителя для элементного водонагревателя мощностью 0,9 кВт, коэффициент мощности 0,95, КПД – 92%, напряжение сети 220В.

19. Произведите анализ принципиальной схемы водоподъемной установки с аккумулирующим баком.

20.Произведите анализ принципиальной схемы водоподъемной установки башенного типа.

21.Произведите анализ принципиальной схемы калориферной установки.

22.Произведите анализ принципиальной схемы брудера.

23.Произведите выбор марки автоматического выключателя для элементного водонагревателя мощностью 31,5 кВт, коэффициент мощности 0,92, КПД – 90%, напряжение сети 380В.

24.Произведите выбор марки предохранителя для элементного водонагревателя мощностью 42 кВт, коэффициент мощности 0,95, КПД – 92%, напряжение сети 380В. 25.Произведите выбор марки и сечения кабеля для элементного водонагревателя мощностью 22,8 кВт, коэффициент мощности 0,98, КПД – 96%, напряжение сети 380В. 26.Начертите схему управления нереверсивным асинхронным электродвигателем. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

27.Начертите схему управления реверсивным асинхронным электродвигателем. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

28.Начертите схему управления электроподъемником (талью). Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

29.Начертите схему подключений аппаратуры в однофазном вводнораспределительном устройстве. Поясните условные обозначения и принцип работы схемы.

Профессиональный модуль ПМ.01. «Монтаж, обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»:

Профессиональные компетенции модуля «Монтаж, обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин»:

1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

3. Материально-техническое и информационное обеспечение

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектором.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- Комплект учебно-методической документации;

- Комплект инструкционно - технологических карт;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Однофазный счетчик;

- Трехполюсный рубильник;

- Нереверсивный магнитный пускатель;

- Реверсивный магнитный пускатель;

- Автоматические выключатели;

- Пакетные выключатели;

- Трехфазный асинхронный электродвигатель;

- Однофазный асинхронный электродвигатель;

- Электроосвещение лампой накаливания;

- Электроосвещение люминесцентной лампой.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2011. – 432 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с.

Дополнительные источники:

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: Мастерство, 2006 – 296 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с.

- Сибикин Ю.Д.: Справочник электромонтажника: учебное пособие для нач. проф. образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2011.- 329 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для нач. проф. образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2012.- 233 с.

- Медведев В.Т. и др.: Охрана труда и промышленная экология: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 416 с.

Интернет- ресурсы:

Формы доступа для дополнительных материалов:

1.energetik-ltd.ru

2.energovopros.ru

3.otherreferats.allbest.ru