Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

образовательной программы среднего профессионального образования

по профессии

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

2025 год

Фонд оценочных средств профессионального модуля разработан на основе:

- - Приказа Минпросвещения России от 13.05.2022 N 329 (ред. от 03.07.2024) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68879)

- Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по профессии «35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве».

- на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

протоколом Педагогического совета № 6 от 30.06.2025 г

Разработчик:

Каминский С.И преподаватель, мастер производственного обучения

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02 Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в машиностроительном производстве и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 2. | ## Монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ## ПК 2.1. | ## Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей |
| ## ПК 2.2. | ## Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей |

1.1.3. В результате освоение профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками | подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; |
| --- | --- |
|  | подготовки места выполнения работы; |
|  | установка соединительной коробки, введение в нее проводов; |
|  | разделки сращиваемых концов провода или кабеля; |
|  | сращивания проводов или токоведущих жил кабеля; |
|  | изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил; |
|  | монтировки кабельной муфты; |
|  | монтировки проводов в соединительной коробке; |
|  | прокладки проводов или кабеля |
|  | разделки сращиваемых концов провода или кабеля; |
|  | подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений; |
|  | зачистки от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений; |
|  | выполнения лужения, пайки; |
|  | визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки; |
|  | очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса; |
|  | зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы; |
|  | изолирования мест выполнения пайки |
| Уметь | пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; |
|  | выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей |
|  | пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения; |
|  | выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей; |
| Знать | правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемы работ; |
|  | правила охраны груда на рабочем месте в пределах выполняемых работ; |
|  | основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы; |
|  | назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ; |
|  | способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; |
|  | способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ; |
|  | различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ |
|  | приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции; |
|  | простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства; |
|  | технология выполнения работ; |
|  | физические и химические основы процессов пайки и лужения; |
|  | химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ; |
|  | назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ |

Проверка усвоения теоретических знаний

Тестовое задание на тему: Обслуживание и ремонт электропроводок.

- Подготовка трасс электропроводок включает в себя:

- Разметка трасс, пробивные работы, крепежные работы.

- Рытье котлованов, сборка опор, подъем и установка опор.

- Опрессовка, соединение, сварка.

- Какими инструментами производится разметка трасс электропроводок?

- Мегомметр, штангенциркуль, тросовые электропроводки.

- Телескопическая линейка, угломер, рулетка, разметочный трафарет.

- Электросверлильная машина, строительно- монтажный пистолет ПЦ52-1.

- Скрытыми являются электропроводки:

- Проложенные по поверхности стен, потолков.

- Проложенная в конструктивных элементах зданий и сооружений.

- Что представляет собой струнная электропроводка?

- Прокладка проводов на изолирующих опорах- роликах, клипах, изоляторах.

- Прокладка проводников по строительным поверхностям на подкладных несущих стальных полосах или натянутой проволоке- струне.

- Трубчатые провода с оболочкой из луженой стальной или алюминиевой ленты.

- Какие изделия используются для крепежных работ?

- Металлические скобы, металлическая полоска с пряжкой, бандажная полоска.

- Тросовый натяжной анкер, изолирующий колпачок К440.

- Соединительные эпоксидные кабельные муфты, резиновая трубка.

- Дайте определение тросовой электропроводке:

- Небронированные защищенные кабели небольших сечений с резиновой и пластмассовой изоляцией.

- Открытая беструбная электропроводка для осветительных сетей с резиновой и пластмассовой изоляцией.

- Открытые электропроводки, выполненные изолированными и защищенными проводами и кабелями, подвешенными к стальному тросу.

- Где применяются электропроводки плоскими проводами?

- Применяются для прокладки в помещениях с нормальной средой.

- Прокладываются по деревянным стенам, перегородкам и потолкам под слоем мокрой штукатурки.

- Где применяются канальные проводки?

- В жилищном строительстве.  В. Для наружной прокладки вводов в жилые дома.

- Сколько должны быть проводов в пучке скрепленных бандажом?

А.  12      В.  40                                     С. 2

Тестовые задания «Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

Вариант №1

Вопрос №1.

Преднамеренное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей называют-

- Занулением.

- Защитным заземлением.

- Устройством выравнивания потенциалов.

- Фазировкой.

Вопрос №2.

В качестве естественных  заземлителей нельзя использовать:

1.Обсадные трубы буровых скважин.

2.Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений.

3.Трубопроводы центрального отопления и канализации.

4.Металлические трубы водопровода.

Вопрос №3.

Диаметр заземляющих проводников (из круглой катаной стали) для прокладки в помещении должен быть не менее:

- 1 мм.

- 3 мм.

- 5 мм

- 10 мм.

Вопрос №4.

Для измерения сопротивления заземления применяют прибор:

- М4100-4.

- М416.

- М417

- М4100-3.

Вопрос №5.

Величина сопротивления заземления в любое время года не должна превышать для электроустановок напряжением 380/220 В :

- 10 Ом.

- 8 Ом.

- 4 Ом.

- 2 Ом.

Вопрос № 6.

Длина искусственных заземлителей при обычных способах монтажа должна составлять:

- 1 м.

- 2,5 – 3 м.

- 3,5- 5,5 м.

- 7,5 10,5 м

Вопрос № 7.

Диаметр заземляющих проводников (из круглой катаной стали) для прокладки вне помещений ( не в земле) должен быть не менее:

- 4 мм.

- 5 мм.

- 6 мм.

- 12 мм.

Вопрос № 8.

Длину нахлестки для сварки заземляющих проводников при соединениях принимают равной при прямоугольном сечении проводников:

- Ширине проводника.

- Удвоенной ширине проводника.

- Половине ширины проводника.

- Не имеет значения.

Вопрос № 9.

Длину нахлестки для сварки заземляющих проводников при соединениях принимают равной при круглом  сечении проводников:

- 3 диаметрам.

- 6 диаметрам.

- 12 диаметрам.

- 24 диаметрам.

Вопрос № 10.

В сухих помещениях заземляющие проводники по бетонным и кирпичным основаниям могут укладываться:

- Непосредственно по основаниям с креплением полос дюбель-гвоздями.

- Только на подкладках или опорах (держателях) на расстоянии не менее 10 мм от основания.

- Без закрепления.

- Любым способом.

Вопрос № 11.

Сопротивление изоляции внутренней электропроводки должно составлять не менее:

- 1 МОм.

- 0,5 МОм.

- 0,1 МОм.

- 0,01 МОм.

Вопрос № 12.

Расстояние между вертикальными заземлителями  должно  быть не менее:

- Их длины.

- Их удвоенной длины.

- Их утроенной длины.

- Их учетверенной длины.

Вопрос № 13.

Периодическое измерение сопротивления заземляющих устройств производят не реже:

- 1 раза в год.

- 2 раз в год.

- 3 раз в год.

- 1 раза в 2 года.

Вопрос № 14.

Измерение сопротивления заземляющих устройств производят в периоды:

- Наименьшей проводимости почвы- летом  или  зимой.

- Наибольшей проводимости почвы- весной и осенью.

- В любое время года.

- Только после дождя.

Вопрос № 15.

Удельное сопротивление грунта это:

- Величина, характеризующая электропроводность почвы.

- Величина, характеризующая механические свойства почвы( вязкость, сыпучесть).

- Величина , характеризующая только  влажность почвы.

- Величина , характеризующая только химический состав почвы.

Вопрос № 16

. Этот плакат служит для:

1. Предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения передвижения без средств защиты.

2. Запрещения повторного ручного включения выключателей ВЛ после их автоматического отключения без согласования с производителем работ.

3. Запрещения подачи напряжения на рабочее место.

4. Запрещения подачи сжатого воздуха, газа.

Вопрос № 17.

Диэлектрические перчатки служат :

1. Основным защитным средством в электроустановках напряжением до 1000 В.

2. Дополнительным защитным средством в электроустановках напряжением до 1000 В.

3. Основным защитным средством в электроустановках напряжением выше 1000 В.

4. Основным защитным средством в электроустановках напряжением до и выше 1000 В.

Вопрос № 18.

Для разрешения определенных действий - только в случае выполнения конкретных требований безопасности труда служат плакаты (или знаки):

1. Предписывающие.

2. Запрещающие.

3. Указывающие.

4. Предупреждающие.

Вопрос № 19.

Сроки испытаний ковриков резиновых диэлектрических:

1. 1 раз в 6 мес.

2. 1 раз в год.

3. 1 раз в 2 года.

4. 1 раз в 3 года.

Вопрос № 20.

По характеру применения плакаты и знаки электробезопасности могут быть:

1.  Постоянными и переносными.

2. Только постоянными .

3. Только переносными.

4. Любыми.

Вопрос № 21 .

Защитными очками пользуются в следующих случаях :

1. При работе с указателями напряжения.

2. При смене предохранителей.

3. При вывешивании  запрещающих плакатов.

4. При снятии плакатов и временных ограждений.

Вопрос № 22.

Данный плакат является:

1.Предупреждающим.

2.Предписывающим.

3.Указывающим.

4.Запрещающим.

Вопрос № 23.

Ограждения постоянных опасных зон окрашиваются в цвет:

1. Белый.

2. Черный.

3. Голубой.

4. Красный.

Вопрос № 24.

«Осторожно! Электрическое напряжение» -

1. Предупреждающий плакат.

2. Указывающий плакат.

3. Предписывающий плакат.

4. Предупреждающий постоянный знак.

Вопрос № 25 .

Переносные заземления выполняют функцию:

1. Замыкания токоведущих частей накоротко с одновременным заземлением.

2. Заземления нетоковедущих частей.

3. Зануления.

4. Автоматической подачи напряжения.

Вопрос № 26.

Данные плакаты являются:

1. Предупреждающими.

2.Предписывающими.

3.Указывающими.

4.Запрещающими.

Вопрос № 27.

Данный плакат вывешивается на приводах разъединителей  и выключателей нагрузки,  а также на ключах и кнопках дистанционного управления, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки:

1.                 2.

3.               4.

Вопрос № 28 .

Дополнительные защитные средства:

1. Усиливают действие основного защитного средства.

2. Могут применяться сами по себе, без основных защитных средств.

3. В некоторых случаях ослабляют действие основных защитных средств.

4. Не применяются при эксплуатации и ремонте электрооборудования.

Вопрос № 29.

Данный плакат предназначен для:

1. Запрещения подачи напряжения на рабочее место.

2. Предупреждения об опасности воздействия электрического поля на персонал и запрещения передвижения без средств защиты.

3. Запрещения подачи сжатого воздуха, газа.

4. Предупреждения об опасности поражения электрическим током.

Вопрос № 30.

Рабочий инструмент с изолированными ручками применяют при напряжении:

1. Выше 1000 В.

2. До 1000 В.

3. До и выше 1000 В.

4. Только на обесточенном оборудовании.

Вопрос № 31.

В какой схеме электрических сетей  к одной питающей линии присоединяются несколько распределительных пунктов ( щитов)?

- В радиальной.

- В магистральной.

- В радиальной и магистральной.

- В любой.

Вопрос №32.

Радиальные схемы с подводкой питания в каждую квартиру жилого многоквартирного дома отдельной линии от ввода в здание:

- Применяются.

- Не применяются.

- Применяются ограниченно.

- На усмотрение владельца квартиры.

Вариант №2.

Вопрос № 1.

Силовой кабель с изоляцией  токопроводящей жилы из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты :

- АВВГ.

- ВВГ.

- КГ.

- ВББШв.

Вопрос № 2.

Алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ. Провод круглый, жила однопроволочная с сечением от 2,5 до 16 мм² и многопроволочная — от 25 до 95 мм².

1. ПВ 1.

2. АПВ.

3. АПУНП.

4. АППВ.

Вопрос № 3.

Является бытовым проводом, используемым для изготовления удлинителей, шнуров для любого вида электротехники и ремонта электросетей. Он негорюч (при одиночной прокладке не распространяет горение), термостоек: диапазон температур от –25 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к изгибу и механическому износу, может выдержать не менее 3000 перегибов.

1. ПВС.

2. ШВВП.

3. ПВ 1.

4. ПВ 3.

Вопрос №4.

Сечение токопроводящей жилы образца равно, кв.мм:

- 2,5

- 4

- 6

- 10

Вопрос № 5.

Скрытая проводка   изолированными проводами марки ПРТО в стальных газоводопроводных трубах применяется  :

- Только в сухих помещениях.

- В пожароопасных помещениях всех классов.

- Только в пыльных помещениях.

- В любых помещениях.

Вопрос № 6.

КГ - :

- Кабель гибкий.

- Кабель с изоляцией ТПЖ( токопроводящей жилы) из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты.

- Бронированный силовой кабель.

- Медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ  ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ.

Вопрос №7.

NYM - :

1.  Кабель гибкий.

2. Кабель с изоляцией ТПЖ( токопроводящей жилы) из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты.

3.  Бронированный силовой кабель.

4. Медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ  ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ.

Вопрос №8.

Провод ШВВП   для проводки освещения или розеток:

1.Применяют .

2. Не применяют.

3. Применяют, но только для розеток.

4. Применяют , а так же для любых других видов электромонтажа

Вопрос №9.

Класс точности электросчетчиков в бытовом секторе составляет:

1.   4.0

2.   2.5

3.   2.0

4.   1.0

Вопрос №10.

Каждый установленный электросчетчик должен иметь на зажимной крышке :

- Знак завода – изготовителя

- Пломбу с клеймом госповерителя

- Пломбу энергоснабжающей организации

- Подпись владельца

Вопрос № 11.

На вновь устанавливаемых однофазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более:

- 5 лет

- 3 лет

- 2 лет

- 1 года

Вопрос № 12.

Расчетные счетчики, находящиеся в эксплуатации , должны проходить государственную поверку не реже:

- Одного раза в 16 лет

- Одного раза в 10 лет

- Одного раза в 8 лет

- Одного раза в 5 лет

Вопрос № 13.

Минимальное сечение медных проводов, присоединяемых к счетчикам, должно быть, кв.мм:

- 6

- 4

- 2,5

- 1,5

Вопрос № 14.

Минимальное сечение алюминиевых проводов, присоединяемых к счетчикам, должно быть, кв.мм:

- 6

- 4

- 2,5

- 1,5

Вопрос № 15.

Токовая обмотка индукционного счетчика включается в измерительную цепь:

- Параллельно

- Последовательно

- В зависимости от схемы подключения счетчика

- В зависимости от технических параметров счетчика

Вопрос № 16.

Обмотка напряжения индукционного счетчика включается в измерительную цепь:

- Параллельно

- Последовательно

- В зависимости от схемы подключения счетчика

- В зависимости от технических параметров счетчика

Вариант №3

Вопрос № 1.

Постоянный магнит, в поле которого вращается диск счетчика, служит для:

- Создания тормозного (противодействующего) момента

- уменьшения влияния сил трения

- увеличения надежности счетного механизма

- Увеличения стоимости счетчика

Вопрос № 2.

Измерительный трансформатор тока предназначен для:

- Повышения переменного электрического тока

- Понижения переменного электрического тока большой силы до значения, удобного для измерения стандартными измерительными приборами (счетчиками)

- Понижения переменного напряжения большой величины до значения, удобного для измерения стандартными измерительными приборами

- Повышения переменного напряжения и тока

Вопрос № 3.

Первичная обмотка трансформатора тока Л1-Л2 подключается :

- Последовательно в линейный провод с током нагрузки

- К клеммам счетчика( к токовой обмотке)

- Параллельно линейным проводам

- Параллельно вторичной обмотке трансформатора тока И1-И2

Вопрос № 4.

Вторичная обмотка трансформатора тока И1-И2 подключается :

1. Последовательно в линейный провод с током нагрузки

2. К клеммам счетчика (к токовой обмотке)

3. Параллельно линейным проводам

4. Параллельно первичной  обмотке трансформатора тока Л1-Л2

Вопрос № 5.

Электросчетчик типа СО-И446 является:

- Трехфазным индукционным

- Однофазным индукционным

- Трехфазным индукционным модернизированным

- Однофазным электронным

Вопрос № 6.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах :

- 0,8- 1,7 м

- 0,8- 1,95 м

- Не менее 2 м

- Не менее 2,5 м

Вопрос № 7.

Самоход индукционного электросчетчика проявляет себя как:

- Вращение диска счетчика в обратном направлении

- Остановка диска при включенной в сеть нагрузке

- Вращение диска при отключенной от сети нагрузке

- Срабатывание аппаратуры защиты сети

Вопрос № 8.

Линейным напряжением называют напряжение:

1.В линии.

2.Между любыми двумя фазными проводами .

3.Между любым фазным проводом  и нейтралью.

4.Между нейтралью и землей.

Вопрос № 9.

Каким  цветом  изоляции обозначают нулевой рабочий проводник?

1. Желтым, зеленым

2. Белым, черным, коричневым

3. Синим

4. Красным

Вопрос № 10.

Электросчетчики производят учет потребленной электроэнергии в :

1. кВт ч

2. Вар ч

3. А ч

4.  В ч

Вопрос № 11.

Плакат « Не включать! Работают люди!» является:

1. Запрещающим

2. Предупреждающим

3. Указывающим

4. Предписывающим

Вопрос № 12.

Для указания места размещения различных объектов и устройств служат плакаты:

1. Запрещающие

2.Предупреждающие

3. Указывающие

4. Предписывающие

Вопрос № 13.

К основным средствам защиты в электроустановках до 1000 В не относятся:

1. Диэлектрические перчатки

2. Диэлектрические галоши

3. Инструменты с изолированными ручками

4. Указатели напряжения

Вопрос № 14.

Средством защиты от шагового напряжения являются:

1. Диэлектрические боты или галоши

2. Диэлектрические перчатки

3. Защитные очки

4. Предупреждающие плакаты

Вопрос № 15.

Фазный проводник подключается к :

1. Левому контакту розетки

2. Правому контакту розетки

3. Заземляющему контакту розетки

4. Любому контакту розетки

Вопрос № 16.

РЕ – обозначение на схемах :

1. Защитного нулевого проводника

2. Рабочего нулевого проводника

3. Фазного проводника

4. Объединенного (защитного и рабочего) нулевого проводника

Тестовое задание «Т/о и ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок».

1. Полиэтиленовые трубы для электропроводок подразделяются

1)2;

2)3;

3)4;

4)5 групп

2. Провода, какой марки используют для проводки в трубах

1) АППВС;

2) АПРТО;

3) ПРКС;

4) АВТ

3. На каких проводах ставится предохранители в осветительных установках

1) Фазном;

2) Нулевом;

3) Нейтральном;

4) Защитном

4. Минимальное допустимое сечение алюминиевых проводов для силовых и осветительных установок должно быть

1) 0.75 ;

2) 1,0 ;

3) 1,5;

4) 2,5 мм2

5. Глубина заложения труб в полу для скрытой проводки должна быть не менее

1) 20;

2) 30;

3) 40;

4) 50 мм

6. Высота установки штепсельных розеток в помещениях должно быть

1) 0,4;

2) 0,5;

3) 0,6

4) 0,8 м

7. По контрольной карте оценить соответствие видов проводки и областей ее применения.

| Вид электропроводки | Область применения |
| --- | --- |
| 1 .В помещениях с застекленными потолками целесообразно использовать……….. | 1. На лотках и коробах |
| 2 .Если необходимо преодолеть балочные объекты применяют…. | 2 .В стальные трубы без их герметизации |
| 3 .Там, где нужно избегать пробивки многих отверстий в бетоне, обычно используют….. | 3 .Небронированным кабелем, герметическая оболочка, которых нейтральна по отношению к среде |
| 4 .Если возможна прокладка пучками провода прокладывают……………….. | 4 .Тросовые проводки |
| 5 .При необходимости защиты проводов от механических повреждений их помещают……… | 5 .Фарфоровых изоляторах |
| 6 . Прокладку проводов в сырых и особо сырых помещениях можно выполнить на ……………….. | 6 .Проводки на стальных полосах |
| 7.При необходимости полной изоляции от окружающий среды применяют……… | 7 .Струнные проводки |
| 8.В помещениях с химической активной средой применяют проводники, выполнимые………. | 8 .Герметизированные стальные трубопроводы |

8. Для трубной электропроводки применяется провод

1)АПВ;

2) АПР;

3) АППВС;

4) АПРТО

9. Марка проводов для тросовой проводки

1)ПРЛ;

2) АВТ;

3) АПРТО;

4) АППВС.

10. Минимальное допустимое сечение медных проводов для осветительных установок

1)0,5 ;

2) 0,75;

3) 1,5;

4) 2,5мм2.

11. Незащищенные открытые проводки в производственных помещениях устанавливают на высоте

1)2,0;

2) 2,5;

3) 3,0м,

4) не нормируется

Эталон ответов

| № вопроса | ответ | № вопроса | ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | 1-4,2-7,3-6,4-1,5-2, 6-5,7-8,8-3 |
| 2 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | 4 | 10 | 3 |
| 5 | 1 | 11 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |  |

Критерии оценки

«2» - 59%

«3» - 60-69

«4» - 70-84%

«5» - 85-100%

3.1.2. Ситуационные, проблемные задачи, лабораторные работы

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке междисциплинарного курса.

Контрольная работа по дисциплине «Обслуживание и ремонт электропроводок»

1 вариант

- Какие операции включает в себя подготовка трасс электропроводок?

- В чем преимущество лотков перед коробами?

- Какие виды проводки вы знаете?

- Какие средства электрозащиты вы знаете?

- Какие требования необходимо учитывать при разметке трасс?

- Где применяются электропроводки в трубах?

- Какие способы закрепления деталей вы знаете?

- Какие технические мероприятия необходимо выполнять при работе на токоведущей части.

- Для чего используются пробойники?

2 вариант

- Как устанавливаются лотки?

- Как производится пробивание отверстий?

- Как можно укладывать провода и кабели на лотках?

- Какие вы знаете способы крепления монтажных деталей?

- Поясните устройство стального короба.

- Каково устройство пластмассового дюбеля? Как правильно выбрать размер дюбеля?

- Что представляют собой лотки?

- Что представляет собой кабель, провод?

- Где применяются канальные проводки?

- Поясните порядок разделки провода.

- Где применяются электропроводки плоскими проводами.

3 вариант

- Назовите способы соединения и оконцовки проводов и кабелей.

- Дайте определение тросовой электропроводке

- Какие бывают проводки.

- Как крепятся трубчатые провода?

- Какие применяются провода для открытых электропроводок?

- В каких помещениях используются электропроводки на изоляторах?

- Где применяются канальные проводки?

- Как производится пробивание отверстий?

- Поясните порядок разделки провода.

- Какие способы закрепления деталей вы знаете?

Критерии оценки

«2» - 59%

«3» - 60-69

«4» - 70-84%

«5» - 85-100%

3.2.2. Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена

- Программа и процедура квалификационного экзамена

(по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК.1 - ОК.8 | 1-10 |

II. Оценочные задания

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1, 2, 3

- Какие операции включает в себя подготовка трасс электропроводок?

- В чем преимущество лотков перед коробами?

- Какие виды проводки вы знаете?

- Какие средства электрозащиты вы знаете?

- Какие требования необходимо учитывать при разметке трасс?

- Где применяются электропроводки в трубах?

- Какие способы закрепления деталей вы знаете?

- Какие технические мероприятия необходимо выполнять при работе на токоведущей части.

- Для чего используются пробойники?

- Как устанавливаются лотки?

- Как производится пробивание отверстий?

- Как можно укладывать провода и кабели на лотках?

- Какие вы знаете способы крепления монтажных деталей?

- Поясните устройство стального короба.

- Каково устройство пластмассового дюбеля? Как правильно выбрать размер дюбеля?

- Что представляют собой лотки?

- Что представляет собой кабель, провод?

- Где применяются канальные проводки?

- Поясните порядок разделки провода.

- Где применяются электропроводки плоскими проводами.

- Назовите способы соединения и оконцовки проводов и кабелей.

- Дайте определение тросовой электропроводке

- Какие бывают проводки.

- Как крепятся трубчатые провода?

- Какие применяются провода для открытых электропроводок?

- В каких помещениях используются электропроводки на изоляторах?

- Принципы передачи электрической энергии от источников к потребителям.

- Назовите основные источники электроснабжения.

- Характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве.

- Структура и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

- Общие сведения об электрических сетях.

- Особенности сельских электрических сетей.

- Меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электроустановок.

- Виды дефектов внутренних и наружных силовых электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения.

- Виды дефектов внутренних и наружных осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения.

- Способы определения трасс силовых электропроводок.

- Способы определения трасс осветительных электропроводок.

2.2. ЗАДАНИЕ (практическое) № 4

- Определить трассы силовых электропроводок;

- Определить трассы осветительных электропроводок;

- Выполнить диагностику неисправности внутренних силовых электропроводок;

- Выполнить диагностику неисправности внутренних осветительных электропроводок;

- Выполнить диагностику неисправности наружных силовых электропроводок;

- Выполнить диагностику неисправности наружных осветительных электропроводок;

- Выполнить технологические операции по ремонту внутренних силовых электропроводок;

- Выполнить технологические операции по ремонту внутренних осветительных электропроводок;

- Выполнить технологические операции по ремонту наружных силовых электропроводок;

- Выполнить технологические операции по ремонту наружных осветительных электропроводок;

- Выполнить технологические операции по техническому обслуживанию внутренних силовых электропроводок;

- Выполнить технологические операции по техническому обслуживанию внутренних осветительных электропроводок;

- Выполнить технологические операции по техническому обслуживанию наружных силовых электропроводок.

- Выполнить технологические операции по техническому обслуживанию наружных осветительных электропроводок.

Результаты освоения

(объекты оценки)

Критерии оценки результата

Отметки о выполнении

ПК 2.1, ПК 2.2.

Знать:

- принципы передачи электрической энергии от источников к потребителям;

- основные источники электроснабжения;

- характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

- структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

- общие сведения об электрических сетях;

- особенности сельских электрических сетей;

- меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электроустановок;

- виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

- способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

Подготовительные электромонтажные работы.

Электромонтажные работы непосредственно на монтажном объекте.

Производственные инструктажи.

Классификация ремонтов.

Организация рабочего места электромонтера.

Конструкции кабеля и проводов.

Организационные мероприятия, обеспечивающие.

Безопасность работ в действующих электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемые со снятием напряжения.

Действия при оказании первой помощи пострадавшему.

Действия освобождения пострадавшего от токоведущих частей при напряжении до 1000 В и свыше 1000 В.

Классификация электрозащитных средств.

Отметка «отлично» ставится при выполнении заданий на «отлично» и решенных задач с использованием всех необходимых обоснований и формул, а также верно выполненных расчётов.

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении заданий на «отлично» или «хорошо», а в решении задач допущены незначительные ошибки или допущены ошибки в расчётах.

Отметка «удовлетворительно» выставляется при выполнении заданий на «удовлетворительно» и не решённых задачах или решённых задачах, но выполненной тестовой части на отметку «не удовлетворительно»

Отметка «не удовлетворительно» выставляется при невыполнении заданий и не решённых задачах.

Задание № 4 (практическое)

- определять трассы силовых и осветительных электропроводок;

- диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

- выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

- выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

Выполнение технологической последовательности подготовительных электромонтажных работ,

электромонтажных работ непосредственно на монтажном объекте.

Составление последовательности производственных инструктажей.

Составление структурной схемы классификации ремонтов.

Выполнение последовательности организации рабочего места электромонтера.

Выполнение спецификации конструкции кабеля и проводов.

Определение параметров работы оборудования по его маркировке.

Последовательность выполнения электрических схем.

Последовательность организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в действующих электроустановках.

Последовательность технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения.

Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему.

Последовательность действий освобождения пострадавшего от токоведущих частей при напряжении до 1000 В и свыше 1000 В.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: кабинет (лаборатория)

2.Максимальное время выполнения задания 40 минут.

3. Вы пользуетесь справочной литературой, плакатами, лабораторными стендами, наглядными пособиями.

Критерии оценивания качества освоения учебной дисциплины.

Отметка «5» ставится за четыре верно выполненных заданий, если студент выбрал правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений. Ответы должны быть грамотными, полными, все возможные случаи должны быть рассмотрены. Методы и формы записи ответов могут быть различными.

Отметка «4» выставляется при выполнении трех заданий (с обязательным выполнением Задания 4), в которых получен и обоснован верный ответ.

Для получения отметки «3» студент должен правильно выполнить не менее двух (с обязательным выполнением Задания 4).

Для письменных заданий:

Задания 1 оцениваются - 1баллом

Задания 2 оцениваются - 1 баллом

Задания 3 оцениваются - 1 баллом

Задания 4 оцениваются – 2 баллами

Экзаменационный билет № 1

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- Какие операции включает в себя подготовка трасс электропроводок?

- В чем преимущество лотков перед коробами?

- Какие виды проводки вы знаете?

- Определить трассы силовых электропроводок;

Экзаменационный билет № 2

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- Какие средства электрозащиты вы знаете?

- Какие требования необходимо учитывать при разметке трасс?

- Где применяются электропроводки в трубах?

- Определить трассы осветительных электропроводок.

Экзаменационный билет № 3

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- Какие способы закрепления деталей вы знаете?

- Какие технические мероприятия необходимо выполнять при работе на токоведущей части.

- Для чего используются пробойники?

4.   Выполнить диагностику неисправности внутренних силовых электропроводок.

Экзаменационный билет № 4

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- Как устанавливаются лотки?

- Как производится пробивание отверстий?

3.   Как можно укладывать провода и кабели на лотках?

4.   Выполнить диагностику неисправности наружных силовых электропроводок.

Экзаменационный билет № 5

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- Как устанавливаются лотки?

- Как производится пробивание отверстий?

- Как можно укладывать провода и кабели на лотках?

- Выполнить технологические операции по ремонту внутренних осветительных электропроводок.

Экзаменационный билет № 6

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- В каких помещениях используются электропроводки на изоляторах?

- Принципы передачи электрической энергии от источников к потребителям.

- Виды дефектов внутренних и наружных силовых электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения.

- Выполнить технологические операции по ремонту наружных силовых электропроводок.

Экзаменационный билет № 6

для контроля и оценивания результатов освоения

ПМ 02 МДК 02.01. «Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок»

- Структура и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

- Общие сведения об электрических сетях.

- Где применяются электропроводки плоскими проводами.

- Выполнить технологические операции по ремонту внутренних осветительных электропроводок.

2. Критерии оценки

| Коды проверяемых компетенций | Основные показатели оценки результата | Оценка освоил, /не освоил |
| --- | --- | --- |
| ПК.2.1Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Умеет выполнять техническое обслуживание внутренних силовых и осветительных электропроводок. Умеет выполнять техническое обслуживание наружных силовых и осветительных электропроводок. |  |
| ПК.2.2Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. | Умеет проводить капитальный ремонт внутренних силовых и осветительных электропроводок. Умеет проводить капитальный ремонт наружных силовых и осветительных электропроводок. |  |

оценочная ведомость по профессиональному модулю

_________________  _______________________________________________

код и наименование профессионального модуля

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на _______ курсе ППКРС _________________________________________________________________

код и наименование

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________

наименование профессионального модуля

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено учебным планом).

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01. Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | Экзамен |  |  |
| УП. 02.01Учебная практика | Зачёт |  |  |
| ПП.02. Производственная практика | Зачёт |  |  |
| Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю |  |  |  |
| Коды проверяемых компетенций |  |  | Оценка освоил,/ не освоил |
| ПК.2.1Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |  |  |  |
| ПК.2.2Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |  |  |  |
| Дата ___.___.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии |  |  |  |

3. Материально-техническое и информационное обеспечение

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектором.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- Комплект учебно-методической документации;

- Комплект инструкционно - технологических карт;

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Однофазный счетчик;

- Трехполюсный рубильник;

- Нереверсивный магнитный пускатель;

- Реверсивный магнитный пускатель;

- Автоматические выключатели;

- Пакетные выключатели;

- Трехфазный асинхронный электродвигатель;

- Однофазный асинхронный электродвигатель;

- Электроосвещение лампой накаливания;

- Электроосвещение люминесцентной лампой.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2011. – 432 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с.

Дополнительные источники:

- Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – М.: Мастерство, 2006 – 296 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – М.: ОИЦ «Академия», 2004. – 288 с.

- Сибикин Ю.Д.: Справочник электромонтажника: учебное пособие для нач. проф. образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2011.- 329 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие для нач. проф. образования.-М.:Издательский центр «Академия», 2012.- 233 с.

- Медведев В.Т. и др.: Охрана труда и промышленная экология: Учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 416 с.

Интернет- ресурсы:

Формы доступа для дополнительных материалов:

1.energetik-ltd.ru

2.energovopros.ru

3.otherreferats.allbest.ru