Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ  «ВАТТ-ККК»)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

по специальности

23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ                АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2025г

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с рабочей программой ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация, входящей в состав образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Разработчик-организация: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Авторы-составители:

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Область применения комплекта оценочных материалов

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация, входящей в состав образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Оценочные материалы представляют собой комплект для текущего контроля и промежуточной аттестации усвоенных знаний и освоенных умений по дисциплине в целях овладения предусмотренных стандартом общих компетенций.

Комплект оценочных материалов позволяет оценивать:

1.Формирование элементов общих компетенций (ОК):

| Код ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - ОК 09 | •оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, •применять документацию систем качества; •применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; | •документацию систем качества; •единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; •основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; •основные понятия и определения метрологии, •стандартизации и сертификации; •основы повышения качества продукции. |

1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов раскрываются через усвоенные знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование элементов общих компетенций.

| Формы и методы оценки и контроля |  | ФОС |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Стартовая диагностика (входной контроль) | 1 | Диагностическая работа (нулевой срез) | Таблица 1 |
| 3.2 | Текущий контроль: |  |  |  |
| 3.2.1 | - практическая работа | 2 | Критерии оценивания практическая работы | Таблица 2 |
| 3.2.2 | - устный опрос | 3 | Критерии оценивания устного опроса | Таблица 4 |
| 3.2.3 | - тестирование | 4 | Критерии оценивания тестирования | Таблица 3 |
| 3.3 | Промежуточная аттестация |  | Экзамен – тестирование, практические задания | Таблица 3 Таблица 2 |

- Структура оценочных материалов для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД

Спецификация экзамена по учебной дисциплине ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОП специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

1. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, рабочей программой дисциплины ОП05 Метрология, стандартизация и сертификация.

2. Принципы отбора содержания экзамена:

Ориентация на требования к результатам освоения ОП 05 Метрология, стандартизация и сертификация., представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и рабочей программой УД.

Структура экзамена

1 Экзамен состоит из обязательной части, состоящих из заданий или вопросов.

2 Вопросы экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.

3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме ( письменный).

4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Каждый билет зачета включает два вопроса из разных разделов дисциплины.

Первый вопрос – тестовое задание.

Второй  носит практический характер. При ответе  студент должен опираться на понятия, принцип работы электроизмерительных приборов, уметь анализировать их схемы, параметры и  свойства. Свое понимание предмета необходимо демонстрировать приведением схем, иллюстраций.

Время на подготовку студента к ответу составляет 2 час (120 минут).

При оценке ответа используется пятибалльная система.

Отметка «5» выставляется, если студент правильно ответил на тестовые задания и верно с обоснованием решил практическое задание, допуская небольшие неточности.

Отметка «4» выставляется, если студент правильно, но неполно ответил на тестовые задания и решил практическое задание, допуская незначительные ошибки.

Отметка «3» выставляется, если студент неправильно ответил на тестовые задания, но решил практическое задание, допуская незначительные ошибки.

Отметка «2» выставляется в остальных случаях.

3. Типы оценочных мероприятий

| Раздел | Тип оценочных мероприятий | № задания |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Входной контроль (стартовая диагностика) | Устный опрос | 1 |
| Раздел 2 | Тестирование Практическая работа | 2 3 |
| Раздел 3 | Устный опрос Тестирование | 4 5 |
| Промежуточная аттестация - экзамен | Тестирование Практические задания | 6 |

Критерии оценивания результатов освоения ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация

1 Критерии оценивания устного опроса

Таблица 1

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | полно излагает изученный материал, даёт правильные определения физических понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; |
| 4, хорошо | даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| 3, удовлетворительно | излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. |
| 2, неудовлетворительно | ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал |

2 Критерии оценивания практической работы

Таблица 2

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | -самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведет тетрадь; свободно пользуется справочным материалом; изображения выполняет без ошибок в соответствии с требованиями ГОСТ; не допускает ошибок при оформлении чертежей. |
| 4, хорошо | -самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; справочным материалом пользуется, но испытывает некоторые затруднения; при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет самостоятельно допускает незначительные отклонения от требований ГОСТ; допускает незначительные ошибки в оформлении чертежей. |
| 3, удовлетворительно | -чертежи выполняет и читает неуверенно; работы выполняет несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя; допускает значительные отклонения от требований ГОСТ оформляет чертеж небрежно с нарушением правил оформления. |
| 2, неудовлетворительно | -при выполнении графических и практических работ допускает серьезные ошибки, которые искажают конструкцию предмета не ведет тетрадь; чертежи выполняет только с помощью учителя; выполняет работу, не соблюдая требований ГОСТ; чертежи не оформляет или оформляет с грубыми нарушениями правил оформления. |

3 Критерии оценивания тестирования

Таблица 3

| Баллы | Перевод в оценку |
| --- | --- |
| 86-100 % | 5 «отлично» |
| 76-85 % | 4 «хорошо» |
| 60-75 % | 3 «удовлетворительно |
| 0-59 % | 2 «неудовлетворительно» |

4.Критерии оценивания устного ответа

Таблица 4

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | Обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно ответил на вопросы билета. |
| 4, хорошо | Обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога и допустил небольшие погрешности в ответе. |
| 3, удовлетворительно | Обучающийся недостаточно уверенно с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными знаниями ответил на вопросы билета, только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с заданием |
| 2, неудовлетворительно | Обучающийся имеет слабые знания и недостаточно полно излагает материал. Допустил существенные ошибки в ответе на вопросы билета. Неверно отвечал на дополнительные вопросы. |

2. Комплект контрольно-оценочных материалов для проведения входного контроля знаний

Перечень вопросов и заданий для входного контроля знаний по дисциплине

Задание №1

Вопросы для устного опроса.

- Для каждого вопроса указать правильный ответ.

Вопросы

Раздел 1. Общие понятия качества продукции.

Тема 1.1. Основные понятия и определения в области качества продукции

1. Что такое качество?

2. Перечислите основные показатели качества продукции.

3. Приведите классификацию показателей качества.

3. С какой целью производится оценка качества?

4. Какие методы применяют при оценке показателей качества продукции?

5. В чем суть измерительного метода оценки качества?

6. В чем суть расчетного метода оценки качества?

7. В чем суть статистического метода оценки качества?

8. В чем суть органолептического метода оценки качества?

9. В чем суть социологического метода оценки качества?

10. Схема оценки качества продукции.

Критерии оценивания:

– полнота и правильность ответа;

– степень осознанности, понимания материала;

– языковое оформление ответа.

Раздел 2. Основы метрологии

Тема 2.3. Метрология в зарубежных странах

1. Какие международные организации в области метрологии и стандартизации вы знает?

2. Международная организация мер и весов – МОМВ: когда создана, участники, какими

вопросами занимается?

3. Международное бюро мер и весов – МБМВ: когда создана, участники, какими

вопросами занимается?

4. Международная организация законодательной метрологии – МОЗМ: когда создана,

участники, какими вопросами занимается?

5. Международная электротехническая комиссия – МЭК: когда создана, участники,

какими вопросами занимается?

6. Международный союз электросвязи – МСЭ: когда создана, участники, какими

вопросами занимается?

7. Международное агентство по атомной энергетике - МАГАТЕ: когда создана,

участники, какими вопросами занимается?

8. Международная организация стандартизации – ИСО для целей метрологии: когда

создана, участники, какими вопросами занимается?

Критерии оценивания:

– полнота и правильность ответа;

– степень осознанности, понимания материала;

– языковое оформление ответа

Задание№2

Тестирование

Тест 1

1 Метрология – это наука об измерениях, рассматривающая задачи:

а)  создания методов и средств достижения требуемой точности измерений

б)  создания методов и средств измерений

в) разработки системы средств, методов и нормативной базы обеспечения единства измерений

г)  создания методов и средств измерений, разработки системы средств, методов и нормативной базы обеспечения единства измерений, методов и средств достижения требуемой точности измерений

2 Что является главным предметом метрологии?

а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности

б) извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью

в) разработка общей теории измерений физических величин

г) установление и регламентация методов и средств измерений

3 Какие компоненты включает в себя метрологическое обеспечение измерений? Укажите все правильные ответы:

а) нормотворческую

б) гуманитарную

в) правовую

г) научную

д) организационную

4  Главный  нормативный акт по обеспечению единства измерений?

а) закон РФ

б) правила РФ

в) договор РФ

г) конституция РФ

5 Она бывает теоретическая, прикладная, законодательная?

а) методика

б) история

в) метрология

г) величина

Время выполнения задания – 5 минут

Ключ

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | б |
| 3 | в, г, д |
| 4 | а |
| 5 | в |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более  чем на 2 вопроса.

Тест 2

Раздел1. Метрология

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 1.1

В определение «измерение» не входит следующее утверждение:

Варианты ответов:

1. нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей

2. результаты выражаются в узаконенных единицах

3. с применением технического средства, хранящего единицу физической величины

4. это совокупность операций по определению физической величины

Вопрос № 1.2

Если результаты измерений изменяющейся во времени величины сопровождаются указанием

моментов измерений, то измерения называют…

Варианты ответов:

1. статистическими

2. динамическими

3. многократными

4. совокупными

Вопрос №1.3

Выражение Q = q [Q], где [Q] – единица измерения, q – числовое значение, является…

Варианты ответов:

1. математической моделью измерений

2. линейным преобразованием

3. основным постулатом метрологии

4. основным уравнением измерений по шкале отношений

Вопрос № 1.4

По способу получения информации измерения разделяют…

Варианты ответов:

1. однократные и многократные

2. статические и динамические

3. прямые, косвенные, совокупные и совместные

4. абсолютные и относительные

Вопрос № 1.5

Метод непосредственной оценки имеет следующее достоинство:

Варианты ответов:

1. дает возможность выполнять измерения величины в широком диапазоне без перенастройки

2. эффективен при контроле в массовом производстве

3. сравнительно небольшую инструментальную составляющую погрешности измерений

4. обеспечивает высокую чувствительность

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Вопрос № 1.6

По метрологическому назначению средства измерений делятся на…

Варианты ответов:

1. основные

2. эталоны

3. рабочие

4. дополнительные

Вопрос № 1.7

По способу выражения погрешности средств измерений могут быть …

Варианты ответов:

1. абсолютные

2. грубые

3. случайные

4. относительные

Вопрос № 1.8

Классом точности называется обобщенная характеристика, выражаемая пределами

допускаемых погрешностей …

Варианты ответов:

1. основной

2. систематической

3. дополнительной

4. случайной

Вопрос № 1.9

Классы точности наносят на…

Варианты ответов:

1. указатели (стрелки)

2. корпуса средств измерений

3. стойки

4. циферблаты

Вопрос № 1.10

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной

погрешности средств измерений, то класс точности обозначается …

Варианты ответов:

1. буквами арабского алфавита

2. малыми буквами римского алфавита

3. римскими цифрами

4. прописными буквами латинского алфавита

10 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 13

баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

13-11 баллов отлично

10-7 баллов хорошо

6 баллов удовлетворительно

менее 6 баллов не удовлетворительно

Тест 3

Раздел 2 Стандартизация

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 2.1

Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов власти (в

том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на добровольной основе

для разработки государственных, региональных и международных стандартов – это…

Варианты ответов:

1. инженерное общество

2. орган по стандартизации

3. технический комитет по стандартизации

4. служба стандартизации

Вопрос № 2.2

Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта

хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по стандартизации в

пределах установленной компетенции – это…

Варианты ответов:

1. технический комитет по стандартизации

2. орган государственного надзора за стандартами

3. служба стандартизации

4. испытательная лаборатория

Вопрос № 2.3

Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным

соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования

правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или

их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в

определенной области – это…

Варианты ответов:

1. постановление правительства

2. технические условия

3. стандарт

4. технический регламент

Вопрос № 2.4

Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять

продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены

ли данные требования – это…

Варианты ответов:

1. национальный стандарт

2. технические условия

3. сертификат

4. рекомендации по стандартизации

Вопрос № 2.5

Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и

общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и

взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и

производства в процессах создания и использования продукции устанавливают…

Варианты ответов:

1. основополагающие стандарты

2. стандарты на термины и определения

3. стандарты на продукцию

4. стандарты на методы контроля (испытаний,

Вопрос № 2.6

К компетенции Всемирной торговой организации (ВТО) не относится…

Варианты ответов:

1. создание и развитие эффективной службы здравоохранения, оздоровления окружающей

среды

2. соглашение по тарифам и торговле

3. защита прав интеллектуальной собственности

4. инвестиционная деятельность

Вопрос № 2.7

Европейские стандарты разрабатывает (ют)…

Варианты ответов:

1. национальные организации стран ЕС

2. европейский комитет по стандартизации

3. региональные организации;

4. ведомственные организации

Вопрос № 2.8

Цель международной стандартизации – это

Варианты ответов:

1. устранение технических барьеров в торговле

2. привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации

3. упразднение национальных стандартов

4. разработка самых высоких требований

8 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 8 баллов.

Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

8 баллов отлично 6 – 7 баллов хорошо 5 баллов удовлетворительно менее 5 баллов не удовлетворительно

Тест№4

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

1 Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их

единства и способах достижения требуемой точности;

2 Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или

измеренная в соответствии с основной целью измерительной

задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

3 Качественная характеристика физической величины называется …

а) размером;

б) размерностью;

в) количественными измерениями нефизических величин.

4 К объектам измерения относятся …

а) образцовые меры и приборы;

б) физические величины;

в) меры и стандартные образцы.

5 При описании пространственно-временных и механических явлений

в СИ за основные единицы принимаются …

а) кг, м, Н;

б) м, кг, Дж, ;

в) кг, м, с.

6 Для поверки эталонов-копий служат …

а) государственные эталоны;

б) эталоны сравнения;

в) эталоны 1-го разряда.

7 Для поверки рабочих мер и приборов служат …

а) рабочие эталоны;

б) эталоны-копии;

в) эталоны сравнения.

8 Разновидностями прямых методов измерения являются …

а) методы непосредственной оценки;

б) методы сравнения;

в) методы непосредственной оценки и методы сравнения.

9 По способу получения результата все измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) прямые и косвенные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

10 В зависимости от числа измерений измерения делятся на …

а) однократные и многократные;

б) технические и метрологические;

в) равноточные и неравноточные.

11 Единством измерений называется …

а) система калибровки средств измерений;

б) сличение национальных эталонов с международными;

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах

величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной

вероятностью.

12 К метрологическим характеристикам средств измерений относятся

…

а) цена деления, диапазон измерения, класс точности,

потребляемая мощность;

б) кодовые характеристики, диапазон измерения, быстродействие;

в) диапазон измерения, класс точности, габаритные размеры, стоимость.

13 Средство измерений, предназначенное для воспроизведения

величины заданного размера, называют …

а) вещественной мерой,

б) измерительной установкой;

в) первичным эталоном величины

14 При одновременном измерении нескольких неодноименных величин измерения называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

15 Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со

скоростью измерений, называются …

а) техническими;

б) метрологическими;

в) динамическими.

16 Сущность стандартизации – это …

а) правовое регулирование отношений в области установления,

применения и использования обязательных требований;

б) подтверждение соответствия характеристик объектов

требованиям;

в) деятельность по разработке нормативных документов,

устанавливающих правила и характеристики для добровольного многократного применения.

17 Объектом стандартизации не являются …

а) термины и обозначения;

б) бизнес-планы;

в) технологические процессы.

18 К документам в области стандартизации не относятся …

а) технические регламенты;

б) стандарты организаций и предприятий;

в) планы организаций и предприятий;

19 Гармонизацией национальных стандартов с международными

достигается …

а) развитие международной стандартизации;

б) повышение уровня стандартов;

в) устранение барьеров в международной торговле.

20 В основу параметрических и размерных рядов положена …

а) кодирование объектов стандартизации;

б) система предпочтительных чисел;

в) классификация объектов стандартизации.

21 Ведущей организацией в области международной стандартизации

является …

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК);

б) Международная организация по стандартизации (ИСО);

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

22 Объектами стандартизации МЭК являются …

а) бытовые электроприборы;

в) продовольственные товары;

б) канцелярские товары.

23 Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия

определяется …

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации;

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по техническому регулированию и

метрологии;

в) декларацией о соответствии.

24 Целью принципа обеспечения функциональной взаимозаменяемости является …

а) обеспечение замены деталей, узлов, агрегатов без

дополнительной обработки в процессе сборки продукции;

б) установление значений стандартизованных параметров

комплектующих деталей;

в) облегчение классификации комплектующих деталей.

25 Определить класс точности прибора с пределом измерения 25 мА,

если его абсолютная погрешность равна 0,05 мА.

а) 0,5;

б) 2,5;

в) 0,2.

25 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 20-25 баллов отлично 16-19 баллов хорошо 10 - 15 баллов удовлетворительно 1 -9 баллов не удовлетворительно

Тест5

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

1 Физическая величина – это …

а) объект измерения;

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной

целью измерительной задачи;

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

2 Количественная характеристика физической величины называется

а) размером;

б) размерностью;

в) объектом измерения.

3 Измерением называется …

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики;

б) операция сравнения неизвестного с известным;

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств.

4 При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается …

а) вольт;

б) ом;

в) ампер.

5 При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается …

а) световой квант;

б) кандела;

в) люмен.

6 Для поверки рабочих эталонов служат …

а) эталоны-копии;

б) государственные эталоны;

в) эталоны сравнения.

7 Разновидностями прямых методов измерения являются …

а) методы непосредственной оценки;

б) методы сравнения;

в) методы непосредственной оценки и методы сравнения.

8 По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на …

а) статические и динамические;

б) равноточные и неравноточные;

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные.

9 В зависимости от выражения результатов измерения делятся на …

а) равноточные и неравноточные;

б) абсолютные и относительные;

в) технические и метрологические.

10 Основной погрешностью средства измерения называется погрешность, определяемая …

а) в рабочих условиях измерений;

б) в предельных условиях измерений;

в) в нормальных условиях измерений.

11 При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

12 Измерения, при которых значение измеряемой величины находят на основании известной

зависимости между ней и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, называют …

а) косвенными;

б) совместными;

в) совокупными.

13 Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины много меньше скорости

измерений, называются …

а) техническими;

б) метрологическими;

в) статическими

14 Сущность стандартизации – это …

а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и использования

обязательных требований;

б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям;

в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и

характеристики для добровольного многократного применения.

15Цели стандартизации – это …

а) аудит систем качества;

б) внедрение результатов унификации;

в) разработка норм, требований, прав ил, обеспечивающих безопасность продукции,

взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию ресурсов.

16 К документам в области стандартизации не относятся …

а) национальные стандарты;

б) технические регламенты;

в) бизнес-планы.

17 К документам в области стандартизации не относятся …

а)общероссийские классификаторы технико-экономической информации;

б) национальные стандарты;

в) юридические кодексы.

18 Официальными языками ИСО (Международной организации по стандартизации) являются

а) английский, французский, немецкий;

б) английский, французский, русский;

в) английский, немецкий, русский.

19 Математическую основу параметрической стандартизации составляют …

а) ряды предпочтительных чисел, построенные на основе арифметической прогрессии и

геометрической прогрессии;

б) знакопостоянные сходящиеся ряды;

в) знакопостоянные расходящиеся ряды.

20 Главной целью деятельности ИСО (Международной организации по стандартизации

)является …

а) повышение значимости международных стандартов;

б) подготовка ведущих специалистов в области стандартизации и подтверждения соответствия;

в) содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью

обеспечения международного обмена товарами и услугами.

21 Объектами стандартизации МЭК являются …

а) стандартные напряжения и частоты;

б) сельское строительство;

в) водонагревательные газовые приборы.

22 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляет …

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

б) Территориальный центр стандартизации, метрологии и сертификации в соответствии с

местом реализации сертифицированной продукции;

в) Орган, выдавший сертификат.

23 Международные стандарты имеют статус …

а) обязательный;

б) рекомендательный;

в) дополнительный.

24 Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, регламентирует …

а) Закон РФ «О техническом регулировании»;

б) Закон РФ « О защите прав потребителей»;

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации.

25 Определить абсолютную погрешность, если при токе в цепи, равном 100 мА, прибор

показывает 104 мА.

а) –4 мА;

б) 4 мА;

в) 4 %.

25 заданий, правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25

баллов.

Таблица соответствия данной системы пятибалльной:

20-25 баллов отлично

16-19 баллов хорошо

10 - 15 баллов удовлетворительно

1 -9 баллов не удовлетворительно

ТЕСТ№6

Тема  Технико-экономические показатели качества продукции

1. Качество - это ….

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) совокупность свойств продукции, которые придают им способность удовлетворять

потребности.

2) совокупность свойств услуг, которые придают им способность удовлетворять

предполагаемые потребности.

3) совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им

способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.

4) совокупность характеристик услуг, которые придают им способность

удовлетворять установленные потребности.

2. Понятие качества включает 3 элемента: объект, потребность, характеристики.

Объектом может быть:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) деятельность и процесс

2) продукция

3) услуга

4) всё перечисленное

3. В России и за рубежом проблему качества рассматривают с позиций

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) качества товаров и услуг

2) охраны среды обитания

3) обеспечения физического и морального здоровья

4) всё перечисленное

4. Показатель качества продукции - количественная характеристика одного или

нескольких свойств продукции, составляющих ее качество. Что относится к показателям

надёжности продукции?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) безотказность

2) долговечность

3) ремонтопригодность

4) сохраняемость

5. Показатели, учитывающие комплекс гигиенических, антропометрических,

физиологических свойств человека называются..

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) показатели технического эффекта

2) показатели эргономичности

3) показатели транспортабельности

4) показатели экологичности

6. Показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств, называется Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) единичный

2) комплексный

3) интегральный

4) случайный

7. Метод оценки показателей качества продукции, основанный на информации,

полученной с использованием технических измерительных средств, называется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) расчетный

2) статистический

3) измерительный

4) органолептический

8. Оценка уровня качества продукции – совокупность и последовательность операций.

Какая операция в неё не входит?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) выбор номенклатуры показателей качества

2) определение (измерение) значений

3) сопоставление полученных значений с базисными

4) корректировка значений до нужного уровня

9. Система менеджмента качества охватывает все этапы жизненного цикла продукции

и по стандарту ИСО представляется «петлей качества». Сколько этапов входит в «петле

качества»? Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 20

2) 10

3) 11

4) 15

10. Что означает аббревиатура ИСО? Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) технический комитет

2) международная организация по стандартизации

3) международная электротехническая комиссия

4) всё перечисленное

Критерии оценивания

Процент результативности (правильных ответов) Количество правильных ответов Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений балл (отметка) вербальный аналог

90-100 9-10   5 отлично

80-89 8          4 хорошо

70-79 7           3 удовлетворительно

менее 70 менее 6 2 неудовлетворительно

Задания №3

Практическое занятие №1  «Выбор системы посадок, расчет зазоров, натягов»

Цель работы: определять вид посадок для соединений деталей.

Краткие теоретические основания выполняемого задания

Системой допусков и посадок(СДП) называют комплекс рядов допусков и посадок, созданный на основе теоретических исследований и обобщения опыта проектирования, изготовления и эксплуатации изделий.

Стандартные системы допусков и посадок разработаны для различных типовых соединений деталей машин и приборов. Они обеспечивают взаимозаменяемость в машино- и приборостроении; создают условия для стандартизации конечной продукции, комплектующих изделий, режущего инструмента и калибров; способствуют повышению качества продукции.

Системы допусков и посадок оформлены в виде таблиц, содержащих значения допусков и отклонений для всех интервалов, размеров, квалитетов, степеней и классов точности.

Система допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений оформленной в виде стандартов СТ СЭВ 144—75, СТ СЭВ 145—75, СТ СЭВ 177—75, СТ СЭВ 179—75 и СТ СЭВ 302—76. Система допусков и посадок СЭВ почти полностью соответствует системе допусков и посадок ИСО.

Деталь, у которой положение поля допуска не зависит от вида посадки, называют основной деталью системы. Это может быть отверстие или вал, имеющие любое основное отклонение. В системе допусков и посадок СЭВ основными деталями служат отверстия или валы, имеющие основное отклонение, равное нулю.

Основная деталь — это деталь, поле допуска которой является базовым для образования посадок, установленных в данной системе допусков и посадок.

Основное отверстие — отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю EI = 0 (см. рис. 9).

- основного отверстия верхнее отклонение всегда положительное и равно допуску ES — 0 = TD; поле допуска расположено выше нулевой линии и направлено в сторону увеличения номинального размера.

Рис 9

Основной вал — вал, верхнее отклонение которого равно нулю es = 0 (см. рис. 10). У основного вала Td = 0 — (—ei) = |ei|, -поле допуска расположено ниже нулевой линии и направлено в сторону уменьшения номинального размера.

Рис 10

Посадки в системе отверстия и в системе вала

Посадки всех трех групп с различными зазорами и натягами можно получить, изменяя положения полей допусков обеих сопрягаемых деталей (рис. 11).

Рис 11

Однако удобнее в технологическом и эксплуатационном отношениях получать разнообразные посадки, изменяя положения поля допуска только вала (рис. 10) или только отверстия (рис. 9). В зависимости от того, какая из двух сопрягаемых деталей является основной, системы допусков и посадок включают два ряда посадок:

Посадки в системе отверстия— различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием.

Посадки в системе вала — различные зазоры и натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом

Нужные зазоры и натяги получают, изменяя основные отклонения неосновных деталей: валов в системе отверстия и отверстий в системе вала. Основные отклонения неосновных деталей системы изменяются по абсолютной величине и могут быть положительными, отрицательными и равными нулю.

Валы различной точности (даже высокой) можно обрабатывать и измерять универсальными инструментами — резцами, шлифовальными кругами, микрометрами и т. д. Для обработки и измерения точных отверстий применяют специальные, дорогостоящие инструменты (зенкеры, развертки, протяжки, калибры-пробки). Число комплектов таких инструментов, необходимых для обработки отверстий с одинаковым номинальным размером, зависит от разнообразия предельных отклонений, которые могут быть назначены. Допустим, требуется изготовить три комплекта деталей одинаковых номинальных размеров и одинаковой точности для получения посадок с зазором, натягом и переходной. В системе отверстия предельные размеры отверстий одинаковы для всех трех посадок и для обработки потребуется только один комплект специальных инструментов.

.В системе вала предельные размеры отверстий для каждой посадки различны, и для обработки потребуется три комплекта специальных инструментов.

Благодаря тому, что для получения разнообразных посадок в системе отверстия требуется значительно меньше специальных инструментов для обработки отверстий, эта система в машиностроении имеет преимущественное применение.

Диапазоны размеров, единицы допусков и квалитеты ЕСДП СЭВ

Диапазоны и интервалы размеров.

Система допусков и посадок СЭВ распространяется на размеры до 10 000 мм (нижний предел — менее 1 мм — неограничен). Указанный диапазон размеров разбит на три группы:

- до 500 мм,

  - свыше 500 до 3150 мм и

  - свыше 3150 до 10 000 мм.

Перечисленные группы размеров подразделены на основные и промежуточные интервалы.

Для размеров до 500 мм установлено 13 основных интервалов: до 3 мм; свыше 3 до 6, свыше 6 до 10, свыше 10 до 18 мм и т. д. (табл. 2). Начиная с 10 мм основные интервалы дополнительно разбиты на промежуточные.

Таблица 2 Единицы допуска для размеров до 500 мм

| Основные | До 3 | Св. 3 | Св. 6 | Св. | 10 | Св. | 18 | Св. 30 | Св. 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| интервалы |  | ДО. 6 | до 10 | ДО | 18 | до 30 |  | до 50 | До 80 |  |
| Dm, мм | 1,73 | 4,24 | 7,75 | 13,4 |  | 23,2 |  | 38,7 | 63,2 |  |
| i, мкм | 0,55 | 0,73. | 0,90 | 1,08 |  | 1,31 |  | 1,56 | 1,86 |  |
| Основные | Св. 80 | Св. 120 | Св 180 | Св. 250 |  | Св. | 315 | Св. 400 |  |  |
| интервалы | до 120 | до 180 | до 250 | до 315 |  | до 400 |  | до 500 |  |  |
| Dm, мм | 97,8 | 147 | 2,12 | 281 |  | 355 |  | 447 |  |  |
| i, мкм | 2,17 | 2,52 | 2,89 | 3,22 |  | 3,54 |  | 3,89 |  |  |

Например, в основном интервале свыше 10 до 18 мм имеется два промежуточных — свыше 10 до 14 и свыше 14 до 18 мм

Размеры свыше 500 до 3150, мм разбиты на 8 основных и 16 промежуточных интервалов, а свыше 3150 мм на 5 основных и 10 промежуточных. Промежуточные интервалы введены для отклонений, образующих посадки с большими натягами и зазорами для получения более равномерных зазоров и натягов.

Единицы допуска i (I) вычисляют по формулам (4.11) и (4.12) для всех интервалов размеров по среднему геометрическому размеру данного интервала

| Dm= | D  Dì |
| --- | --- |

где Dσ и Dм — больший и меньший размеры интервала.

Например, для интервала размеров свыше 18 до 30 мм Dm =

| 3 мм Dm = | 3 | мм. |
| --- | --- | --- |

18  30

(5.1)

- 23,2 мм; для размеров до

Единицы допуска основных интервалов для наиболее распространенных в машиностроении размеров (до 500 мм) приведены в табл. 5.1. Деление размеров, которые охватываются системой допусков и посадок, на интервалы и применение для всех размеров каждого интервала одной общей единицы допуска позволяет ограничить разнообразие допусков и отклонений и упрощает таблицы стандартов.

  - системе допусков и посадок СЭВ для гладких цилиндрических соединений допуски отверстий

- валов обозначают IT, что означает «допуск ИСО».

Квалитеты. В ЕСДП СЭВ для размеров до 10 000 мм установлено 19 квалитетов:

01, 0, 1, 2, ..., 17.

В порядке убывания точности допуски квалитетов условно обозначают

IT01, IT0, , IT1, IT2, ..., IT 16,

Для квалитетов от 5 до 17 допуски вычисляют по формуле T  a

IT17.

- i(I )

Образование посадок в ЕСДП СЭВ Основные условия образования посадок:

- посадки с нужными зазорами или натягами образуются сочетанием полей допусков соединяемых деталей — отверстия и вала;

- поля допусков определяются численными значениями допуска и основного отклонения;

- для получения различных посадок в системах допусков и посадок должно содержаться достаточное разнообразие полей допусков.

Посадки можно получать двумя способами.

При первом способе стандартизуются ряды посадок в системе отверстий и в системе вала; для каждой посадки устанавливают пару полей допусков отверстия и вала; каждое поле допуска задают двумя предельными отклонениями, присущими только данному полю допуска. Такой способ образования посадок применяли в более ранних системах. Недостаток этого способа заключается в том, что разнообразие и число посадок зависят от числа стандартизованных полей допусков.

При втором способе стандартизуются отдельно параметры, из которых образуются поля допусков, т. е. ряды допусков в разных квалитетах (см. табл. 3), и независимо от допусков ряды основных отклонений валов (рис. 5.1 и табл. .4) и отверстий.

Т а б л и ц а  3 Допуски для размеров до 500 мм (СТ СЭВ 145—75)

| Интервал |  |  |  |  | Значение допуска для квалитета, мкм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размеров, мм |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | До 3 |  | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 |
| Св. 3 до 6 |  |  | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 |
| » | 6 | »10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 |
| » 10 » 18 |  |  | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 |
| » 18 |  | » 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 |
| » 30 |  | » 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 |
| » 50 |  | » 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 |

| » 80 » 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » 120 » 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| » 180 » 250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 |
| » 250 » 315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 |
| » 315 » 400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 |
| » 400 » 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 |

Т а б л и ц а  4 Основные отклонения валов, мкм, для размеров до 500 мм (СТ СЭВ 145—75)

|  |  |  | Верхнее отклонение |  |  |  | —es |  |  | Нижнее отклонение |  |  |  |  |  |  | +ei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал |  | d | е | f | g | h | js |  | k | m | п | p | r |  | S |  | t | и |  | υ |  |
|  |  |  | Все квалитеты |  |  |  |  | От 4 | До 3 |  |  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 7 | Св. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 |  | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | Предельныеотклонения=±IT/2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |  | 14 |  | - | 18 |  | - |  |
| Св. | 3 до 6 | 30 | 20 | 10 | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 15 |  | 19 |  | - | 23 |  | - |  |
| » 6 ». . 10 |  | 40 | 25 | 13 | 5 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | 19 |  | 23 |  | - | 28 |  | - |  |
| Св. 10, | до 14 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 7 | 12 | 18 | 23 |  | 28 |  | — | 33 |  | — |  |
| » 14 | » 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Св. 18 до 24 |  | 65 | 40 | 20 | 7 | 0 |  | 2" | 0 | 8 | 15 | 22 | 28 |  | 35 |  | — | 41 |  | 47 |  |
| » 24 » 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 48 |  | 55 |  |
| Св. 30 до 40 |  | 80 | 50 | 25 | 9 | 0 |  | 2 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 |  | 43 |  | 48 | 60 |  | 68 |  |
| » 40 » 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 70 |  | 81 |  |
| Св. 50 до 65 |  | 100 | 60 | 30 | 10 | 0 |  | 2 | 0 | 11 | 20 | 32 | 41 |  | 53 |  | 66 | 87 |  | 102 |  |
| » 65 » 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 59 |  | 75 | 102 |  | 120 |  |
| Св. 80 до 100 |  | 120 | 72 | 36 | 12 | 0 |  | 3 | 0 | 13 | 23 | 37 | 51 |  | 71 |  | 91 | 124 |  | 146 |  |
| » 100 » 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 79 |  | 104 | 144 |  | 172 |  |
| Св. 120 до 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 92 |  | 122 | 170 |  | 202 |  |
| » 140 » 160 |  | 145 | 85 | 43 | 14 | 0 |  | 3' | 0 | 15 | 27 | 43 | 65 |  | 100 |  | 134 | 190 |  | 228 |  |
| » 160 » 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 108 |  | 146 | 210 |  | 252 |  |
| Св. 180 до 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  | 122 |  | 166 | 236 |  | 284 |  |
| » 200 » 225 |  | 170 | 100 | 50 | 15 | 0 |  | 4 | 0 | 17 | 31 | 50 | 80 |  | 130 |  | 180 | 258 |  | 310 |  |
| » 225 » 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 140 |  | 196 | 284 |  | 340 |  |
| Св. 250 д о 280 |  | 190 | 110 | 56 | 17 | 0 |  | 4 | 0 | 20 | 34 | 56 | 94 |  | 158 |  | 218 | 315 |  | 385 |  |
| » 280 » 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 170 |  | 240 | 350 |  | 425 |  |
| Св. 315 д о 355 |  | 210 | 125 | 62 | 18 | 0 |  | 4 | 0 | 21 | 37 | 62 | 108 |  | 190 |  | 268 | 390 |  | 475 |  |
| » 355 » 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 208 |  | 294 |  | 435 | 530 |  |  |
| Св. 400 д о 450 |  | 230 | 135 | 68 | 20 | 0 |  | 5 | 0 | 23 | 40 | 68 | 126 |  | 232 |  | 330 | 490 |  | 595 |  |
| » 450 » 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  | 252 |  | 360 | 540 |  | 660 |  |

11

Рис. 12

Поля допусков получают, сочетая любые допуски и основные отклонения. Этот способ обеспечивает большое разнообразие полей допусков и соответственно посадок при сравнительно ограниченных комплектах допусков и основных отклонений. Он является современным и применяется для образования посадок в системах ИСО и СЭВ.

Основные отклонения. Для образования полей допусков в ЕСДП СЭВ для каждого интервала номинальных размеров установлены ряд допусков из 19 квалитетов и по 28 основных отклонений (см. рис.12) полей допусков валов (см. табл. 4) и отверстий. Основные отклонения обозначают одной или двумя буквами латинского алфавита — прописными (А, В, С, CD, D и т. д.) для отверстий и строчными (а, b, c, cd и т. д.) для валов.

Двумя буквами CD, cd и т. д. обозначают основные отклонения, которые были дополнительно введены в систему ИСО для сопряжений, имеющих D < 10 мм (точное приборостроение)

Для обозначения номинальных размеров отверстий и валов и одной разновидности основных отклонений приняты одинаковые буквы D и d.

Основные отклонения полей допусков можно обозначать буквой е с буквенным индексом, соответствующим данному полю допуска,

например: еC — основное отклонение отверстия С; еC — основное отклонение вала с.

Основные отклонения валов зависят от номинальных размеров и остаются постоянными для всех квалитетов (см. табл. 4). Исключение составляют основные отклонения отверстий J, К, М, N

- валов j и k, которые при одинаковых номинальных размерах, в разных квалитетах имеют различные значения (см. отклонения k в табл. 4). Поэтому на рис. 12 поля допусков с отклонениями J, К, М, N j и k, разделены на части и показаны ступенчатыми.

Все поля допусков (кроме Js и js, которые расположены симметрично относительно нулевой линии) ограничены горизонтальными линиями только с одной стороны: с нижней, если поле допуска расположено выше нулевой линии, или с верхней — если оно расположено ниже нулевой линии.

Это объясняется тем, что при одном и том же номинальном размере для всех квалитетов допуск имеет различные значения, а основные отклонения не изменяются.

Следовательно, на рис. 12 показано расположение полей допусков в разных квалитетах при одинаковом номинальном размере.

Основными отклонениями служат:

для валов а — h верхние отклонения —es;

для отверстий А — Н нижние отклонения +EI;

для валов j — zс нижние отклонения +ei;

для отверстий J — ZC верхние отклонения —ES.

Основные отклонения валов вычисляют по эмпирическим формулам. Исходным параметром, по которому вычисляют основные отклонения, служит средний геометрический диаметр Dm интервала размеров (рекомендации ИСО/Р 286 и СТ СЭВ 145—75).

Основные отклонения отверстий должны допускать образование посадок в системе отверстия

- в системе вала с равными зазорами и натягами. Для этого установлены два правила вычисления отклонений отверстий — общее и специальное.

Общее правило:

  - соответствии с общим правилом основные отклонения отверстий принимают равными по абсолютной величине и противоположными по знаку основным отклонениям валов, обозначенным теми же буквами.

Например, для отверстия С основное отклонение еС = —ес или EI = —es (см. рис. 12). Таким образом, основные отклонения отверстий являются относительно нулевой линии зеркальным отражением основных отклонений валов и в тех случаях, когда применимо общее правило, их вычисляют по формулам:

для	отверстий	А — Н	EI = — es;

для	отверстий	J — ZC	ES = — ei.

Общее правило не распространяется на те случаи, когда действует специальное правило, а также на отверстия N с допусками IT9— IT17 (у этих отверстий при размерах более 3 мм eN = 0).

Вторые (неосновные) предельные отклонения вычисляют по формулам

TD = ES - EI; Td = es - ei., полагая известными основные отклонения и допуски. Для валов и отверстий, расположенных ниже нулевой линии, искомыми являются нижние отклонения, а для валов и отверстий расположенных выше нулевой линии — верхние отклонения.

Поля допусков в ЕСДП СЭВ образуют сочетанием одного из основных отклонений с допуском по одному из квалитетов. В соответствии со способом образования поля допусков обозначают одной буквой или сочетанием двух букв основного отклонения и цифрой, указывающей номер квалитета.

Например, обозначения r6, р6, g6 (рис. 13 а) означают, что на схеме показаны поля допусков валов квалитета 6 с основными отклонениями r, р, и g; обозначение H7 соответствует полю допуска отверстия квалитета 7 (IT7) с основным отклонением Н.

Рис13

Принцип образования полей допусков, принятый в ЕСДП СЭВ, допускает сочетание любых основных отклонений с любыми квалитетами.

Посадки можно получать, сочетая любые поля допусков из числа рекомендованных для применения. Однако в ЕСДП СЭВ установлены посадки двух групп: посадки в системе отверстия

- основным отверстием Н, у которого EI = 0 и посадки в системе вала с основным валом h, у которого es = 0 (СТ СЭВ 144—75 и СТ СЭВ 177—75).

  - каждой группе посадок установлены посадки с зазором, переходные и с натягом. Для посадок

- зазором (I) применяют неосновные валы d—h или неосновные отверстия А—Н; для переходных посадок (II) — неосновные валы js—n или неосновные отверстия Js —N; для посадок с натягом (III) — неосновные валы р — zc или неосновные отверстия Р — ZC (см. рис. 12).

Так как допуск определяет точность деталей, а величина и знак основного отклонения — характер соединения деталей, то сочетая различные поля допусков, можно получить любую необходимую посадку.

На рис. 13, б показаны две посадки с зазором, имеющие одинаковые отклонения валов и наименьшие зазоры, но разные допуски: допуски первой пары соединяемых деталей (отверстие H6 и вал f6) меньше допусков второй пары деталей (отверстие H7 и вал f7). С учетом соотношения допусков соединение отверстия H7 с валом f7 имеет больший разброс зазоров, но обходится дешевле, чем соединение отверстия H6 с валом f6.

- ЕСДП СЭВ посадки не имеют специальных названий и обозначаются комбинациями условных обозначений полей допусков, которыми они образованы.

Например, соединение отверстия и вала, имеющих номинальные диаметры 20 мм и обработанных по полям допусков H6 и f6 (см. рис. 5.2, б), дает посадку в системе отверстия,

которую можно обозначить на чертеже одним из следующих способов: Ø20 Ø20 H6—f6.

- 6 f 6

Ø20H6/f6 или

Независимо от способа записи в числителе дроби или на первом месте строки помещают условное обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе или на втором месте строки — условное обозначение поля допуска вала. Это правило является общим для обозначения посадок в системе отверстия и в системе вала. Если основное отклонение вала обозначено символом основного вала — буквой h, то посадка выполнена в системе вала.

Например, посадки F7/h7 и F6/h6 относятся к системе вала. Таким образом, условные обозначения показывают принятую систему посадок, намеченные квалитеты, основные отклонения

- характер соединения, а также дают представление об относительной величине зазоров или натягов.

Образец выполнения практической работы

Дано: посадки Ø 20 H7/г6, Ø 20Н7/р6 и Ø 20 H7/g6

Определить: допуски и предельные отклонения и построить схемы полей допусков.

Решение.

1 Определим допуски соединений По табл. 3 в интервале размеров свыше 18 до 30 мм находим допуски (мкм):

для отверстий в квалитете 7 TD = IT7 = 21мкм;

для валов в квалитете 6 Td = IT6 = 13мкм.

Находим отклонения отверстий.

Так как отверстия Н являются основными, то для него EI = 0; ES = TD - EI = 21-0=21 мкм.

По табл. .4 в интервале свыше 18 до 30 мм находим основные отклонения валов (мкм): для основного отклонения

| Для вала r еr = ei= 28мкм=+0,028мм; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для вала р ер = ei = 22мкм=+0,022мм; |  |  |  |  |  |  |  |
| для вала g еg = -es= —7мкм=- -0,007мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычисляем вторые отклонения валов (мкм) |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле Td = es - ei. Преобразовав найдем |  |  | es = Td + ei |  | ei=es - Td |  |  |
| для вала r es = Td + ei = 13 + 28 = 41мкм=+0,041мм; |  |  |  |  |  |  |  |
| для вала р es = Td + ei = 13 + 22 = 35мкм=+0,035мм, |  |  |  |  |  |  |  |
| для вала g ei = es — Td = —7 — 13 = -20 мкм= -0,020мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,021 |  | 0,021 |  |  | 0,021 |  |
| Ø 20 H7/г6 = Ø 20 | 0 | Ø 20Н7/р6 = Ø 20 | 0 |  | Ø 20 H7/g6 = Ø 20 | 0 |  |
|  | 0,041 |  | 0,035 |  |  | 0,007 |  |
|  | 0,028 |  | 0,022 |  |  | 0,020 |  |

Схемы полей допусков построим по результатам расчета см рис 14

Рис 14 Схемы полей допусков

ФОРМА ОТЧЁТА

Отчёт по выполнению практической работы №1 «Расчет посадок для соединений деталей» выполняется, в соответствии с ГОСТ 2.106-68, как конструкторский документ рукописным или машинописным способом на стандартных листах формата А4, сшитых в тетрадь с плотной обложкой. Образец титульного листа приведен в приложении 2

Если отчет  выполняется на ПК то шрифт должен быть 12 Times New Roman интервал 1 .

Если отчет выполняется рукописным способом , то он должен быть выполнен черной пастой.

Отчет  выполняется с одной стороны листа. Нумерация страниц вверху листа.

- отчете необходимо отразить следующие пункты.

  - Записать тему, цели практической работы.

  - Выполнить расчет задания согласно варианта (Приложение 3)

  - Начертить схему полей допусков

  - Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- Какой принцип образования полей допусков, принятый в ЕСДП СЭВ?

- Какие основные условия образования посадок?

- Что называют основным отверстием, основным валом и основной деталью?

Практическая работа № 2. Расчёт размерных цепей методом максимума и минимума

Тема: Размерные цепи.

Цель: Закрепить знания, полученные в процессе изучения темы, развить практические навыки в подсчёте отклонений, предельных размеров и допуска замыкающего звена.

Задание: Начертить схему размерной цепи и рассчитать номинальный размер, предельные размеры, отклонения и допуск замыкающего звена по известным номинальным размерам и отклонениям составляющих звеньев.

| № варианта | L | L1 | L2 | L3 | № варианта | L | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100+0,5 | 30-0,3 | 40-0,2 | 30 | 6 | 200-0,5 | 20+0,2 | 90+0,3 | 90 |
| 2 | 120-0,3 | 34 | 56-0,1 | 30+0,2 | 7 | 37+0,1 | 17+0,1 | 12-0,4 | 8 |
| 3 | 120+0,1 | 34+0,05 | 56+0,2 | 30 | 8 | 45-0,4 | 15-0,3 | 10 | 20+0,2 |
| 4 | 45+0,3 | 15 | 15-0,1 | 15+0,2 | 9 | 56+0,5 | 6-0,9 | 30-0,3 | 20 |
| 5 | 65-0,4 | 20+0,2 | 25 | 20+0,2 | 10 | 89+0,75 | 19 | 45+0,6 | 35-0, 7 |

Методические указания:

Прежде, чем приступить к решению задачи, необходимо определить виды составляющих звеньев размерной цепи и параметры звеньев размерной цепи.

Расчёт произвести по формулам:

1. Номинальный размер замыкающего звена:

2. Наибольший предельный размер замыкающего звена:

Ао (max) =

3. Наименьший предельный размер замыкающего звена:

Ао (min) =

4. Верхнее отклонение замыкающего звена:

ES (Ao)=

5. Нижнее отклонение замыкающего звена:

Е1(Ао)=

- Допуск замыкающего звена:

Т(Ао) =

Закончив вычисления замыкающего звена, напишите ответ: Ао =

Практическое занятие №3 «Расчет допусков и посадок подшипников качения»

Цель работы: Определить численные значения предельных отклонений присоединительных диаметров подшипника и посадочных мест вала и корпуса согласно выбранным посадкам.

Краткие теоретические основания выполняемого задания Подшипники качения работают в самых разнообразных эксплуатационных условиях и призваны обеспечивать

требуемую точность и равномерность вращения подвижных частей машин. Являясь стандартными узлами, подшипники качения имеют полную взаимозаменяемость по присоединительным поверхностям, определяемым наружным диаметром наружного и внутренним диаметром внутреннего колец.Качество самих подшипников качения определяется рядом показателей, в зависимости от величины которых стандартами ГОСТ 520-71 и СТ СЭВ 774-77 установлены	пять	классов	точности,	обозначаемых в порядке повышения точности:

0, 6, 5, 4 и 2. Класс точности подшипника выбирается исходя из требований, предъявляемых к точности вращения и условиям работы механизма. В машино- и приборостроении при средних и малых нагрузках, нормальной точности вращения обычно применяют подшипники класса точности 0. Для тех же условий, но при повышенных требованиях к точности вращения используют подшипники класса точности 6. Подшипники классов точности 5 и 4 применяют только при больших скоростях и жестких требованиях к точности вращения, а класса точности 2 – лишь в особых условиях. Класс точности (кроме класса 0) указывают через тире перед условным обозначением подшипника, например: 6 – 310.

Образец выполнения практической работы

Дано:

Подшипник № 5-209

По приложению находим основные размеры подшипника:

Подшипник №5-209

Наружный диаметр	D = 85 мм

Внутренний диаметр	d = 45 мм

Ширина кольца	В = 19 мм

Для подшипника класса точности 5 принимаем поле допуска К6. Тогда посадку наружного кольца в корпус в общем виде запишем так: 85К6. По таблице приложения принимаем поле допуска вала h5. Посадка внутреннего кольца на вал в условной записи имеет вид: 45h6.

По таблицам СТ СЭВ 144-75 или ГОСТ 25347-82 находим численные значения предельных отклонений присоединительных диаметров колец подшипника и посадочных мест вала и корпуса.

Получим:

Внутренне кольцо  45-0,008

Шейка вала 45h5

Наружное кольцо 85-0,010

Отверстие в корпусе 85К6

Произведем расчет предельных значений присоединительных диаметров, их допусков, а также полученных в соединениях зазоров и натягов. Расчет производим аналогично расчетам выполненным в примере для посадки с зазором гладких цилиндрических соединений . Данные расчета сводим в таблицу 2. Определяем предельные размеры и допуски на обработку деталей соединения согласно выбранной посадке:

Внутреннее кольцо подшипника:  45(-0,008)

Шейка вала 45h5

Параметры отверстия внутреннего кольца подшипника: ES=0; EI= -8; TD=8мкм.

Параметры шейки вала: es=0; ei= -11; Td=11мкм.

Наибольший и наименьший зазоры:

Smax=ES – ei =0-(-11)=11

Smin=EI – es=-8-0=-8

Допуск посадки:

TS=Smax  - Smin =11-(-8)=19 мкм

TS=ES – ei – EI +es=TD+Td;

TS=8+11=19 мкм

Наружное кольцо подшипника:  85(-0,010)

Отверстие в корпусе 85К6

Параметры отверстия корпуса:  ES=4; EI= -18; TD=10мкм.

Параметры наружного кольца подшипника: es=0; ei= -10; Td=22мкм.

Smax=ES – ei =0-(-18)=18

Smin=EI – es=-10-4=-14

Допуск посадки:

TS=Smax  - Smin =18 – (-14)=32 мкм

TS=ES – ei – EI +es=TD+Td;

TS=10+22=32 мкм

Строим схему взаимного расположения полей допусков (рис. 3)

|  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  | Условное |  |  |  | Предельные |  |  |  |  |
| элементов | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номиналь |  |  |  |  |  | отклонения |  |  |  |  |  |  |
| соединений подшипника |  |  |  |  | обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ный размер, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поля допуска |  |  |  |  | Верхн |  |  | Нижн |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ее |  |  |  | ее |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| Присоединительные диаметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннего |  | 45 |  |  |  | – |  |  |  | 0 |  |  | -0,008 |  |
| кольца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шейки вала |  | 45 |  |  |  | h5 |  |  |  | 0 |  |  | -0,011 |  |
| Наружного кольца |  | 85 |  |  |  | – |  |  |  | 0 |  |  | -0,010 |  |
| Отверстия корпуса |  | 85 |  |  |  | К6 |  |  |  | +0,004 |  |  | -0,018 |  |
| Соединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннего |  | 45 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
| кольца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шейки вала |  | 85 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Предельные |  |  |  | Доп |  |  |  | Зазор (натяг),мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элементов | и | размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | размера, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соединений подшипника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | max |  |  | min |  |  |  |  | max |  |  | min |  |
|  |  |  |  |  |  | мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединительные диаметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннего |  | 45 |  |  | 44,9 | 0,00 |  |  |  | – |  |  | – |  |
| кольца |  |  | 92 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шейки вала |  | 45 |  |  | 44,9 | 0,01 |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  | 89 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружного кольца |  | 85 |  |  | 84,9 | 0,01 |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстия корпуса |  | 85,0 |  |  | 84,9 | 0,02 |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  | 04 | 82 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «внутреннее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| кольцо – вал» |  | – |  |  | – | – |  |  |  | 0,011 |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (нат |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | яг) |  |  |
| «наружное | кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| – корпус» |  | – |  |  | – | – |  |  |  | 0,015 |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (нат |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | яг) |  |  |

ФОРМА ОТЧЁТА

Отчёт по выполнению практической работы №3 «Расчет допусков и посадок подшипников качения» выполняется, в соответствии с ГОСТ 2.106-68, как конструкторский документ рукописным или машинописным способом на стандартных листах формата А4, сшитых в тетрадь с плотной обложкой. Образец титульного листа приведен в приложении 2

Если отчет  выполняется на ПК то шрифт должен быть 12 Times New Roman интервал 1 .

Если отчет выполняется рукописным способом , то он должен быть выполнен черной пастой.

Отчет  выполняется с одной стороны листа. Нумерация страниц вверху листа.

- отчете необходимо отразить следующие пункты.

  - Записать тему, цели практической работы.

  - Выполнить расчет задания согласно варианта

  - Начертить схему полей допусков

Практическое занятие №4   «Расчёт допусков и посадок конических соединений»

Цель работы: По заданному условию рассчитать параметры зубчатого колеса.

Краткие теоретические основания выполняемого задания

Зубчатая передача, механизм, состоящий из колёс с зубьями, которые сцепляются между собой и передают вращательное движение, обычно преобразуя угловые скорости и крутящие моменты. З. п, разделяют по взаимному расположению осей на передачи: с параллельными осями — цилиндрические; с пересекающимися осями — конические, а также редко применяемые цилиндро-конические и плоско-цилиндрические; с перекрещивающимися осями — зубчато-винтовые (червячные, гипоидные и винтовые). Частным случаем З. п. является зубчато-реечная передача, преобразующая вращательное движение в поступательное или наоборот. В большинстве машин и механизмов применяют З. п. с внешним зацеплением, т. е. с зубчатыми колёсами, имеющими зубья на внешней поверхности, реже — с внутренним зацеплением, при котором на одном колесе зубья нарезаны на внутренней поверхности. Зубчатые колёса выполняют: с прямыми зубьями для работ при невысоких и средних скоростях в открытых передачах и в коробках скоростей; с косыми зубьями для использования в ответственных передачах при средних

- высоких скоростях (свыше 30% всех цилиндрических зубчатых колёс); с шевронными зубьями для передачи больших моментов и мощностей в тяжёлых машинах; с круговыми зубьями — во всех ответственных конических З. п. Как правило, в машинах и механизмах применяют З. п. с постоянным передаточным числом, где w1, z1 и w2, z2 — угловая скорость и число зубьев соответственно быстроходного и тихоходного зубчатых колёс. З. п. с переменным передаточным числом осуществляют некруглыми цилиндрическими колёсами, которые ведомому элементу сообщают заданную плавно изменяющуюся скорость при постоянной скорости ведущего. Такие З. п. применяют редко. Передаточное число одной пары колёс в редукторах обычно до 7, в коробках скоростей — до 4, в приводах столов станков —до 20 и более. Окружные скорости для высокоточных прямозубых З. п. — до 15 м/сек, для косозубых — до 30 м/сек, в быстроходных передачах скорости достигают 100 м/сек и более. З. п. являются наиболее рациональным и распространённым видом механических передач. Их применяют для передачи мощностей — от ничтожно малых до десятков тысяч квт, для передачи окружных усилий от долей грамма до 10 Мн (1000 mc). Основные достоинства З. п.: значительно меньшие габариты, чем у др. передач; высокий кпд(коэффициент полезного действия) (потери в точных, хорошо смазываемых передачах 1—2%, в особо благоприятных условиях 0,5%); большая долговечность и надёжность; отсутствие проскальзывания; малые нагрузки на валы. К недостаткам З. п. можно отнести шум при работе и необходимость точного изготовления. Зубчатые колёса находятся в т. н. зубчатом зацеплении, основной кинематической характеристикой которого является постоянство мгновенного передаточного отношения при непрерывном контакте зубьев. При этом общая нормаль (линия

зацепления) к профилям зубчатых колёс в	любой точке их касания должна проходить

через полюс зацепления (рис. 2). В цилиндрических передачах полюсом зацепления является точка касания начальных окружностей зубчатых колёс, т. е. окружностей, которые катятся друг по другу без скольжения. Диаметры начальных окружностей d1 и d2 можно определить из соотношений: где А — межосевое расстояние (расстояние между осями колёс). Указанному условию удовлетворяют многие кривые, в частности эвольвенты, которые наиболее выгодны для профилирования зубьев с точки зрения сочетания эксплуатационных и технологических свойств, поэтому эвольвентное зацепление получило преимущественное применение в машиностроении. Колёса с эвольвентным профилем могут быть нарезаны одним инструментом, независимо от числа зубьев и так, чтобы каждое эвольвентное колесо могло входить в зацепление с колёсами, имеющими любое число зубьев. Профиль зубьев инструмента может быть прямолинейным, удобным для изготовления и контроля. Эвольвентное зацепление мало чувствительно к отклонениям межосевого расстояния. Контакт профилей зубьев происходит в точках линии зацепления, проходящей через полюс зацепления касательно к основным окружностям с диаметрами d01 = d1 cos a и d02 = d1 cos a, где a — угол зацепления. Основной размерный параметр эвольвентных и др. зубчатых зацеплений — модуль m, равный отношению диаметра делительной окружности зубчатого колеса dд к числу зубьев z. Для некорригированных эвольвентных зацеплений и делительные окружности совпадают:

d1 = dд1 = mz1 и d2 = dд2 = mz2.

Профиль т. н. производящей рейки при образовании зубчатого колеса очерчивается по исходному контуру основной рейки (рис. 3), которая получается при увеличении числа зубьев нормального эвольвентного зубчатого колеса до бесконечности. Зубья производящей рейки имеют увеличенную высоту h = (h’ + h’’) для образования радиального зазора в зацеплении (com), толщину по делительной окружности s, радиус закругления ri, шаг зацепления t, угол зацепления aд. В косозубых колёсах исходный контур принимают в сечении, нормальном к линии зуба.

  - конической З. п. (рис. 4) начальные цилиндры заменяются начальными конусами 1 и 2. Профили зубьев приближённо рассматриваются как линии пересечения боковых поверхностей зубьев с дополнительными конусами 3 и 4, соосными начальным, но с образующими, перпендикулярными образующим начальных конусов. Модуль, начальные и делительные окружности измеряют на внешнем дополнительном конусе. Для удобства профилирования зубьев дополнительные конусы развертывают на плоскость 5 и 6. Эвольвентное зацепление может быть улучшено корригированием. Кроме эвольвентного зацепления, в часовых механизмах и некоторых др. приборах применяют циклоидальное зацепление, работающее с меньшими потерями на трение

- позволяющее применять зубчатые колёса с малым числом зубьев, но не обладающее указанными достоинствами эвольвентного зацепления. В тяжёлых машинах наряду с эвольвентными передачами применяют круговинтовые передачи (рис. 5), предложенные в 50-х гг. 20 в. М. Л. Новиковым. Профили зубьев колёс в зацеплении Новикова очерчиваются дугами окружностей. Выпуклые зубья одного зубчатого колеса (обычно малого) контактируют с вогнутыми зубьями другого. Начальное касание (без нагрузки) происходит в точке. В передаче Новикова зубчатые колёса косозубые. Точки контакта зубьев перемещаются не по высоте зубьев, а только в осевом направлении, т. о. линия зацепления параллельна осям колёс. К достоинствам таких З. п. относятся: пониженные контактные напряжения, благоприятные условия для образования масляного клина, возможность применения колёс с малым числом зубьев и, следовательно, большие передаточные числа. Несущая способность передач Новикова по критерию контактной прочности существенно выше, чем эвольвентных. Для удовлетворительной работы З. п. необходима достаточная их точность. Для З. п. предусмотрено 12 степеней точности, выбираемых в зависимости от назначения и условий работы передачи. Основные причины выхода из строя З. п. — поломки зубьев, усталостное выкрашивание поверхностных слоев зубьев, абразивный износ, заедание зубьев (наблюдаемое при разрушении масляной плёнки от больших давлений или высоких температур). Основными материалами для зубчатых колёс являются легированные стали, подвергаемые термической или химико-термической обработке:

поверхностной закалке, преимущественно токами высокой частоты, объёмной закалке, цементации, нитроцементации, азотированию, цианированию. З. п. из сталей, улучшаемых термообработкой до нарезания зубьев, изготовляют при отсутствии жёстких требований к их габаритам, чаще всего в условиях мелкосерийного и индивидуального производства. При особых требованиях к бесшумности и малых нагрузках одно из зубчатых колёс делают из пластмассы (текстолита, капролона, древеснослоистых пластиков, полиформальдегида), а сопряжённое — из стали. З. п. рассчитывают на прочность по напряжениям изгиба в опасном сечении у основания зубьев и по контактным напряжениям в полюсе зацепления.

- п. применяют в виде простых одноступенчатых передач и в виде различных сочетаний нескольких передач, встроенных в машины или выполненных в виде отдельных агрегатов. Широко используют З. п. для понижения угловых скоростей и повышения крутящих моментов в редукторах. Редукторы выполняют обычно в самостоятельных корпусах одно-, двух- и трёхступенчатыми с передаточными числами соответственно 1,6—6,3; 8—40; 45—200. Наиболее распространены двухступенчатые редукторы (около 95%). Для получения различных частот вращения выходного вала при постоянной скорости приводного двигателя применяют коробки скоростей. Возможности зубчатых механизмов расширяются с применением планетарных передач, которые используются в качестве редукторов и дифференциальных механизмов. Небольшие габариты и масса планетарных З. п. обусловливаются распределением нагрузки между несколькими совершающими планетарное движение зубчатыми колёсами (сателлитами) и применением внутреннего зацепления, обладающего повышенной несущей способностью. При переходе от простых передач к планетарным достигается уменьшение массы в 1,5—5 раз. Наименьшие относительные габариты имеют волновые передачи, обеспечивающие передачу больших нагрузок при высокой кинематической точности и жёсткости.

Образей выполнения практического задания.

Дано:

Делительный диаметр колеса 68 мм

Модуль m=2 мм;

Число зубьев z =34;

Степень точности 5-6-6-Н

Для оценки метрологических параметров зубчатого колеса необходимо обеспечить его контроль по всем нормам точности (показателю кинематической точности, плавности работы, контакту зубьев и по боковому зазору в передаче). Стандартом регламентированы контрольные комплексы показателей, обеспечивающие проверку соответствия зубчатого колеса всем установленным нормам. Используя табл.32 [4] назначаем контрольный комплекс №2.

Показатель кинематической точности- Frr-радиальное биение зубчатого венца- называется наибольшая в пределах зубчатого колеса разность расстояний от его рабочей оси до делительной прямой элемента нормального исходного контура одиночного зуба или впадины, условно наложенного на профили зубьев колеса.

Fr=16 мкм.

Fpr-накопленная	погрешность	шага	по

зубчатому колесу. Наибольшая алгебраическая

разность значений накопленных погрешностей

Fp=20 мкм.

Fpkr -накопленная погрешность kшагов.Кинематическая погрешность зубчатого колеса при номинальном его повороте на kцелых углов шагов.

Fpk=28мкм

Показатель плавности работы- fptr- отклонение шага- кинематическая погрешность колеса при его повороте на один номинальный угловой шаг .

pt=±10 мкм.

отклонения шага зацепления от номинальных значений

fpb =±9,5 мкм

Показатель контакта зубьев- суммарное пятно контакта- часть активной боковой поверхности зуба колеса, на которой располагаются следы прилегания его к зубьям парного колеса после вращения передачи под нагрузкой.

-по высоте зуба, не менее 50%;

-по длине зуба, не менее 70%.

Показатель боковых зазоров- EHs- наименьшее смещение исходного контура от его номинального положения в тело зубчатого колеса, осуществляемое с целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.

EHs=-12 мкм;

иEWms- наименьшее отклонение средней длины общей нормали.

EWms=-8мкм.

TH-допуск на смещение исходного контура.Разность предельных дополнительных смещений исходного контура.

ТH=40мкм

Для контроля выбранных показателей применяем следующие приборы и устройства:

- Биениемер

Рисунок - Нормалемер

Общий вид накладного нормалемера с отсчётной головкой: 1 — контролируемое колесо; 2 — измерительный наконечник; 3 — отсчётная головка; 4 — арретир; 5 — стопор.

ФОРМА ОТЧЁТА

Отчёт по выполнению практической работы №4 «Расчет зубчатых колес по параметрам» выполняется, в соответствии с ГОСТ 2.106-68, как конструкторский документ рукописным или машинописным способом на стандартных листах формата А4, сшитых в тетрадь с плотной обложкой. Образец титульного листа приведен в приложении 2

Если отчет  выполняется на ПК то шрифт должен быть 12 Times New Roman интервал 1 .

Если отчет выполняется рукописным способом , то он должен быть выполнен черной пастой.

Отчет  выполняется с одной стороны листа. Нумерация страниц вверху листа.

- отчете необходимо отразить следующие пункты.

  - Записать тему, цели практической работы.

  - Выполнить расчет задания согласно варианта

  - Начертить схему полей допусков

Практическое занятие №5

Тема : «Расчет допусков и посадок резьбовых соединений »

Цель работы: Определить допуски на наружный и внутренний диаметр резьбы, предельные размеры резьбы.

Краткие теоретические основания выполняемого задания

Резьба должна сопрягаться только по сторонам резьбового профиля (исключение составляют паронепроницаемые резьбы), поэтому основным параметром, определяющим характер посадки резьбовой пары, является средний диаметр. Допуски на наружный и внутренний диаметры устанавливают таким образом, чтобы исключить возможность защемления по вершинам

- впадинам резьбы.

  - бывшем СССР стандартизованы посадки с зазором (ГОСТ 16093—81), переходные (ГОСТ 24834—81) и с натягом (ГОСТ 4608—81).

Наиболее распространена посадка с зазором, при которой номинальный средний диаметр равен наибольшему среднему диаметру резьбы гайки. Расположение полей допусков метрической резьбы в посадках с зазором показано на (рис. 1). Отклонения (ГОСТ 16093—81) отсчитываются от линии номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы.

Рис.	1	-	Схемы	расположения	полей	допусков для посадок с зазором наружной

(вверху) и внутренней (внизу) метрической резьбы с основными отклонениями d, e, f, g, (а); h (б); E, F, G, (в); H (г)

Допуски для диаметров резьбы болтов и гаек определяются в зависимости от принятой степени точности, обозначаемой числами. Приняты следующие степени точности для диаметров болта и гайки: d=4, 6, 8; d2 — 4, 6, 7, 8; D1 — 5, 6, 7; D2 — 4, 5, 6, 7. Допуски диаметров d1 и D — не устанавливаются.

Установлены ряды основных отклонений — верхних es для наружной резьбы (болтов) и нижних EI для внутренней резьбы (гаек), которые определяют расположение полей допусков диаметров резьбы относительно номинального профиля.

Значения допусков диаметров зависят от степени точности и шага резьбы (допуск среднего диаметра зависит еще и от номинального диаметра резьбы). Стандартом регламентированы допуски среднего диаметра Td2, TD2, наружной и внутренней резьб, наружного диаметра Td

наружной резьбы и внутреннего диаметра TD2, внутренней резьбы.

Допуски средних диаметров являются суммарными, включающими отклонения собственно среднего диаметра и диаметральные компенсации отклонений шага и половины угла профиля.

Поле допуска резьбы образуется сочетанием поля допуска среднего диаметра с полем допуска диаметра выступов (диаметра d для болтов и диаметра D1 для гаек).

Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из цифры, показывающей степень точности, и буквы, означающей основное отклонение.

Обозначение поля допуска резьбы включает в себя обозначение поля допуска среднего диаметра, помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска наружного диаметра для болтов (внутреннего диаметра для гаек).

Если обозначение поля допуска диаметра по вершинам резьбы совпадает с обозначением поля допуска среднего диаметра, то его в обозначении поля допуска резьбы не повторяют.

Примеры

обозначения

полей

допусков

резьбы с крупным шагом:

болт М10 — 6g;

гайка М10 — 6Н;

резьбы с мелким шагом:

болт М10 X 1 — 6g;

гайка М10 X 1 — 6Н.

Посадки резьбовых деталей обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска гайки, а в знаменателе — обозначение поля допуска болта. Например: М10 — 6H/6g и М10×1 — 6H/6g.

В зависимости  от  требований, предъявляемых  к  точности  резьбового соединения, поля

допусков резьбы болтов и гаек установлены в трех условных классах точности (знаком ∗ отмечены поля допусков предпочтительного применения):

|  |  |  | Т |  | Средний |  | Г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ласс |  | очный |  |  |  | рубый |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 6h; 6g∗; |  | 8 |  |  |
|  | олт |  | h |  | 6е; 6d |  | h; 8g∗ |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 5Н; 6Н; |  | 7 |  |  |
|  | айка |  | H; 5H |  | 6Н∗; 6G |  | Н∗; 7G |  |  |

Согласно ГОСТ 16093—81 допускаются любые сочетания полей допусков резьбы болтов и гаек, но сочетание полей допусков разных классов точности на средний и наружный (или внутренний для гаек) диаметры резьбы должно быть обосновано.

- соединениях шпилек с корпусами, а также при наличии специальных требований к резьбовым соединениям применяют переходные посадки, а также посадки с натягом. Неподвижность и прочность соединения обеспечиваются при посадках с натягом за счет натяга по среднему диаметру, при переходных посадках — за счет применения дополнительных элементов заклинивания: конического сбега, плоского бурта или цилиндрической цапфы.

Схема расположения полей допусков для посадок с натягом показана на (рис. 2, а). По наружному и внутреннему диаметрам предусмотрены зазоры, компенсирующие пластическое течение материала к вершинам резьбы. Для образования полей допусков в посадках с натягом установлены основные отклонения диаметров резьбы в зависимости от степени точности.

Рис. 2 - Схемы расположения полей допусков диаметров (а) и среднего диаметра (б) резьбы с натягом

При малых натягах не исключается вывинчивание шпилек в эксплуатации, а при чрезмерно больших натягах возможно скручивание шпилек и разрушение резьбы в корпусах при монтаже, поэтому на средние диаметры резьб деталей стандартом установлены более высокие степени точности: 3-я и 2-я — для шпилек, 2-я — для гнезд.

Для обеспечения более однородных натягов в партии соединений резьбовые детали сортируют на группы.

На (рис. 2, б) в качестве примера показаны схемы расположения полей допусков среднего диаметра резьбы М14×1,5 с натягом при сборке без сортировки на группы (случай А), а также с сортировкой на две (В) и три (С) группы. Номера сортировочных групп обозначены цифрами Ⅰ,

Ⅱ, Ⅲ.

Посадки с натягом предусмотрены только в системе отверстия, что обеспечивает технологические преимущества. Рекомендуемые поля допусков и посадки приведены в табл. (ГОСТ 4608—81).

Образец	выполнения	практической	работы.

Дано:  резьбовое соединение M38-7H/8g.

Определяем номинальные значения диаметров внутренней резьбы (гайки) и наружной резьбы (болта) по ГОСТ 24705-2004 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры»:

d=D=38 мм;

d2=D2=D-0,6495Р=38,0-0,64951,5=37,026 мм;

d1=D1==D-1,0825Р=38,0-1,08251,5=36,376мм;

P=1,5 мм.

Предельные отклонения диаметров резьбовых деталей с внутренней резьбы (гайки) и наружной резьбы (болта) выбираем по ГОСТ 16093-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Посадки с зазором», и результаты представляем в виде таблицы 9.

Таблица 1. Предельные отклонения диаметров резьбовых поверхностей

| Номинальный | Предельные | Предельные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр резьбы, мм | отклонения болта, мкм | отклонения гайки, мкм |  |  |
|  | es (верхнее) | ei (нижнее) | ES | EI |
|  |  |  | (верхнее) | (нижнее) |
| d=D=38,000 | -32 | -407 | не | 0 |
|  |  |  | ограничено |  |
| d2=D2=37,026 | -32 | -268 | +250 | 0 |
| d1=D1=36,376 | -32 | не ограничено | +375 | 0 |

Определяем предельные размеры внутренней резьбы (гайки) и наружной резьбы (болта) и результаты представляем в виде таблицы 10

Таблица 2. Предельные размеры резьбовых поверхностей (по диаметрам)

| Преде | БОЛТ | ГАЙК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| льный |  | А |  |  |  |  |  |
| разме |  |  |  |  |  |  |  |
| р, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d, мм | d2, мм | d1, мм | D, мм | D2, | D1, мм |  |
|  |  |  |  |  | мм |  |  |
| M38- | наибо | 38,000 | 37,026 | 36,376 | не | 37,026 | 36,376+0,3 |
| 7H/8g | льши | - | - | - | огра | +0,250 | 75=36,751 |
|  | й | 0,032= | 0,032= | 0,032= | ниче | =37,27 |  |
|  |  | 37,968 | 36,994 | 36,344 | н | 6 |  |
|  | наиме | 38,000 | 37,026 | не | 16,0 | 37,026 | 36,376 |
|  | ньши | - | - | огран | 00 |  |  |
|  | й | 0,407= | 0,268= | ичен |  |  |  |
|  |  | 37,593 | 36,758 |  |  |  |  |

Рассчитываем предельные значения зазоров в резьбовой посадке:

поD (d):

Smin = Dmin - dmax = 38,000 - 37,968= 0,032 мм,

Smaxне нормируется;

поD2 (d2):

S2min = D2min - d2max = 37,026 - 36,994 = 0,032 мм,

S2max = D2max - d2min = 37,276 - 36,758 = 0,518мм;

поD1 (d1)

S1min = D1min - d1max = 38,000 - 37,968 = 0,032 мм,

S1max не нормируется.

ФОРМА ОТЧЁТА

Отчёт по выполнению практической работы №5 «Расчет допусков и посадок резьбовых соединений» выполняется, в соответствии с ГОСТ 2.106-68, как конструкторский документ рукописным или машинописным способом на стандартных листах формата А4, сшитых в тетрадь с плотной обложкой. Образец титульного листа приведен в приложении 2

Если отчет  выполняется на ПК то шрифт должен быть 12 Times New Roman интервал 1 .

Если отчет выполняется рукописным способом , то он должен быть выполнен черной пастой.

Отчет  выполняется с одной стороны листа. Нумерация страниц вверху листа.

- отчете необходимо отразить следующие пункты.

  - Записать тему, цели практической работы.

  - Выполнить расчет задания согласно варианта

  - Начертить схему полей допусков

Практическая работа 6

Тема: Обеспечение качества работ при проведении технического обслуживания и ремонта..

Цель: Изучить и закрепить основные понятия в работе метрологической службы.

Теоретический материал:

Метрологическая служба предприятий, организаций и учреждений включает отдел главного метролога, другие структурные подразделения (поверочные и измерительные лаборатории, группу ремонта средств измерений, бюро проката, и т. д.) и создается для выполнения задач по обеспечению единства измерений и метрологическому обеспечению исследований, разработки, испытаний и эксплуатации продукции или иных областей деятельности, закрепленных за предприятием.

К основным задачам метрологической службы предприятия относятся:

− обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение метрологического обеспечения производства;
− внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленное на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и качества продукции;
− организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации и своевременное представление средств измерений на поверку;
− проведение метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля;
− проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов;
− проведение работ по метрологическому обеспечению производства;
− участие в аттестации испытательных подразделений, в подготовке к аттестации производств и систем качества;
− осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами,
применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением метрологических норм и правил, нормативных документов по обеспечению единства измерений на прикрепленных предприятиях.

Для выполнения возложенных на метрологическую службу задач она должна иметь положение, структуру, систему обеспечения качества, персонал, необходимые рабочие эталоны, помещения, условия, обеспечивающие проведение поверки средств измерений.

Положение МС должно быть разработано в соответствии с ПР 50-732-93 «Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления и юридических лиц». Структура метрологической службы указывается в паспорте МС.

Метрологическая служба должна иметь систему обеспечения качества, соответствующую ее деятельности в области поверки и объему выполняемых работ.

Руководство по качеству МС должно содержать следующие основные разделы:

− политика в области качества;
− описание метрологической службы;
− персонал;
− оборудование;
− документация на поверку;
− помещения, окружающая среда;
− порядок приема и регистрации средств измерений на поверку;
− методика проведения поверки;
− архивы.

Политика в области качества должна содержать цель, используемые ресурсы.

Основной целью политики в области качества поверки есть обеспечение заданных в нормативной и методической документации требований к поверке средств измерений.

Для ее достижения политики в области качества применяются следующие ресурсы:

− поверенные рабочие эталоны и поверочные установки, снабженные современной измерительной техникой;
− квалифицированный персонал;
− помещения, отвечающие методикам поверки, санитарным нормам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.

Ответственность за развитие системы обеспечения качества возлагается на руководителя (наименование подразделения МС).
Руководитель МС должен принимать меры к обеспечению соответствия поверочного оборудования современным требованиям, регламентированным в нормативных и методических документах; устанавливать порядок приобретения, приемки и ввода в эксплуатацию оборудования.

Эксплуатация оборудования должна производиться в соответствии с нормативной и методической документацией на методы и средства поверки и эксплуатационной документацией на оборудование, с соблюдением правил техники безопасности и других правил, установленных на предприятии.
Ответственные за состояние поверочного оборудования и ответственный за хранение, своевременное пополнение и актуализацию фонда документации на методы и средства поверки средств измерений назначаются распоряжением руководителя МС.

Ответственные за состояние поверочного оборудования:

− составляют и контролируют выполнение графиков профилактического осмотра, технического обслуживания и ремонта поверочного оборудования;
− ведут журналы учета оборудования;
− хранят и выдают персоналу МС инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования;
− составляют и контролируют выполнение графиков поверки средств измерений и эталонов, входящих в поверочное оборудование;
− осуществляют поверку или представляют на поверку в органы Государственной метрологической службы средства измерений и эталоны, входящие в состав поверочного оборудования;
− дают указания персоналу МС в тех случаях, когда оборудование работает в режиме перегрузки или неправильно эксплуатируется.Нормативные и методические документы, регламентирующие методы и средства поверки средств измерений, приводятся в паспорте МС.

Средства измерений должны приниматься МС из подразделений предприятия на поверку в сроки, установленные графиками поверки.
Регистрация принятых на поверку средств измерений производится в специальном журнале лицами, назначенными распоряжением руководителя МС.
Представление средств измерений на поверку в органы Государственной метрологической службы должно производиться в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94.
Методика проведения поверок и оформление результатов поверки должны соответствовать указаниям нормативных и методических документов на методы и средства поверки.
В соответствии с изменениями условий эксплуатации средств измерений и использования результатов измерения в производстве методики поверки средств измерений должны совершенствоваться для обеспечения готовности средств измерений функционировать в новых условиях с заданными характеристиками.
Руководитель МС устанавливает сроки и процедуры систематического внутреннего контроля соблюдения правил выполнения поверки средств измерений.
Протоколы с результатами поверки хранятся не менее 3 лет.
При наличии персональной ЭВМ МС или вычислительного центра предприятия перечни поверяемых средств измерений, поверочного оборудования, нормативной и методической документации на методы и средства поверки, графики поверки и результаты их выполнения, протоколы поверки заносятся и хранятся в соответствующих банках данных ЭВМ.

Ход выполнения работы:

Задание 1. Изучить теоретический материал.

Содержание отчета: практическая занятие должна быть оформлена в тетрадях для практических работ, ответы на вопросы должны быть четкими, краткими, конкретными.

Задание №4

Вопросы для устного опроса.

Для каждого вопроса указать правильный ответ.

Вопросы

1. Что такое метрология?

2. Перечислить составные части науки метрологии

3. Какие государственные органы контролируют качество и единство измерений?

4. Перечислить функциональные обязанности законодательной метрологии.

5. Чем занимается фундаментальная метрология?

6. Что такое физическая величина и что понимать под измерением физической величины?

7. Что является главной задачей метрологии как науки?

8. Какие две задачи необходимо выполнить чтобы обеспечить единство измерений?

9. Какие бывают измерения:

10 .Объяснить виды мерительных инструментов назначаемые:

11. Перечислить средства измерения по метрологическому назначению, виды эталонов.

12. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства по метрологии.

13. Какой принцип образования полей допусков, принятый в ЕСДП СЭВ?

14. Какие основные условия образования посадок?

15. Расшифровать M38х2,5 - 7H/8g.

16. Какой принцип образования полей допусков, принятый в ЕСДП СЭВ?

17. Виды зубчатых передач.

18. Почему для зубчатой передачи рекомендуют применять жесткие валы?

19.Какой принцип образования полей допусков, принятый в ЕСДП СЭВ?

20. Из каких соображений выбирают класс точности подшипника?

Задание №5

2.3 Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации Экзамена

Каждый билет зачета включает два вопроса из разных разделов дисциплины.

Первый вопрос – тестовое задание.

Второй  носит практический характер. При ответе  студент должен опираться на понятия, принцип работы электроизмерительных приборов, уметь анализировать их схемы, параметры и  свойства. Свое понимание предмета необходимо демонстрировать приведением схем, иллюстраций.

Время на подготовку студента к ответу составляет 2 час (120 минут).

При оценке ответа используется пятибалльная система.

Отметка «5» выставляется, если студент правильно ответил на тестовые задания и верно с обоснованием решил практическое задание, допуская небольшие неточности.

Отметка «4» выставляется, если студент правильно, но неполно ответил на тестовые задания и решил практическое задание, допуская незначительные ошибки.

Отметка «3» выставляется, если студент неправильно ответил на тестовые задания, но решил практическое задание, допуская незначительные ошибки.

Отметка «2» выставляется в остальных случаях.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по УД Метрология, стандартизация и сертификация

1. Понятие стандартизации. Объекты и область стандартизации.

2. Государственная система стандартизации РФ

3. Задачи и принципы стандартизации.

4. Методы стандартизации.

5. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов

6. Качество продукции. Показатели качества продукции

7. Взаимозаменяемость

8. Система стандартизации в машиностроении

9. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. Основные положения,

термины и определения.

10. Гладкие цилиндрические соединения.

11. Расчет и выбор посадок

12. Допуски и посадки резьбовых, шпоночных, шлицевых и зубчатых

соединений.

13. Отклонение формы поверхности или профиля и причины их возникновения.

14. Шероховатость и волнистость поверхности.

15. Размерные цепи

16. Понятия об измерениях и их единицах

17. Государственная метрологическая служба РФ

18. Метрологические показатели измерительных средств

19. Условия, определяющие выбор измерительных средств

20. Виды погрешностей.

21. Средства измерений

22. Единство измерений. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

23. Поверка средств измерений

24. Средства измерений линейных размеров

25. Средства измерений угловых размеров

26. Калибры

27. Основы сертификации

28. Правовые основы сертификации в РФ

29. Сертификация систем качества

30. Экономическое обоснование качества продукции

Тестовые задания

1 Когда был принят федеральный закон о техническом регулировании?

а) 27.11.1992 г.

б) 27.11.2000 г.

в) 27.11.2001 г.

г) 27.12.2002 г.

д) 27.11.2005 г.

2 Какие научные дисциплины лежат в основе овладения методами обеспечения качества?

Укажите все правильные ответы:

а) стандартизация

б) охрана труда

в) сертификация

г) метрология

д) делопроизводство

3 Метрология – это

а)  наука о мерах, их описание по наименованиям, подразделениям и взаимному отношению

б) наука об измерениях, единицах, эталонах и измерениях на их основе

в)  наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

г) наука о единстве измерений с целью количественной оценки объектов

4 Как называется документ, являющийся носителем обязательных требований к изделию?

а) отраслевой стандарт

б) стандарт предприятия

в) международный стандарт

г) технический сертификат

д) технический регламент

5 Что является главным предметом метрологии?

а) определение общих методов обработки результатов измерений, оценка их точности

б) извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью

в) разработка общей теории измерений физических величин

г) установление и регламентация методов и средств измерений

6  Международная система единиц физических величин – это

а)  совокупность единиц, используемых на практике

б)  совокупность основных и производных единиц

в)  совокупность основных единиц

г)  совокупность основных единиц с дольными и кратными

7 Метр, ампер, кандела … единицы СИ:

а)  основные

б)  дополнительные

в)  зависимые

г)  производные

8 Непосредственное руководство Государственной метрологической службой осуществляет …

а)  Правительство РФ

б)  Росстандарт России

в)  Госэнергонадзор

г)  все  вышестоящие органы

9 Как называется экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта?

а) проверкой

б) исследованием

в) испытанием

г) контролем

10 Главная задача метрологии, обеспечение единства измерения, выполняется при следующих условиях:

а)  все измерения проводятся одновременно

б)  все измерения проводятся в узаконенных единицах величин

в)  на все измерения устанавливается  погрешность

11 Поверка  средств измерений – это

а)   совокупность операций, осуществляемая  метрологическими   службами, на соответствие техническим требованиям

б)  совокупность операций, осуществляемая государственными  метрологическими службами, на соответствие техническим требованиям

в)  проверка средства измерения

12 Эталон – это…

а) средство измерения, которое воспроизводит и  хранит единицу величины

б) средство измерения, которое воспроизводит, хранит и передает единицу величины

в) средство измерения, которое может приобретать новые единицы величин

13 Абсолютная погрешность измерения, это…

а)  погрешность, остающаяся постоянной при повторных измерениях

б)  погрешность, изменяющаяся случайным образом

в)  погрешность при измерении постоянной величины

г)  разность

14 Стандарт – это…

а)  нормативно технический документ, устанавливающий единицы величин, термины и их определения, требования к продукции и производственным процессам

б) нормативный документ, в котором, в целях добровольного и многократного использования,  устанавливаются характеристики на продукцию и на процессы производства, эксплуатации и утилизации, а также выполнение  работ и оказание услуг

в) нормативно технический документ, регламентирующий нормы, правила, требования, понятия, обозначения, являющиеся объектами стандартизации

г) нормативно технический документ, обязательный к применению устанавливающий единицы величин, термины и их определения, требования к продукции и производственным процессам

15 Какое из утверждений является основной аксиомой метрологии?

а) отсчет является неслучайным числом

б) отсчет является случайным числом

в) результат отсчета зависит от точности средства измерения

г) отсчет зависит от условий измерений

16 Обязательный  для  выполнения  нормативный документ – это…

а)  отраслевой стандарт

б)  технический регламент

в)  стандарт предприятий

г)  рекомендации

17 Деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик, называется

а) метрологией

б) сертификацией

в) стандартизацией

г) качеством

- Стандартизация – это…

а) деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил как обязательных, так и рекомендуемых и обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества, а также его безопасность и комфорт

б)  наука  о выявлении повторяющихся объективных событий и согласовании совокупности свойств различных объектов

в)  деятельность, по разработке и установлению требований, норм, правил как обязательных, так и рекомендуемых и направленная на упорядочение в области производства и обращения продукции

19 Сертификация – это…

а) представляет собой действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие (услуга) соответствует определенным стандартам или другому нормативному документу

б)  это деятельность по подтверждению соответствия, осуществляемого органом по сертификации, о том, что продукция, процессы и услуги соответствуют требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров

в)   это форма подтверждения соответствия, осуществляемого органом по сертификации или  самим изготовителем о том, что продукция, процессы и услуги соответствуют требованиям  технических регламентов

20 Как называется нормативный документ, принятый официальным органом, и устанавливающий правила, указания или характеристики продукции или связанных с ней процессов и методов производства?

а) закон

б) стандарт

в) регламент

г) паспорт

д) технические условия

21 Продукция, производство, процесс или услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, называют

а) областью стандартизации

б) объектом стандартизации

в) уровнем стандартизации

г) целью стандартизации

22 За товары, подлежащие обязательной сертификации ответственность за наличие сертификата и знака соответствия несет…

а)  торговая организация

б)  изготовитель товара

в)  испытательная лаборатория

г)  Госстандарт России

23 Сертификат – это…

а)  документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора, гарантия «третьей стороны»

б) документ,  удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора, гарантия «первой стороны»

в) документ, удостоверяющий соответствие объекта условиям договора

24 Как называется стандартизация в одном конкретном государстве?

а) международная

б) национальная

в) региональная

г) административно-территориальная

25 Нормативный документ, разработанный на основе соглашения, утверждённого признанным органом, и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определённой области носит название

а) стандарт

б) свод правил

в) технический регламент

г) документ технических условий (ТУ)

26 В каком пакете международных стандартов сконцентрирован мировой опыт управления качеством

а) стандарты серии EAN 45000

б) Стандарты ИСО серии 14000

в) стандарты ИСО серии 9000

г) ГОСТ Р 1.0-92

27 Стандарт, принятый международной организацией по стандартизации носит название

а) региональный

б) государственный

в) национальный

г) международный

28 Свойство элемента (детали, сборочной единицы), обеспечивающее возможность его применения вместо другого с одинаковыми параметрами без дополнительной обработки с сохранением заданного качества изделия, в состав которого оно входит, называется

а) агрегатированием

б) точностью

в) взаимозаменяемостью

г) надёжностью

29 Назовите национальный орган по стандартизации в России

а) Совет ИСО

б) Росстандарт

в) МЭК

г) Генеральная ассамблея

30 При обязательной сертификации проверяются требования к продукции:

а)  эргономичность

б)  технологичность

в)  надежность

г)  безопасность

31 Изготовитель  может сопроводить свою продукцию документом:

а)  сертификатом

б)  декларацией соответствия

в)  нормативным документом

32 Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она…

а)  имеет необходимое оборудование

б)  аттестована

в)  аккредитована

г)  имеет квалифицированные кадры

33 Как называется стандарт, имеющий широкую область распространения и/или содержащий общие положения для определенной области?

а) основной стандарт

б) отраслевой стандарт

в) основополагающий стандарт

г) стандарт предприятия

34 Процедуру обязательной сертификации продукции оплачивает:

а)  заявитель

б)  реализатор

в)  потребитель

г)  Госстандарт РФ

35 Каким нормативным документам соответствует следующая маркировка?

а) Директивам  Европейского Экономического сообщества

б) Стандартам Всемирной торговой организации

в) Международным стандартам

г) Стандартам РФ

36 Каким нормативным документам соответствует следующая маркировка?

а) Директивам  Европейского Экономического сообщества

б) Стандартам Всемирной торговой организации

в) Международным стандартам

г) Стандартам РФ

37  Что является формой государственного контроля за безопасностью продукции?

а) любая сертификация

б) обязательная сертификация

в) добровольная сертификация

г) лицензирование продукции

38 Какие объекты подлежат добровольной сертификации?

а) утвержденные постановлением правительства РФ

б) оговоренные соответствующими стандартами РФ

в) перечисленные в федеральном законе «о техническом регулировании»

г) любые объекты

39 Сертификация, которая проводится по инициативе заявителя в зарегистрированной системе сертификации на соответствие любым требованиям, называется

а) добровольной

б) самосертификацией

в) обязательной

г) сертификацией третьей стороной

40 На товарах, прошедших сертификацию должен быть

а) штамп

б) номер стандарта

в) клеймо

г) знак соответствия

Таблица 1 – Эталоны ответов

| № вопроса | Правильные ответы |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | а, в, г |
| 3 | в |
| 4 | д |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | а |
| 8 | б |
| 9 | в |
| 10 | б, в |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | г |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | в |
| 18 | в |
| 19 | б |
| 20 | б |
| 21 | б |
| 22 | б |
| 23 | а |
| 24 | б |
| 25 | а |
| 26 | в |
| 27 | г |
| 28 | в |
| 29 | б |
| 30 | г |
| 31 | б |
| 32 | в |
| 33 | в |
| 34 | а |
| 35 | а |
| 36 | г |
| 37 | б |
| 38 | г |
| 39 | а |
| 40 | г |

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Время выполнения задания –  40 минут

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 36-40 вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 32-35 вопросов;

- оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студент отвечает правильно на 28-31 вопрос;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более  чем на 28 вопросов.

Практические задания

Задача 1. Ток в цепи содержит постоянную составляющую (100…200мА) и переменную (частотой примерно 100 Гц и амплитудой около 150 мА). Миллиамперметр, какой системы следует выбрать для измерения значения только постоянной составляющей?

Задача 2. Внутреннее сопротивление магнитоэлектрического вольтметра Rv = 10 кОм, диапазон измерения Uн = 10 В. Найдите значения сопротивления добавочного резистора Rд, необходимо для расширения диапазона измерения до U = 100В.

Задача 3. Диапазон измерения тока магнитоэлектрического амперметра Iн = 100 мА, внутреннее сопротивление RА, равно 10 Ом. Найдите значение сопротивления шунта Rш, необходимого для расширения диапазона измерения тока до I = 1 А.

Задача 4. Определить величину сопротивления шунта амперметра для расширения пределов измерения тока с 10 миллиампер до 10 Ампер. Внутреннее сопротивление амперметра равно 100 Ом.

Задача 5. Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа = 10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А (рис. 1).

Задача 6. Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А (рис. 2)?

Рис.1                                    Рис.2

Задача 7.  На изображении синусоидального сигнала амплитуда составляет 5дел., период – 10 дел. Значения коэффициентов отклонения: по вертикали 0,2 В/дел.; по горизонтали 1,0 мкс/дел. Определить погрешность измерения амплитуды сигнала, если известно следующие: выходное сопротивление источника сигнала Rи ≤ 10 кОм; входное сопротивление усилителя Y осциллографа  Rу = 1Мом; входная емкость усилителя Y осциллографа Су =60 пФ.

Задача 8. Результат измерения по осциллограмме длительности фронта прямоугольного импульса составил τф=65нс. Верхняя граница полосы пропускания fв = 10 МГц. Оценить реальную длительность фронта сигнала  τф*. всеми погрешностями пренебречь.

Задача 9. Время нарастания усилителя Y τн=10нс. Найти приблизительно верхнюю границу полосы частот пропускания fв.

Задача 10. Определить наибольшую разницу в показаниях двух последовательно включенных амперметров с пределом измерения шкалы на 10 А и классами точности 0,5 и 1.

Задача 11. Для измерения тока в цепи с потребителем сопротивлением 10 Ом включен амперметр с внутренним сопротивлением 0,1 Ом. Чему равно относительное изменение тока, вызванное включением амперметра?

Задача 12. Определить напряжение цепи, схема которой приведена на рис. 15, если вольтметр показал напряжение 180 В. Сопротивление R1 = 80 Ом, полное сопротивление переменного резистора R = 240 Ом, а внутреннее сопротивление вольтметра Rv = 5 кОм.

Рис. 3.

Задача 13. Какое сопротивление должен иметь ограничительный резистор, подключенный последовательно к источнику 1,5 В (рис. 25), чтобы при измерении малых сопротивлений в пределах 1 Ом (или при замыкании шунтов прибора) ток источника не превышал 10 мА?

Задача 14. Цифровой омметр имеет следующие под диапазоны измерения: 10 и 100 Ом; 1 и 100 кОм; 1 МОм. С какой относительной погрешностью могут быть измерены сопротивления 5, 70 и 300 Ом; 1 и 400 кОм, если постоянные коэффициенты для всех под диапазонов равны соответственно С = 0,3 % и В = 0,1 %?

Задача 15. Ток диагонали уравновешенного моста равен нулю при сопротивлении его плеч соответственно R2= 100 Ом; Rз = 200 Ом; R4 = 50 Ом. Определить сопротивление резистора RX.

Задача 16.     В мостовой схеме конструктивные емкости между проводами составляют около 10 пФ. Какую емкость должен иметь образцовый конденсатор, чтобы погрешность от влияния конструктивных емкостей не превышала 2,5 %?

Задача 17. Для измерения индуктивности катушки используется мостовая схема (рис. 4). Определить активное сопротивление и индуктивность катушки, если равновесие моста устанавливалось при следующих параметрах плеч: R2 = 2 кОм; Rз = 0,2 кОм; R0 = 10 кОм и С0 = 0,5 мкФ.

Рис.4.

Задача 18. Ваттметр для измерения мощности в электрической цепи имеет линейную шкалу измерения. Каков ток в приборе при мощности 30 Вт, если при мощности 10 Вт ток его равен 2 А? Напряжение параллельной цепи ваттметра считать неизменным.

Задача 19. 	 Для измерения освещенности помещения используется фоточувствительный элемент, ток которого меняется по закону I = kЕ в диапазоне изменения освещенности от 0 до 200 лк. Определить измерительный ток элемента при 50 и 150 лк, если при начальной освещенности Е0 = 100 лк ток элемента I 0 = 0,1 мА.

Задача 20. Обмотка индуктивного преобразователя перемещения, схема которого приведена на рис. 37, б, имеет общее число витков w = 200 и расположена на  магнитопроводе  из  литой  стали  с  параметрами  s = 5·10-4 м2 и  I =0,2 м. Найти ток на выходе преобразователя при зазоре δ0 = 0,4 мм, если индукция магнитного потока В = 1,2 Тл, а напряжение питания  преобразователя U пит  = 42 В.

Задача 21. 	 Переменный конденсатор, состоящий из двух полуокружностей, используется в качестве преобразователя угла поворота. Определить ток конденсатора при углах поворота 30; 90 и 150° и оценить чувствительность датчика, если расстояние между пластинами 1 мм, радиус полуокружности 50 мм. Датчик подключен к источнику переменного напряжения 36 В частотой 400 Гц.

Задача 22. Определите отклонение частоты напряжения электропитания. Если номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц, а значение основной частоты напряжения электропитания 55 Гц.

Задача 23. Определить медленные изменения напряжения электропитания, учитывая следующие данные: Uном = 220 В, Um = 240 B.