Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум»

Комплект

Оценочных материалов по профессиональному модулю

«ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

по специальности

23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2025

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с рабочей программой профессионального модуля «ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», входящей в состав образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Разработчик-организация: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Авторы-составители:

Шумилин С.А., преподаватель высшей категории.

Каминский С.И преподаватель высшей категории.

Захаров Н.И мастер п/о

- Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1 Общие положения

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения вида деятельности (ВД) «ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», и составляющих его профессиональных и общих компетенций, образовательной программы по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по ПМ. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен».

Форма проведения экзамена: ответы по билетам

1. 2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элемент | Форма контроля и оценивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль | Входной контроль |
| МДК 01.01. | Экзамен | Тестирование, отчеты по практическим работам | Тестирование |
| МДК 01.02. | Зачет с оценкой | Тестирование, отчеты по практическим работам | Тестирование |
| МДК 01.03 | Экзамен | Тестирование Курсовая работа | Устный опрос |
| МДК 01.04 | Экзамен | Тестирование Вопросы к подготовке к экзамену | Устный опрос |
| МДК 01.05 | Зачет с оценкой | Тестирование Билеты | Устный опрос |
| МДК 01.06 | Зачет с оценкой | Тестирование Билеты | Устный опрос |
| МДК 01.07 | Зачет с оценкой | Устный опрос Тестирование | Устный опрос |
| УП | Зачет с оценкой | Практические работы | Устный опрос |
| ПП | Зачет с оценкой | Практические задания | Устный опрос |

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке.

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на экзамене по ПМ.

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 | Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями Выбирать методы и технологии ТО и ремонта автомобильного двигателя Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике двигателей Заполнять форму диагностической карты автомобиля Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля Осуществлять технический контроль автотранспорта Разрабатывать и осуществлять технологический процесс ТО и ремонта двигателей Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования Определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля Заполнять сервисную книжку Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе Оформлять учетную документацию Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах Работать с каталогами деталей Выполнять метрологическую поверку средств измерений Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя Определять неисправности и объем работ по их устранению Определять способы и средства ремонта Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование Определять основные свойства материалов по маркам Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Пользоваться измерительными приборами Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем автомобилей Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией Измерять параметры электрических цепей автомобилей Пользоваться измерительными приборами Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных Пользоваться измерительными приборами Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами Выполнять метрологическую поверку средств измерений Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования Определять неисправности и объем работ по их устранению Устранять выявленные неисправности Определять способы и средства ремонта Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами Определять исправность и функциональность диагностического оборудования и приборов Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Оформлять учетную документацию Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах Работать с каталогами деталей Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности Выполнять метрологическую поверку средств измерений Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-измерительными приборами и инструментами Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Определять неисправности и объем работ по их устранению Определять способы и средства ремонта Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля Пользоваться технической документацией Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных кузовов Выбирать методы и технологии кузовного ремонта Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом Оценивать техническое состояния кузова Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову Оформлять техническую и отчетную документацию Использовать оборудование для правки геометрии кузовов Использовать сварочное оборудование различных типов Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов Проводить обслуживание технологического оборудования Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами Восстановление плоских поверхностей элементов кузова Восстановление ребер жесткости элементов кузова Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты. Безопасно пользоваться различными видами СИЗ Выбирать СИЗ, согласно требованиям, при работе с различными материалами. Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными материалами визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия Подбирать инструмент и материалы для ремонта Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова Подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова Наносить различные виды лакокрасочных материалов Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов Использовать краскопульты различных систем распыления Наносить базовые краски на элементы кузова Наносить лаки на элементы кузова Окрашивать элементы деталей кузова в переход Полировать элементы кузова Оценивать качество окраски деталей | Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис Методы и технологии ТО и ремонта автомобильных двигателей Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов Показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов Основные неисправности двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы устранения Основные положения действующей нормативной документации технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей Марки и модели автомобилей и двигателей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис Психологические основы общения с заказчиками Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и двигателей Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов Области применения материалов Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей Знание форм и содержание учетной документации Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования Назначение и структуру каталогов деталей Средства метрологии, стандартизации и сертификации Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и способы устранения Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования Технологии контроля технического состояния деталей Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в профессиональной деятельности материалов Области применения материалов Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией Проводить проверку работы двигателя Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов Технологию выполнения регулировок двигателя Оборудования и технологию испытания двигателей Основные положения электротехники Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования автомобилей Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных систем автомобилей. Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомобилей Признаки неисправностей оборудования, и инструмента Способы проверки функциональности инструмента Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования Устройство и принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомобилей Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем Знание форм и содержание учетной документации Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования Назначение и содержание каталогов деталей Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения Средства метрологии, стандартизации и сертификации Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач Структура и содержание диагностических карт Устройство, работу, регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления автомобилей Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов управления автомобилей. Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов технического обслуживания Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов Области применения материалов Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Формы и содержание учетной документации Характеристики и правила эксплуатации инструмента и оборудования Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования Назначение и структуру каталогов деталей Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности Средства метрологии, стандартизации и сертификации Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления Основные неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины и способы устранения неисправностей Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования Требования для контроля деталей Технические условия на регулировку и испытания элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления. Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных работ Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки геометрических параметров кузовов Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова Виды чертежей и схем элементов кузовов Чтение чертежей и схем элементов кузовов Контрольные точки геометрии кузовов Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными документами Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов Виды технической и отчетной документации Правила оформления технической и отчетной документации Виды оборудования для правки геометрии кузовов Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов Виды сварочного оборудования Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией Правила техники безопасности при работе на стапеле Принцип работы на стапеле Способы фиксации автомобиля на стапеле Способы контроля вытягиваемых элементов кузова Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом Места стыковки элементов кузова и способы их соединения Заводские инструкции по замене элементов кузова Способы соединения новых элементов с кузовом Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов Места применения защитных составов и материалов Способы восстановления элементов кузова Виды и назначение рихтовочного инструмента Назначение, общее устройство и работа споттера Методы работы споттером Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов Влияние различных лакокрасочных материалов на организм Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных материалов Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия Назначение, виды шпатлевок и их применение Назначение, виды грунтов и их применение Назначение, виды красок (баз) и их применение Назначение, виды лаков и их применение Назначение, виды полиролей и их применение Назначение, виды защитных материалов и их применение Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова Понятие абразивности материала Градация абразивных элементов Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных материалов Назначение, устройство и работа шлифовальных машин Способы контроля качества подготовки поверхностей Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций Технологию нанесения базовых красок Технологию нанесения лаков Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку Применение полировальных паст Подготовка поверхности под полировку Технологию полировки лака на элементах кузова Критерии оценки качества окраски деталей | Проведения технического контроля, подготовки автомобиля к диагностике Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним признакам Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей Разборки и сборки двигателя Оформления диагностической карты автомобиля Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей Приёма автомобиля на техническое обслуживание Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей Сдачи автомобиля заказчику Оформления технической документации Подготовки автомобиля к ремонту Оформления первичной документации для ремонта Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля Разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами Ремонта деталей систем и механизмов двигателя Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам Проведения инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей Подготовки автомобиля к ремонту Оформления первичной документации для ремонта Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем Регулировки, испытания узлов и элементов электрических и электронных систем Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам Проведения инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей Оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей Подготовки автомобиля к ремонту Оформления первичной документации для ремонта Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами Ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей Регулировки и испытании автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для проверки технических параметров кузова Выбора метода и способа ремонта кузова Проведения ремонта и покраски кузова Подготовки оборудования для ремонта кузова Правки геометрии автомобильного кузова Замены поврежденных элементов кузовов Рихтовки элементов кузовов Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами Определения дефектов лакокрасочного покрытия Подбора лакокрасочных материалов для окраски кузова Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске Окраски элементов кузовов |

2.1. Освоение умений и усвоение знаний

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО по профессиональному модулю: «ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Входной и текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебной дисциплины имеет следующие виды:  Тестирование, отчеты по практическим работам

| Раздел | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | № задания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.01. Устройство автомобилей |  |  |  |  |  |
| Тема1.1. Двигатели | Проведения технического контроля, подготовки автомобиля к диагностике Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним признакам Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей | Тестирование, отчеты по практическим работам | 1 |  |
| Тема1.2. Системы обеспечения двигателя |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 2 |  |
| Тема 1.3. Трансмиссия |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 3 |  |
| Тема 1.4. Неисправности трансмиссии |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 4 |  |
| Тема 1.5. Несущая система,подвеска,колеса |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 5 |  |
| Тема 1.6. Системы управления |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 6 |  |
| Тема 1.7. Электрооборудование автомобилей |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 7 |  |
| МДК.01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов | Разборки и сборки двигателя Оформления диагностической карты автомобиля Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей | Тестирование, отчеты по практическим работам | 8 |  |
| Тема 2.2. Автомобильные топлива |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 9 |  |
| Тема 2.3. Автомобильные смазочные материалы |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 10 |  |
| Тема 2.4. Автомобильные специальные жидкости |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 11 |  |
| Тема 2.5. Конструкционно-ремонтные материалы |  | Тестирование, отчеты по практическим работам | 12 |  |
| МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | Приёма автомобиля на техническое обслуживание Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей Сдачи автомобиля заказчику Оформления технической документации | Тестирование Курсовая работа | 13 14 |  |
| МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | Подготовки автомобиля к ремонту Оформления первичной документации для ремонта Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля Разборки и сборки его механизмов и систем, замена его отдельных деталей Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами Ремонта деталей систем и механизмов двигателя Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта | Тестирование Вопросы к подготовке к экзамену | 15 16 |  |
| МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам Проведения инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей Подготовки автомобиля к ремонту Оформления первичной документации для ремонта Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем Регулировки, испытания узлов и элементов электрических и электронных систем | Тестирование Билеты | 17 18 |  |
| МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам Проведения инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей Оценки результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей Подготовки автомобиля к ремонту Оформления первичной документации для ремонта Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами Ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей Регулировки и испытании автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта | Тестирование Билеты | 19 20 |  |
| МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Ремонт кузовов автомобилей | Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для проверки технических параметров кузова Выбора метода и способа ремонта кузова Проведения ремонта и покраски кузова Подготовки оборудования для ремонта кузова Правки геометрии автомобильного кузова Замены поврежденных элементов кузовов Рихтовки элементов кузовов Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами Определения дефектов лакокрасочного покрытия Подбора лакокрасочных материалов для окраски кузова Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске Окраски элементов кузовов | Устный опрос Тестирование | 21 22 |  |
| Учебная практика |  |  |  |  |  |  |
| УП | Иметь практический навык по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | Практические работы | 23 |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  |  |
| ПП | Применять практический навык по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | Практические задания | 24 |  |

«Отлично»: оценка может быть выставлена, если есть прямой и исчерпывающий ответ по теме, обнаружено отличное знание и глубокое понимание  учебного материала, а также умение пользоваться полученными знаниями при решении практических заданий. Студент способен  организовывать     собственную     деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, логически последовательно и аргументировано излагает свои мысли.

«Хорошо»:  ответ полный и правильный на основании изученной теории; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

«Удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный ответ.

«Неудовлетворительно»:   при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент  не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя

2.2. Задания для оценки освоения профессионального модуля

2.2.1 Задания для оценки освоения МДК 01.01. Устройство автомобилей

Теоретическая часть экзамена по МДК 01.01 «Устройство автомобилей»

- Назначение и устройство аккумуляторной батареи. Принцип действия аккумуляторной батареи

- Назначение и устройство генератора переменного тока. Принцип действия генератора переменного тока

- Назначение и устройство стартера. Принцип действия стартера

- Назначение и устройство системы батарейного зажигания. Принцип действия системы батарейного зажигания

- Назначение и устройство контактно -транзисторной системы зажигания. Принцип действия контактно -транзисторной системы зажигания

- Назначение и устройство бесконтактной системы зажигания. Принцип действия бесконтактной системы зажигания

- Назначение и устройство указателя уровня топлива. Принцип действия указателя уровня топлива

- Назначение и устройство магнитоэлектрического указателя давления масла. Принцип действия магнитоэлектрического указателя давления масла

- Назначение и устройство указателя температура охлаждающей жидкости. Принцип действия указателя температура охлаждающей жидкости

- Назначение и устройство спидометра с механическим приводом. Принцип действия спидометра с механическим приводом

- Назначение и устройство включателя зажигания. Назначение и устройство катушки зажигания

- Назначение и устройство фар головного освещения. Принцип действия фар головного освещения

- Назначение и устройство центрального переключателя света. Назначение и устройство указателей поворота. Принцип действия центрального переключателя света

- Назначение и устройство ножного переключателя света. Принцип действия ножного переключателя света

- Назначение и устройство стеклоочистителя с электрическим приводом. Принцип действия выпрямительного блока генератора

- Назначение и устройство стоп-сигналов с пневмоприводом и гидроприводом Принцип действия стоп-сигналов.

- Назначение и устройство КШМ. Принцип действия кривошипно-шатунного механизма

- Назначение и устройство двигателя. Принцип действия двигателя

- Назначение и устройство ГРМ автомобиля ЗИЛ. Принцип действия газораспределительного механизма

- Назначение и устройство системы смазки. Принцип действия системы смазки

- Назначение и устройство системы охлаждения двигателя. Принцип действия системы охлаждения

- Назначение и устройство системы питания карбюраторного двигателя. Принцип действия системы питания ВАЗ 2108

- Назначение и устройство системы питания газовых двигателей. Принцип действия

- Назначение и устройство системы питания дизельного двигателя. Принцип действия системы питания КамАЗ

- Назначение и устройство сцепления. Принцип действия сцепления

- Назначение и устройство коробки передач. Принцип действия коробки передач

- Назначение и устройство карданной передачи. Назначение и устройство главной передачи и дифференциала

- Назначение и устройство подвески грузового автомобиля. Принцип действия рессорной подвески

- Назначение и устройство подвески легкового автомобиля. Принцип действия подвески ВАЗ -2105

- Назначение и устройство колес и шин. Принцип действия рулевого управления ВАЗ -2105

- Назначение и устройство рулевого управления ВАЗ 2108. Принцип действия рулевого управления ВАЗ -2108

- Назначение и устройство рулевого управления автомобиля ЗИЛ. Принцип действия рулевого управления автомобиля ЗИЛ

- Назначение и устройство тормозной системы автомобиля ЗИЛ. Принцип действия тормозной системы с пневмаприводом

- Назначение и устройство тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Принцип действия тормозной системы с гидроприводом

Практическая часть экзамена по МДК 01.01«Устройство автомобилей»

- Составить схему технологического процесса разборки водяного насоса

- Составить схему контактной системы зажигания

- Составить схему технологического процесса сборки бензонасоса

- Составить схему технологического процесса сборки карданного шарнира

- Составить схему технологического процесса сборки шатунно- поршневой группы

- Составить схему технологического процесса сборки масляного насоса

- Составить схему технологического процесса сборки коробки передач

- Составить схему технологического процесса разборки коробки передач

- Составить схему технологического процесса сборки карданной передачи

- Составить схему технологического процесса разборки двигателя

- Составить схему технологического процесса разборки подвески автомобиля ЗИЛ

- Составить схему технологического процесса разборки стартера

- Составить схему технологического процесса разборки бензонасоса

- Составить схему технологического процесса разборки масляного насоса

- Составить схему технологического процесса разборки водяного насоса

- Составить схему технологического процесса разборки сцепления

- Составить схему технологического процесса разборки тормозного механизма барабанного типа

- Составить схему технологического процесса разборки тормозного цилиндра

- Составить схему технологического процесса разборки рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106

- Составить схему технологического процесса сборки водяного насоса

- Составить схему технологического процесса сборки сцепления

- Составить схему технологического процесса сборки тормозного механизма барабанного типа

- Составить схему технологического процесса сборки тормозного цилиндра

- Составить схему технологического процесса сборки рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106

- Составить технологический процесс разборки прерывателя системы зажигания

- Составить технологический процесс разборки прерывателя системы зажигания

- Составить технологический процесс сборки статора генератора

- Составить технологический процесс разборки бесконтактной системы зажигания

2.2.1 Задания для оценки освоения МДК.01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы

1. Организация технического обслуживания. Виды и режимы технического обслуживания. Организация технического обслуживания автомобилей. Диагностирование технического состояния автомобилей. Стационарное оборудование для технического обслуживания автомобилей.

2. Техническое обслуживание двигателей. Работы, выполняемые при техническом обслуживании кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения. Основные неисправности и техническое обслуживание системы охлаждения и смазочной системы. Основные неисправности и техническое обслуживание системы питания дизелей. Основные неисправности и техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей. Основные неисправности и техническое обслуживание газобаллонных установок. Безопасные приемы труда при техническом обслуживании двигателей.

3. Техническое обслуживание электрооборудования Основные неисправности и техническое обслуживание аккумуляторной батареи. Основные неисправности и техническое обслуживание генераторов постоянного и переменного тока. Основные неисправности и техническое обслуживание релерегуляторов. Основные неисправности и техническое обслуживание стартеров. Основные неисправности и техническое обслуживание системы зажигания. Основные неисправности и техническое обслуживание приборов освещения. Основные неисправности и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов. Приборы и стенды для проверки электрооборудования автомобилей.

4. Техническое обслуживание трансмиссии. Основные неисправности и диагностирование агрегатов трансмиссии. Техническое обслуживание сцеплений. Техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки. Техническое обслуживание карданной и главной передачи.

5. Техническое обслуживание ходовой части. Основные неисправности ходовой части. Техническое обслуживание рамы и подвесок. Регулировочные работы по ходовой части. Основные неисправности и техническое обслуживание колес и шин.

6. Техническое обслуживание механизмов управления. Основные неисправности и диагностирование рулевого управления. Регулировочные работы по рулевому управлению. Основные неисправности и диагностирование тормозной системы. Регулировочные работы по тормозной системе.

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей.

- Оценка освоения МДК

Входной контроль – устный опрос

- Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ

- Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.

- Документация по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Задания для оценки освоения МДК – текущий контроль

Тестовые задания

Вариант 1

1. Установите соответствие видов работ к видам обслуживания:

1. Замена моторного масла.

2. Мойка и уборка автомобиля.

3. Замена охлаждающей жидкости.

4. Проверить люфт рулевого колеса.

А) Сезонное обслуживание.

Б) Техническое обслуживание № 1.

В) Техническое обслуживание № 2.

Г) Ежедневное обслуживание.

2.С каким видом ТО совмещают сезонное обслуживание:

А) ТО-1

Б) ТО-2

В) ЕО

Г) Предпродажная подготовка

3.К каким видам работ относится проверка компрессии в цилиндрах двигателя:

А) Регулировочные.

Б) Диагностические.

В) Текущий ремонт

Г) Контрольно-осмотровые

4. В межсменное время выполняется следующий вид технического обслуживания:

А) СО.

Б) ТО-2.

В) ТО-1.

Г) ЕО.

5. Укажите соответствие моющих составов к удаляемым загрязнениям:

- Металлические щетки                                 А) Накипь

- Смывка.                                                         Б) Нагар на клапанах.

- Контакт Петрова                                           В) Маслянистые загрязнения

- Карбозоль.                                                     Г) Лакокрасочное покрытие

6. В каком подразделении СТОА производят ремонт снятых с автомобиля агрегатов:

А) Моторный участок

Б) Зона ТО и ТР.

В) Агрегатный участок

Г) Электротехнический участок

7. Установите соответствие классификации и оборудования:

- Подъемно-транспортное оборудование.                                      А) Мотор-тестер.

- Заправочное оборудование.                                                           Б) Электротельфер

- Диагностическое оборудование.                                                   В) Пресс

- Разборочно-сборочное оборудование.                                          Г) Маслораздаточная установка

8. Тип подъемника для оснащения поста по проверке

и регулировке углов колес автомобиля:

А) Двухстоечный подъемник.

Б) Четырехстоечный подъемник.

В) Одностоечный подъемник

Г) Канавный подъемник

9. Допускается ли хранение автомобилей с газобаллонным оборудованием с другими автомобилями в одной группе.

А) Допускается с легковыми.

Б) Допускается с автобусами.

В) Допускается с любыми.

Г) Не допускается.

Д) Допускается в группе до 10 автомобилей.

Е) Допускается в группе до 5 автомобилей.

10. На АТП используется:

А) Централизованная технология обработки данных.

Б) Обособленная технология обработки данных.

В) Децентрализованная технология обработки данных.

Г) Локальная технология обработки данных.

Д) Независимая технология обработки данных.

Е) Плановая технология обработки данных.

Вариант 2

1. Установите соответствие измерительного инструмента и проверяемого параметра:

1.Щуп.                                                                                                             А) Измерение диаметра цилиндра

2.Микрометр.                                                                                                  Б) Измерение диаметра направляющей втулки клапана

3.Нутромер.                                                                                                     В) Измерение зазора клапанов

4.Калибр.                                                                                                          Г) Измерение диаметра поршня

2. Прибор для проверки люфта рулевого колеса:

А) Штангенциркуль

Б) Прибор ИСЛ-М

В) Манометр.

Г) Угломер.

3.Установите соответствие операций к видам работ:

1) Проверка световой сигнализации.                                                                       А) Сезонное обслуживание

2) Смена летних шин на зимние.                                                                               Б) ТО-2

3) Регулировка ТНВД                                                                                                 В) ТО-1

4) Замена воздушного фильтра                                                                                  Г) Ежедневное обслуживание

4. В системе АСУ человеку принадлежит:

А) Связующая роль.

Б) Вспомогательная роль.

В) Основная роль.

Г) Дополнительная роль.

5. Первой стадией наружной мойки автомобиля является:

А) Мойка колес.

Б) Сушка.

В) Ополаскивание кузова.

Г) Протирка.

6. Установите соответствие дефектов и инструмента.

1) Трещина.

2) Пробоина.

3) Облом.

4) Износ резьбовых отверстий.

А) зенкер.

Б) ножовка.

В) механические ножницы.

Г) крейцмейсель.

7. Укажите перечень работ выполняемых при выполнении предпродажной подготовки автомобилей:

А) Проверка эксплуатационных жидкостей, работы по установке дополнительного оборудования, снятие элементов фиксации при транспортировке, уборочно-моечные работы.

Б) Работы по установке дополнительного оборудования, переборка двигателя, ремонт тормозной системы, замена фар.

В) Уборочно-моечные работы, проверка токсичности ОГ, Покраска автомобиля, установка стекол.

Г) Замена масла в двигателе, замена масла в КПП, Полировка кузова, проверка токсичности ОГ.

8. Для подачи пластичных смазок к узлам трения применяется:

А) Масленка.

Б) Электродистилятор.

В) Резиновая груша.

Г) Солидолонагнетатель

9. При классификации АТП по виду перевозок, не существует:

А) Специализированные.

Б) Грузовые.

В) Пассажирские.

Г) Смешанные.

10. Топливо на каждый автомобиль выдается на основании:

А) Заявки водителя.

Б) Заявки начальника колонны.

В) Путевых листов и объема работы.

Г) Срока эксплуатации автомобиля.

Контроль освоения МДК осуществляется в процессе подготовки и защиты курсовой работы. Оценка производиться в соответствии с Положением о курсовых работах.

Темы курсовых работ:

1.Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов.

2.Технологический расчет постов(линий) общей или по элементной диагностики  с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем.

3.Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест.

4.Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест.

5.Технологический процесс ремонта деталей.

6.Технологический процесс сборочно-разборочных работ.

7.Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий

8 Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ-2112

9.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта коробки перемены передач автомобиля ВАЗ-2111

10.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта рулевого управления автомобиля ВАЗ-2110

11.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта сцепления автомобиля ВАЗ-2190

12.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта рулевого управления ВАЗ-2190

13.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта переднего моста автомобиля ВАЗ-2121

14.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта цилиндро-поршневой группы двигателяВАЗ-2109

15.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта генератора переменного тока автомобиля

16.Технологический процесс  технического обслуживания и ремонта стартера автомобиля

17.Технологический процесс технического обслуживания и  ремонта аккумуляторной батареи 6ст132

18.Технологический процесс  технического обслуживания и ремонта карданной передачи автомобиляВАЗ-2121

19.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой поста уборочно-моечных работ.

20.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой участка диагностики.

21.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой поста регулировки угла установки передних колес.

22.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой участка ремонта агрегатов.

23.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой участка шиномонтажных и ремонтных работ.

24.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой поста комплексных работ.

25.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой поста приемки

26.Технологический процесс технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля с разработкой поста ремонта и регулировки тормозов.

27.Техническое обслуживание в особых условиях эксплуатации

28.Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и диагностики автомобилей

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Билеты (экзамен)

БИЛЕТ№1.

1 Проверка и регулирование уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

2.Понятие, способы и средства дефектации.

3.Подбор деталей и сборка КШМ (поршень- шатун).

БИЛЕТ№2.

- Надёжность автомобиля, её основные свойства и показатели.

- Диагностирование форсунок дизельного двигателя.

- Характерные неисправности ГРМ, их внешние признаки.

БИЛЕТ№3.

- Свойства надёжности автомобиля и их показатели

- Способы определения скрытых дефектов в деталях автомобиля.

- Диагностирование технического состояния ГРМ.

БИЛЕТ№4.

- Понятие исправного и неисправного состояния автомобиля.

- Комплектование деталей : выполняемые работы , способы.

- Порядок регулирования тепловых зазоров ГРМ (УАЗ 469).

БИЛЕТ№5.

1) Проверка и регулировка схождения колес.

2) Методы организации ТО автомобилей.

3) Диагностирование технического состояния ГРМ.

БИЛЕТ№6.

1)Понятие отказа. Виды отказов и причины их возникновения.

2) Способы комплектования деталей при ремонте систем автомобиля.

3) Порядок удаления воздуха из гидропривода тормозов.

БИЛЕТ№7.

- Сущность планово- предупредительной  системы ТО и ремонта  автомобилей.

- Классификация способов восстановления деталей.

- Притирка клапанов ГРМ, контроль качества притирки.

БИЛЕТ№8.

- Сущность планово- предупредительной  системы технического     обслуживания и ремонта автомобилей.

- Балансировка деталей после ремонта, виды балансировки.

- Регулировка клапанов ГРМ (двигатель УАЗ 469).

БИЛЕТ№9

1)Виды и периодичность  ТО  автомобилей, выполняемые работы.

2)Восстановление деталей слесарно-механической  обработкой.

3)Диагностирование рулевого управления.

БИЛЕТ№10.

1)Виды ремонта автомобилей, их назначение, место выполнения.

2)Диагностирование технического состояния коробки передач.

3) Удаление воздуха из гидропривода.

БИЛЕТ№11.

- Виды работ, выполняемых при ТО-1, ТО-2 и СО.

- Сущность пайки, область применения, припои  и флюсы.

- Характерные неисправности системы охлаждения,  их внешние признаки и способы устранения.

БИЛЕТ№12.

- Проверка угла опережения впрыскивания топлива.

2)   Понятие и содержание ППС ТОР.

3)Характерные  неисправности  системы смазки, их внешние признаки  и способы устранения.

БИЛЕТ№13.

- Основные понятия ППС ТОР: техническое обслуживание, ремонт, работоспособное состояние, диагностирование.

- Сущность сварки. Виды и способы сварки.

- Проверка и регулировка развала передних  управляемых колес.

БИЛЕТ№14.

- Назначение и структура СТО автомобилей.

- Сущность наплавки.  Способы наплавки.

- Устранение характерных неисправностей системы охлаждения.

БИЛЕТ№15.

1)    Состав и    оборудование    участков СТО автомобилей.

- Способ сварки деталей из чугуна.

3)   Приработка и испытание двигателя после ремонта.

БИЛЕТ№16.

1)  Технологический процесс ТО автомобилей на СТО.

2)  Способы сварки  деталей из алюминиевых сплавов.

3) Тех. обслуживание системы смазки.

БИЛЕТ№17.

- Назначение и содержание системы ТО и ТР автомобилей.

- Виды полимерных материалов и способы их применения при ремонте деталей.

- Характерные неисправности систем питания карбюраторных двигателей. Признаки, причины.

БИЛЕТ№18.

- Стационарные средства ТО автомобилей.

- Способы восстановления деталей пластической деформацией.

- Характерные неисправности  системы питания дизельных двигателей; признаки ,причины.

БИЛЕТ№19.

- Передвижные средства ТО автомобилей.

- Восстановление деталей электромеханической обработкой.

- Технологический процесс диагностирования технического состояния агрегатов.

БИЛЕТ№20.

- Назначение и виды постов  ТО автомобилей.

- Назначение, виды и организационные формы сборки.

- Характерные неисправности системы питания карбюраторных двигателей способы определения.

БИЛЕТ№21.

- Классификация технологического оборудования для ТО и ремонта.

- Назначение, виды и организационные формы сборки.

- Порядок определения угла опережения впрыска топлива  (КамАЗ).

БИЛЕТ№22.

- Назначение, планировка площадки наружной мойки автомашин.

- Прогнозирование остаточного ресурса агрегатов.

- Регулировка оборотов холостого хода  карбюраторных двигателей.

БИЛЕТ№23.

- Виды ремонта  автомобилей, содержание и их назначение.

- Балансировка, её виды  и технология выполнения .

- Сборка ЦПГ(поршень-палец-шатун).

БИЛЕТ№24.

- Принцип оборотного водоснабжения при  наружной  мойке автомашин.

- Прогнозирование остаточного ресурса агрегатов.

- .Регулировка оборотов холостого хода  карбюраторных двигателей

БИЛЕТ№25.

1.Назначение, планировка поста заправки автомашин топливом, состав оборудования.

2)   Диагностирование ходовой части автомобиля.

3)Регулирование   свободного хода педали тормоза с гидроприводом

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей

Входной контроль

Устный опрос

- Оборудование и технологическая оснастка для технического обслуживания и ремонта двигателей

- Технология технического обслуживания и ремонта двигателей

Текущий контроль

Тестовые задания

Вариант 1

1.…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

транспортные

специальные

гоночные

2.… преобразует поступательное движение во вращательное.

1. шасси

2. двигатель

3. кузов

3.… предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса.

1. шасси

2. двигатель

3. кузов

4.… служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.

1.поршневые кольца

2.поршень

3.шатун

5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.

1. маслосъемные

2.компрессионные

6.        Смесь топлива с отработавшими газами:

1. горючая

2. рабочая

7.        Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:

1.        2

2.        3

3.        4

8.        При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1.открываются.

2. закрываются.

9.        При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1. открываются.

2. закрываются.

10.        ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на:

1. ЗИЛ-164.

2. ГАЗ-51А.

3. ЯМЗ-236.

4. ЗМЗ-53.

11.        Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет:

1. жалюзи

2. рубашки охлаждения

3. пластин радиатора

4. термостата

12.        Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па.

1.0,40-0,55

2.0,28-0,38

3.0,18-0,28

13.        Увеличению разряжения в радиаторе препятствует:

1. вентилятор

2. водяной насос

3. термостат

4. воздушный клапан

14.        На использовании центробежной силы основана работа:

1. водяного насоса

2. расширительного бачка

3. вентилятора

15.        На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения основана работа

1. водяного насоса

2. расширительного бачка

3. вентилятора

4. радиатора

16. С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо:

1. увеличить

2. уменьшить.

3. оставить без изменения

17.На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча

1. предназначена для автомобильного двигателя.

2. на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм

3. обеспечивает автоматическую очистку от нагара

18. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:

1. калильное число

2. длину нижней части изолятора

3.длину резьбы на корпусе

4.массу свечи в граммах

19. … служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.

1.маслоприемник

2.масляный насос

3. масляные фильтры

20. На использовании центробежной силы основана работа

1. масляного радиатора

2. системы вентиляции картера

3. редукционного клапана

4. масляного насоса

21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации называется

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ.

1. естественный

2. аварийный

23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо выполнять при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

24. Снижение интенсивности изнашивания деталей:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

25. Категорий условий эксплуатации:

1. одна

2.две

3.три

4.четыре

5.пять

26. I категорию эксплуатации определяют:

1. цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия

2. щебеночные и гравийные покрытия

3. грунтовые и булыжные покрытия

4. горный рельеф

5. холмистый рельеф

6. равнинный рельеф

27. Периодичность технических обслуживании № 1 4000 км установлена для … категории.

1. первой

2.второй

3.третий

4.четвертой

5.пятой

28. Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для

1. легковых автомобилей

2. грузовых и автобусов на базе грузовых

3. автобусов

29. Периодичность ТО № 1 автомобилей ГАЗЕЛЬ бизнес для I категории эксплуатации (км):

1.15000

2.2000

3.2500

4.30000

30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров:

1. динамометрическая рукоятка

2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

3. стетоскоп

4. компрессометр

31. Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров :

1. набор плоских щупов

2. пневматический пульверизатор

3. динамометрическая рукоятка

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

32. Трудоемкие работы при ТО-1:

1. крепежные

2. регулировочные

3. электротехнические

4. шиномонтажные

33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

34. Единицы измерения значения опережения впрыска топлива:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

35. Единицы измерения значения свободного хода педалей сцепления и тормозов:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

36. Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза:

1. мм

2. рад

3. м/с2

4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2

7. % уклона

37. Ввертывание свечей, очистка от нагара:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости долить:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

39. Замена отработавшего масла коробки перемены передач:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

41. .… применяется для измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д.

1. штангенинструменты

2. микрометрическии инструменты

3. специальные инструменты

42. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

1. взаимозаменяемостью деталей

2. посадкой

3. допуском

44. …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях

1. плоскостная разметка

2. пространственная разметка

45. …… служат для нанесения линий (рисок) на размечаемой поверхности при помощи линейки, угольника или шаблона

1. разметочные циркули

2. кернер

3. чертилки

46.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента с заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части

1. рубка

2. правка

3. гибка

47. …… применяют для опиливания мягких материалов (латуни, цинка, свинца, меди т.д.)

1. напильники с одинарной насечкой

2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой

48.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы

1. припасовкой

2. распиливанием

3. сверлением

49. … называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных отверстий, полученных литьем, ковкой с целью увеличения диаметра и повышения точности

1. цекованием

2. зенкованием

3. зенкерованием

50.  ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Вариант 2.

1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе.

малой

средней

большой

2.        … - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу.

1.         сцепление

главная передача

коробка передач

3.… – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.

главная передача

коробка передач

5. Для соединения поршня с шатуном служит:

поршневой палец

поршень

шатун

5. У шатуна сечение:

1. овальное

2.треугольное

3. двутавровое

6.        В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует

1. направляющая втулка

2. толкатель

3. штанга

4. сухарик

7.        Частота вращения распределительного вала при запуске двигателя 2 об/с составляет:

1. 1об/с.

2. 2об/с.

3. Зоб/с.

4. 4об/с.

8.Головки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных.

1.больший

2. меньший

9.Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (0)

1. 90

2. 180

3. 360°

4. 720

10.На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков:

1.2

2.4

3.6

4.8.

11.При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи

открываются.

закрываются.

12.        При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.

малому

большому

13.        Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до температуры (0С)

1. 25-30

35-40

45-50

14.        Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг прогибается на… мм.

5-10

12-20

18-25

15. Основной клапан термостата открывается при температуре (0С) выше:

70

80

60

16.        Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается

1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.

2.в момент прихода поршня в ВМТ.

3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.

17.        Опережение впрыска измеряется

временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска

временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ

углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска.

18.        В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см)

1. 3,5

2. 4,0

3. 4,5

4. 5,0

19.        Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения по прямой.

схода

развала

поперечного наклона шкворня

продольного наклона шкворня.

20.        Упругие свойства сжатого воздуха используются в

камерах шин

рессорах

амортизаторах

21. … - характер сопряжения двух деталей.

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных и других работ необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

25.Периодичность технического  обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I категории эксплуатации составляет … км.

1.10000

2.10500

3.11000

4.11500

5.12000

6.12500

26.  Наиболее трудоемко -

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

27. Наименее трудоемко-

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

28. В межсменное время необходимо выполнять

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях используют … посты.

1. тупиковые

2. поточные

30. Для проверки зазоров в клапанных механизмах необходим:

1. набор плоских щупов.

2. пневматический пульверизатор.

3. динамометрическая рукоятка.

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

31. Для смазывания листов рессор применяется

1.набор плоских щупов.

2. пневматический пульверизатор.

3. динамометрическая рукоятка.

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

32. Единицы измерения значение развала колес:

1. мм

2. рад

3. м/с2

33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса:

1. мм

2. рад

3. м/с2

34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов :

1. мм

2. рад

3. м/с2

35.  Единицы измерения значение мощности двигателя :

1. мм

2. рад

3. м/с2

36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя:

1. мм

2. рад

3. м/с2

37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

40. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2

4. СО

41. … применяется для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм

1. штангенинструменты

2. микрометрическии инструменты

3. специальные инструменты

42.  …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей элементов машин при монтаже

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов

1. взаимозаменяемостью деталей

2. посадкой

3. допуском

44.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей

1. плоскостная разметка

2. пространственная разметка

45.  …… служат для нанесения линий (рисок)на определенном расстоянии от рабочей поверхности плиты

1. разметочные циркули

2. кернер

3. рейсмас

46.  ….. – это слесарная операция, при которой полосы и прутки металла сгибаются под определенным углом и радиусом загиба

1. рубка

2. правка

3. гибка

47.  …… применяют для опиливания твердых материалов, с большим сопротивлением резанию

1. напильники с одинарной насечкой

2. напильники с двойной насечкой

3. напильники с рашпильной насечкой

48.  …. . называется взаимная пригонка двух деталей, сопрягающихся без зазора

1. припасовкой

2. распиливанием

3. сверлением

49.  …….. называется процесс снятия фасок у отверстий, полученные конических и цилиндрических углублений под головки винтов и заклепок

1. цекованим

2. зенкованием

3. зенкерованием

50. ….. называется  расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое параллельно оси

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Техническое обслуживание двигателя

1.Основные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания и

ремонта двигателей.

2.Отказы и неисправности КШМ. Основные работы, выполняемые при ТО.

Оборудование, применяемое для проведения работ.

3.Отказы и неисправности ГРМ. Основные работы, выполняемые при ТО.

Оборудование, применяемое для проведения работ.

4.Отказы и неисправности системы смазки автомобиля. Основные работы,

выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

5.Отказы и неисправности системы охлаждения двигателей. Основные работы,

выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

6.Отказы и неисправности системы питания инжекторных двигателей. Основные

работы, выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

7.Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей. Основные

работы, выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

8.Отказы и неисправности системы питания двигателей, работающих на газе.

Основные работы, выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

9.Отказы и неисправности системы питания дизельного двигателя. Основные работы,

выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

10.Диагностические параметры, оборудование и алгоритм проверки двигателя

внутреннего сгорания по шумам и стукам.

11.Детонация двигателя: причины, способы устранения.

12.Порядок проверки технического состояния двигателя и его систем.

13. Приемы выполнения работ по техническому обслуживанию двигателя.

14. Оборудование и инструменты, применяемые при техническом обслуживании и

ремонте двигателя.

15. Методы обеспечения работоспособности автомобиля.

16. Порядок проверки компрессии бензинового двигателя. Оборудование, значения

компрессии для различных типов двигателей.

17. Порядок проверки компрессии дизельного двигателя. Оборудование, значения

компрессии для различных типов двигателей.

18. Параметры и порядок проверки компрессионных колец при их замене.

19. Основные причины перегрева и переохлаждения двигателя.

7

20.Способы проверки и регулировки натяжения ремней привода насоса и

вентилятора. Примеры.

21. Порядок замены масла и промывки системы смазки.

22. Основные признаки работы двигателя на обогащенной смеси.

23. Основные признаки работы двигателя на обедненной смеси.

24. Влияние накипи на работу двигателя.

25. Пуск двигателя, проверка технического состояния по встроенным приборам,

прослушиванием двигателя

26.Что такое размерная группа поршней и гильз и для чего они устанавливаются?

27. Технология замены поршней и гильз цилиндров.

28. Порядок поиска неисправностей двигателя.

29. Проверка затяжки головки блока цилиндров

30. Проверка технического состояния двигателя наружным осмотром.

Ремонт двигателя

1.Методы и виды ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. Понятие

о технологическом делении автомобилей.

2.Факторы, определяющие потребность подвижного состава в ремонте, и основные

задачи повышения качества ремонта и эффективности АРП.

3.Разборка автомобилей и агрегатов.

4.Характерные загрязнения двигателя. Мойка двигателя. Классификация моющих

средств.

5.Способы определения дефектов деталей. Методы дефектации деталей.

6.Обнаружение скрытых дефектов деталей.

7.Классификация основных способов восстановления деталей автомобиля.

8.Восстановление деталей слесарно-механической обработкой

9.Восстановление резьбовых поверхностей

10.Восстановление деталей давлением

11.Восстановление деталей напылением

12.Восстановление деталей пайкой

13.Восстановление деталей сваркой

14.Восстановление деталей наплавкой

15.Восстановление деталей гальваническими покрытиями

16.Восстановление окрашенных кузовных покрытий

17.Восстановление с помощью синтетических материалов

18.Технология восстановления детали. Разработка технологического процесса

восстановления детали.

19.Технологическая документация на восстановление деталей.

20.Ремонт деталей класса «корпусные»

21.Ремонт деталей класса «полые цилиндры»

22.Ремонт деталей класса «диски с гладким периметром»

23.Ремонт деталей класса «некруглые стержни»

24.Ремонт деталей класса «круглые стержни»

25.Ремонт деталей и узлов системы охлаждения, системы смазки, системы питания.

26.Последовательность сборки грузового автомобиля из агрегатов.

27.Контроль качества сборки.

28.Классификация и задачи испытаний автомобиля и его составных частей.

29.Отличия испытаний отремонтированных деталей от отремонтированных

агрегатов.

30.Порядок сдачи автомобилей заказчику. Гарантийные обязательства АРП. Порядок

предъявления рекламаций.

Промежуточная аттестация - экзамен

Экзаменационный билет № 1

1. Неисправности двигателей внутреннего сгорания, их признаки и способы определения.

2. Подбор деталей и сборка ЦПГ и КШМ.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ВАЗ 2109

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин

Экзаменационный билет № 2

1. Оценка состояния двигателя по внешним признакам.

2. Техническое обслуживание и диагностика системы охлаждения.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ГАЗ 2705

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин

Экзаменационный билет № 3

1. Подготовка двигателя к ремонту и сдача в ремонт.

2. Характерные неисправности элементов системы охлаждения.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ВАЗ-2190

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Экзаменационный билет № 4

1. Проверка технического состояния двигателя по внешним признакам.

2. Притирка и регулировка клапанов ГРМ.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ГАЗ 3302.

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин

Экзаменационный билет № 5

1. Техобслуживание дизельных двигателей.

2. Техобслуживание и диагностика системы смазки.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автобуса ВАЗ-2190.

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Экзаменационный билет № 6

1. Характерные неисправности ЦПГ и КШМ, их внешние признаки.

2. Техническое обслуживание систем питания двигателей.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ВАЗ-2109.

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин

Экзаменационный билет № 7

1. Методика диагностирования ЦПГ и КШМ при работающем и неработающем двигателе.

2. Особенность сборки шатунно-поршневой группы.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ГАЗ 32213

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Экзаменационный билет № 8

1. Характерные неисправности ГРМ, их внешние признаки.

2. Сборка, регулировка и испытание топливных насосов.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля КамАЗ 5511.

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Экзаменационный билет № 9

1. Техобслуживание газобаллонных установок двигателей.

2. Сборка и регулировка карбюраторов.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ГАЗ 3307

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин.

Экзаменационный билет № 10

1. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме.

2. Обкатка двигателя, режимы и параметры.

3. Составьте схему технологического процесса сборки двигателя автомобиля ГАЗ 3309

Инструкция:

Ответить на теоретические вопросы.

Максимальное время выполнения задания – 30 мин

Экзаменационный билет №11

1. Порядок проверки технического состояния двигателя и его систем

2. Восстановление деталей пайкой.

3. Составить технологический процесс проверки, ТО и регулировки форсунки двигателя

автомобиля ВАЗ-21103.

Экзаменационный билет №12

1. Отказы и неисправности ГРМ. Основные работы, выполняемые при ТО. Оборудование,

применяемое для проведения работ.

2. Восстановление деталей напылением.

3. Составить технологический процесс регулировки СО, СН на двигателе ЗМЗ 406

Экзаменационный билет №13

1. Приемы выполнения работ по техническому обслуживанию двигателя.

2. Восстановление деталей сваркой.

3. Составить технологический процесс проверки, ТО и регулировки форсунки двигателя

автомобиля КамАЗ 740.10.
 Экзаменационный билет №14

1.Оборудование и инструменты, применяемые при техническом обслуживании и ремонте

двигателя.

2. Восстановление деталей наплавкой.

3. Составить технологический процесс регулировки ТНВД автомобиля КамАЗ 4310 на

равномерность подачи топлива плунжерными парами

Экзаменационный билет №15

1. Отказы и неисправности системы питания двигателей, работающих на газе. Основные

работы, выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

2. Восстановление деталей гальваническими покрытиями.

3. Составить технологический процесс проведения диагностики системы питания с

впрыском топлива по блик-кодам

Экзаменационный билет №16

1. Основные работы, выполняемые при проведении технического обслуживания и

ремонта двигателей.

2. Методы и виды ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. Понятие о

технологическом делении автомобилей.

3. Составить технологический процесс проверки компрессии в двигателе КамАЗ740.10.
 Экзаменационный билет №17

1. Отказы и неисправности КШМ. Основные работы, выполняемые при ТО.

Оборудование, применяемое для проведения работ.

2. Факторы, определяющие потребность подвижного состава в ремонте, и основные задачи

повышения качества ремонта и эффективности АРП.

3. Составить технологический процесс проверки компрессии в двигателе автомобиля ВАЗ21103.
Экзаменационный билет №18

1. Отказы и неисправности системы смазки автомобиля. Основные работы,

выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

2. Разборка автомобилей и агрегатов.

3. Составить технологический процесс регулировки клапанов в двигателе автомобиля

ВАЗ-2107.

Экзаменационный билет №19

1. Отказы и неисправности системы охлаждения двигателей. Основные работы,

выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

2. Характерные загрязнения двигателя. Мойка двигателя. Классификация моющих средств.

3. Составить технологический процесс регулировки клапанов в двигателе автомобиля

ВАЗ-21140.
 Экзаменационный билет №20

1 Диагностические параметры, оборудование и алгоритм проверки двигателя внутреннего

сгорания по шумам и стукам.

2. Способы определения дефектов деталей. Методы дефектации деталей.

3. Составить технологический процесс установки ремня привода ГРМ автомобиля ВАЗ21140.
Экзаменационный билет №21

1. Отказы и неисправности системы питания инжекторных двигателей. Основные работы,

выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

2. Обнаружение скрытых дефектов деталей.

3. Составить технологический процесс установки цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ-2106

Экзаменационный билет №22

1. Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей. Основные

работы, выполняемые при ТО. Оборудование, применяемое для проведения работ.

2. Классификация способов восстановления деталей автомобиля.

3. Составить технологический процесс замены ремня привода ГРМ двигателя

автомобиля ВАЗ-21103.

Экзаменационный билет №23

1. Проверка затяжки головки блока цилиндров.

2. Отличия испытаний отремонтированных деталей от отремонтированных агрегатов.

3. Составить технологический процесс промывки топливной системы двигателя

автомобиля ВАЗ-21103.

Экзаменационный билет №24

1. Порядок поиска неисправностей двигателя.

2. Ремонт деталей и узлов системы охлаждения, системы смазки, системы питания.

3. Составить технологический процесс проверки и регулировки ремня привода

генератора двигателя автомобиля ВАЗ-2109.

Экзаменационный билет №25

1. Основные причины перегрева и переохлаждения двигателя.

2. Технологическая документация на восстановление деталей.

3. Составить технологический процесс замены направляющих втулок клапанов головки

блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ-2190.

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей

Входной контроль

Устный опрос

- Оборудование и технологическая оснастка для технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей

- Технология технического обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей

Задания для выполнения текущего контроля

Тест №1

- Что на схеме обозначено К3, К4, К5?

- Что произойдет если замкнуть выключатель S3?

- Какой предохранитель защищает цепь питания электродвигателя М3?

- Какого номинала предохранитель защищающий цепь питания лампочек Е1 и Е2?

- Что на схеме обозначено как Н6?

- Обведите кружком все лампочки на схеме?

- Отметьте квадратом все предохранители на схеме?

- Откуда берет питание цепь «30»?

- Откуда берет питание цепь «15»?

10. Какого цвета провода с буквенным обозначением ?

Ч-

Р-

ЧБ-

Г-

З-

О-

КБ-

П

Тест №2.

1 Каково значение плотности электролита нормально заряженного аккумулятора?

2 Как называется прибор для проверки напряжения АКБ под нагрузкой?

3 Чем измеряется плотность электролита в АКБ?

4 Какой силы ток нужно установить для зарядки АКБ 6СТ-100?

5 Перечислите основные неисправности генератора?

6 Какова причина повышения напряжения в бортовой сети автомобиля?

7 О чем говорит отсутствие выделения водорода одним из аккумуляторов при зарядке?

8 Какой состав электролита кислотной АКБ автомобиля?

9 Перечислите неисправности АКБ

10 Подпишите элементы на схеме электроснабжения автомобиля

Тест №3

1 Каковы основные неисправности стартера?

2 При повороте ключа замка зажигания в положение включения стартера срабатывает втягивающее реле но стартер не вращается. Перечислите возможные причины этого?

3 Для чего предназначена катушка зажигания?

4 Какие типы катушек зажигания вы знаете?

5 Какое напряжение вырабатывают катушки зажигания?

6 В чём заключается техническое обслуживание контактного распределителя зажигания?

7 Какие механизмы распределителя зажигания отвечают за изменение угла опережения зажигания?

8 Опишите порядок установки угла опережения зажигания на ВАЗ классика?

9 Как проверить конденсатор распределителя зажигания?

10 О чем будет говорить состояние свечей зажигания в случаях:

- Черно-матовый, бархатистый нагар?

- Глянцево-черный нагар и замасливание свечи?

- Белый налет на свечах?

- Красный налет на свечах?

11 Отметьте на крышке трамблера ВАЗ номера цилиндров к свечам которых пойдут высоковольтные провода. С чем соединен центральный вывод крышки?

Тест №4

- Подписать названия элементов, отмеченных цифрами.

- Дорисовать на схеме питания противотуманных фар соединительные провода и предохранитель.

- Перечислите приборы внешней световой сигнализации автомобиля?

Билеты

БИЛЕТ№1. 1. Назначение, устройство и принцип работы топливозаправочной колонки. 2. Ремонт и испытание рессор автомобиля. 3. Регулировочные работы по ходовой части.

БИЛЕТ№2. 1. Назначение, виды постов диагностирования автомобилей, их оборудование. 2. Регулировка зацепления в конических передачах. 3. Диагностирование тормозов методом ходовых испытаний.

БИЛЕТ№3. 1. Порядок определения зазоров в шкворневом соединении подвески. 2. Обкатка и испытание автомобилей после КР. 3. Технологическая последовательность сборки двигателя.

БИЛЕТ№4. 1. Порядок определения и регулирования зазоров в подшипниках ступиц колес. 2. Способы нанесения ЛКП. 3. Особенности установки гильз и коленвала при сборке двигателя.

БИЛЕТ№5 1. Регулировочные работы по рулевому управлению. 2. Противокоррозионная защита кузова. 3. Особенности установки гильз в блок при сборке двигателя.

БИЛЕТ№6. 1. Ремонт и испытание рессор. 2. Сдача автомобиля в эксплуатацию после ремонта. 3. Особенности сборки шатунно-поршневой группы.

БИЛЕТ№7. 1. Порядок определения люфта и усилия, потребного на преодоление сил трения в рулевом управлении. 2. Неисправности двигателя внутреннего сгорания, их признаки и способы определения. 3. Особенности сборки маховика и коленвала.

БИЛЕТ№8. 1. Диагностирование эффективности тормозов. 2. Способы сушки ЛКП. 3. Характерные неисправности сцепления: признаки, причины.

БИЛЕТ№9. 1. Порядок установки начального угла опережения зажигания. 2. Приборы для диагностирования двигателя, порядок их применения. 3. Обкатка и испытание двигателя после КР.

БИЛЕТ№10. 1. Механизированные заправочные агрегаты: устройство, принцип работы. 2. Диагностирование технического состояния двигателя. 3. Техническое обслуживание АКБ.

БИЛЕТ№11. 1. Подвижные ремонтные мастерские, назначение состав, оборудование и перечень выполняемых работ. 2. Оборудование, приборы и инструмент для диагностирования двигателя. 3. Характерные неисправности сцепления, внешние признаки, причины.

БИЛЕТ№12. 1. Структурные и диагностические параметры, их виды. 2. Сдача автомобиля в ремонт, виды комплектности, документация. 3. Характерные неисправности коробки передач, внешние признаки, способы устранения.

БИЛЕТ№13. 1. Ремонт стартера, методы испытания после ремонта. 2. Проверка технического состояния двигателя по внешним признакам. 3. Характерные неисправности главной передачи, внешние признаки, способы устранения.

Контрольное тестирование

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей

В заданиях: с 1-10 вопросах выбрать правильный ответ, с 11-13 – вставить

пропущенное слово

Вариант 1

1.Как изменяется химический состав электролита в процессе разрядки аккумуляторной

батареи?

а) уменьшается содержание Н2О и увеличивается содержание Н2SО4;

б) увеличивается количество Н2О и уменьшается содержание Н2SО4;

в) уменьшается содержание Н2О и уменьшается содержание Н2SО4.

2.В какой момент необходимо зажигать рабочую смесь для наиболее эффективного

использования давления расширяющихся газов?

а) в конце такта «сжатия», при подходе поршня к ВМТ;

б) в момент прихода поршня в ВМТ;

в) в начале такта «рабочий ход» при отводе поршня от ВМТ.

3.На каких физических явлениях основано действие регулятора, изменяющего угол

опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала?

а) на использовании упругой деформации мембран под давлением жидкости или воздуха,

находящегося в тормозных приводах;

б) на изменении величины центробежной силы;

в) на деформации биметаллической пластины.

4.Чему равно ЭДС двух аккумуляторных батарей 6СТ-190, соединенных между собой

последовательно?

а) 12В;

б) 6В;

в) 24В.

5.Генератор переменного тока служит

а) основным источником тока (для питания потребителей и подзарядки аккумуляторной

батареи при работе двигателя);

б) вспомогательным источником тока (для питания потребителей при работе двигателя);

в) основным источником тока (для питания потребителей и подзарядки аккумуляторных

батарей).

6.Какие факторы определяют необходимую величину угла опережения зажигания?

а) скорость горения рабочей смеси и октановое число топлива;

б) частота вращения коленчатого вала;

в) все факторы, перечисленные в ответах а) и б).

7.Катушка зажигания предназначена для преобразования

а) тока низкого напряжения в ток высокого напряжения;

б) тока высокого напряжения в ток низкого напряжения;

в) тока низкого напряжения в ток высокого напряжения и распределения его по свечам

зажигания.

8.Какие элементы входят в систему пуска двигателя?

а) стартер и аккумуляторная батарея;

б) стартер, реле включения стартера, замок зажигания и стартера, аккумуляторная батарея;

в) стартер, реле включения стартера, замок зажигания и стартера, генератор.

9.Магнитоэлектрический термометр предназначен для контроля над температурой

охлаждающей жидкости

а) в радиаторе (состоит из указателя датчика);

б) в головке цилиндров двигателя (состоит из датчика и приемника);

в) в системе охлаждения двигателя (состоит из указателя и датчика).

10.В каком состоянии находятся генератор и регулятор, если при работе двигателя на средней

частоте вращения коленчатого вала вольтметр подключенный к зажимам «+» и «-«

генератора показывает напряжение в пределах 13,2 – 14,2 В (номинальное напряжение 12В)

а) генератор и реле неисправны;

б) генератор и реле исправны;

в) генератор исправный, а реле регулятор - неисправный

11.На двигателях легковых автомобилей семейства ВАЗ устанавливают свечи

модели…………………………..

12.При понижении уровня электролита в аккумуляторной батарее в нее

доливают………………………………..

13.Для распределения тока высокого напряжения по свечам зажигания по порядку работы

цилиндров двигателя предназначен_________________________________.

Вариант 2

1.Как изменяется плотность электролита в процессе зарядки?

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) не изменяется.

2.Чем измеряется опережение зажигания?

а) временем с момента образования искры до момента образования наибольшегодавления

расширяющихся газов в цилиндре;

б) временем с момента образования искры до момента прихода поршня в ВМТ;

в) углом поворота коленчатого вала с момента образования искры до момента прихода

поршня в ВМТ.

3.На каких физических явлениях основано действие аккумулятора?

а) на процессах, связанных с прохождением зарядов по электролиту;

б) на воздействии на постоянный магнит поля, создаваемого током, проходящим по

латунной шине;

в) на процессах связанных с ионизацией газов.

4.Чему равна номинальная емкость двух батарей 6СТ-190, соединенных между собой

последовательно?

а) 190А ч; б) 380А ч; в) 85 А ч.

5.Какое устройство обеспечивает постоянное напряжение на зажимах генератора?

а) реле-регулятор;

б) полупроводниковый выпрямитель;

в) реле-регулятор или регулятор напряжения.

6.Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для автоматического

изменения угла опережения зажигания в зависимости от

а) скорости движения автомобиля;

б) нагрузки на двигатель;

в) частоты вращения коленчатого вала двигателя.

7.Какое явление положено в основу работы катушки зажигания?

а) взаимоиндукция;

б) самоиндукция;

в) электромагнитная индукция.

8.С какой частотой нужно вращать коленчатый вал карбюраторного двигателя для

обеспечения надежного пуска?

а) 20-30 об/мин; б) 60-80 об/мин; в) 100-120 об/мин.

9.Для чего предназначен амперметр и как он включается в цепь?

а) для контроля за работой генератора; включается в цепь параллельно;

б) для контроля силы зарядного и разрядного токов аккумуляторной батареи; включается

последовательно;

в) для контроля силы зарядного и разрядного токов аккумуляторной батареи; включается

параллельно.

10.Предохранители предназначены для защиты

а) приборов, ламп и проводов от повреждения, а аккумуляторной батареи от разрядки;

б) аккумуляторной батареи от разрядки;

в) приборов электрооборудования от повреждений.

11.Для улучшения охлаждения и изоляции обмоток внутренняя полость катушки

зажигания заполняется………….. маслом.

12.Зажигание, наступающее от перегретых частей свечи до момента возникновения искрового

разряда, называется………………… зажиганием

13.Интервал между повторным включением стартера составляет………………. мин.

Вариант 3

1.Какие свечи устанавливаются на двигателях грузовых автомобилей ЗИЛ и ГАЗ?

а) А11НТ;

б) А-17 ДВ;

в) М8Т.

2.Как должна меняться величина опережения зажигания при переходе двигателя со средних

нагрузок к малым (дроссельная заслонка прикрывается)?

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) не изменяется.

3.На каких физических явлениях основано действие регулятора, изменяющего угол

опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя ( положения дроссельной

заслонки)?

а) на использовании упругой деформации диафрагмы под действием разряжения в

смесительной камере;

б) на изменении величины центробежной силы;

в) на воздействии на якорь магнитного поля, создаваемого катушкой с током.

4.Какого цвета пластины стартерных аккумуляторных батарей?

а) положительные – коричневые, отрицательные – серые;

б) положительные и отрицательные – серые;

в) положительные – серые, отрицательные – коричневые.

5.В какой обмотке изменяется сила тока путем автоматического подключения резистора или

отключения его?

а) в обмотке возбуждения ОВ;

б) в стартерной обмотке;

в) в обеих обмотках.

6.Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для

а) уменьшения угла опережения зажигания;

б) увеличения угла опережения зажигания;

в) автоматического изменения опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.

7.Дополнительный резистор в цепи низкого напряжения катушки зажигания служит для

а) обеспечения бесперебойного зажигания при большой частоте вращения

коленчатого вала двигателя и обеспечения пуска двигателя;

б) обеспечения пуска двигателя;

в) обеспечения бесперебойного зажигания.

8.Горячими называют свечи, имеющие

а) низкое калильное число;

б) высокое калильное число;

в) специальный изолятор.

9.Тяговое реле стартера служит для

а) введения шестерни стартера в зацепление с венцом маховика;

б) подключения стартера к аккумуляторной батарее;

в) введения шестерни стартера в зацепление с венцом маховика и подключения

электродвигателя стартера к аккумуляторной батарее.

10. При дальнем и ближнем свете фар дорога должна освещаться на расстоянии не менее (соответственно)

а) 150м и 30м; б) 100м и 40 м; в) 100м и 20м.

11.Самоочищение свечи происходит при температуре…………… о С.

12.Единица измерения емкости аккумуляторной батареи ……………………

13.Постоянное напряжение на зажимах генератора обеспечивает……………………………

Вариант 4

1.Как изменяется напряжение аккумуляторной батареи в процессе разрядки?

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) не изменяется.

2.Как должна меняться величина опережения зажигания с увеличением частоты вращения

коленчатого вала?

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) не изменяется.

3.На каких электрических явлениях основано действие свечи зажигания?

а) на изменении магнитного потока обмоток в зависимости от величины тока,

протекающего по этим обмоткам;

б) на процессах, связанных с прохождением электрических зарядов по электролиту;

в) на процессах, связанных с ионизацией газов, на изменении пробивного напряжения

воздушного зазора между электродами свечи.

4.Чему равна емкость двух аккумуляторных батарей 6СТ-75ЭМС соединенных

между собой параллельно?

а) 75 Ач;

б) 150 Ач;

в) 37,5 Ач.

5.В каких обмотках генератора индуктируется переменное напряжение?

а) в обмотке возбуждения ОВ;б) в обмотке стартера;

в) в обеих обмотках.

6.Что служит источником тока для системы зажигания?

а) аккумуляторная батарея;б) генератор;

в) аккумуляторная батарея и генератор.

7.При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя сопротивление

дополнительного резистора в цепи низкого напряжения катушки

зажигания

а) не изменяется;

б) увеличивается;

в) уменьшается.

8.Что является признаком раннего зажигания?

а) стуки в двигателе;

б) перегрев двигателя;

в) работа двигателя на малых частотах коленчатого вала при выключенном зажигании.

9.Механизм привода стартера служит для

а) передачи вращающего момента венца маховика на вал якоря стартера на время

пуска двигателя;

б) предохранения якоря стартера от «разноса» после пуска двигателя;

в) передачи вращающего момента с вала якоря стартера на венец маховика на время

пуска двигателя.

10.Какие приборы на автомобиле относятся к приборам дорожного освещения?

а) передние фары, противотуманные фары и задние фонари;

б) передние фары, противотуманные фары и фонарь заднего вида;

в) передние фары, задние фонари, плафоны, переносная лампа.

11.Для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя необходима

система ………………………………

12.Для подведения тока высокого напряжения в камеры сгорания цилиндров

двигателя и образования искры между электродами

необходима……………………..
13. Для определения подзарядки аккумуляторной батареи на приборной панели

автомобиля предусмотрен ……………………………….

Варианты ответов:

№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант

1 Б Б А А

2 А В Б А

3 Б А А В

4 В Б А А

5 А А В А

6 Б Б В В

7 А А А В

8 Б Б В А

9 В А В В

10 А В В А

1 вариант                             2 вариант                               3 вариант                             4 вариант
11        А- 17ДВ                        Трансформаторным                  500 – 600                           Зажигания

12 Дистиллированную воду     Калильным                               Ампер-час                          Свеча зажигания

13. Распределитель системы зажигания  0,5 – 1мин.              Реле-регулятор                   Амперметр

Критерий оценки:

7-8 баллов- 3 «удовлетворительно»

9-10 баллов- 4 «хорошо»

11-13 баллов- 5 «отлично»

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей

Входной контроль

Устный опрос

- Технология технического обслуживания и ремонта трансмиссии

- Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части автомобиля

- Технология технического обслуживания и ремонта рулевого управления

- Технология технического обслуживания и ремонта тормозной системы

Промежуточная аттестация

Тестовые задания.

1. В каком ответе перечислены только агрегаты трансмиссии?

1) Сцепление, КПП, карданная передача, главная передача, дифференциал

2) Сцепление, КПП, карданная передача, полуоси, рулевое управление

3) Сцепление, КПП, карданная передача, делитель, тягово-сцепное устройство

2. На каком принципе основана работа фрикционного сцепления?

1) На использовании сил инерции

2) На использовании сил трения

3. Какую функцию не выполняет трансмиссия?

1) Передаёт крутящий момент от двигателя к ведущим колёсам

2) Изменяет крутящий момент по величине и направлению

3) Длительно разъединяет двигатель и ведущие колёса

4) Обеспечивает движение автомобиля в заданном направлении

4. Для чего предназначено сцепление?

1) Для разъединения и соединения двигателя и КПП

2) Для изменения скорости движения автомобиля

3) Для изменения крутящего момента двигателя

5. Как работает рулевое управление с гидроусилителем при неработающем

двигателе автомобиля?

1) Невозможно управление

2) Работает как без гидроусилителя

3) Работает всегда с гидроусилителем

6. Какая тормозная система используется для удержания остановленного

автомобиля на месте?

1) Рабочая

2) Запасная

3) Вспомогательная

4) Стояночная

7. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых

скоростей включаемых шестерен?

1) синхронизатор

2) фиксатор

3) замок

8. Для чего в коробке передач имеется сапун?

а) Для контроля уровня масла

б) Для предотвращения повышения давления внутри коробки

в) Для предотвращения загрязнения масла

9. На каком валу установлены синхронизаторы коробки передач автомобиля КамАЗ5320?

а) На первичном б) На вторичном в) На промежуточном

10. Тепловые зазоры в ГРМ регулируются:

а) на прогретом ДВС, регулировочным винтом с контргайкой

б) на холодном ДВС, регулировочным винтом с контргайкой

в) на холодном ДВС поворотом кулачка

11. Какое устройство кратковременно отсоединяет двигатель от трансмиссии:

а) раздаточная коробка б) коробка передач в) сцепление

12. В какой последовательности входят перечисленные механизмы и агрегаты в

состав трансмиссии автомобиля:

а) двигатель, коробка отбора мощности, карданный вал, главная передача

б) ведущий мост, коробка отбора мощности, сцепление, коробка передач, стояночный

тормоз

в) сцепление, коробка передач, карданная и главная передача, дифференциал

13. Какой механизм устанавливается дополнительно в трансмиссию а/м, где имеются

все ведущие мосты:

а) коробка отбора мощности б) раздаточная коробка в) межосевой дифференциал

14. Сцепление служит:

а) для изменения крутящего момента по величине и направлению и длительного

отсоединения двигателя от трансмиссии;

б) для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного соединения

их вновь; в) для длительного отсоединения двигателя от КПП.

15. Какие валы в КПП находятся в постоянном зацеплении?

а) ведомый и ведущий

б) ведомый и промежуточный

в) промежуточный и ведущий

16. Сколько передач имеет коробка передач а/м ВАЗ –2104:

а) пять вперед и одна назад

б) четыре передачи вперед и одну назад

в) три передачи вперед и одну назад

17. Привод сцепления автомобиля ВАЗ-2110

а) Механический; б) гидравлический;

в) пневматический; г) пневмогидравлический.

18. Каково назначение переднего моста а/м:

а) повышение проходимости, а/м за счет создания тягового усилия на передних колесах;

б) увеличение скорости, а/м при движении на шоссе;

в) улучшение стабилизации колес при прямолинейном движении;

в) распределение крутящего момента между ведущими мостами.

19. Тормозная система ЗИЛ – 130 имеет привод:

а) гидравлический; б) пневматический; в) механический.

20. Перед тем, как приступить к работе на автомобиле, находящемся на подъемнике,

необходимо…
 21. При какой из указанных неисправностей сцепления затрудняется переключение

передач?

а) замасливание фрикционных накладок дисков;

б) выход из строя нажимных пружин;

в) выработка фрикционных накладок;

г) все перечисленные.

22. Упругим элементом в независимой подвеске являются

а) Стабилизатор

б) Пружины

в) Амортизаторы

23. Буфер сжатия ограничивает ход колёс

а) вверх

б) вниз

в) вперёд

24. Лист рессоры имеющий наибольшую длину называется

а) вспомогательным

б) несущим

в) коренным

25. Какая деталь подвески является основанием поворотного механизма автомобиля

ВАЗ - 21099

а) шаровая опора

б) сайлентблок

в) амортизаторная стойка

26. Для поворотного кулака что является осью поворота

а) подшипник ступицы

б) шаровая опора рычага

в) приводной вал

27. Каким элементом подвески является амортизатор

а) направляющим

б) упругим

в) гасящим

28. Что уменьшает крен и поперечное раскачивание автомобиля

а) пружина б) стабилизатор в) рессора

29. Поворотный рычаг рулевого управления устанавливается на:

а) ступицу

б) поворотную цапфу

в) телескопическую стойку

30. Какой подшипник устанавливают в ступице ВАЗ – 2106 а) роликовый – конический б) шариковый – двухрядный в) скольжения.

ВАРИАНТ 2

1. Что такое литраж двигателя:

а) сумма объемов камер сгорания всех цилиндров, выраженная в литрах

б) сумма полных объемов всех цилиндров, выраженная в литрах

в) сумма рабочих объемов всех цилиндров, выраженная в литрах

2. Назначение коробки передач:

а) Для строгания с места

б) Для передачи крутящего момента на ведущий мост, изменения крутящего момента по

величине и по направлению, а также для длительного разъединения трансмиссии и

работающего двигателя

в) Для устойчивого движения

3. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливаются для того, чтобы

исключить:

а) разрушение коромысел

б) повышенный износ кулачков

в) неплотное закрытие клапанов

4. Сколько передач имеет коробка автомобиля ВАЗ-21099?

а) Пять для движения вперед и одну назад

б) Четыре для движения вперед и одну назад

в) Коробка бесступенчатая

5. У какого клапана и для чего тарелка обычно имеет большой диаметр:

а) у выпускного, для лучшей очистки цилиндра

б) у выпускного, для лучшего отвода тепла

в) у впускного, для лучшего наполнения цилиндров

6. Куда поступает охлаждающая жидкость из водяного насоса на ДВС.

а) в голову блока цилиндра

б) в блок цилиндров

в) в радиатор системы охлаждения

7. Для принудительной подачи масла служит:

а) центрифуга б) масляной насос в) форсунка

8. Поплавок в карбюраторе нужен:

а) для поддержания заданного состава горючей смеси

б) для поддержания необходимого уровня топлива в поплавковой камере

в) для перекрытия воздуха, поступающего в распылитель

9. Какие узлы передают крутящийся момент от коробки передач к ведущему мосту:

а) раздаточная коробка б) карданная передача в) главная передача

10. Какие шарниры применяются в передних ведущих мостах:

а) карданные шарниры;

б) шарниры равных угловых скоростей;

в) шарниры не равных угловых скоростей.

11. На каком валу коробки передач а/м ЗИЛ – 130 установлены синхронизаторы:

а) на первичном

б) на промежуточном

в) на вторичном

12. Сколько валов имеет карданная передача а/м ЗИЛ – 130:

а) один

б) два

в) три

13. Каково назначение раздаточной коробки:

а) включение лебедки в работу

б) подъем грузовой платформы

в) распределение крутящего момента между ведущими мостами

14. Правильно перечислите элементы свечи зажигания:

а) корпус, изолятор, спираль накаливания, боковой электрод

б) корпус, изолятор, центральный электрод, боковой электрод

в) корпус, изолятор, центральный электрод и спираль накаливания

15. При какой из указанных неисправностей сцепления ухудшаются тяговые

качества автомобиля?

а) Коробление дисков

б) Ослабление усилия нажимных пружин

в) Увеличенный свободный ход муфты выключения

16. Поднимать и вывешивать автомобиль за буксирные крюки…

а) разрешается в порядке исключения при отсутствии подъемных механизмов

б) запрещается в случае, если при подъеме может произойти деформация кузова

в) запрещается в любом случае

17. Что необходимо сделать, если выхлопы отработанных газов сине-темного цвета:

а) заменить поршневую или поршневые кольца

б) отрегулировать тепловой зазор

в) поменять прокладку между блоком и головкой цилиндра

18. Какое сцепление применяется на автомобиле ВАЗ-2110?

а) Многодисковое с периферийным расположением нажимных пружин. Привод тросовый

б) Однодисковое с центральной диафрагменной нажимной пружиной. Привод тросовый

в) Однодисковое с центральной диафрагменной нажимной пружиной. Привод

гидравлический

19. При каком техническом обслуживании проверяют свободный ход педали

сцепления?

а ) ТО-1 б) ЕТО в) СТО г) ТО-2

20. Что используют в качестве рабочей жидкости в гидроприводе выключения

сцепления?

а) Тосол

б) Моторное масло

в) Тормозную жидкость

21. Какова должна быть плотность электролита в центральном климатическом

районе:

а) 1,30 г/см;

б) 1,27 г/см;

в) 1,25 г/см;

г) 1.23 г/см.

22. Когда срабатывает вакуумный регулятор прерывателя- распределителя:

а) от нагрузки двигателя;

б) увеличения частоты вращения коленчатого вала;

в) уменьшения частоты вращения коленчатого вала.

23. Укажите зазор в свече зажигания:

а) 0,5 – 0,6 мм; б) 0,4 – 0,5 мм; в) 0,3 – 0,4 мм; г) 0,7 – 0,9 мм.

24. Какой подшипник устанавливают в ступице ВАЗ – 2106

а) роликовый – конический

б) шариковый – двухрядный

в) скольжения

25. Каким элементом подвески является амортизатор

а) направляющим

б) упругим

в) гасящим

26. Что уменьшает крен и поперечное раскачивание автомобиля

а) пружина б) стабилизатор в) рессора

27. Поворотный рычаг рулевого управления устанавливается на:

а) ступицу

б) поворотную цапфу

в) телескопическую стойку

28. Каким термином называют совокупность процессов периодически

повторяющихся в определенной последовательности в цилиндре двигателя?

а) тактом; б) рабочим циклом; в) рабочим процессом

29 . Чему равен угол коленчатого вала при чередовании тактов в

четырехцилиндровом двигателе?

а) 180 градусов; б) 120 градусов; в) 90 градусов; г) 30 градусов

30. От отношения каких параметров зависит степень сжатия двигателя?

а) отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;

б) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;

в) отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания

Ответы на Тесты

Вариант - 1

№ п.п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант

ответа

б а б б б в в б б а

№ п.п 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Вариант

ответа

б б а а б а б в г б

№ п.п 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Вариант

ответа

б в б а в в б в б г

Вариант - 2.

№п.п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант

ответа

в б в а в б б б б б

№п.п 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Вариант

ответа

в б в б б в а б г в

№п.п 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Вариант

ответа

б б г а в б в б а в

Билеты к зачету с оценкой по МДК.01.06

БИЛЕТ№1

1. Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей .

2. Проверка технического состояния двигателя по приборам.

3. Характерные неисправности карданной передачи, внешние признаки, способы устранения.

БИЛЕТ№2.

1. Технологический процесс ТО автомобилей, технологическая документация.

2. Техническое обслуживание КИП (на примере системы охлаждения)

3. Характерные неисправности аккумуляторов.

БИЛЕТ№3

1. Виды, задачи и методы диагностики технического состояния автомобилей

2. Техобслуживание газобаллонных установок двигателя.

3. Характерные неисправности и техобслуживание генераторов.

БИЛЕТ№4

1. Структурные и диагностические параметры , их виды.

2. Характерные неисправности ЦПГ, их внешние признаки.

3. Характерные неисправности и техобслуживание стартеров.

БИЛЕТ№5.

1. Прогнозирование остаточного ресурса автомобиля.

2. Диагностирование коробок передач.

3. Характерные неисправности и техобслуживание классической системы зажигания.

БИЛЕТ№6.

1. Диагностирование рулевого управления.

2. Причины неисправности ЦПГ и способы их определения.

3. Ремонт аккумуляторных батарей.

БИЛЕТ№7.

1. Подготовка автомобилей и регулирование фар.

2. Причины неисправности КШМ и способы их определения.

3. Ремонт генераторов, характерные неисправности.

БИЛЕТ№8.

1. Проверка общего технического состояния автомобиля.

2. Диагностирования ЦПГ при работающем двигателе.

3. Ремонт стартеров, методы их испытания.

БИЛЕТ№9.

1. Определение мощности двигателя при диагностировании.

2. Диагностирование КШМ при работающем и не работающем двигателе.

3. Ремонт приборов систем зажигания.

БИЛЕТ№10.

1. Регулирование рабочего тормоза с гидравлическим приводом.

2. Проверка и регулировка форсунок дизеля.

3. Сдача автомобиля после КР в эксплуатацию.

БИЛЕТ№11

1. Определение расхода топлива при диагностировании.

2. Разборка и дефектация КШМ.

3. Неисправности сцепления, признаки, причины, способы устранения..

БИЛЕТ№12

1. Определение и регулирование зазора в подшипниках червяка рулевого механизма.

2. Замена поршневых колец ЦПГ, порядок их подбора.

3. Неисправности коробки передач, признаки причины способы устранения

БИЛЕТ№13.

1. Регулирование рабочего тормоза с пневматическим приводом.

2. Проверка и регулировка форсунок дизеля.

3. Ремонт деталей с применением синтетических клеев, примеры.

БИЛЕТ№14.

1. Методы организации ТО автомобилей.

2. Подбор деталей и сборка ЦПГ.

3. Ремонт сборочных единиц рулевого управления

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей.

Входной контроль

Устный опрос

- Оборудование и технологическая оснастка для ремонта кузовов

- Технология восстановления геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов

- Технология окраски кузовов и их отдельных элементов

Вопросы для текущего контроля.

1. Общие сведения о несущей конструкции (кузове) автомобиля

2. Классификация автомобильных кузовов

3. Элементы кузова, повышающие безопасность транспортного средства

4. Общие принципы организации ремонта кузовов легковых автомобилей на предприятиях автосервиса

5. Виды ремонта кузовов автомобилей, их краткая характеристика

6. Этапы технологического процесса ремонта кузова

7. Очистка кузова от коррозии и лакокрасочных материалов: цели, способы

8. Оборудование, инструмент, технические жидкости, применяемые при очистке кузовов

9. Возможные способы соединения кузовных элементов при ремонте: их достоинства и недостатки

10. Виды сварочных технологий, применяемых при ремонте кузовов: общая характеристика, достоинства и недостатки

11. Пайка: виды технологий, достоинства и недостатки

12. Фальцовые соединения: область применения, достоинства и недостатки

13. Заклепочные соединения: область применения, достоинства и недостатки

14. Технология выполнения заклепочных соединений

15. Основные виды повреждений кузова

16. Материалы, применяемые при ремонте кузовов

17. Общие сведения о лакокрасочных материалах: виды, требования, предъявляемые к ним

18. Типовая схема технологического процесса окраски поверхности

19. Факторы, определяющие качество работ по окраске кузова

20. Требования, предъявляемые к качеству окрашенной поверхности

21. Возможные дефекты лакокрасочного покрытия при ремонтной окраске

22. Способы удаления старых лакокрасочных покрытий: достоинства и недостатки.

23. Виды коррозии, их краткая характеристика

24. Способы удаления коррозии: достоинства и недостатки

25. Предпокрасочный ремонт кузова эпоксидными смолами: область применения, технологии, достоинства и недостатки

26. Грунтование поверхностей: назначение, требования, предъявляемые к грунтовкам, виды грунтовочных материалов

27. Шпатлевание поверхностей: назначение, требования, предъявляемые к шпатлевкам

28. Оборудование и оснастка для нанесения лакокрасочных покрытий: назначение, область применения

29. Оборудование для правочных работ и контроля геометрических параметров кузова: назначение и область применения

30. Оборудование и оснастка для сварочных работ: назначение и область применения

31. Опасные и вредные факторы в производственных участках кузовных работ

32. Экологические аспекты производства работ по ремонту кузовов

33. Требования охраны труда и техники безопасности при производстве кузовных работ

Тестовые задания:

1.Технологический цикл восстановления потребительских свойств автомобиля (агрегата) выполняется в следующем порядке:

А) замена дефектных деталей и сборочных единиц новыми;

Б) сборка объекта с частичной или полной окраской;

В) рихтовка и правка;

Г) разборка (полная и частичная);

Д) выявление дефектных элементов объекта.

2.Зенкование используется для обработки:

А) торцовых опорных плоскостей винтов;

Б)обеспечение необходимой шереховатости поверхности;

В ) цилиндрических углублений;

Г)торцовой поверхности к основному отверстию;

Д) резьбовых поверхностей с помощью специальных ставок.

3.Технический процесс восстановления деталей газотермическим напылением состоит из следующих этапов:

А) мойка деталей;

Б) струйная обработка;

В) изучение свойств коррозии;

Г) диагностику технического состояния агрегатов;

Д) контроль качества покрытия.

4.Сборка шпоночных соединений характеризуется тем, что особое внимание уделяется:

А) нарезанию резьбовой част;

Б)нагрев охватывающей детали;

В) выпрессовке втулок;

Г) подгонке шпонок по торцам;

Д) зазору по наружной стороне шпонки.

5. Основными способами воздействия на материал детали являются:

6. Способы восстановления деталей с механическим повреждением – это:

7. Способы восстановления деталей с изношенными поверхностями- это:

8.Обозначить цифрами элементы кузова:

- Передний щит

- Передний лонжерон

- Брызговик

- Основание

9.

- Торсион

- Днище

- Лонжерон

- Крыльчатка

10. Написать названия деталей обозначенные цифрами:

- 1. Вариант: 3,4,5,9,22,19

- 2.Вариант: 10,12,15,25,26,

- 3.Вариант: 6,8,14,18,19,27

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

1 Назовите основные элементы конструкции несущего кузова легкового автомобиля.

2 Назовите основные дефекты элементов кузова автомобилей и причины их возникновения.

3 Указать какие документы регламентируют процесс приемки автомобильного кузова в ремонт.

4 Указать в каких случаях владельцам автомобилей отказывают (не принимают в ремонт) в услуге кузовного ремонта ТС на СТО.

5 Назовите, какие виды ремонта в зависимости от степени повреждения или коррозионного разрушения кузова автомобиля различают.

6 Назовите какие способы ремонта применяют для восстановления технического состояния кузова.

7 Указать какие повреждения получает кузов в результате интенсивной эксплуатации.

8 Назовите типичные повреждения кузова в результате аварии.

9 Описать порядок приема в ремонт аварийного кузова.

10 Указать какие контрольно-измерительные инструменты и стенды применяются для оценки состояния кузовов и проверки качества ремонта.

11 Указать какие работы включает в себя техническое обслуживание кузовов, кабин и платформ

12 Указать на основе чего намечается комплекс работ по ТО и ТР кузова автомобиля.

13 Указать что относится к текущему обслуживанию кузова.

14 Указать в чем заключается обслуживание салона кузова.

15 Указать какая последовательность операций используется при ремонте кузова легкового автомобиля.

16 Указать что должно быть выполнено при сдаче автомобиля в кузовной ремонт.

17 Описать какие могут быть виды ремонта кузовов в зависимости от степени повреждения кузова.

18 Указать для чего необходима дефектация кузова перед ремонтом.

19 Указать какими способами может быть выполнен ремонт кузова.

20 Указать что выполняют после завершения ремонтно-восстановительных работ перед окраской.

21 Указать какие вытягивающие устройства используются совместно с кравочнорихтовочными стендами.

22 Описать что из себя представляет метод вытяжки с прихватом при устранении локальных повреждений панелей кузова.

23 Указать что входит в комплект специальных приспособлений и инструмента для вытяжки с прихватом.

24 Указать какова схема крепления стекла к рамке кузова.

25 Перечислить с помощью каких инструментов можно удалить старое стекло.

26 Описать как надо подготовить рамку кузова для вклеивания нового стекла.

27 Указать какой набор приспособлений необходимо иметь кроме инструмента для вырезания стекла.

28 Описать чем осуществляется нанесение полиуретанового состава на рамку кузова.

29 Указать как осуществляется контроль качества клеевого шва на наличие микрощелей.

30 Перечислить какие составы используются для вклейки стекол при авторемонте.

31 Указать какой состав применяется для очистки стекла от жира и грязи перед вклейкой.

32 Указать каким составом грунтуются царапины на рамке кузова, оставленные после срезания старого клея.

33 Указать какова последовательность действий при замене старого ветрового стекла новым.

34 Указать какова продолжительность сушки после вклеивания нового стекла.

35 Перечислить что необходимо сделать после установки стекла в проем при вклеивании для исключения его просадки при сушке.

36 Описать какова цель локального цинкования.

37 Перечислить какое оборудование используется при локальном цинковании и принцип его действия.

38 Описать какой эффект получается при использовании полимерных материалов для ремонта пластиковых элементов кузова автомобиля.

39 Указать какие две основные группы пластиков используются при ремонте.

40 Описать какой основной принцип сварки деталей из пластмасс используется при ремонте бамперов.

41 Перечислить какие типы пластиков используются в автомобиле.

42 Указать как определяется на практике тип и состав пластика.

43 Перечислить какие требования необходимо выполнить при разборке цельнометаллических панелей и узлов кузова в ходе кузовного ремонта.

44 Указать к какой целью применяется сварка при кузовном ремонте.

45 Описать каковы достоинства газовой сварки и в каких случаях она используется в кузовном ремонте.

46 Какие виды соединений листового металла доминируют при газовой сварке и какие — при полуавтоматической сварке в среде защитного газа.

47 Описать что представляют собой прихватки и каково их назначение при сварке.

48 Указать в чем заключается техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа.

49 Назвать конструктивные особенности рамных и безрамных кузовов.

50 Указать что относится к первичным несущим деталям кузова.

51 Указать что относится к вторичным несущим деталям.

52 Указать что относится к деталям облицовки.

53 Описать что такое главный и вспомогательный несущий участок кузова.

54 Описать требования к лонжерону.

55 Указать что относится к активной и пассивной безопасности кузова.

56 Перечислить основные материалы в конструкции кузова.

57 Описать новые материалы в конструкции кузова.

58 Перечислить искусственные материалы в конструкции кузова.

59 Перечислить химические воздействия на кузова автомобилей.

60 Перечислить основные типы коррозии кузовов автомобилей.

2.2 Задания для оценки освоения учебной практики

Прописываются все задания, предусмотренные для выполнения обучающимися по учебной практике

Практические задания на зачет по УП 01

Вариант №1.

Диагностирование и ремонт головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2108.

- проверка плоскости головки блока цилиндров;

- замер коренных шеек распределительного вала;

- проверка распределительного вала на биение;

- притирка клапанов;

- регулировка тепловых зазоров клапанов;

- нарезание резьбы на головке блока цилиндров.

Вариант №2.

Диагностирование и ремонт головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2106.

- проверка плоскости головки блока цилиндров;

- замер коренных шеек распределительного вала;

- проверка распределительного вала на биение;

- притирка клапанов;

- регулировка тепловых зазоров клапанов;

- нарезание резьбы на головке блока цилиндров

Задания на зачет с оценкой по УП 01

Индивидуальное задание № 1

1. Теоретический вопрос: устройство и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма (неподвижные детали).

2. Практический вопрос:составить технологическую карту по последовательности

разборки и сборки тормозного механизма, главного и рабочего тормозных

цилиндров автомобиля.

Индивидуальное задание № 2

1. Теоретический вопрос:устройство и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного механизма (подвижные детали).

2. Практический вопрос:составить технологическую карту по последовательности

разборки и сборки гидровакуумного усилителя тормозов автомобиля ВАЗ2110.

Индивидуальное задание № 3

1. Теоретический вопрос: устройство и взаимодействие деталей газораспределительного механизма двигателей грузовых автомобилей.

2. Практический вопрос: составить технологическую карту разборки, сборки рулевого механизма автомобиля ВАЗ-2112.

Индивидуальное задание № 4

1. Теоретический вопрос: устройство и взаимодействие деталей газораспределительного механизма двигателей легковых автомобилей (ВАЗ 2110, 2112, ВАЗ 2170).

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки рулевого привода (продольной и поперечной рулевых тяг) легкового автомобиля.

Индивидуальное задание № 5

1. Теоретический вопрос: устройство и работа приборов системы охлаждения автомобилей ВАЗ, порядок и варианты циркуляции охлаждающей жидкости в

системе охлаждения.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля

Индивидуальное задание № 6

1. Теоретический вопрос: смазочная система двигателя автомобиля.

Схема подачи масла к трущимся поверхностям.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту сборки, разборки ступицы и передней оси автомобиля.

Индивидуальное задание № 7

1. Теоретический вопрос: устройство и порядок работы масляного фильтра автомобиля ГАЗель и центробежного маслоочистителя автомобиля .

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки передней подвески и амортизатора автомобиля.

Индивидуальное задание № 8

1. Теоретический вопрос: устройство карбюратора К-135М и его работа при различных режимах работы.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки сцепления и главного (рабочего) цилиндра сцепления автомобиля .

Индивидуальное задание № 9

1. Теоретический вопрос: устройство и работа приборов для подачи топлива,

очистки воздуха и выпуска отработавших газов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

2. Практический вопрос: составить технологическую карту разборки, сборки коробки переключения передач автомобиля.

Индивидуальное задание № 10

1. Теоретический вопрос: устройство и работа топливного насоса высокого давления (ТНВД).

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки коробки переключения передач автомобиля ВАЗ-2110.

Индивидуальное задание № 11

1. Теоретический вопрос: устройство и принцип действия приборов для подачи

топлива и очистки воздуха в дизелях.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки карданных валов, карданных шарниров и промежуточной опоры автомобиля .

Индивидуальное задание № 12

1. Теоретический вопрос: устройство, работа сцепления и его привода различных

автомобилей.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки главной передачи и дифференциала автомобиля.

Индивидуальное задание № 13

1. Теоретический вопрос: устройство и работа коробок передач, синхронизаторов

и механизмов управления грузовых автомобилей на примере автомобилей

ЗИЛ-431410, ГАЗ 3307.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки раздаточной коробки автомобилей .

Индивидуальное задание № 14

1. Теоретический вопрос: устройство и работа коробок передач, синхронизаторов

и механизмов управления легковых автомобилей на примере автомобилей

ВАЗ - 2110, ВАЗ - 1111.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки карбюратора К-135Мавтомобиля.

Индивидуальное задание № 15

1. Теоретический вопрос: устройство и работараздаточной коробки полноприводных автомобилей 4х4, 6х6.

2. Практический вопрос: составить технологическую карту сборки, разборки топливного насоса, фильтра тонкой и грубой (фильтра-отстойника) очистки топлива системы питания автомобиля.

Индивидуальное задание № 16

1. Теоретический вопрос: устройство и работа карданов, карданных передач и карданных шарниров.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки жидкостного насоса и вентилятора без электромагнитной муфты.

Индивидуальное задание № 17

1. Теоретический вопрос: устройство и работа главных передач и дифференциалов.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки масляного насоса двигателя ВАЗ 2108.

Индивидуальное задание № 18

1. Теоретический вопрос: устройство и назначение рам автомобилей и тягово-сцепных устройств.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки газораспределительного механизма двигателя автомобиля .

Индивидуальное задание № 19

1. Теоретический вопрос: устройство и порядок работы подвески автомобиля .

2. Практический вопрос:составить технологическую карту сборки, разборки газораспределительного механизма двигателя ВАЗ – 2108.

Индивидуальное задание № 20

1. Теоретический вопрос: устройство колес и пневматических шин различных типов.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту регулировки зазоров в

механизме привода клапанов двигателя автомобиля ВАЗ 2110.

Индивидуальное задание № 21

1. Теоретический вопрос: устройство кузова грузовых и легковых автомобилей, кабин грузовых автомобилей, устройство и работу арматуры кабин на примере

автомобилей.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки, сборки двигателя автомобиля.

Индивидуальное задание № 22

1. Теоретический вопрос: устройство и работа рулевых механизмов автомобилей

ВАЗ-2107.

2. Практический вопрос:составить технологическую карту разборки шатуннопоршневой группы двигателя ВАЗ 2106.

Индивидуальное задание № 23

1. Теоретический вопрос: устройство и действие рулевого привода легковых и грузовых автомобилей.

2. Практический вопрос:произвести сборку и разборку двигателя ВАЗ-2106.

Индивидуальное задание № 24

1. Теоретический вопрос: устройство и работа усилителей рулевого механизма и

гидравлических насосов.

2. Практический вопрос:произвести разборку, сборку, регулировку карбюратора К-135М, «Озон».

Индивидуальное задание № 25

1. Теоретический вопрос: устройство и работа приборов и тормозных механизмов

с гидравлическим приводом.

2. Практический вопрос:произвести разборку, сборку, замену деталей КПП автомобиля .

Индивидуальное задание № 26

1. Теоретический вопрос: устройство и работа гидровакуумных и вакуумных усилителей тормозных механизмов.

2. Практический вопрос:снять карданный вал автомобиля ВАЗ 2106 и заменить

карданные шарниры.

Индивидуальное задание № 27

1. Теоретический вопрос: устройство и принцип действия приборов пневматической тормозной системы автомобилей .

2. Практический вопрос:снять и установить головку блока цилиндров, поддона

картера и заменить прокладки двигателя.

Индивидуальное задание № 28

1. Теоретический вопрос: устройство и работа редукторов высокого и низкого давления системы питания двигателя работающих на газе.

2. Практический вопрос:произвести сборку, разборки компрессора автомобиля

ЗИЛ.

Индивидуальное задание № 29

1. Теоретический вопрос: устройство и работа приборов питания двигателей, работающих на сжатом и сжиженном газе.

2. Практический вопрос:произвести сборку, разборку главной передачи и дифференциала автомобиля ВАЗ 2106.

Индивидуальное задание№ 30

1. Теоретический вопрос: устройство и работу передних управляемых неразрезных

и разрезных мостов автомобилей.

2. Практический вопрос:разобрать, собрать рулевую трапецию автомобиля ВАЗ2110.

Критерии оценки:

На оценку «не удовлетворительно» выставляется при неполном выполнении практической работы с нарушением технологического процесса и техники безопасности.

На оценку «удовлетворительно» оценивается ответ в целом на билет, если

студент показал не уверенные знания материала, отсутствовала система ответа, но

при этом практически выполнял задание уверенно.

На оценку «хорошо» оценивается ответ в целом на билет, если студент

при ответе на билет продемонстрировал системные полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса студент изложил связно, в краткой

форме, раскрыл последовательно выполнения практического задания, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и умений, но при

выполнении задания на билет были допущены незначительные ошибки, иногда

нарушалась последовательность изложения или отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания.

На оценку «Отлично» выставляется при правильном и полном выполнении

практического задания, с соблюдением правил техники безопасности, технологического процесса выполнения работы, норм времени, возможны некоторые отклонения при выполнении задания.

Задания по производственной практике ПП 01:

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе, инструкционной картой

технологического процесса, инструментами.

Время выполнения задания –2 часа.

Задание 1.

Укладка коленчатого вала в блок цилиндра.

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции по укладке коленчатого вала.

3.Произвести затяжку динамометрическим ключом.

Задание 2.

Установка шатунов на коленчатый вал.

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки шатунов на коленчатый вал.

3.Произвести затяжку динамометрическим ключом.

Задание 3.

Установка поршневых колец на поршни:

1.Рассказать технологический процесс.

2. Провести подгонку поршневых колец к цилиндрам

3.Выполнить операции установки поршневых колец на поршни.

Задание 4.

Установить масленый насос и поддон картера двигателя:

1. Рассказать технологический процесс.

2. Провести установку масленого насоса и поддона картера двигателя

Задание 5.

Установка сальников коленчатого вала в переднюю и заднюю крышку:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Провести установку сальников в крышки.

3.Установить крышки на двигатель.

Задание 6.

Установка распределительного вала на головку блока цилиндров:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки распределительного вала на головку блока

цилиндров .

3.Произвести затяжку динамометрическим ключом.

Задание 7.

Установка головки на блок цилиндров двигателя:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки головки на блок цилиндров двигателя

3.Произвести затяжку динамометрическим ключом.

Задание 8.

Установка впускного и выпускного коллектора и крышки головки блока цилиндров:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки впускного и выпускного коллектора и

крышки головки блока цилиндров

3.Произвести затяжку динамометрическим ключом.

Задание 9.

Установка карбюратора и топливного насоса на двигатель:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки карбюратора и топливного насоса на двигатель.

Задание 10.

Установка системы зажигания двигателя:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки системы зажигания двигателя.

Задание 11.

Установка масляного и воздушного фильтра:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки масляного и воздушного фильтра.

Задание 12.

Установка насоса системы охлаждения и генератора:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операции установки насоса системы охлаждения и генератора.

Задание 13.

Замена передних тормозных колодок:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по замене передних тормозных колодок.

3.Провести проверку на эффективность тормозных качеств.

Задание 14.

Замена задних тормозных колодок:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по замене задних тормозных колодок.

3.Провести проверку на эффективность тормозных качеств.

Задание 15.

Замена шаровых опор передней подвески:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по заменешаровых опор передней подвески.

Задание 16.

Замена ремня генератора:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по замене ремня генератора.

3. Произвести проверку натяжения ремня генератора.

Задание 17.

Замена ремня ГРМ:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по замене ремня ГРМ.

3. Произвести проверку натяжения ремня ГРМ.

Задание 18.

Проверка АКБ:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по проверке АКБ.

Задание 19.

Проверка генератора:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по проверке генератора.

3. Проверить на работоспособность.

Задание 20.

Проверка стартера:

1.Рассказать технологический процесс.

2.Выполнить операцию по проверке стартера.

3. Проверить на работоспособность.

Задание 21.

Проверка и регулировка света фар автомобиля:

1.Рассказать технологический процесс.

2. Выполнить операцию по проверке и регулировке света фар автомобиля.

Задание 22.

Провести проверку ЕТО Ваз-2110:

1. Проверить уровень смазочных материалов в двигателе и КПП.

2. Проверка уровня тормозной и охлаждающей жидкостей.

3. Проверка световой сигнализации и давление воздуха в шинах.

Задание 23.

Провести монтаж и демонтаж шины колеса:

1. Демонтаж шины колеса.

2. Монтаж шины колеса.

3. Подкачка колеса до необходимого давления.

Задание 24.

Провести балансировку колеса:

1. Рассказать технологический процесс.

2. Выполнить операцию балансировки колеса.

3.Установить колесо на автомобиль.

Задание 25.

Проверка свободного хода педали сцепления и тормоза:

1. Рассказать технологический процесс.

2. Выполнить проверку свободного хода педали сцепления.

3. Выполнить проверку свободного хода педали тормоза.

Задание 26.

Замена рулевого наконечника на автомобиле Ваз-2110:

1. Рассказать технологический процесс.

2. Выполнитьзамену рулевого наконечника на автомобиле Ваз-2110.

Задание 27.

Выполнить замену рычага передней подвескина автомобиле Ваз-2110:

1. Рассказать технологический процесс.

2.Выполнитьзамену рычага передней подвески на автомобиле Ваз-2110.

Задание 28.

Провести регулировку стояночного тормозана автомобиле Ваз-2110:

1. Рассказать технологический процесс.

2.Выполнитьрегулировку стояночного тормозана автомобиле Ваз-2110.

3. Провести проверку на работоспособность.

Задание 29.

Выполнить регулировку уровня топлива в поплавковой камере карбюратора:

1. Рассказать технологический процесс.

2. Выполнить регулировку уровня топлива в поплавковой камере.

Задание 30.

Выполнить регулировку рулевой рейки:

1. Рассказать технологический процесс.

2. Выполнить регулировку рулевой рейки.

3. Проверить на работоспособность.

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК/практикам, входящим в ПМ

Промежуточная аттестация по учебной/ производственной (по профилю специальности) практике - зачет с оценкой. Обучающиеся допускаются к сдаче зачета с оценкой при условии выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и своевременном предоставлении следующих документов:

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации прохождения практики и техникума  об уровне освоения профессиональных компетенций;

- положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения производственной практики от организации прохождения практики;

- дневника по практике; - отчета по практике в соответствии с заданием на практику.

Зачет с оценкой проходит в форме выполнения практических заданий.

3.1   Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной аттестации

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям:

- соответствие содержания отчета по практике заданию на практику;

- оформление отчета по практике в соответствии с требованиями задания на практику;

-  наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет по практике.

- оформления дневника по практике;

- оценки в аттестационном листе, содержащем сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций при выполнении работ на практике;

- записи в характеристике по освоению общих компетенций в период прохождения производственной практики;

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации.

Оценка за зачет с оценкой по практике определяется как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.

4. Оценочные материалы для экзамена по ПМ.01

Экзамен представляет собой экзамен по билетам

1. Общее устройство автомобиля.

Основные агрегаты автомобиля. Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя. Рабочие циклы автомобильных двигателей. Многоцилиндровые двигатели и показатели их работы

2. Кривошипно-шатунный механизм.

Блок и головка цилиндров. Поршневая группа. Шатуны и коленчатый вал. Маховик и поддон картера.

3. Механизм газораспределения.

Устройство механизма газораспределения. Детали механизма газораспределения. Фазы газораспределения и порядок работы цилиндров.

4. Система охлаждения двигателя.

Схемы систем охлаждения. Устройство системы жидкостного охлаждения.

5. Смазочная система двигателя.

Масла для смазочной системы. Схема смазочной системы. Устройство смазочной системы. Вентиляция картера.

6. Система питания дизелей.

Устройство системы питания. Приборы системы питания дизеля. Система питания дизеля воздухом.

7. Система питания бензиновых двигателей.

Устройство системы питания карбюраторного двигателя. Карбюратор К-88А. Система питания с впрыскиванием бензина. Приборы подачи и очистки топлива. Воздушный фильтр. Впускной и выпускной трубопроводы. Глушитель.

8. Газобаллонные установки.

Сжатые и сжиженные газы. Схемы газобаллонных установок. Элементы газобаллонной установки для работы на сжатом газе

9. Аккумуляторная батарея.

Устройство аккумуляторной батареи и принцип ее действия. Электрические параметры и характеристики свинцовой аккумуляторной батареи. Выключатели аккумуляторных батарей.

10. Генераторы и регуляторы напряжения.

Регулирующие устройства генератора. Генераторы переменного тока. Контактновибрационный регулятор. Контактно-транзисторный регулятор напряжения РР-362. Бесконтактный транзисторный регулятор напряжения 201.3702. Регулятор напряжения на интегральных схемах.

11. Система зажигания.

Контактная система зажигания. Устройство аппаратов контактной системы зажигания. Свечи зажигания искровые. Контактно-транзисторная система зажигания. Бесконтактная система зажигания с магнитоэлектрическим датчиком. Электронная система зажигания с датчиком Холла.

12. Система электрического пуска двигателя

Электромеханические характеристики стартера. Устройство стартера. Устройства облегчения пуска двигателя.

13.Контрольно-измерительные приборы

Классификация контрольно-измерительных приборов. Приборы контроля температуры. Приборы контроля давления. Указатели уровня топлива. Приборы контроля зарядного режима. Спидометры.

14.Система освещения и сигнализации

Типы автомобильных фар. Устройство фар и фонарей. Автомобильные лампы. Звуковые сигналы.

15. Система автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода

Общие сведения. Двухканальная система автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода. Трехканальная система автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода.

16. Общая схема электрооборудования автомобиля

Типы схем и система электрооборудования. Электрические провода. Коммутационная аппаратура. Предохранители. Реле.

17. Трансмиссия автомобиля.

Назначение и схемы трансмиссий. Сцепление и приводы управления сцеплением. Коробка передач. Понятие об автоматических коробках передач. Раздаточная коробка. Карданная передача. Механизмы ведущих мостов. Главная передача. Дифференциал. Привод к ведущим колесам.

18. Ходовая часть.

Рама, передний неведущий мост, балка заднего моста. Подвеска автомобиля. Амортизаторы. Колеса легковых и грузовых автомобилей. Автомобильные шины. Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах.

19. Рулевое управление.

Назначение рулевого управления и схема поворота автомобиля. Основные типы рулевых механизмов. Устройство и работа рулевых механизмов. Устройство рулевого механизма с вынесенным гидроусилителем. Устройство рулевых приводов.

20. Тормозная система.

Классификация и устройство тормозных систем. Основные типы колесных тормозных механизмов. Гидравлический привод тормозов. Гидровакуумный усилитель тормозов. Пневматический привод тормозов. Особенности привода тормозов автомобилей КамАЗ. Стояночная тормозная система.

21. Кузов и дополнительное оборудование.

Кузов и кабина грузового автомобиля. Кузов легкового автомобиля. Устройства для очистки ветрового стекла и отопление. Автомобильная лебедка, буксирное и сцепное устройства.

Приложение 1

Примерная форма билета (экзамен по ПМ)

| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессии/специальность КОД |  |  |  |
| Рассмотрено на Педагогическом совете протокол № ____от _____________________ | Билет № 1 по УД__ (МДК ____) | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по теоретическому обучению ________________ / ФИО «____» ________202_г. |
| 1) Назначение и устройство аккумуляторной батареи. Принцип действия аккумуляторной батареи 2) Составить схему технологического процесса разборки водяного насоса Преподаватель _____________ / ФИО/ |  |  |  |