Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум»

Комплект

Оценочных материалов по профессиональному модулю

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

2025

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, входящей в состав образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Разработчик-организация: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Авторы-составители:

Каминский С.И преподаватель

Борозенец В.Ю мастер п/о

- Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1 Общие положения

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения вида деятельности (ВД) Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств и составляющих его профессиональных и общих компетенций, образовательной программы по специальности 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по ПМ. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен».

Форма проведения экзамена: ответы на вопросы билета с решением задачи.

1. 2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

| Элемент | Форма контроля и оценивания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль | Входной контроль |
| МДК .03.01. | Экзамен | Тестирование Устный опрос | Устный опрос |
| МДК 03.02 | Экзамен | Тестирование Устный опрос | Устный опрос |
| МДК 03.03 | Зачет с оценкой | Практические задания Устный опрос | Устный опрос |
| МДК 03.04 | Экзамен | Тестирование Устный опрос | Устный опрос |
| УП | Зачет с оценкой | Практические задания | Устный опрос |
| ПП | Зачет с оценкой | Отработка практических навыков | Устный опрос |

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке.

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном.

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить | - |
| ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. | Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств; Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с каталогом. Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с заданием; Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства; Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации автотранспортных средств; Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы; Проводить контроль технического состояния транспортного средства. Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств, необходимый объем используемого материала, возможность изменения интерьера, качество используемого сырья; Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение. Выполнить арматурные работы. Определить необходимый объем используемого материала, возможность изменения экстерьера качество используемого сырья; Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. Наносить краску и пластидип, аэрографию. Изготовить карбоновые детали Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; Определять наименование и назначение технологического оборудования; Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического состояния производственного оборудования; Определять потребность в новом технологическом оборудовании; Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. Составлять графики обслуживания производственного оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию производственного оборудования; Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производственного оборудования; Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК; Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. | Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; Правила чтения электрических и гидравлических схем; Правила пользования точным мерительным инструментом; Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном транспорте. Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Классификация запасных частей автотранспортных средств; Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; Основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации автотранспортных средств; Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации автотранспортных средств. Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации; Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов. Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя. Теорию автомобиля. Особенности тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной системы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности выполнения блокировки для внедорожников. Знать виды материалов применяемых в салоне автомобиля; Особенности использования материалов и основы их компоновки; Особенности установки аудиосистемы; Технику оснащения дополнительным оборудованием; Особенности установки внутреннего освещения; Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличения мощности двигателя; Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; Методы нанесения аэрографии; Технологию подбора дисков по типоразмеру; ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ; Знать особенности изготовления пластикового обвеса; Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки подкрылков. Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; Неисправности оборудования его узлов и деталей; Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического оборудования; Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного оборудования. Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; Способы настройки и регулировки производственного оборудования. Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; Средства диагностики производственного оборудования; Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудования; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования | Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ. Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств. Производить технический тюнинг автомобилей Стайлинг автомобиля Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса |

2.1. Освоение умений и усвоение знаний

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО по профессиональному модулю: ПМ.03 направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Входной и текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебной дисциплины имеет следующие виды: устный опрос, тестирование.

| Раздел | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | № задания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств |  |  |  |  |  |
| Особенности конструкций автотранспортных средств | Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с целью их взаимозаменяемости. | Устный опрос Тестирование Устный опрос | 1 2 3 |  |
| МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств |  |  |  |  |  |
| Организация работ по модернизации автотранспортных средств | Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой РФ. Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств. | Устный опрос Тестирование устный опрос | 4 5 6 |  |
| МДК 03.03 Тюнинг автомобилей |  |  |  |  |  |
| Тюнинг автомобилей | Производить технический тюнинг автомобилей Стайлинг автомобиля | Практические задания Устный опрос Тестирование | 7 8 9 |  |
| МДК 03.04 Производственное оборудование |  |  |  |  |  |
| Производственное оборудование | Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса | Тестирование Устный опрос Контрольные задания | 10 11 12 |  |
| Учебная практика |  |  |  |  |  |
| УП | Иметь практический навык в процессе модернизации и модификации автотранспортных средств | Устный опрос Практические задания | 13 14 |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  |
| ПП | Применять практический навык в процессе модернизации и модификации автотранспортных средств | Устный опрос Отработка практических навыков | 15 16 |  |

В системе оценки знаний и умений используются следующие критерии:

«Отлично»: оценка может быть выставлена, если есть прямой и исчерпывающий ответ по теме, обнаружено отличное знание и глубокое понимание  учебного материала, а также умение пользоваться полученными знаниями при решении практических заданий. Студент способен  организовывать     собственную     деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, логически последовательно и аргументировано излагает свои мысли.

«Хорошо»:  ответ полный и правильный на основании изученной теории; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

«Удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный ответ.

«Неудовлетворительно»:   при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент  не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя

2.2. Задания для оценки освоения профессионального модуля

2.2.1 Задания для оценки освоения МДК 03.01

Устный опрос

1. Особенности конструкций современных двигателей

2. Особенности конструкций современных трансмиссий

3. Особенности конструкций современных подвесок

4. Особенности конструкций рулевого управления

5. Особенности конструкций тормозных систем

Тест

Особенности устройства, ТО и ТР системы охлаждения

1. Дополнительное преимущество электрического привода вентилятора по

сравнению с механическим:

- наличие следящего действия;

- удобство компоновки при продольном расположении двигателя;

- отсутствие реле и датчика температуры охлаждающей жидкости;

- удобство компоновки при поперечном расположении двигателя.

2. В водяных насосах, где имеется ручная регулировка натяжения ремня она

производится:

- перемещением корпуса насоса по дуговой прорези;

- изменением сечения ручья;

- поворотом корпуса насоса в гнезде блока цилиндров;

- удалением регулировочных шайб.

3. Смазка подшипникового узла водяного насоса осуществляется следующим

способом:

- закладывается на заводе-изготовителе;

- закладывается при ТР в ходе сборке;

- через пресс-масленку;

- через канал системы смазки. 4. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее

плотность равна норме, что указывает:

- на выкипание жидкости;

- на внешнюю негерметичность;

- на внешнюю или внутреннюю негерметичность;

- на внешнюю негерметичность.

5. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее

плотность выше нормы, что указывает:

- на выкипание жидкости;

- на внешнюю негерметичность;

- на внешнюю или внутреннюю негерметичность;

- на внешнюю негерметичность.

6. Предохранительный клапан в системах охлаждения большинства иномарок

отрегулирован на давление:

- 0.1-0.2 бар;

- 1.2-1.5 бар;

- 1.2-1.5 МПа;

- 15-16.5 Мпа.

Особенности устройства, ТО и ТР систем питания дизельных двигателей.

1. Тест. В ТНВД распределительного типа:

- один плунжер обслуживает одну форсунку;

- один плунжер обслуживает все форсунки;

- установлены насос-форсунки;

- установлены обмотки подъема игла.

2. Укажите плунжер в ТНВД распределительного типа BOSCH VE:

3. Укажите соленоид управления цикловой подачей в ТНВД распределительного типа BOSCH VE:

4. Укажите датчик расхода воздуха в системе КСУД дизельного двигателя:

5. Подача части отработавших газов на впуск для снижения токсичности и

жесткости работы ДВС называется:

- рекуперацией;

- рециркуляцией;

- интоксикацией;

- рекультивацией.

6 - Для КСУД дизеля с ТНВД фирмы "Bosch" серии VE управляемыми

параметрами является:

- цикловая подача и давление начала подъема иглы;

- цикловая подача и угол опережения впрыска топлива;

- частота вращения и мощность ДВС;

- момент и мощность ДВС.

7. Указанный элемент форсунки это:

- соленоид подъѐма иглы распылителя;

- соленоид датчика подъѐма иглы распылителя;

- дополнительная (компенсационная) пружина иглы;

- клемма датчика.
8. В форсунке закрытого типа системе питания BOSCH автомобиля BMW

регулировочным элементом давления начала подъѐма иглы является:

- эксцентрик;

- регулировочный винт с контргайкой;

- набором шайб с калиброванной толщиной;

- закручиванием корпуса форсунки.

- давление задаѐтся заводом изготовителем при сборке и не регулируется.

9. В системе питания дизелей автомобиля OPEL удаление воздуха

производится из:

- топливного бака;

- отверстия в верхней части кронштейна корпуса топливного фильтра;

- отверстия в нижней части корпуса топливного фильтра;

- перепускного клапана дренажной магистрали.

10. В системе питания дизелей автомобиля OPEL элементы

электрооборудования топливного фильтра включает:

- топливный фильтр не обслуживаемый;

- терморезистор подогрева;

- терморезистор подогрева и датчик воды;

- терморезистор подогрева, датчик уровня топлива и датчик воды.

Особенности устройства трансмиссии автомобилей иностранного

производства.

Тест Особенности устройства сцепления

1.В сцеплениях легковых автомобилей преимущественно применяются:

- цилиндрические периферийные пружины;

- диафрагменная лепестковая пружина;

- масляное охлаждение;

- водяное охлаждение.

2. В ходе эксплуатации и износа фрикционных накладок свободный ход

педали сцепления:

- увеличивается;

- уменьшается;

- не изменяется.

3. Контроль нажимного диска при сборке сцепления осуществляется:

- визуально;

- визуально и на отклонение от плоскости щупом и эталонной линейкой;

- на отклонение от плоскости щупом и эталонной линейкой и дисбаланс;

- на дисбаланс и радиальное биение;

Особенности устройства, ТО и ТР системы смазки двигателей

1. Международная классификация моторных масел по вязкости имеет

аббревиатуру:

- API;

- DIN;

- SAE;

- ISO.

2. Международная классификация моторных масел по

эксплуатационным свойствам имеет аббревиатуру:

- API; - DIN;

- SAE;

- ISO.

3. Укажите неверное утверждение для классификации API:

- используется два буквенных индекса;

- первый индекс имеет значение S для бензиновых и С для дизельных двигателей;

- цифровой индекс указывает на тактность ДВС;

- цифровой индекс указывает на степень сжатия ДВС.

4. Всесезонное масло можно отличить:

- по индексу А;

- по индексу W;

- двойному индексу;

- по круглому значку.

5. Штатная работа датчика измерителя уровня масла на автомобиле Mersedes

начинается:

- при включении зажигания;

- при температуре масла более 30 С;

- при температуре масла более 60 С;

- при замене масла.

6. Достоинством зубчатого насоса с внутренним зацеплением не является:

- соосность ведомой и ведущей шестерен;

- меньшие габариты при равном числе зубьев в сравнении с внешним;

- меньшая пульсация давления при равных габаритах с внешним.

7. Привод зубчатого насоса с внутренним зацеплением осуществляется:

- от вала привода прерывателя-распределителя;

- от шестерни распределительного вала;

- с носка коленвала;

- с косозубой шестерни коленвала.

8. При проверке датчика падения давления с помощью манометра:

- при росте давления до 5-7 бар контрольная лампа гаснет;

- при росте давления до 0.15-0.45 бар контрольная лампа гаснет;

- при росте давления до 0.15-0.45 бар контрольная лампа загорается;

- при росте давления до 0.05-0.15 бар контрольная лампа загорается.

9. Обязательное условие при замене масла на иномарках:

- пробег свыше 20000 км;

- замена масляного фильтра;

- промывка системы смазки;
- опрессовка системы смазки.

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств.

Устный опрос

1. Основные направления в области модернизации автотранспортных

средств.

2. Модернизация двигателей

3. Модернизация подвески автомобиля

4. Дооборудование автомобиля.

5. Переоборудование автомобилей

Тест №1 Модернизация ДВС.

1. Как называется деталь, отвечающая за поджигание топлива в двигателе?

1. Пламягаситель 2. Свеча 3. Топливный насос 4. Замок зажигания

2. Как в простонародье называется приемная труба выпускного коллектора?

1. Шорты

2. Штаны

3. Юбка

4. Брюки

3. Двигатель состоит из нескольких основных частей. Как называется часть,

находящаяся сверху?

1.Головка

2.Коробка

3.Блок

4. Картер

4. Как в простонародье называется турбина в двигателе?

1. паук

2. улитка

3. крендель

4. завитушка

5. Что вырезают из выхлопной системы, чтобы увеличить мощность

двигателя?

1. Резонатор

2. Катализатор

3. Глушитель

4. Коллектор

6. Как называется деталь, с помощью которой искусственно обогащают

топливную смесь в старых двигателях?

1. Насос

2. Свеча

3. Подсос

4. Турбина

7. Как называется деталь, в которой находится парафиновый наполнитель,

который отвечает за распределение охлаждающей жидкости по двигателю?

1. Реостат

2. Термостат

3. Радиатор

4. Интеркулер

8. Как называется деталь, отвечающая за подачу топлива в цилиндр?

1. Маслоуловитель

2. Шатун

3. Поршень

4. Форсунка

9. Какого элемента нет в современных двигателях?

1. Радиатор

2. Клаксон

3. Карбюратор

4. Вариатор

10. Как называется тип двигателя, в котором цилиндры расположены

параллельно поверхности земли?

1. Рядный

2. V-образный

3. Оппозитный4. Роторный

Тест №2 Модернизация ходовой части, подвески.

1. Как в простонародье называется стойка стабилизатора в подвеске? 1. Стойка

2. Торец

3. Косточка

4. Колокольчик

2. Какая деталь подвески автомобиля отвечает за сохранение горизонтального

положения колеса при повороте?

1. Рычаг нижний

2. Рычаг верхний

3. Шаровая опора

4. Граната

3. Какая деталь отвечает за плавность кручения колеса автомобиля?

1. Подшипник коленчатого вала

2. Ступичный подшипник4. Чернение резины

4. Как называется угол между вертикалью и наклоном амортизатора по

направлению движения?

1. Развал

2. Сход

3. Торсион

4. Кастор

5. Как называется угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса? 1. Сход

2. Развал

3. Кастор

4. Торсион

6. Какую деталь ставят только в зависимую подвеску сзади?

1. Рычаг

2. Граната

3. Балка

4. Катафот

7. Кто первый создал независимую подвеску рычажного типа?

1. Порше

2. Макферсон

3. Генри Форд4. Феррари

8. Какая деталь отвечает за отбой колеса от кузова автомобиля, что

необходимо для лучшего сцепления с дорогой?

1. Пружина

2. Амортизатор

3. Шаровая опора

4. Рычаг

9. Как называется деталь, соединяющая рычаг подвески с рамой/лонжероном

автомобиля?

1. Болт

2. Сварка

3. Сайленблок

4. Подшипник

10. Как называется угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения?

1. Развал

2. Кастор

3. Схождение

4. Гиперэкстензия

Задания для оценки освоения МДК.03.03 Тюнинг автомобилей.

Задание 1. Контрольные задания по теоретическим основам дисциплины

Тема 1.1. Тюнинг легковых автомобилей.

Тема 1. Понятие и виды тюнинга.

Понятие о тюнинге автомобиля, история возникновения, особенности

современного тюнинга. Виды тюнинга.

Тема 2. Тюнинг двигателя.

Основы тюнинга двигателя, способы тюнинга двигателя (установка нагнетателя,

изменение степени сжатия).

Тема3. Тюнинг подвески.

Особенности тюнинга подвески, виды тюнинга подвески (занижение подвески,

повышение подвески).

Тема 4. Тюнинг трансмиссии.

Виды и особенности тюнинга трансмиссии (сцепления, коробки передах,

дифференциала).

Тема 5. Тюнинг тормозной системы.

Варианты модернизации тормозной системы, особенности выбора тормозных

агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля, тормозные диски и суппорта,

тормозные шланги, тормозные.

Тема 6. Тюнинг системы выпуска отработавших газов.

Способы тюнинга системы выпуска отработавших газов, насадки на трубу,

создание прямотока, внутренний и внешний.

Тема 7. Внешний тюнинг автомобиля.

Способы внешнего тюнинга автомобиля (спойлеры, антикрыло, аэродинамические

обвесы, виниловые наклейки).

Тема 8. Тюнинг салона автомобиля.

Виды тюнинга салона автомобиля (тюнинг интерьера, обивка салона, тюнинг

сидений).

Тема 9. Функциональный тюнинг.

Дооборудование автомобиля повышающего комфорт, дооборудование автомобиля

повышающего безопасность.

Тема 1.2. Внешний дизайн автомобиля.

Тема 1. Автомобильные диски.

Особенности конструкции автомобильных дисков грузовых и легковых

автомобилей, основные элементы конструкции автомобильных дисков, маркировка

дисков.

Тема 2. Диодный и ксеноновый свет.

Конструкция и принцип работы фар на основе ксеноновых и светодиодных ламп,

преимущества и недостатки.

Тема 3. Современные разработки головного освещения автомобиля.

Направления в развитии головного освещения автомобиля (лазерные и матричные

фары).

Тема 4. Аэрография.

Что такое аэрография, история появления аэрографии, виды аэрографии.

Критерии оценки:

Неудовлетворительно - Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели

место грубые ошибки.

Удовлетворительно - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много

негрубых ошибки.

Хорошо - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки.

Допущено несколько негрубых ошибок

Отлично - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без

ошибок.

Задание 2. Устный опрос

1. Какие основные типы и виды тюнинга существуют?

2. Какими способами можно изменить коэффициент наполнения цилиндров?

3. В чем заключается модернизация двигателя внутреннего сгорания?

4. Какие основные параметры двигателя изменяются в процессе модернизации?

5. Какие виды тюнинга можно провести для увеличения объѐмной мощности двигателя?

6. Как влияет на двигатель параметр «отношение длины шатуна к ходу поршня»?

7. В чем заключается тюнинг кривошипно-шатунного механизма?

8. В чем заключается тюнинг газораспределительного механизма?

9. Какие основные параметры важны для карбюраторных двигателей?

10. В чем заключается модернизация системы охлаждения?

11. Как устроены и какой принцип работы турбонаддува. Какие неполадки могут

возникнуть в процессе эксплуатации?

12. В чем заключается тюнинг системы смазки?

13. Как устроена система и какой принцип работы интеркулера?

14. В чем заключается тюнинг системы питания бензиновых двигателей?

15. Как устроена и какой принцип работы системы питания двигателя от

газобаллонной установки?

16. Какой порядок настройки двигателя различными типами глушителей?

17. В чем заключается тюнинг системы выхлопа. Воздушные фильтры нулевого

сопротивления?

18. Как проводится модернизация сцепления?

19. Для какой цели применяют оксид азота?

20. В чем заключается модернизация КПП? Опишите наиболее часто применяемые

способы тюнинга КПП.

21. В чем заключается тюнинг дизельного двигателя?

22. Какими способами и в каком порядке можно изменить жесткость кузова

автомобиля?

23. В чем заключается тюнинг трансмиссии?

24. Какими параметрами должна обладать подушка безопасности? Опишите ее

устройством?

25. В чем заключается принцип работы систем распределения крутящего момента

по осям?

26. Как устранить неисправность в ремне безопасности инерционного типа, если

блокировка не срабатывает при резком его вытягивании?

27. Как устроены и какой принцип тюнинга колесных дисков?

28. В чем заключается тюнинг коробки передач?

29. Как проводится модернизация карданной передачи?

30. Как работает гидроусилитель? Опишите принцип действия.

31. Как проводится модернизация мостов, тюнинг колѐс, шин?

32. Как работает электроусилитель? Опишите принцип действия.

33. В чем заключается тюнинг рамы?

34. Как проводится модернизация переднего управляемого моста?

35. Для какой цели проводят замену стандартного рулевого колеса?

36. Как устроены и какой принцип работы системы впрыска NO2?

37. Для какой цели устанавливают спойлеры и антикрылья?

38. Для какой цели устанавливают неоновую подсветку?

Критерии оценки:

Неудовлетворительно- Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели

место грубые ошибки.

Удовлетворительно - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много

негрубых ошибки.

Хорошо - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки.

Допущено несколько негрубых ошибок

Отлично - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без

ошибок.

МДК.03.04 Производственное оборудование.

Тестирование

№1. Материальная подготовка  производства работ по ТО и Р предусматривает

А- составление плана

B- подготовку рабочих

C- энергоснабжение

D- снабжение инструментами

E- ремонтных работ

№2. Трение, возникающее на фрикционных поверхностях при полном отсутствии

примесей называется

А-трение качения

B-трение скольжения

C-чистое трение

D-трение кориолиса

E-кулачковое трение

№3. Наиболее эффективной формой организации ремонтов оборудования является

А- рациональная форма службы

B- организационная служба

C- центральная организация

D- рациональная централизация ремонтной службы

E- службы центральных организации

№4. При каком дисбалансе центр  тяжести детали или узла находится вне оси вращения

А- при вращении

B- статическом опоре

C- статическом момент

D- крутящем моменте

E- статическом дисбалансе

№5. Кто утверждает акты на крупные аварии

А- мастер

B- бригадир

C- ст.мастер

D- механик

E- гл. механик

№6. Трение наблюдаемое между твердыми поверхностями при недостаточном количестве

смазки, толщиной не более 0,5мкм.

А-полусухое трение

B-чисто жидкостное трение

C-полужидкое трение

D-чистое полное трение

E-чистое неполное трение

№7. Материальная производственная подготовка  работ по техническому обслуживанию

оборудования предусматривает

А- составление плана

B- подготовку рабочих

C- энергоснабжение

D- снабжение инструментами

E- ремонтных работ

№8.На фрикционных поверхностях возникающее трение при полном отсутствии примесей

называется

А-трение качения

B-трение скольжения

C-чистое трение

D-трение Кулачковое

E-начальное трение

№9. Между тщательно обработанными трущимися поверхностями образующееся трение,

разделенными слоем смазки толщиной 5 мкм. называется

А-полусухое трение

B-чисто жидкостное трение

C-полужидкое трение

D-чистое трение

E- жидкое трение

№10. Трение   возникающее при обильной смазке

А-полусухое трение

B- жидкое трение

C-полужидкое трение

D-чистое трение

E- трение

№11. При правильных геометричексих формах тел возникающее трение

А-граничное трение

B-чисто жидкостное трение

C-полужидкое трение

D-чисто полужидкостное трение

E-органико-ждкостное

№12. При недостаточномколичествесмазкитрение наблюдаемое, толщиной не более

0,5мкм.между твердыми поверхностями

А-полусухое трение

B-чисто жидкостное трение

C-полужидкое трение

D-чистое подвижное трение

E-трение-скольжение деталей

13. Для сварки цветных металлов применяют электроды

А- сталевые

B-медные

C-угольные

D- тонкие

E- цветные

14. Для  наплавки  изношенных  деталей применяют электроды

А- ЭНР

B- ЭД

C- ЭМ

D- ЭХ

15. Вид  обмазки  для  повышения устойчивости горения дуги

А- масленные

B- стабилизирующие

C- твердые

D- жидкие

E- масляные

16. Толщина  слоя  обмазки электрода составляет

А- 0,05-0,06

B- 0,06-0,07

C- 0,08-0,09

D- 0,15-0,25

E- 0,02

17. Для  получения  твердого  износостойкого слоя применяют

А- сплав из кобальта, хрома и железа

B- сплав из хрома и ваннадия

C- сплав из хрома и никеля

D- сплав из хрома и титана

E- хром-чугун

18. Причина  выхода  из строя пробивных штампов

А- затупление режущих кромок

B- мягкий материал

C- затупление пилы

D- изнашивание материала

E- прилипание кромок

19. Виды   обмазок электродов

А- тонкие и толстые

B- широки-узкий

C- короткие

D-длинные

E- сверху вниз

20.Основной  метод  восстановления  деталей металлургических машин

А- усталостное разрушение

B- с изменением характеристик материала

C- с изменением первоначальных размеров

D- с изменением место расположения

E- разрушение решет

22. Чтобы  получить  неразъемное  соединение применяется

А – шуруп

28. Изнашивание  поверхности  под  воздействием движущихся в потоке газа или

жидкости абразивных части

21. При  заделке  небольшие  трещины  в деталях металлургического оборудования

применяют

А- рихтовку

21. При  заделке  небольшие  трещины  в деталях металлургического оборудования

применяют

А- рихтовку

21. При  заделке  небольшие  трещины  в деталях металлургического оборудования

применяют

А- рихтовку

21. При  заделке  небольшие  трещины  в деталях металлургического оборудования

применяют

А- рихтовку

21. Наиболее  эффективная  форма  организации ремонтов оборудования является

А- рациональная форма службы

B- организационная служба

C- центральная организация

D- рациональная централизация ремонтной службы

E- службы центральных организации

Вариант №2

1.Аварийный износ возникает:
1.при правильной эксплуатации машины, нарастает медленно.
2. при нарушении правил технической эксплуатации, нарастает быстро.
3. в машине морально устаревшей.

2.Усталостный износ появляется в результате:
1. переменных нагрузок.
2. загрязнения трущихся поверхностей абразивными частицами.
3. воздействия на детали агрессивной среды.

3.Износ схватыванием 2-го рода (горячий задир) появляется при скорости перемещения деталей:
1. 2 м/с.
2. 4 м/с
3. >4 м/с.

4.Кавитационной эрозии главным образом подвержены:
1.валы, муфты. 
2. клапана, золотники, стенки трубопровода
3. болтовые соединения, шпильки, шпонки.

5.К мерам предупреждения износа относится: 
1.сокращение времени ремонта оборудования. 
2.повышение производительности оборудования, уменьшение простоя. 
3. качественный ремонт.

6. Подшипник неисправен, если нагревается до температуры: 
1. 25градусов. 
2. 60 градусов
3. 40 градусов.

7. Перегрев подшипников может быть по причине: 
1. избытка смазки
2. посадки на вал с зазором. 
3.износа тел качения.

8. Допустимый зазор между шариками и беговой дорожкой в подшипнике качения с диаметром внутреннего кольца 100-200 мм:
1. 0,1 мм. 
2. 0,3 мм. 
3. 0,2 мм

9. Допустимый износ зуба по толщине открытых зубчатых передач: 
1.30%.
2. 20%.
3. 10%.

10. Смещение пятна контакта зубчатых колес говорит о: 
1.абразивном износе зубьев.

2.усталостном выкрашивании зуба. 
3.несоосности колес

11. Усталостный излом происходит под действием:
1. перегрузки или удара. 
2. циклических, переменных нагрузок

З. статических нагрузок.

12. Метод обнаружения дефектов деталей, основанный на свойстве свечения вещества при облучении:
1. магнитопорошковый. 
2. люминесцентный
3. рентгенографический.

13. Качество рабочей поверхности подшипника скольжения проверяют: 
1. Индикатором.

2. микрометром. 
3.колличеством пятен контакта на единицу площади

14. Ремонт ответственных зубчатых колес ведется:
1.наплавкой и обработкой по шаблону.
2. металлизацией рабочей поверхности зубьев.
3. заменой

15. Более длительным методом ремонта является:
1. детальный
2. узловой. 
3. агрегатный.

16. Ремонтная документация, которая содержит трудоемкость ремонта: 
1. годовой график планово-предупредительных ремонтов. 
2.ремонтная ведомость
3. дефектная ведомость.

17. Причиной плановых отказов являются:
1. аварийный износ. 
2. моральный износ. 
3. естественный износ

18. Способ устранения абразивного износа зубчатых колес:
1.исправление дефекта монтажа колес.
2. не допускать перегрузки колес.
3. заменить уплотнения, фильтры, смазку на более вязкую

19. Причина появления износа (риски, задиры) на беговой дорожке внутреннего кольца подшипника качения:
1. большой натяг на вал

2.большой натяг в корпус. 
2. недостаточный натяг на вал.

20.Причины повышенного шума подшипника качения:
1.попадание влаги на рабочие поверхности.
2. усталость металла.
3. износ тел качения, отсутствие смазки

21.Причина повышенного нагрева ремня и шкива ременной передачи:
1. излишнее натяжение ремня
2. попадание смазки на шкив. 
3.радиальное или торцевое биение шкива.

22.Магнитопорошковый метод применяется для:
1. определения наружных дефектов детали
2.восстановления рабочих поверхностей детали.
3.очистки деталей.

23.Балансировка - это операция:
1. по устранению смещения центра массы от центра вращения детали. 
2.по устранению несоосности валов. 
3. монтажа ходовых колес на вал.

24. В подготовку рабочей площадки для ремонта не входит:
1. установление степени износа деталей
2.подготовка ремонтной документации.

3.выполнение бирочной системы.

25. Ультро-звуковой метод служит для определения:
1.внутренних дефектов детали. 
2. структуры металла. 
3.наружных дефектов

2.2 Задания для оценки освоения учебной практики

Устный опрос

- Техника безопасности при работе с технологическим оборудованием

- Особенности конструкций автотранспортных средств

- Организация работ по модернизации автотранспортных средств

- Тюнинг автомобилей

- Производственное оборудование

Выполнение практических заданий по темам:

- Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия

- Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки

- Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке.

- Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки.

- Определение эффективности использования технологического оборудования и оснастки.

- Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. Определение остаточного ресурса технологического оборудования.

- Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.

- Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия.

- Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой.

- Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки.

- Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием.

- Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации

2.3 Задания для оценки освоения производственной практики

Отработка практических навыков по темам:

- Перечень технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия.

- Определить потребность предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки

- Анализ технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке.

- Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки.

- Определить эффективность использования технологического оборудования и оснастки.

- Определить основные неисправности технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. Определение остаточного ресурса технологического оборудования.

- Изучить влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.

- Испытать технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия.

- Изучить инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой.

- Изучить способы повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки.

- Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием.

- Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации.

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК.03.01 «Особенности конструкций автотранспортных средств»

Перечень экзаменационных вопросов

1. Особенности конструкций VR-образных двигателей.

2. Организация рабочих процессов в VR- образных двигателях.

3. Достоинства и недостатки VR-образных двигателей.

4. Особенности конструкций W-образных двигателей.

5. Требования, предъявляемые к W- образным двигателям.

6. Диагностические параметры VR- образных двигателей.

7. Организация рабочих процессов в W- образных двигателях.

8. Достоинства и недостатки W-образных двигателей.

9. Схемы компоновки и разновидности W- образных двигателей.

10. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных

автомобилей..

11. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных

автомобилей.

12. Требования, предъявляемые к автоматическим трансмиссиям.

13. Анализ применения автоматических трансмиссий на наземном транспорте

14. Применение автоматических трансмиссий.

15. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей.

16. Требования, предъявляемые к гибридным трансмиссиям.

17. Обслуживание элементов гибридных трансмиссий.

18. Применение гибридных типов трансмиссий.

19. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей.

20. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей.

21. Особенности конструкции задней многорычажной подвески.

22. Применение многорычажной подвески на наземном транспорте.

23. Неисправности подвесок.

24. Требования, предъявляемые к многорычажной подвеске.

25. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем.

26. Основные недостатки и достоинства рулевого управления с электроусилителем.

27. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением

28. Особенности ТО рулевого управления.

29. Требования, предъявляемые к рулевому управлению.

30. Основные недостатки и достоинства рулевого управления с активным

управлением.

31. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью.

32. Требования, предъявляемые к подруливающей задней оси.

33. Особенности конструкции тормозной системы с BAS.

34. Особенности конструкции тормозной системы с EBD.

35. Неисправности рулевого управления.

МДК.03.02 Организации работ по модернизации автотранспортных средств

Вопросы для подготовки к экзамену

Задание 1. Контрольные задания по теоретическим основам дисциплины

Основные направления в области модернизации автотранспортных

средств.

Тема 1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных

транспортных средств.

Варианты перерегистрации и постановки на учет переоборудованных

транспортных средств.

1 вариант- сбор и оформление документов по переоборудованию без

сопровождения интересов собственника в ГИБДД.

Тема 2. Определение потребности в модернизации транспортных средств.

Оценка технического состояния транспортного средства. Факторы, влияющие на

скорость износа узлов и механизмов, конструктивные особенности.

Тема 3. Результаты модернизации автотранспортных средств.

Прогнозирование результатов от модернизации транспортных средств. Методика

определения экономического эффекта от модернизации и модификации автотранспортных

средств.

Модернизация двигателей.

Тема 1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям

эксплуатации.

Правила подбора ДВС по типу двигателя, максимальной мощности, частоте

вращения коленчатого вала, типу системы охлаждения, по эксплуатационно-техническим показателям: экономичности, токсичности, виброакустических

характеристик, пусковых качеств, обеспечение условий зимней эксплуатации и

надежности.

Тема 2. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ.

Назначение скоростной характеристики их виды, условия снятия, параметры,

оборудование, характерные точки характеристики, результаты снятия и анализ.

Модернизация подвески автомобиля.

Тема 1. Увеличение грузоподъемности автомобиля.

Способы изменения грузоподъемности автомобиля (пер установка пневматической подвески, уменьшение веса движителя (колеса).

Дооборудование автомобиля.

Тема 1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях.

Юридическая и технологическая документация на переоборудование, способы и

технологии переоборудования. Типы и виды транспортные средств допускаемые к

переоборудованию.

Тема  2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны.

Юридическая и технологическая документация на переоборудование, способы и

технологии переоборудования. Типы и виды транспортные средств допускаемые к

переоборудованию.

Тема 3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны.

Юридическая и технологическая документация на переоборудование, способы и

технологии переоборудования. Типы и виды транспортные средств допускаемые к

переоборудованию.

Переоборудование автомобилей.

Тема 1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы.

Юридическая и технологическая документация на переоборудование, способы и

технологии переоборудования. Типы и виды транспортные средств допускаемые к

переоборудованию

Тема  2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля.

Способы увеличения объема грузовой платформы грузового автомобиля.

Юридическая и технологическая документация на переоборудование, способы и

технологии переоборудования. Типы и виды транспортные средств допускаемые к

переоборудованию.

Критерии оценки:

Неудовлетворительно - Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели

место грубые ошибки.

Удовлетворительно - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много

негрубых ошибки.

Хорошо - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки.

Допущено несколько негрубых ошибок

Отлично - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без

ошибок.
 Задание 2. Тестирование

Критерии оценивания тестирования:

На выполнение зачетного теста дается 20 мин. Тест включает в себя 20 вопросов

На каждый вопрос задания даны четыре варианта ответов, вам необходимо выбрать один

правильный и записать нужную цифру в контрольный лист под соответствующим вопросу

номером.

Задания выполнять в том порядке, в котором даны вопросы. Для экономии времени

пропускайте вопрос, на который не удаѐтся ответить сразу, и переходите к следующему.

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к

пропущенным вопросам и постараться найти правильный ответ. Постарайтесь ответить на

как можно большее количество вопросов.

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, подсчитывается количество

правильных ответов и выставляется оценка. Для оценивания работы разработана шкала с

указанием количества правильных ответов. Оценка выставляется согласно критериям.

Оценка :              Количество правильных ответов:

«отлично»                   18-20

«хорошо»                    14-17

«удовлетворительно» 10-13

« неудовлетворительно» менее 10.

Задания по МДК.03.03 «Тюнинг автомобилей»

Вариант 1

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие основные типы и виды тюнинга существуют?

2. Какими способами можно изменить коэффициент наполнения цилиндров?

3. В чем заключается модернизация двигателя внутреннего сгорания?

4. Какие основные параметры двигателя изменяются в процессе модернизации?

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие основные параметры двигателя изменяются в процессе модернизации?

2. Какие виды тюнинга можно провести для увеличения объёмной мощности

двигателя?

3. Как влияет на двигатель параметр «отношение длины шатуна к ходу поршня»?

4. В чем заключается тюнинг кривошипно-шатунного механизма?

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы:

1. В чем заключается тюнинг газораспределительного механизма?

2. Какие основные параметры важны для карбюраторных двигателей?

3. В чем заключается модернизация системы охлаждения?

4. Как устроены и какой принцип работы турбонаддува?

Вариант 2

Задание 1.

1. Как устроена система и какой принцип работы интеркулера?

2. В чем заключается тюнинг системы питания бензиновых двигателей?

3. Как устроена и какой принцип работы системы питания двигателя от газобаллонной

установки?

4. Какой порядок настройки двигателя различными типами глушителей?

Задание 2.

1. В чем заключается тюнинг системы выхлопа. Воздушные фильтры нулевого

сопротивления?

2. Как проводится модернизация сцепления?

3. Для какой цели применяют оксид азота?

4. В чем заключается модернизация КПП?

Задание 3.

1. В чем заключается тюнинг дизельного двигателя?

2. Какими способами и в каком порядке можно изменить жесткость кузова

автомобиля?

3. В чем заключается тюнинг трансмиссии?

4. Какими параметрами должна обладать подушка безопасности?

Вопросы для подготовки к экзамену

Контрольные задания по теоретическим основам дисциплины

Задание 1 Эксплуатация оборудования для диагностики автомобилей.

Тема 1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески

автомобиля.

Назначение и классификация стендов, устройство и работа динамических и

барабанных стендов.

Тема2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной

системы автомобиля.

Назначение и классификация стендов, методы проверки, выбор диагностического

оборудования, Технические характеристики оборудования.

Тема3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого

управления автомобиля.

Назначение и классификация стендов, параметры оценки технического состояния

рулевого управления.

Тема4. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики

электрооборудования автомобиля.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Тема5. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики и

определения неисправностей инжекторных двигателей.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Эксплуатация подъемно-осмотрового оборудования.

Тема1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим

приводом.

Назначение и классификация подъемников с электрогидравлическим приводом,

принцип работы и эксплуатация.

Тема2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом

Назначение и классификация подъемников с гидравлическим приводом, принцип

работы и эксплуатация.

Тема3. Особенности эксплуатации канавных подъемников.

Назначение и классификация канавных подъемников, принцип работы и

эксплуатация.

Эксплуатация подъемно-транспортного оборудования.

Тема1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации, меры техники безопасности.

Тема2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации, меры техники безопасности.

Тема 3. Особенности эксплуатации кран-балок.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации, меры техники безопасности.

Эксплуатация оборудования для ремонта агрегатов автомобиля.

Тема 1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов

автомобиля.

Тема 2. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов

автомобиля.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Тема 3 Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования

цилиндров двигателя.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Тема 4. Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Тема 5. Особенности эксплуатации оборудования для мойки автомобилей.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта приборов топливных

систем.

Тема 1. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем

питания.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила эксплуатации.

Тема 2. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем

питания.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Эксплуатация оборудования для ТО и ремонта колес и шин.

Тема 1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин.

Назначение и классификация, устройство и принцип работы, правила

эксплуатации.

Критерии оценки:

Неудовлетворительно - Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели

место грубые ошибки.

Удовлетворительно - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много

негрубых ошибки.

Хорошо - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки.

Допущено несколько негрубых ошибок

Отлично - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без

ошибок.

Задание 2. Устный опрос

По каким признакам классифицируется оборудование для ТО и ТР автомобилей.

Оборудование для диагностирования подвески автомобилей.

Оборудование для балансировки шин, правила эксплуатации.

Оборудование для разборки колес, правила эксплуатации.

Оборудование для ремонта камер и шин автомобилей.

Дать характеристику площадочных средств диагностики тормозной системы

автомобиля.

Дать характеристику роликовых средств диагностики тормозной системы

автомобиля.

Приспособления и устройства для диагностирования рулевого управления

автомобилей.

Стенды с беговыми барабанами, предназначенные для измерения боковых сил в

местах контакта управляемых колѐс, дать характеристику.

Средства технического диагностирования двигателя, мтор-тестеры.

Средства диагностирования тяговых качеств двигателя.

Средства проверки токсичности отработавших газов.

Средства диагностирования систем электроснабжения автомобиля.

Средства диагностирования системы зажигания.

Средства диагностирования системы питания карбюраторных двигателей.

Средства диагностирования системы питания дизельных двигателей.

Средства диагностирования системы питания инжекторных двигателей.

Приборы диагностирования ЦПГ.

Классификация подъемников.

Классификация подъемников по типу привода.

Типы и особенности работы домкратов.

Гидравлические прессы классификация, особенности работы.

Гаражные краны, правила эксплуатации.

Для чего предназначено гаражное оборудование.

На какие виды подразделяется гаражное оборудование.

Привести примеры технологической оснастки

Привести примеры технологической оснастки

Привести примеры организационной оснастки

Перечислить какие существуют виды технологического оборудования, в зависимости от вида выполняемых работ

Критерии оценки:

Неудовлетворительно- Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели

место грубые ошибки.

Удовлетворительно - Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много

негрубых ошибки.

Хорошо - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки.

Допущено несколько негрубых ошибок

Отлично - Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без

ошибок.

4. Оценочные материалы для экзамена

Экзамен представляет собой выполнение комплексного задания, ответы на контрольные вопросы и билеты.

Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств.

5.1. Выполнение комплексного задания

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Перечень контрольно-измерительных материалов (заданий) и другие

оценочные средства для итоговой аттестации по

Контрольные вопросы и примерные задания для подготовки экзамену:

1. Конструкция VR-образных двигателей, преимущества и недостатки данного

двигателя.

2. Процесс работы VR-образного двигателя.

3. Конструкция W-образных двигателя преимущества и недостатки данного

двигателя.

4. Процесс работы W-образного двигателя. Рабочие циклы многоцилиндрового W

-образного двигателя.

5. Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей типа О2К, О2J.

6. Устройство и работа трансмиссий полноприводных автомобилей с

автоматической трансмиссией, виды привода.

7. Работа основных узлов и агрегатов (сцепление, КПП, ведущие мосты).

8. Принцип работы АКПП, основные элементы и их назначение. 9. Общее устройство, принцип работы. Работа вариатора Понятие о гибридном

автомобиле и гибридной трансмиссии.

10. Устройство и работа гидропневматической подвески.

11. Устройство и работа пневматической регулируемой подвески.

12. Устройство и работа рулевого управления с электроусилителем

13. Устройство и работа рулевого управления с активным управлением.

14. Устройство и работа рулевого управления с подруливающей задней осью

15. Что такое ABS, BAS, ESP, EBD, IVD в тормозной системе.

16. Устройство и работа стояночной тормозной системы с электронным

управлением.

17. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных

транспортных средств.

18. Оценка технического состояния транспортного средства.

19. Методика определения экономического эффекта от модернизации и

модификации автотранспортных средств.

20. Правила подбора ДВС по типу двигателя.

21. Правила подбора ДВС по эксплуатационно-техническим показателям.

22. Назначение скоростной характеристики их виды.

23. Способы изменения грузоподъемности автомобиля.

24. Способы улучшения мягкости подвески.

25. Правила установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях.

26. Правила установка погрузочного устройства на автомобили фургоны.

27. Правила переоборудования грузовых фургонов в автобусы.

28. Правила увеличения объема грузовой платформы автомобиля.

29. Понятие о тюнинге автомобиля, виды тюнинга.

30. Основы тюнинга двигателя.

31. Особенности тюнинга подвески.

32. Варианты модернизации тормозной системы.

33. Внешний тюнинг автомобиля.

34. Виды тюнинга салона автомобиля.

35. Особенности конструкции автомобильных дисков грузовых и легковых

автомобилей.

36. Конструкция и принцип работы фар на основе ксеноновых и светодиодных

ламп.

37. Что такое аэрография, виды аэрографии.

38. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля.

39. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для

диагностики тормозной системы автомобиля.

40. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для

диагностики рулевого управления автомобиля.

41. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для

диагностики электрооборудования автомобиля.

42. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для

диагностики и определения неисправностей инжекторных двигателей.

43. Назначение и классификация, особенности эксплуатации подъемников с

электрогидравлическим приводом.

44. Назначение и классификация, особенности эксплуатации подъемников с

гидравлическим приводом.

45. Назначение и классификация, особенности эксплуатации подъемников с

гидравлическим приводом.

46. Назначение и классификация, особенности эксплуатации гаражных кранов и

электротельферов.

47. Назначение и классификация, особенности эксплуатации консольноповоротных кранов.

48. Назначение и классификация, особенности эксплуатации кран-балок.

49. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для

разборки-сборки агрегатов автомобиля.

50. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для

мойки автомобилей.

51. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для ТО

и ТР приборов бензиновых систем питания.
 52. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для ТО

и ТР приборов дизельных систем питания.

53. Назначение и классификация, особенности эксплуатации оборудования для ТО

и ТР колес и шин.

Практическая часть (примеры заданий).

1. Объяснить принцип работы VR-образных двигателя на примере двигателя

КАКМАЗ-740, ЗМЗ-511.

2. Объяснить принцип работы механической трансмиссии на примере

автомобилей КАМАЗ 5320, ГАЗ-3307.

3. Объяснить принцип работы зависимой и независимой подвески на примере

автомобилей КАМАЗ 5320, ВАЗ 2106.

4. Объяснить правила построения регулировочной характеристики по угу

опережения зажигания, сделать выводы.

5. Объяснить правила построения скоростной характеристики карбюраторного

двигателя, сделать выводы.

6. Объяснить правила построения скоростной характеристики дизельного

двигателя.

7. Определить геометрические параметры ДВС из условий требуемой мощности.

8. Объяснить правила расчета элементов подъемного механизма самосвальной

платформы.

9. Определить мощность двигателя на основании заданных параметров.

10. Объяснить правила расчета турбонаддува двигателя.

11. Объяснить правила расчета элементов подвески автомобилей.

12. Объяснить правила расчета элементов тормозного привода.

13. Объяснить правила подбора колесных дисков по типу транспортного средства.

14. Объяснить порядок замена головного освещения автомобиля.

15. Объяснить технологию подготовки деталей автомобиля к нанесению рисунков.

16. Объяснить технологию обслуживания подъемников с электрогидравлическим

приводом.

17. Объяснить технологию обслуживания гаражных кранов и электротельферов.

18. Настроить оборудование для мойки автомобилей.

19. Объяснить работу приспособления для рассухаривания клапанов и произвести

замену (впускного или выпускного) клапана в головке цилиндров двигателя КАМАЗ-740.

20. Объяснить работу приспособления для снятия гильз цилиндров и произвести

выпрессовку гильзы цилиндров из блок-картера двигателя КАМАЗ-740.

21. Настроить стенд для проверки топливной аппаратуры на проверку ТНВД (на производительность каждой секции).

22. Настроить стенд для проверки сходимости и развала передних колес

автомобиля.

23. Подготовить прибор для проверки фар к работе.

24. Настроить стенд и произвести замену шин на колесах легкового автомобиля.

25. Настроить стенд и произвести балансировку колес легкового автомобиля.

26. Закрепить автомобиль и произвести подъем легкового автомобиля на

двухстоечном подъемнике.

27. Настроить стенд для проверки генераторной установки.

28. Закрепить двигатель легкового автомобиля на стенде для разборки двигателей.

экзаменационный билет

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум»

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Дисциплина: ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации

автотранспортных средств.

Билет № 1.

Вопросы

Теоретическая часть:

1. Конструкция VR-образных двигателей, преимущества и недостатки данного

двигателя.

2. Назначение и классификация, особенности эксплуатации

оборудования для ТО и ТР колес и шин.

Практическая часть:

1. Объяснить работу приспособления для рассухаривания клапанов и произвести

замену (впускного или выпускного) клапана в головке цилиндров двигателя КАМАЗ-740.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

условия выполнения:

Количество вариантов заданий для экзаменующегося 30

Время выполнения задания 45 мин.

Оборудование:

- оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов.