Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ  «ВАТТ-ККК»)

Фонд оценочных средств

по профессиональному модулю

«по ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»

по программе среднего профессионального образования (СПО)

по профессии

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Верхнеуральск, 2025 г.

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  СПО 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», профессионального стандарта и программы профессионального модуля по ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»  (ГБПОУ  «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Разработчики Каминский С.И – преподователь

Борозенец В.Ю – мастер  п/о

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Формы контроля и оценивая элементов профессионального модуля:

Текущая аттестация

Промежуточная аттестация

МДК.01.01. Устройство автомобилей

тестирование, защита реферата, наблюдение за выполнением лабораторных и практических работ

Дифференцированный зачет

МДК. 01.02. Техническая диагностика автомобилей

тестирование, защита реферата, наблюдение за выполнением лабораторных и практических работ

Дифференцированный зачет

УП.01 Учебная практика

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной практике

Дифференцированный зачет

ПП.01 Производственная практика

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на производственной  практике

Дифференцированный зачет

обслуживание автомобилей

оценка при выполнении работ на производственной практике

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций :

Таблица 1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей. | Демонстрация знания диагностируемых параметров работы двигателей, методов инструментальной диагностики двигателей, номенклатуры и технических характеристик диагностического оборудование для автомобильных двигателей. |
| ПК1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей | Демонстрация знания номенклатуры и порядка использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основных неисправностей электрооборудования, их причин и признаков. |
| ПК1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий | Демонстрация знаний методов инструментальной диагностики трансмиссий, диагностического оборудования, их назначение, технические характеристики, устройства оборудования коммутации; порядка проведения и технологических требований к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимых величинах проверяемых параметров. |
| ПК1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей | Демонстрация знаний диагностируемых параметров, методов инструментальной диагностики ходовой части и механизмов управления, номенклатуры и технических характеристики диагностического оборудование, оборудования коммутации; способы выявления неисправностей при инструментальной диагностике. |
| ПК1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ | Демонстрация знаний геометрических параметров автомобильных кузовов; устройства и работы средств диагностирования кузовов, кабин и платформ автомобилей; технологий и порядка проведения диагностики технического состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности |

Таблица 2

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | − обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач |
| ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернетресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |
| ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - демонстрация ответственности за принятые решения; - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; |
| ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; - обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |
| ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей |
| ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |
| ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; - знание и использование ресурсосберегающих технологий |
| ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - эффективность использования средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту |
| ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке |
| ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация готовности к ведению предпринимательской деятельности в сфере получаемой специальности |

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

уметь:

У1. Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы.

У2. Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию.

У3. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей.

У4. Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей.

У5. Пользоваться технологической документацией на диагностику автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями.

У6. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.

У7. Определять по результатам диагностических процедур неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей.

У8. Применять информационно- коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике автомобилей.

У9. Заполнять форму диагностической карты автомобиля.

У10. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля

знать:

З1. Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их технические характеристики и особенности конструкции.

З2. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис.

З3. Психологические основы общения с заказчиками.

З4. Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей.

З5. Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, диагностическое

оборудование, возможности и технические характеристики.

З6. Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и способы их выявления при инструментальной диагностике.

З7. Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности.

З8. Информационные программы технической документации по

диагностике автомобилей.

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 3

| Элемент модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| «ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта» | Экзамен |
| МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля | Дифференцированный зачет |
| УП | Дифференцированный зачет |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Общие положения

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением – зачтено/не зачтено.

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК

Оценочное средство: Тест (Т)по темам 1.1. – 1.2 Введение, двигатели. МДК 01.01.

«Устройство автомобилей»

Содержание оценочного средства(КИМ)

Т Е С Т

- Рабочий объём цилиндра – это…

а) объём над поршнем при его нахождении в НМТ б) объём над поршнем при его нахождении в ВМТ в) сумма полного объём и объёма камеры сгорания

г) объём, освобождаемый поршнем, при движении его от ВМТ к НМТ4.

- Степень сжатия – это …

а) максимальное давление в цилиндре

б) отношение рабочего объёма цилиндра к полному объёму в) отношение полного объёма цилиндра к рабочему объёму

г) отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания;

- Какие детали двигателя смазываются под давлением?

а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни; б) коленчатый вал, распределительный вал;

в) клапаны, пружины клапанов, толкатели.

- В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя? а) в разной длине клапанов;

б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки впускного клапана; в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки впускного клапана.

- Почему шестерня распределительного вала в два раза больше шестерни коленчатого вала? а) для уменьшения частоты вращения распределительного вала;

б) для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма;

в) для того, чтобы каждый клапан открывался один раз за два оборота коленчатого вала.

- За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе. а). за счет форсунки.

б). за счет самовоспламенения.

в). с помощью искры которая образуется на свече. г). за счет свечи накаливания.

д). за счет давления сжатия

- В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС. а). выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск.

б). выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. в). впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. г). впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. д). выпуск, рабочий ход, впуск.

- Перечислите детали которые входят в КШМ.

а). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.

б). головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.

в). головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распределительный вал.

г). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. д). коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень

- Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала. а). под давлением по каналам в головке блока цилиндров.

б). под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах. в). разбрызгиванием от масляного насоса.

г). под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу. д). через масляный насос.

- Назначение редукционного клапана масленого насоса.

а). ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся.

б). предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.

в). предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в двигателе. г). подает масло к шатунным вкладышам.

д). подает масло в радиатор.

- Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС а). разбрызгиванием, под давлением, комбинированно.

б). разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.

в). комбинированный, термосифонный, принудительный. г). масленым насосом и разбрызгиванием.

д). разбрызгиванием, под давлением

- Какая горючая смесь называется нормальной.

а). в которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1. б). в которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1. в). в которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1. г). в которой воздуха больше чем бензина.

д). в которой бензин находится в жидком состоянии.

- В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС. а). выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск.

б). выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск. в). впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. г). впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск. д). выпуск, рабочий ход, впуск.

- Перечислите детали которые входят в КШМ.

а). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.

б). головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров. в). головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.

г). блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень. д). коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

- К чему крепиться поршень.

а). к коленчатому валу при помощи поршневого пальца. б). к шатуну при помощи болтов крепления.

в). к маховику при помощи цилиндров.

г). к шатуну при помощи поршневого пальца. д). к головке блока.

- Назначение маховика.

а). отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.

б). накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода. в). соединять двигатель и стартер.

г). преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное. д). обеспечивать подачу горючей смеси.

- Назначение маховика.

а). отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.

б). накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода. в). соединять двигатель и стартер.

г). преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное. д). обеспечивать подачу горючей смеси.

- Какие детали соединяет шатун.

а). поршень и коленчатый вал.

б). коленчатый вал и маховик.

в). поршень и распределительный вал. г). распределительный вал и маховик. д). блок цилиндров и поршень

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01.;ОК 02.; ПК 1.1.;ОК 03.ОК 09. | З1, З2; З4; З5; З7; У1, У2; У3, У7, У10. | Перечисляет и дает определения по устройству автомобиля. Приводит примеры по взаимодействию основных систем, агрегатов и механизмов автомобилей разных марок и моделей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

|  |  |  | принципа полноты его содержания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.3 Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория

- Условия проведения:

- индивидуально, команде (группе);

- устно, письменно, демонстрация профессионального навыка;

- необходимое оборудование;

- необходимые методические материалы (бланки, методики, программные средства, расходные материалы и пр.)

- время испытания – 45 минут;

- порядок проверки, оценки результатов тестовых заданий.

Оценочное средство: Тест (Т)по темам 1.3 Электрооборудование автомобиля МДК 01.01.

«Устройство автомобиля»

Содержание оценочного средства(КИМ)

Тест

- Система электроснабжения предназначена: а) для питания всех электропотребителей

б) только для пуска двигателя

в) только для воспламенения рабочей смеси в карбюраторных двигателях г) только для освещения дороги автомобиля

- К потребителям электроэнергии относятся системы:

а) зажигания

б) пуска двигателя

в) освещения и сигнализации

г) все перечисленные

- Как правило, для питания приборов автомобильного электрооборудования используют электрический ток постоянного напряжения:

а) 3В б) 42В в) 12В г) 36В

- Источником электроэнергии на автомобиле при неработающем двигателе является:

а) генератор б) стартер

в) аккумулятор

г) все перечисленные

- Аккумулятор представляет собой сосуд заполненный электролитом. Электролит это:

а) раствор серной кислоты и дистиллированной воды

б) раствор серной кислоты и водорода

в) раствор дистиллированной воды и кислорода г) раствор водорода и кислорода

- Степень разреженности аккумуляторной батареи можно определить: а) по выделению воды на крышке

б) по плотности электролита

в) по окислению контакта

г) все перечисленные варианты правильные

- Дайте расшифровку марки аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ-Н

а) стартерная не сухозаряженная напряжением 12В, емкостью 60А*ч, с моноблоком из эбонита и сепаратором из мипласта.

б) стартерная не сухозаряженная напряжением 24В, емкостью 6А*ч, с моноблоком из эбонита и сепаратором из мипласта.

в) стартерная не сухозаряженная напряжением 6 В, емкостью 60А*ч, с моноблоком из эбонита и сепаратором из мипласта.

г) стартерная не сухозаряженная напряжением 36 В, емкостью 60А*ч, с моноблоком из эбонита и сепаратором из мипласта.

- Что из перечисленного приводит к неисправности аккумуляторной батареи: а) окисление выводов

б) повышенный саморазряд в) короткое замыкание

г) все варианты

- Перечислите основные параметры генератора :

а) номинальное напряжение, сила тока, мощность

б) напряжение, сопротивление, мощность в) сила тока, мощность

г) напряжение, сила тока

- Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора возникает:

а) в результате разрушения изоляции обмотки

б) при загрязнении

в)в результате плохого контакта

г)в результате механического воздействия

- Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения возникает:

а) в следствии разрушения изоляции провода обмотки при перегреве или механическом повреждении

б) в следствии механического повреждения в) в следствии разрушении изоляции

г) только при перегреве.

- Перечислите основные элементы контактной системы зажигания:

а) катушка зажигания, свечи зажигания, распределитель

б) свечи зажигания, транзистор, катушка зажигания в) прерыватель, катушка зажигания, коммутатор

г) аккумулятор, катушка зажигания, коммутатор

- Работа системы зажигания состоит из трех этапов:

а) замыкание контактов прерывателя, искровой разряд между электродами свечи зажигания, размыкание контактов прерывателя

б) искровой разряд между электродами свечи зажигания ,замыкание контактов прерывателя, размыкание контактов прерывателя

в) замыкание контактов прерывателя, искровой разряд между электродами свечи зажигания г) замыкание контактов прерывателя, размыкание контактов прерывателя, искровой разряд между электродами свечи зажигания

- Система зажигания предназначена для:

а) надежного и своевременного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

б) надежного и своевременного воспламенения рабочей смеси в роторе двигателя. в) создания электрической искры высокого напряжения

г) создания электрической искры для воспламенения рабочей смеси.

- В контактных системах зажигания применяются катушки зажигания: а) 12В

б) 24В в) 36В г) 42В

- Выключатель зажигания предназначен для:

а) включения и выключения первичной цепи зажигания б) включения и выключения вторичной цепи зажигания в) включения первичной цепи зажигания

г) выключения вторичной цепи зажигания.

- Контрольно-измерительный прибор для измерения температуры:

а) термометр б) манометр в) спидометр г) тахометр

- Контрольно-измерительный прибор для измерения давления: а) термометр

б) манометр в) спидометр г) тахометр

- Контрольно-измерительный прибор для измерения скорости движения: а) термометр

б) манометр в) спидометр г) тахометр

- Для освещения дороги и передачи информации о своем автомобиле предназначена:

а) система зажигания

б) система сигнализации в) система освещения

г) система освещения и сигнализации

- К дополнительному оборудованию относиться: а) противотуманые фары

б) стеклоочиститель в) задний фонарь

г) передний фонарь

- Бензины делятся на этилированные и неэтилированные по наличию: а) антидетонаторов

б) примесей воды

в) примесей марганца г) примесей золы.

- Свойство дизельного топлива, влияющее на подачу: а) испаряемость

б) вязкость

в) цетановое число

г) поверхностное натяжение

- Свойство дизельного топлива влияющее на смесеобразование: а) испаряемость

б) вязкость

в) цетановое число г) коррозионное

- Свойство дизельного топлива влияющее на самовоспламенение: а) испаряемость

б) вязкость

в) цетановое число

г) поверхностное натяжение

- К топливам нефтяного происхождения относятся:

а) сжиженные нефтяные газы, сжатые сопутствующие газы. б) сжатый природный газ.

в) газоконденсатное топливо г) водород, спирты

- Солидол – это общее название: а) кальциевой смазки

б) натриевой смазки в) литиевой смазки г) цинковой смазки

    - Критерии и шкала оценки

| Компетенц ии (коды | Знания, умения и владения, | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| через запятую) | относящиеся к компетенциям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД 1;ПК 1.2ОК 09. | З1, З4,З5,У4;У6;У7 ; В1;В2;В5; | Перечисляет и дает определения по устройству автомобиля. Приводит примеры по взаимодействию основных систем, агрегатов и механизмов автомобилей разных марок и моделей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок	проверки,	оценки	результатов	испытаний	–	оценка	результатов	выполнения тестовыхзаданий.

  - Оценочное средство: Тест (Т)по темам 1.4 Трансмиссия МДК 01.01. «Устройство автомобиля»

    - Содержание оценочного средства(КИМ)

Контрольные вопросы по устройству трансмиссии автомобилей

- Назначение трансмиссии.

- Типы трансмиссий изучаемых автомобилей.

- Какие агрегаты входят в трансмиссию автомобилей с колесной формулой 4х2, 4х4. 6х4, 6х6?

- Назначение и принцип действия сцепления.

- Требования, предъявляемые к сцеплению.

- Устройство и работа сцепления автомобилей ВАЗ.

- Устройство и работа сцепления автомобилей КамАЗ-4310.

- Устройство и работа гасителя крутильных колебаний.

- Устройство и работа механических приводов сцеплений.

- Устройство и работа пневмогидравлического усилителя привода КамАЗ.

- Назначение и принцип действия коробки передач.

- Устройство и работа четырехступенчатых коробок передач автомобилей ГАЗ-31029, ГАЗ-3307.

- Устройство и работа пяти- и десятиступенчатых коробок передач автомобилей ЗИЛ-4331и КамАЗ.

- Как устроен и работает синхронизатор коробки передач автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КамАЗ?

- Как устроен механизм переключения передач автомобиля КамАЗ?

- Устройство и работа делителя передач автомобиля КамАЗ.

- Устройство и работа механизма переключения передач делителя.

- Устройство и работа раздаточной коробки автомобиля КамАЗ.

- Назначение, устройство и работа замков, фиксаторов и блокировочных устройств в коробках передач и раздаточных коробках.

- Принцип работы электронных систем переключения передач.

- Назначение карданных передач. Классификация карданных передач и карданных шарниров.

- Устройство и принцип действия карданного шарнира.

- Устройство карданного вала.

- Для какой цеди в карданной передаче применяется шлицевое соединение? Как оно устроено и как работает?

- Устройство промежуточной опоры карданного вала. Чем вызвана ее установка?

- Как соединяется карданный вал с карданным шарниром?

- Как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трехосных автомобилях?

- Какая ошибка может быть допущена при сборке шлицевого соединения карданной передачи?

- Почему шарнир получил название неравных угловых скоростей?

- Устройство и работа карданного шарнира равных угловых скоростей.

- Назначение главной передачи. Классификация главных передач?

- Устройство и работа гипоидной главной передачи ВАЗ.

- Устройство и работа двойной главной передачи автомобилей КамАЗ-4310.

- Устройство и работа главной передачи ВАЗ.

- Назначение, устройство и работа шестеренчатого кулачкового дифференциала.

- Назначение, устройство и работа межосевых дифференциалов

- Как работает межколесный дифференциал при движении автомобиля по прямой и на поворотах? Его недостатки.

- Какие типы полуосей устанавливаются на изучаемых автомобилях?

- Как закрепляется ступица ведущего колесе на изучаемых автомобилях?

- Устройство и работа переднего моста автомобиля ВАЗ 2121.

- Как устроены ведущие мосты автомобилей ВАЗ?

- Объясните устройство и привод ведущих мостов автомобилей КамАЗ-4310.

    - Критерии и шкала оценок

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПК 1.3 | З1;З2;З3;З5;З6; З7; У1:У3;У4;У5;У 7;У10; В1;В2;В3;В6; | Перечисляет и дает определения по устройству автомобиля. Приводит примеры по взаимодействию основных систем, агрегатов и механизмов автомобилей разных марок и моделей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: контрольные вопросы по теме 1.5. Ходовая часть. Кузов.

  - МДК 01.01. «Устройство автомобиля»

    - Содержание оценочного средства(КИМ)

Контрольные вопросы по устройству ходовой части автомобиля.

- Назначение подвески и ее типы.

- Устройство и работа независимой подвески.

- Устройство и работа зависимой подвески.

- Отличительные особенности шкворневой и бесшкворневой независимых подвесок.

- Типы рессор и способы их крепления к раме и мостам.

- Особенности устройства средних и задних мостов трехосных автомобилей (например, Урал- 4320, КамАЗ-5320).

- Назначение, устройство и работа гидравлического амортизатора двойного действия.

- Как влияет подвеска автомобиля на безопасность дорожного движения?

- Назначение кузова и кабины.

- Типы кузовов современных легковых автомобилей.

- Типы кузовов автобусов. Объясните особенности устройства цельнометаллического каркаса кузове вагонного типа.

- Как устроены кузова и кабины автомобилей КамАЗ-5320?

- Устройство и работа стеклоочистителей.

- Установка зеркал, их влияние на безопасность.

- Устройство и работа приборов отопления и вентиляции автомобилей.

- Общее устройство передних мостов автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-4314.10, КамАЗ-5320, ГАЗ- ЗЗО2.

- Общее устройство разрезных передних мостов ГАЗ-3110, ВАЗ-2106, ВАЗ-21083.

- Назначение развала и схождения колес.

- Назначение и принцип действия поперечного и продольного наклона шкворней.

- Объясните влияние углов установки колес на расход топлива и пробег шин.

- Назначение рулевого управления. Какие применяются типы рулевых механизмов.

- Назначение рулевой трапеции, из каких деталей она состоит при зависимой и независимой подвеске передних колес?

- Назначение рулевого механизма, типы механизмов изучаемых автомобилей, их устройство и принцип действия.

- Назначение рулевого привода. Какие детали в него входят при зависимой подвеске передних колес? Их устройство и взаимодействие.

- Устройство и принцип действия рулевого управления автомобилей ВАЗ

- Назначение и принцип действия гидравлического усилителя рулевого привода автомобиля КамАЗ

- Конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие повышение надежности и долговечности рулевого управления.

- Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность дородного движения.

- Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней.

- Типы тормозных механизмов изучаемых автомобилей.

- Схема барабанно-колодочного тормозного механизма с одним и двумя рабочими цилиндрами. Силы, действующие на колодки.

- Как отрегулировать тормозные механизмы автомобилей ВАЗ, КамАЗ.

- Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней.

- Устройство главного и рабочих тормозных цилиндров.

- Классификация тормозных приводов и требования, предъявляемые к ним.

- Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом тормозов и принцип ее действия.

- Что произойдет, если в гидросистему привода попадет воздух?

- Общее устройство и принцип действия гидровакуумного усилителя тормозов автомобиля ВАЗ.

- Объясните работу гидровакуумного усилителя, как обеспечивается следящее действие.

- На легковых автомобилях с дизельным двигателем устанавливается вакуумный насос, для чего?

- Влияние технического состояния тормозной системы на безопасность движения.

- Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней?

- Как работают тормозные механизмы с энергоаккумуляторами?

- Классификация тормозных приводов и требования, предъявляемые к ним?

- Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом тормозов и принцип ее действия.

- Объясните работу главных тормозных кранов, как обеспечивается следящее действие?

- Общее устройство тормозной системы КамАЗ. В чем отличие тормозной системы КамАЗ от тормозных систем ЗИЛ -130?

- Влияние технического состояния тормозной системы на безопасность движения.

- Как отрегулировать ручной тормоз автомобилей ВАЗ и КамАЗ?

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.4;ВД 1;ПК 1.5 | У1;У4;У5;У7;У 8; З1;З2;З3;З4;З7; З9; В1;В2;В3;В5;В 7; | Перечисляет и дает определения по устройству автомобиля. Приводит примеры по взаимодействию основных систем, агрегатов и механизмов автомобилей разных марок и моделей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: тест по темам 1.5. Органы управления. МДК 01.01. «Устройство автомобиля»

    - Содержание оценочного средства(КИМ)

Тест

      - Чему равно передаточное число рулевого управления автомобилей и тракторов? 1)2-6;

2)7-9;

3)12-24;

4)26-30;

5)32-36.

      - Чем регулируется осевое перемещение червяка в рулевом управлении автомобиля ГАЗ-53А? 1)прокладками;

2)регулировочным винтом; 3)гайкой.

      - Чем обеспечивается поворот внутреннего и внешнего управляемых колес на разный угол?

1) рулевым колесом; 2)механизмом; 3)трапецией; 4)продольной тягой; 5)поперечной тягой.

      - Чем   регулируется   зазор   в   зацеплении   зубчатого	сектора и поршня-рейки рулевого управления ЗИЛ-130?

- прокладками; 2)регулировочным винтом; 3)эксцентриковой втулкой.

      - Где применяется энергопоглащающая безопасная муфта? 1)рулевой механизм;

- рулевой привод; 3)трапеция;

4)привод ведущих колес; 5)усилитель рулевого управления.

      - При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан усилителя руля автомобилей ЗИЛ, МПа?

1)0,1...0,2;

2)0,4...0,5;

3)0,7...0,8;

4)5,0...6,0;

5)10,2... 11,2.

      - Чему равно передаточное отношение рулевого механизма у автомобиля КамАЗ? 1)5,0;

2)10,0;

3)15,0;

4)20,0;

5)30,0.

      - На какое расстояние может перемещаться золотник распределителя гидроусилителя руля автомобиля КамАЗ при повороте, мм?

1)0,01;

2)0,1;

3)1...1,2;

4)2,5...3,2;

5)4,5...5,1.

      - На	каком	тракторе	или	автомобиле	установлены	тормоза	с	гидровакуумным усилителем?

1)Т-150К;

2)ЗИЛ-130;

3)К-701;

4)МТЗ-80;

5)ГАЗ-53А. '

      - В	каком	состоянии	находится	вакуумный	и	воздушный	клапаны	управления усилителя тормозов автомобиля ГАЗ-53А при торможении?

1)оба закрыты; 2)оба открыты;

- вакуумный закрыт, воздушный открыт;

- вакуумный открыт, воздушный закрыт.

      - Какой узел относится к тормозной системе с пневматическим приводом? 1)регулятор давления;

2)клапан управления; 3)главный тормозной цилиндр;

4)колесный тормозной цилиндр; 5)цилиндр гидровакуумного усилителя.

      - Какова длина фрикционных накладок передних (по ходу автомобиля) колодок колесных тормозов?.

1)одинаковая с длиной задних накладок; 2)болыпе, чем задних;

3)меньше, чем задних.

      - В	каком	состоянии	находится	клапаны	секции	управления	тормозами	прицепа комбинированного крана при растормаживании?

1)оба клапана закрыты; 2)оба клапана открыты;

3)выпускной закрыт, впускной открыт; 4)выпускной открыт, впускной закрыт.

      - В каком состоянии у автомобиля ЗИЛ-130 находятся клапаны секции управления тормозами прицепа комбинированного крана при торможении?

1)оба клапана закрыты; 2)оба клапана открыты;

3)выпускной закрыт, впускной открыт; 4)выпускной открыт, впускной закрыт.

      - На что указывает увеличение давления в тормозной системе автомобиля ЗИЛ-130 более 0,73 МПА?

На...

1)исправность регулятора давления; 2)неисправность регулятора давления; 3неисправность предохранительного клапана; 4)неисправность компрессора.

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.4 | З1;З2;З3;З6; У2;У3;У5;У6;У 9; В1;В2;В5;В7; | Перечисляет и дает определения по устройству автомобиля. Приводит примеры по взаимодействию основных систем, агрегатов и механизмов автомобилей | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки .Готов к выполнению | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает |

|  |  | разных марок и моделей. | обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | профессиона льной деятельности. | недостаточно четко и полно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов выполнения тестовых заданий.

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций МДК 01.02. «Техническая диагностика автомобилей»

  - Оценочное средство: устный опрос Тема 1.1. Виды и методы диагностирования 01.02.

«Техническая диагностика автомобилей»

    - Содержание оценочного средства (КИМ)

Контрольные вопросы по теме «Виды и методы диагностирования».

- Назовите виды диагностирования во время эксплуатации автомобиля.

- С чем увязано диагностирование в процессе технического обслуживания.

- Когда проводится заявочное диагностирование.

- С какой целью проводится ресурсное диагностирование.

- Назовите виды диагностирования при ремонте автомобиля.

- Когда проводится предремонтное диагностирование.

- Где проводится предремонтное диагностирование.

- Когда и с какой целью проводится послеремонтное диагностирование.

- Как подразделяются методы диагностирования.

- Понятие субъективного метода.

- Понятие объективного метода.

- Что относится к субъективным методам диагностирования.

- Что означает объективное диагностирования.

- Перечислите методы диагностирования по характеру измерения параметров.

- На чем основаны прямые методы.

- На чем основаны косвенные методы.

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВД 1;ОК 01. | З2;З3;З4;З5;З6; З7;З8; У2;У4;У5;У9;У 10; В1;В2;В4;В5;В 6;В7; | Перечисляет диагностическое оборудование. Рассказывает о диагностируемых параметрах систем, агрегатов и механизмов автомобилей. Правильно выбирает методы инструментальной диагностики. Приводит примеры и перечисляет неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобиля. Рассказывает о способах выявления неисправностей при инструментальной диагностике. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: Контрольные вопросы Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей МДК.01.02 «Техническая диагностика автомобилей»

    - Содержание оценочного средства (КИМ)

Контрольные вопросы по теме «Диагностирование автомобильных двигателей»

      - С чего начинается диагностирование двигателя.

      - Как проводится диагностирование блока цилиндров.

      - Применение электротормозных стендов.

      - как проводится диагностирование блока цилиндров.

      - На чем основываются неисправности цилиндропоршневой группы.

      - Назовите основные признаки неудовлетворительной работы цилиндропоршневой группы.

      - Назначение индикатора КИ-4887-11.

      - Назовите причины низкого давления масла в магистрали.

      - В следствии чего могут прослушиваться стуки и резкие шумы.

      - Для каких целей используют стетоскопы.

      - Что определяют компрессометром.

      - Назовите значение минимально допустимой компрессии для дизелей.

      - От чего зависит минимально допустимая компрессия для бензиновых двигателей.

      - На что указывает резкое снижение компрессии.

5.2.2 Критерии и шкала оценки

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1.ОК 09.ОК 07. | З2;З4;З5;З8; У2;У4;У5; В2;В4;В5;В7; | Определяет и демонстрирует методы диагностирования автомобилей. Анализирует данные по диагностированию. Применяет программы диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

5.2.3. Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: устный опрос по теме 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей МДК 01.02. «Техническая диагностика автомобилей»

    - Содержание оценочного средства (КИМ)

Перечень вопросов для устного опроса по теме «Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей».

      - Назвать основные группы электрооборудования автомобиля.

      - Что включает в себя система энергоснабжения.

      - Что включает в себя система пуска двигателя.

      - Продиагностировать систему освещения и световой сигнализации.

      - Продиагностировать контрольно-измерительные приборы.

      - Продиагностировать дополнительное электооборудование автомобиля.

      - Продиагностировать приборы зажигания.

      - Что входит в систему управления.

      - Произвести диагностику генератора.

      - Перечислить и дать характеристику неисправностейротора генератора.

      - Перечислить и дать характеристику неисправностейстатора генератора.

      - Перечислить и дать характеристику неисправностей выпрямительного блока.

      - Перечислить и дать характеристику неисправностей регулятора напряжения.

      - В чем состоит предварительная диагностика генератора.

      - Перечислить симптомы и возможные причины неисправности генератора.

      - Продиагностировать стартер.

      - В чем состоит предварительная диагностика электронного блока управления с применение микропроцессора.

    - Критерии и шкала оценок

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПК 1.2ОК 05.ОК 07. | З5;З6;З7; У4;У5;У9; В2;В4;В5;В7; | Определяет и демонстрирует методы диагностирования автомобилей. Анализирует данные по диагностированию. Применяет программы диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: контрольные вопросы по теме 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссийМДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей

    - Содержание оценочного средства(КИМ)

Контрольные вопросы по теме «Диагностирование автомобильных трансмиссий»

      - Назовите признаки неисправности сцепления и его привода.

      - Назовите значение биения карданного вала.

      - Как проверить суммарный угловой зазор в карданной передаче.

      - Как проверить суммарный угловой зазор в коробке передач.

      - Назначение стробоскопического прибора.

      - Назовите способ проверки работы сцепления.

      - Назначение динамометрического стенда.

      - Назначение углового люфтомера КИ-4832.

      - Из-за чего в коробках передач могут быть повышенные зазоры в зацеплении шестерен.

      - Назовите характерный признак неисправности карданной передачи.

      - Как определяются зазоры, которые появляются в результате износа карданных передач.

      - Что является серьезной неисправностью карданной передачи.

      - Какие причины приводят к дисбалансу вала.

      - В чем заключаются основные неисправности главной передачи.

      - О чем свидетельствует шум шестерен при торможении двигателем.

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 ОК 09. | З2;З4;З7; У2;У3;У5;У9; В1;В2;В4;В5; В7; | Определяет и демонстрирует методы диагностирования автомобилей. Анализирует данные по диагностированию. Применяет программы диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки. Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

- группа;

- письменно

- необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

- необходимые методические материалы – программные средства,

- время испытания – 60 минут;

- порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: контрольные вопросы по теме1.5. Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей

    - Содержание оценочного средства (КИМ)

Контрольные вопросы по теме «диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей».

- Что должно определять диагностирование состояния рессор.

- Что проверяют при диагностировании подвески.

- В чем заключается диагностирование передних мостов.

- При диагностировании шкворневых соединениях определяют какие зазоры.

- Назначение индикаторного прибора при диагностировании шкворневых соединениях.

- Выявление причину несинхронного торможения.

- Назвать характерные неисправности рулевого управления.

- Из чего складывается общая величина люфтов рулевого колеса.

- Назвать причины отказа гиравлического усилителя.

- Назвать прибор для проверки суммарного люфта в рулевом управлении.

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.4ОК 02. | З2;З4;З5;З7; У2;У4;У5;У6;У 9;У10; В1;В2;В3;В4;В 5;В7; | Определяет и демонстрирует методы диагностирования автомобилей. Анализирует данные по диагностированию. Применяет программы диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки .Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

  - группа;

  - письменно

  - необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

  - необходимые методические материалы – программные средства,

  - время испытания – 60 минут;

  - порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

  - Оценочное средство: устный опрос по теме 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей

    - Содержание оценочного средства (КИМ)

Вопросы к устному опросу по теме «Диагностирование кузовов, кабин и платформ»

      - Назовите характерные дефекты деталей кузова, кабин и оперения.

      - Дать понятие электрохимического типа коррозии.

      - Дать понятие нарушения геометрических размеров кузова.

      - Дать определение и характеристику механическим повреждениям.

      - Назначение стапеля.

      - Произвести диагностику стеклоподъёмников и перечислить основные дефекты.

      - Произвести диагностику замков дверей и перечислить основные дефекты.

      - Произвести диагностику петлей дверей и перечислить основные дефекты.

      - Перечислить основные дефекты деревянных деталей платформы и кузова.

      - Перечислить дефекты стёкол кабин и кузова, основные мероприятия по их устранению.

      - Что подлежит контролю при сборке кузовов и кабин?

      - Способ определения плотности прилегания двери к её проёму.

      - Метод проверки геометрии кузова.

      - Дать характеристику мероприятий, проводимых при деформации пола или рамы.

      - В чём заключается контроль в сравнении положения колёс на одной стороне автомобиля с положением колёс на другой стороне?

      - Назовите инструмент для измерения диагонали, дать его характеристику, область применения.

      - Дать характеристику современным измерительным системам.

    - Критерии и шкала оценки.

| Компетенц ии (коды через запятую) | Знания, умения и владения, относящиеся к компетенциям | Показатели сформированности | «отлично» | «хорошо» | «удовлетвори тельно» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.5 ОК 08 | З2;З5;З6;З7;З8; У2;У3;У5; В2;В4;В7; | Определяет и демонстрирует методы диагностирования автомобилей. Анализирует данные по диагностированию. Применяет программы диагностики систем, агрегатов и механизмов автомобилей. | Обучающи йся уверенно отвечает на вопросы. Дает пояснения на дополнительн ые вопросы, демонстрируе т обоснованнос ть, четкость, краткость | Обучающийс я твердо знает учебный материал; допускает незначительн ые ошибки .Готов к выполнению профессиона льной деятельности. | Обучающийс я знает лишь основной материал; на заданные вопросы при сдаче зачетного задания отвечает недостаточно четко и полно. |

|  |  |  | изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Методические указания по организации и процедуре оценивания

- Место проведения: аудитория, оборудованная мультимедиа

- Условия проведения:

  - группа;

  - письменно

  - необходимое оборудование: стенды с узлами автомобиля;

  - необходимые методические материалы – программные средства,

  - время испытания – 60 минут;

  - порядок проверки, оценки результатов испытаний – оценка результатов опроса.

3.3. Распределение результатов освоения МДК по видам аттестации.

Таблица 4.

| Разделы | Коды компете нций | Знания, умения и практический опыт | Текущий контроль | Промежуточная аттестация(з ачет/ ДЗ/экзамен) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК. 1. 1 Устройство автомобилей |  |  |  |  |
|  | ОК |  | тест |  |
| Тема 1.1. – 1.2 введение, двигатели | - ;ОК - ; ПК 1.1.;ОК 03.ОК | З1, З2; З4; З5; З7; У1, У2; У3, У7, У10. |  | Экзамен (3,4 семестр) |
|  | 09. |  |  |  |
| Тема 1.3- | ВД 1;ПК | З1, | Контрольная работа |  |
| Электрооборудование автомобилей | 1.2ОК09. | З4,З5,У4;У6;У7; В1;В2;В5; |  |  |

|  |  | З1;З2;З3;З5;З6 | Устный опрос. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.4. Трансмиссия | ПК 1.3 | ;З7; У1:У3;У4;У5; |  |  |
|  |  | У7;У10; |  |  |
|  |  | В1;В2;В3;В6; |  |  |
|  |  | У1;У4;У5;У7; |  |  |
| Тема 1.5. Ходовая часть. Кузов. | ПК 1.4;ВД 1;ПК 1.5 | У8; З1;З2;З3;З4;З7 ;З9; В1;В2;В3;В5; |  |  |
|  |  | В7; |  |  |
|  |  | З1;З2;З3;З6; | Контрольная работа. |  |
| Тема 1.6. Органы управления. | ПК 1.4 | У2;У3;У5;У6; У9; |  |  |
|  |  | В1;В2;В5;В7; |  |  |
| МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей |  |  |  |  |
|  |  | З2;З3;З4;З5;З6 |  |  |
|  |  | ;З7;З8; |  |  |
| Тема 1.1. Виды и методы диагностирования | ВД 1;ОК 01. | У2;У4;У5;У9; У10; | устный опрос |  |
|  |  | В1;В2;В4;В5; |  |  |
|  |  | В6;В7; |  |  |
| Тема 1.2. Диагностирование автомобильных двигателей | ПК 1.1.ОК 09.ОК 07. | З2;З4;З5;З8; У2;У4;У5; В2;В4;В5;В7; | устный опрос |  |
| Тема 1.3. Диагностирование электрических и электронных систем автомобилей | ПК 1.2ОК 05.ОК 07. | З5;З6;З7; У4;У5;У9; В2;В4;В5;В7; |  | Экзамен (6 семестр) |
| Тема 1.4. Диагностирование автомобильных трансмиссий | ПК 1.3ОК 09. | З2;З4;З7; У2;У3;У5;У9; В1;В2;В4;В5; В7; |  |  |
|  |  | З2;З4;З5;З7; |  |  |
| Тема 1.5. Диагностирование | ПК | У2;У4;У5;У6; |  |  |
| ходовой части и механизмов | 1.4ОК | У9;У10; |  |  |
| управления автомобилей | 02. | В1;В2;В3;В4; |  |  |
|  |  | В5;В7; |  |  |
| Тема 1.6. Диагностирование кузовов, кабин и платформ | ПК 1.5ОК 08. | З2;З5;З6;З7;З8 ; У2;У3;У5; В2;В4;В7; | тест |  |

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

4.2.3 Формы текущего контроля

Текущий контроль результатов прохождения учебной/ производственной (по профилю специальности/ преддипломной)  практики в соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

- ежедневный контроль посещаемости учебной/ производственной практики руководителем практики от техникума  (с отметкой в журнале учета профессиональных модулей);

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (перечислить в соответствии с рабочей программой практики);

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе, содержащем сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций и характеристике по освоению общих компетенций в период прохождения производственной практики от организации/ предприятия прохождения практики);

- контроль за ведением дневника по практике; - контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с заданием на практику.

4.2.4  Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по учебной/ производственной (по профилю специальности/ преддипломной) практике - дифференцированный зачет (зачет). Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета (зачета) при условии выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и своевременном предоставлении следующих документов:

- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации прохождения практики и техникума  об уровне освоения профессиональных компетенций;

- положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения производственной практики от организации прохождения практики;

- дневника по практике; - отчета по практике в соответствии с заданием на практику.

Дифференцированный зачет (зачет) проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по практике с иллюстрацией материала  (презентации), или др

4.2.5  Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной аттестации

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям:

- соответствие содержания отчета по практике заданию на практику;

- оформление отчета по практике в соответствии с требованиями задания на практику;

-  наличие презентационного материала, в полной степени иллюстрирующего отчет по практике.

- оформления дневника по практике;

- оценки в аттестационном листе, содержащем сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций при выполнении работ на практике;

- записи в характеристике по освоению общих компетенций в период прохождения производственной практики;

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации.

Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале.

4.3. Форма аттестационного листа

Аттестационный лист на производственную практику

Ф.И.О. обучающегося ___________________________

№  группы _______

Профессия ____________________________________

Место проведения практики, наименование организации, юридический адрес: _________________________________________________________

Время проведения практики: с «__»_______  по «___»_______20   года.

Виды и объем работ, выполняемые обучающимся во время практики:

| Виды работ | Объем работ | Качество выполняемых работ (баллы) |
| --- | --- | --- |

Дата:_________                      Подпись руководителя практики:___________

4.4 Форма производственной характеристики.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося   _______________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

ГБПОУ "Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус"

Группа №________Профессия:________________________________________

Обучающийся_______________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

за время прохождения производственной (предвыпускной) практики (на) __________________________________________________________________

Наименование предприятия

фактически проработал с ______________20__г по__________________20__г.

и выполнял работы _________________________________________________

на рабочих местах __________________________________________________

__________________________________________________________________

перечень работ и рабочих мест

За время прохождения практики обучающийся______________________________________________

Фамилия, имя, отчество

показал следующие  результаты:

| Уровни | Высокий | Средний | Низкий |
| --- | --- | --- | --- |
| (№ компетенций) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

Особое мнение об обучающемся: _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Обучающийся______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

заслуживает присвоения_____________________________ тарифного разряда (класса, категории) по профессии _____________________________________

__________________________________________________________________

Начальник цеха (участка) ________________________________________

Мастер цеха участка  ____________________________________________

Мастер производственного обучения_______________________________

"____"_________________20   г.

КОМПЕТЕНЦИИ  И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЕЙ    КАЧЕСТВА   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Профессия/специальность __________________________________________

__________________________________________________________________

| № п/п | Компетенции | Уровни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокий | средний | Низкий |
| 1. | Соблюдение технических и технологических требований к качеству работы | Выполняет все нормативы, в том числе, при выполнение работ высокой сложности | Выполняет нормативы | Имеют место отклонения |
| 2. | Умение самостоятельно планировать выполнение работы | Полностью самостоятельно планировать выполнение работы | Планирует самостоятельно, но иногда обращается за советом к начальнику | Нуждается в помощи мастера или наставника |
| 3. | Навыки и умения использования инструмента | Рационально выбирает и использует инструмент, приспособления и оснастку | Правильно использует инструмент, приспособления и оснастку | Есть ошибки в использовании инструмента, приспособлений и оснастки |
| 4. | Навыки и умения использования оборудования | Работает с соблюдением всех требований на оборудование любой сложности | Работает с соблюдением основных требований на оборудовании | Работает только на одном виде оборудования |
| 5. | Овладение приёмами работы | Безупречно владеет приёмами работы | Владеет приёмами работы | Имеют место отдельные замечания и ошибки |
| 6. | Навыки и умения осуществлять самоконтроль, контроль качества работ | Постоянно осуществляет самоконтроль, контроль качества выпускаемой продукции - брак в работе отсутствует | Следит за качеством работы, иногда допускает брак, но исправляет его самостоятельно | Контроль работы осуществляет эпизодически, допускает неустранимые виды брака |
| 7. | Понимание технических чертежей, схем, технологических карт, технологических процессов | Самостоятельно, правильно читает и использует в работе всю техническую и технологическую документацию | Правильно читает несложную техническую и технологическую документацию | Нуждается в помощи и пояснениях при самостоятельной работе с технической документацией |
| № п/п | Компетенции | Уровни |  |  |
|  |  | Высокий | Средний | Низкий |
| 8. | Профессиональная самостоятельность | Работает полностью самостоятельно, организован | Работает самостоятельно, но иногда обращается за помощью к наставнику | Нуждается в помощи и (или) контроле |
| 9. | Соблюдение требований охраны и безопасности труда | Соблюдает требования ОТ и ТБ, замечания и нарушения отсутствуют | Соблюдает основные требования ОТ и ТБ, есть незначительные замечания, нарушения отсутствуют | Имеют место замечания и (или) нарушения требований ТБ и ОТ |
| 10. | Умение рационально организовать рабочее место | Организует рабочее место рационально, в соответствии с требованиями НОТ | Организует рабочее место рационально, но имеют место несущественные замечания | Рабочее место организовано нерационально, не отвечает предъявляемым требованиям |
| 11. | Соблюдение норм расхода материала | Соблюдает нормы, бережно относится к использованию сырья (материалов), электроэнергии и др. | В общем, соблюдает нормы расхода, но есть случаи перерасхода сырья (материалов) | Часто бывают случат перерасхода сырья (материалов) |
| 12. | Выполнение норм времени | Выполняет рабочую норму времени, соответствующую более высокому квалификационному разряду | Выполняет рабочую норму времени | Есть отклонения от рабочей нормы времени |
| 13. | Профессионально значимые личностные качества | Ответственно подходит к выполнению любой работы, безупречно соблюдает трудовую дисциплину, трудолюбив, выдержан, проявляет настойчивость, интерес и целеустремленность | Выполняет работу ответственно, нет нарушений трудовой дисциплины | Имеют место дисциплинарные замечания, к работе относится равнодушно |

4.5  Дневник по практике

Дневник по практике оформляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения практики обучающихся/студентов, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования, и заверяется руководителем практики от организации прохождения практики и от техникума.

4.6  Отчет о практике

Отчет по практике должен включать материалы, собранные во время прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это может быть информация о структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации прохождения практики, отчет может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т. д.

Структура отчета по практике :

- титульный лист;

- задание на практику;

- содержание;

- замечания;

- оценка;

- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, официальный сайт организации и т. д.);

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, если они занимают большой объем).

4.7  Презентационный материал (если требуется)

При проведении дифференцированного зачета (зачета) по практике обучающиеся могут представлять собранный материал по практике в форме презентации, если есть возможность сфотографировать проведение различных видов работ и результаты работы на практике. Если существуют трудности с представлением результатов прохождения практики в форме презентации или на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить дифференцированный зачет (зачет) в форме ответов на контрольные вопросы. Презентационный материал должен включать: - сведения о предприятии прохождения практики; - фотоматериалы о проделанных видах работ; - характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; - другое.

4.8 Контрольные вопросы по прохождению промежуточной аттестации по учебной/производственной практике

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение обучающимися ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ.

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1. Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля «ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»

по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Экзамен включает выполнение кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). В случае проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций. Для этого следует предусмотреть соответствующие задания.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности

освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.