Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»

Контрольно-измерительные материалы

по дисциплине

ОП.02. Материаловедение

по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2026 г.

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины ОП.02. Материаловедение, входящей в состав образовательной программы СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Разработчик-организация: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Авторы-составители:

Кожевников В.Ю.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

# 1.1. Область применения комплекта оценочных материалов

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.02. Материаловедение образовательной программы СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Оценочные материалы представляют собой комплект для текущего контроля и промежуточной аттестации усвоенных знаний и освоенных умений по дисциплине в целях овладения предусмотренных стандартом общих и профессиональных компетенций.

# Комплект оценочных материалов позволяет оценивать:

1.Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Общие компетенции:

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК | ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |

Профессиональные компетенции

| Виды деятельности (ВД) | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Выполнение подготовительных, сборочных операций перед сваркой и контроль сварных соединений | ПК1.1. Проводить сборочные операции перед сваркой с использованием конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации | Навыки:ознакомления с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |
|  |  | Умения: пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; основные группы и марки свариваемых материалов |

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.02  Материаловедение

# Контроль и оценка результатов раскрываются через усвоенные знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование элементов общих и профессиональных компетенций.

| Формы и методы оценки и контроля |  | ФОС |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Стартовая диагностика (входной контроль) | 1 | Диагностическая работа (устный опрос) | Таблица 1 |
| 3.2 | Текущий контроль: |  |  |  |
| 3.2.1 | - устный опрос | 2 | Критерии оценивания устного опроса | Таблица 1 |
| 3.2.2 | - практическая подготовка | 3 | Критерии оценивания практической подготовки | Таблица 2 |
| 3.3 | Промежуточная аттестация |  | Зачёт | Таблица 3 |

2.Структура оценочных материалов для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по ОП.02 Материаловедение

Спецификация зачёта по учебной дисциплине ОП.02 Материаловедение.

Назначение зачёта – оценить уровень подготовки студентов по ОП.02 Материаловедение с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1. Содержание зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), рабочей программой дисциплины ОП.02 Материаловедение.

2. Принципы отбора содержания зачёта:

Ориентация на требования к результатам освоения ОП.02 Материаловедение, представленным в соответствии с ФГОС СПО профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), и рабочей программой ОП.02 Материаловедение:

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1 Проводить сборочные операции перед сваркой с использованием конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации

Структура  зачёта

1  Зачёт состоит из обязательной части, состоящих из заданий.

2 Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает (вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ОП.02 Материаловедение

3 Задания  предлагаются в вопросной форме (устной).

Время проведения:

- зачёт на последнем занятии

На выполнение  отводится 45 минут.

- Типы оценочных мероприятий

| Раздел | Тип оценочных мероприятий | № задания |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Основные сведения о строении и свойствах металлов Входной контроль (стартовая диагностика) | Устный опрос Практическая подготовка. | № 1 №2 |
| Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы | Устный опрос Практическая подготовка. | № 3 №4 |
| Тема 1.3. Основные сведения о термической и химико-термической обработке | Устный опрос Практическая подготовка. | № 5 №6 |
| Тема 1.4. Цветные металлы и их сплавы | Устный опрос Практическая подготовка. | № 7 №8 |
| Тема 1.5. Неметаллические и другие материалы | Устный опрос Тест | № 9 № 10 |
| Промежуточная аттестация – | Зачёт | № 11 |

5.Критерии оценивания результатов освоения ОП.02 Материаловедение

5.1 Критерии оценивания устного опроса

Таблица 1

.

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| «5»отлично | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Дается оценка излагаемым фактам. |
| «4» хорошо | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении материала. |
| «3»удовлетворительно | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается –непоследовательность в изложении |
| «2»неудовлетворительно | Теоретически не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |

5.2 Критерии оценивания практической подготовки

Таблица 2

| Оценка | Количество баллов |
| --- | --- |
| «5»отлично | 23-25 |
| «4»хорошо | 20-22 |
| «3»удовлетворительно | 17-19 |
| «2»неудовлетворительно | 16 и меньше |

5.3 Критерии оценивания  зачёта

Таблица 3

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| «5»отлично | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Дается оценка излагаемым фактам. |
| «4» хорошо | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении материала. |
| «3»удовлетворительно | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается –непоследовательность в изложении |
| «2»неудовлетворительно | Теоретически не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |

6. Комплект оценочных материалов

6.1. Задания для стартовой диагностики (входной контроль)

Задание № 1 Устный опрос

Вопросы для устного опроса

Тема 1.1 Основные сведения о строении и свойствах металлов:

- Что такое материаловедение?

- Что такое металлы?

- Внутреннее строение металлов?

- Свойства металлов?

6.2. Задания для текущего контроля

Задание № 1 Устный опрос

1. Как называется неодинаковость свойств материала по различным направлениям? а) аллотропией б) анизотропией в) изотропией г) полиморфизмом

2. Что является индентором при испытании материалов на твѐрдость по методу Роквелла? а) алмазная четырѐхгранная пирамида с углом при вершине 136 * б) алмазный конус с углом при вершине 120* в) стальной закалѐнный шарик диаметром 2,5; 5; 10мм

3. Как называется свойство материала деформироваться без разрушения под воздействием внешних сил и возвращаться в первоначальное состояние после прекращения действия сил а) упругость б) пластичность в) прочность г) твѐрдость

4. Как называется свойство материалов деформироваться без разрушения под действие внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия этих сил? а) упругость б) пластичность в) прочность г) твердость

5 Способность материала оказывать сопротивление динамическим нагрузкам? а) вязкость б) твердость в) упруго

6. Что является индентором при испытании материала на твердость по методу Бринелля? а) алмазная четырехгранная пирамида с углом при вершине 136* б) алмазный корпус с углом при вершине 120* в) стальной закаленный шарик диаметром 2,5; 5; 10мм

7. Как называется свойство материалов, определяемое величиной нагрузки, которую материал может воспринимать без разрушения при заданном сечении?а) пластичность б) прочность в) ударная вязкость г) твѐрдость д) плотность

Задание № 2

Практическая подготовка

Практическая подготовка № 1

Практическая подготовка №3. Составление кроссвордов по изученной теме.Заполнить таблицу методов изучения строения материалов.

Цель: Изучить строение материалов и заполнить таблицу.

Ход работы:

Задание 1: Изучение строения материалов.

Задание 2: Заполнение таблицы.

Вывод:

Практическая подготовка№2.

Тема: Изучение методов измерения твердости.

Цель: Научиться измерять твёрдость

Ход работы:

Задание 1: Динамические методы.

Задание 2: Статические методы.

Задание 3: Относительные методы.

Вывод:

Практическая подготовка№3.

Тема: Составление кроссвордов по изученной теме.

Цель: Усвоение слов по изучаемой теме.

Ход работы:

Задание 1: Составить кроссворд.

Вывод:

Задание № 3

6.2.1 Устный опрос

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы

1. Как называется твердый раствор внедрения углерода в а - железо? а) аустенит б) феррит в) перлит г) цементит

2. Назовите структурную составляющую железоуглеродистых сплавов, отличающуюся высокой твердостью и хрупкостью. а) аустенит б) феррит в) перлит г) цементит

3.Как называется линия на диаграмме состояния сплава, выше которой все сплавы системы находятся в жидком состоянии (линия начала кристаллизации сплавов в системе)? а) солидуса б) ликвидуса в) эвтектика

Задание № 4

Практическая подготовка № 4. Расшифровка марок чугунов.

Цель: Научиться расшифровки марок чугунов.

Ход работы:

Задание 1: Серый чугун

Задание 2: Ковкий чугун

Задание 3: Высокопрочный чугун

Задание 4: Легированный чугун

Вывод:

Практическая подготовка № 5. Расшифровка марок углеродистых сталей.

Цель: Научитьсярасшифровки марокуглеродистых сталей

Ход работы:

Задание 1: По применению

Задание 2: По качеству

Задание 3: Спецстали

Вывод:

Практическая подготовка № 6. Расшифровка марок легированных сталей.

Цель: Научитьсярасшифровки мароклегированных сталей

Ход работы:

Задание 1: По применению

Задание 2: По качеству

Стали и сплавы с особыми физическими и химическими свойствами

Вывод:

Практическая подготовка № 7.Расшифровка марок сталей спец назначения.

Цель:

Ход работы:

Задание 1: Стали и сплавы с особыми физическими  свойствами

Задание 2: Стали и сплавы с особыми  химическими свойствами

Вывод:

Задание № 5

6.2.1 Устный опрос

Тема 1.3. Основные сведения о термической и химико-термической обработке

1.Назовите заключительную операцию термообработки стали после закалки а) нормализация б) отжиг в) отпуск

2. Как называется процесс поверхностного насыщения стальных деталей углеродом? а) цементацией б) цианированием в) алитированием

3. Какие легирующие элементы повышают коррозионную стойкость и жаростойкость стали? а) медь, алюминий б) хром, никель в) марганец, ванади

4. Какой вид термообработки, включающий в себя нагрев, выдержку и медленное охлаждение, проводится для выравнивания химического состава стали, снятия внутренних напряжений, улучшения обрабатываемости? а) отжиг б) отпуск в) закалка

5. Какие углеродистые стали не закаляются? а) содержащие менее 0,3% углерода б) содержащие более 0,3% углерода в) содержащие более 0,8% углерода

Задание № 6

Практическая подготовка № 8. Составление кроссвордов по изученной теме.

Тема: Составление кроссвордов по изученной теме.

Цель: Усвоение слов по изучаемой теме.

Ход работы:

Задание 1: Составить кроссворд.

Вывод:

Практическая подготовка № 9.

Тема: Составление сводной таблицы: виды, цели, применение термической обработки.

Цель: Научиться составлению сводной таблицы: виды, цели, применение термической обработки.

Ход работы:

Задание 1: Закалка

Задание 2: Отпуск

Задание 3: Нормализация

Задание 4: Отжиг

Вывод:

Задание № 7

6.2.1 Устный опрос

Тема  1.4 Цветные металлы и их сплавы

1.Перечислите основные характеристики проводниковой меди. а) высокая проводимость , высокая пластичность, коррозионная стойкость, паяется ультразвуковым паяльником, плотность б) высокая проводимость , высокая пластичность , коррозионная стойкость, хорошо паяется, плотность , температура плавления в) высокая проводимость , высокая пластичность, коррозионная стойкость, паяется ультразвуковым паяльником, плотность , г) высокая проводимость , высокая пластичность, коррозионная стойкость, хорошо паяется и сваривается, плотность.

2. Как называется сплав Л 68 и что означают в маркировке цифры? а) силумин с содержанием алюминия 68% б) латунь с содержанием меди 68 % , остальное – цинк в)бронза с содержанием олова 68 % г) латунь с содержанием цинка 68 % , остальное – медь.

3. Каков состав бронз? а) сплав никеля и хрома б) сплав меди с никелем в) сплав меди с оловом и другими элементами кроме цинка г) сплав меди с марганцем д) сплав меди с цинком е) сплав меди с хромо

4. Как влияет отжиг на механические и электрические свойства меди? а) повышается твердость, снижается электропроводность б) становится пластичней, повышается удельное электрическое сопротивление в) повышаются пластичность, электропроводность, снижаются прочность и сопротивляемость к истиранию

5. Во сколько раз алюминий легче меди? а) в 3,3 раза б) в 1,63 раза в) в 3 раза

6. Назовите алюминиевые сплавы а) латунь, бронза б) альдрей, силумин, дюраль в) манганин, константан, нихром.

Задание № 8

Практическая подготовка № 10.

Тема: Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов.

Цель: Уметь расшифровывать марки цветных металлов и их сплавов

Ход работы:

Задание 1: Медь и её сплавы

Задание 2: Алюминий и его сплавы

Задание 3: Антифрикционные сплавы

Вывод:

Задание № 9

6.2.1 Устный опрос

Тема 1.5. Неметаллические и другие материалы

1.В чём заключаются достоинства и недостатки неметаллических материалов по сравнению с металлами?

2.Назовите признаки, по которым классифицируют полимеры. Приведите пример классификации полимеров.

3.В чём состоит принципиальное отличие термопластических и термореактивных полимеров?

4.Что такое пластмассы? Каковы их состав и свойства?

5.Каковы свойства пластмасс с порошковыми наполнителями?

6.Что такое резина? Назовите состав и назначение отдельных ингредиентов резины.

7.В чём сущность процесса вулканизации? Каково его влияние на свойства резины?

8.Какие исходные материалы используют для получения силикатных стёкол?

9.Опешите основные этапы технологии производства абразивного инструмента.

10.Какими методами осуществляется контроль качества абразивного инструмента?

Задание № 10

6.2.2 Тест

Тема1.5. Неметаллические и другие материалы

##### Вопрос 1

Неметаллический композиционный материал на основе полимеров (смол) называется …

###### Варианты ответов

- А) резиной.

- Б) пластмассой.

- В) стеклом.

- Г) керамикой.

##### Вопрос 2

Продукт химического превращения каучуков называется …

###### Варианты ответов

- А) резиной.

- Б) пластмассой.

- В) абразивом.

- Г) керамикой.

##### Вопрос 3

Мелкозернистые или порошковые неметаллические материалы, обладающие очень высокой твёрдостью, называются …

###### Варианты ответов

- А) стеклом.

- Б) пластмассой.

- В) абразивом.

- Г) керамикой.

##### Вопрос 4

К термопластичным пластмассам относится …

###### Варианты ответов

- А) текстолит.

- Б) гетинакс.

- В) фенопласт.

- Г) полиэтилен.

##### Вопрос 5

К термореактивным пластмассам относится …

###### Варианты ответов

- А) полиэтилен.

- Б) пенопласт.

- В) текстолит.

- Г) полистирол.

##### Вопрос 6

Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги называется …

###### Варианты ответов

- А) текстолитом.

- Б) гетинаксом.

- В) полиэтиленом.

- Г) полистиролом.

##### Вопрос 7

Слоистая пластмасса, наполнителем которой является х/б ткань, а связующим – фенолоформальдегидная смола, называется …

###### Варианты ответов

- А) гетинаксом.

- Б) полистиролом.

- В) капроном.

- Г) текстолитом.

##### Вопрос 8

Полиамид, отличающийся сравнительно высокой прочностью и низким коэффициентом трения называется...

###### Варианты ответов

- А) гетинаксом.

- Б) полистиролом.

- В) капроном.

- Г) текстолитом.

##### Вопрос 9

Бесцветный прозрачный твёрдый термопластичный полимер называется …

###### Варианты ответов

- А) текстолитом.

- Б) полиэтиленом.

- В) полистиролом.

- Г) стеклом.

##### Вопрос 10

К природным абразивным материалам относится …

###### Варианты ответов

- А) электрокорунд.

- Б) карбид бора.

- В) корунд.

- Г) карбид кремния.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г | В | Б | Г | В | В | В |

6.3. Задания для промежуточной аттестации в форме  зачёта

Задание №11

Вопросы №1

1.Роль материалов в современной технике.

2.Производство чугуна.

Вопросы №2

1.Основные свойства, внутреннее строение металлов и сплавов.

2.Классификация чугунов и их маркировка.

Вопросы №3

1.Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов.

2.Производство стали.

Вопросы №4

1.Технологические характеристики металлов и сплавов: прочность, упругость, ковкость.

2. Классификация сталей.

Вопросы №5

1.Технологические характеристики металлов и сплавов: пластичность,

электропроводность, теплопроводность.

2.Углеродистые конструкционные стали и их маркировка.

Вопросы №6

1.Технологические характеристики металлов и сплавов: вязкость, хладноломкость, красноломкость.

2.Углеродистые инструментальные стали и их маркировка.

Вопросы №7

1.Технологические характеристики металлов и сплавов: жидкотекучесть,

усадка, свариваемость.

2. Легированные стали и их маркировка.

Вопросы №8

1.Физические свойства металлов.

2.Легированные конструкционные стали и их маркировка.

Вопросы №9

1.Химические свойства металлов.

2.Легированные инструментальные стали и их маркировка.

Вопросы №10

1.Механические свойства металлов.

2.Углеродистые стали специального назначения.

Вопросы №11

1.Статическое испытание на растяжение.

2.Шарикоподшипниковые стали.

Вопросы №12

1.Методы измерения твердости по Бринеллю.

2.Стали и сплавы с особыми физическими и химическими свойствами.

Вопросы №13

1.Метод измерения твердости по Роквеллу.

2.Сущность термической обработки.

Вопросы №14

1.Метод измерения твердости по Виккерсу.

2. Виды термических обработок.

Вопросы №15

1.Технологические свойства металлов.

2.Закалка как вид термической обработки.

Вопросы №16

1.Цветные металлы и их применение.

2.Производство стали: конвертора.

Вопросы №17

1.Медь и её применение.

2.Производство стали: мартены.

Вопросы №18

1.Сплавы на основе меди.

2.Производство стали: электрические печи.

Вопросы №19

1.Алюминий и его применение.

2.Отжиг как вид термической обработки.

Вопросы №20

1.Сплавы на основе алюминия.

2.Отпуск как вид термической обработки.

Вопросы №21

1.Магний и его сплавы.

2. Нормализация как вид термической обработки.

Вопросы №22

1.Титан и его сплавы.

2.Термомеханическая обработка.

Вопросы №23

1.Сварка и пайка.

2.Химико-термическая обработка.

Вопросы №24

1.Резина и её применение.

2.Изменение структуры при пластической деформации.

Вопросы №25

1.Пластические массы и их применение.

2.Коррозия и виды защиты.