Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ  «ВАТТ-ККК»)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

учебной дисциплины

ОП.02 ОХРАНА ТРУДА

Общеобразовательного цикла, общепрофессиональной учебной дисциплины образовательной программы среднего профессионального образования по профессии среднего профессионального образования

18103. Садовник

2023 г.

Фонд оценочных средств разработан на основании:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – СОО) получаемой профессии 18103. Садовник, утвержденного Приказом Минпросвещения 23.11.2022 N 1014, зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2022 N 71763;

-Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по специальности «18103. Садовник» 2023 г.;

-На основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по профессии 18103. Садовник рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО);

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 1 от 29.08.2023 г.

Разработчик: Федорова Е.М., преподаватель высшей категории.

СОДЕРЖАНИЕ

1.

Паспорт комплекта фонда оценочных средств ......................................................

2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .....................

3.Оценка освоения учебной дисциплины ....................................................................

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)…………......

3.2. Контрольно-оценочные средства входного контроля знаний по дисциплине

3.3. Контрольно-оценочные средства текущего контроля знаний по дисциплине

3.4. Контрольно-оценочные средства рубежного контроля знаний по дисциплине.

3.5. Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации по дисциплине

3.6. Пакет экзаменатора ……………………………………………………………

3.7. Критерии оценки ………………………………………………………………

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Область применения

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины

«Охрана труда».

ФОС включает контрольные материалы для проведения входного, текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.

Освоение содержания учебной дисциплины «Охрана труда» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

ФОС позволяет оценивать:

1.1.1.достижение обучающимися следующих результатов:

Проверяемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

| Результаты обучения | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Уметь: У1экобиозащитная и противопожарная техника, средства коллективной и индивидуальной защиты; | Применение методов защиты. Определение опасностей технологического процесса | Устный опрос Практическое задание |
| У2 опасные и вредне факторы в сфере профессиональной деятельности; | определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; | Устный опрос Практическое задание |
| У3 безопасность труда на производственном объекте | оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте | Практическое задание |
| У4 безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; | применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; | Практическое задание |
| У5 аттестация рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценка условий труда и травмобезопасности; | проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности; | Устный опрос |
| У6 вопросам охраны труда; У7правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности | Инструктировать работников (персонал) по вопросам охраны труда; Соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. | Устный опрос Устный опрос |
| Знать: З.1 Воздействие негативных факторов на человека | Действие токсичных веществ на организм человека; | Устный опрос Практическое задание Решение ситуационных задач |
| З.2 меры предупреждения пожаров и взрывов; З.3 категорирование производств по взрыво - и пожароопасности; З.4 причины возникновения пожаров и взрывов; З.5 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; З.6 Нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты; З.7 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; З.8 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; З.9 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; З.10 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; З.11 система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; З12 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. | Знать меры предупреждения пожаров и взрывов; Знать категорирование производств по взрыво - и пожароопасности; Знать основные причины возникновения пожаров и взрывов; Знать особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; Знать правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты; Знать правила безопасной эксплуатации механического оборудования; Знать и уметь проводить профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; Знать и уметь определять предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; Знать принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; Знать систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; Знать средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. | Устный опрос Практическое задание Решение ситуационных задач Устный опрос Практическое задание Решение ситуационных задач Устный опрос Практическое задание Решение ситуационных задач Устный опрос Практическое задание Решение ситуационных задач |

1.2. Система контроля и оценки освоения программы дисциплины

В соответствии с учебным планом формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет.

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении программы дисциплины

| Наименование дисциплины | Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации |
| --- | --- |
| Охрана труда | Дифференцированный зачет |

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:

- Входной контроль;

- текущий  контроль;

- рубежный контроль;

- промежуточный контроль.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения внеаудиторных самостоятельных заданий или в режиме  тестирования

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые результаты | Формы контроля | Проверяемые результаты | Формы контроля | Проверяемые результаты |
| Раздел 1. Опасные и вредные производственные факторы | Устный ответ, тестовое задание | У.1 З.2 | Тестовое задание | У.1 З.2 | Зачет |  |
| Тема 1.1. Введение. Воздействие негативных факторов на человека | Устный ответ | У.1,2 З.2,,3,5 | Тестовое задание | У.6,7 З.5 |  |  |
| Тема 1.2. Методы и средства защиты от технических систем и технологических процессов | Устный ответ | У.1,5,9 З.2,3 | Тестовое задание | У.1,2,5 З.2 |  |  |
| Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности | Устный ответ | У.1,3 З.2,3,9 | Тестовое задание | У.1,5, З.2,10 |  |  |
| Тема 2.1. Безопасные условия труда | Устный ответ | У.З.2 З.6,8 |  | У.1 З.8 |  |  |
| Тема 2.2. Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта | Устный ответ | У.1,2,3, З.2,5 |  | У.5,7 З.5,6 |  |  |
| Раздел 3. Управление безопасностью труда | Устный ответ | У.1,8,7 З.2,5 | Тестовое задание | У.1,5 З.2,8 |  |  |
| Тема 3.1. Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии | Устный ответ | У.3,4,5 З.6,7,10 |  | У.1,5,8 З.2,8,4 |  |  |

3.2.	Перечень	вопросов	и	заданий	для	входного	контроля	знаний	по

дисциплине

Вариант №1

Вопрос №1:

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:

А) 38 часов в неделю

Б) 40 часов в неделю

В) 36 часов в неделю

Вопрос №2:

Какой документ для работника является основным, подтверждающим его трудовой стаж?

Вопрос №3:

Работодатель  принял работника в должности водителя, трудовой договор заключен не был, работодатель аргументировал свое действие тем, что установил для нового сотрудника испытательный срок 2 месяца. Соответствуют ли действия работодателя статьям ТК РФ?

Вопрос №4:

Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.
А) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего.
Б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего.
В) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего. 
Г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь.

Ответы:

Вопрос №1-Б

Вопрос №2-Документом подтверждающим трудовой стаж работника является трудовая книжка.

Вопрос №3- Действия работодателя противоречат статьям ТК РФ так как трудовой договор с работником должен быть заключен не смотря на установление испытательного срока.

Вопрос №4-В

Вариант №2

Вопрос №1:

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать :

А) 38 часов в неделю

Б) 40 часов в неделю

В) 36 часов в неделю

Вопрос №2:

Какой документ для работника является основным, подтверждающим его трудовой стаж?

Вопрос №3:

Работодатель  принял работника в должности водителя, трудовой договор заключен не был, работодатель аргументировал свое действие тем, что установил для нового сотрудника испытательный срок 2 месяца. Соответствуют ли действия работодателя статьям ТК РФ?

Вопрос №4:

Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.
А) Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего.
Б) Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего.
В) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего. 
Г) Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь.

Ответы:

Вопрос №1-Б

Вопрос №2-Документом подтверждающим трудовой стаж работника является трудовая книжка.

Вопрос №3- Действия работодателя противоречат статьям ТК РФ так как трудовой договор с работником должен быть заключен не смотря на установление испытательного срока.

Вопрос №4-В

Критерии оценивания

| Оценка | Условия оценивания |
| --- | --- |
| Отлично (5) | ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. |
| Хорошо (4) | ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений, материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные при наводящих вопросах преподавателя. |
| Удовлетворительно (3) | ответ полный, но при этом допущены две-три существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. |
| Неудовлетворительно (2) | При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. |

3.3. Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Текущий контроль

Устный ответ №1 по теме 1.1. Воздействие негативных факторов на человека

Текст задания

Вариант №1

1 Что такое опасный производственный фактор?

2. Какие факторы относятся к физическим ОВПФ?( опасные и вредные производственные факторы)

3. Что означает «идентификация негативных факторов производственной среды»

4. Привести примеры психофизиологических ОВПФ.

5.  Указать причины производственного травматизма.

Вариант №2

1 Что такое вредный производственный фактор?

2. Какие факторы относятся к химическим ОВПФ?

3. Привести примеры биологических ОВПФ.

4. Основные опасности, подстерегающие рабочего при обслуживании нефтяных и газовых скважин.

5.  Указать источники физических факторов.

Время на подготовку и выполнение: 15 мин.

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У3 З 1; | Охарактеризовать ОВПФ, классификацию, указать источники ОВПФ | 5 ответов - 5 4 ответа – 4 3ответа – 3 менее 3 - 2 |

Тестовое задание №1 по теме 1.1. Воздействие негативных факторов на человека

1. Метеорологические условия в производственных помещениях складываются из показателей

а) влажность воздуха

б) освещение

в) движение воздуха

д) температура

е) температура окружающей поверхности

ж) запыленность

2. Нормы относительной влажности воздуха на рабочих местах (указать правильный ответ):

а) 40% - 80%                б) 40% - 60%                в) 20% - 60%

3. Движение воздуха в помещениях для управления, обеспечивающее комфортное физиологическое состояние человека, находится в пределах (указать правильный ответ):

а) 1 - 2 м/с                б) 0,1 – 0,25 м/с        в) более 0,5 м/с

4. Сквозняки в производственных помещениях ощущаются работающими при движении воздуха (указать правильный ответ):

а) более 0,5 м/с        б) менее 0,1 м/с        в) 0,1-0,25 м/с

5. При каких величинах относительной влажности необходимо проводить мероприятия по увлажнению воздуха? (указать правильный ответ)

а) 60%                        б) 30%                        в) 80%

6. Застой воздуха в помещениях управления ощущается при величине (указать правильный ответ):

а) менее 2,5 м/с        б) менее 0,1 м/с        в) более 0,2 м/с

7. Повышенный уровень относительной влажности в производственных помещениях (указать правильный ответ)

а) более 30%                б) более 70%                в) 50%

8. Влажность воздуха различают (указать правильный ответ):

а) абсолютная (г/м3)

б) относительная (%)

в) максимальная

г) производственная

9. Назовите мероприятия по нормализации параметров микроклимата в помещениях (не менее 5):

а) …………………..

б) …………………..

в) …………………..

г) …………………..

д) …………………..

10. Комфортная температура в производственных помещениях для физически тяжелых работ лежит в пределах (указать правильный ответ):

а) 15° …. 18° С        б) 18° …. 23° С                в) 20° С

Время на выполнение: 20 мин.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У1 З 5 З 6 | точность и скорость выполнения тестового задания, соответствие эталонам ответов | 90-100% - 5 80 ÷ 89 – 4 70 ÷ 79 – 3 менее 70 - 2 |

Практическая работа №1 Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний

(Методические указания по выполнению практических работ)

Устный ответ №2. по теме 1.2. Методы и средства защиты от технических систем и технологических процессов Текст задания

Вариант №1

- Перечислите физические негативные факторы.

- Назвать причины производственного травматизма.

- В результате чего может возникнуть загазованность рабочей зоны?

- Объяснить, что означает «ПДК»

5.   Какую опасность представляют пропан - бутановые смеси?

Вариант №2

1. Какие требования предъявляются к средствам защиты?

2. Источники повышенных или пониженных температур

3. Вредными веществами называют - (продолжить определение)

4. Какие последствия вызывают акустические колебания?

5.  Объяснить ОВПФ на примере работы оператора нефтяных и газовых скважин

Перечень  объектов контроля и  оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У1 У3 З 1; З9 | Полный и точный ответ на вопрос Ответ полный, но допущены небольшие неточности Ответ не является полным Задание не выполнено | 5 ответов - 5 4 ответа – 4 3ответа – 3 менее 3 - 2 |

Тестовое задание №2 по теме 1.2. Методы и средства защиты от технических систем и технологических процессов

1. Естественное освещение может быть (указать правильные ответы):

а) боковым

б) верхним

в) комбинированным

г) производственным

2. Нормирование естественной освещенности осуществляется по (указать правильный ответ):

а) коэффициенту яркости освещения

б) коэффициенту естественной освещенности

в) методу удельной мощности расчет освещенности

3. Источники искусственного освещения можно подразделить (указать правильные ответы):

а) лампы производственные

б) лампы накаливания

в) газоразрядные лампы

4. Источники искусственного освещения (лампы) обязательно подлежат организованной утилизации (указать неправильные ответы):

а) лампы дневного света

б) лампы накаливания

в) газоразрядные лампы

д) аварийное освещение

5. Освещенность относится к микроклимату помещений (указать правильные ответы):

а) да                б) нет

6. Разряды зрительных работ установлены в зависимости от (указать правильные ответы):

а) коэффициента естественной освещенности

б) наименьшего объекта различения

в) продолжительности работы с объектом различения

7. Световой коэффициент для приближенной оценки естественного освещения в производственных помещениях определяется как (указать правильные ответы):

а) отношение суммарной площади окон к площади пола помещения

б) отношение освещенности в помещении к площади пола

8. Коэффициент пульсации нижу у (указать правильный ответ):

а) лампы накаливания

б) газоразрядной лампы

в) люминесцентной лампы

9. Срок службы выше у (указать правильные ответы):

а) ламп накаливания                        б) газоразрядных ламп

10. Более комфортные (для физиологического восприятия человека) по цветовому ощущению (указать правильные ответы):

а) лампы накаливания                        б) газоразрядные лампы

Время на выполнение:20  мин

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У1 У2 З 5 З 6 | точность и скорость выполнения тестового задания, соответствие эталонам ответов | 90-100% - 5 80 ÷ 89 – 4 70 ÷ 79 – 3 менее 70 - 2 |

Практическая работа №2  Применение средств индивидуальной и коллективной защиты (Методические указания по выполнению практических работ)

Тестовое задание №3 по теме 2.1. Безопасные условия труда

1. Шумы по времени действия делятся на (указать правильные ответы):

а) постоянный

б) непостоянный

в) производственный

2. Шумы по частоте, для физиологической оценки влияния на человека, различают (указать правильные ответы):

а) низкочастотный (до 300 Гц)

б) среднечастотный (300 Гц – 800 Гц)

в) инфразвуки (до 16 Гц)

г) высокочастотный (свыше 800 Гц)

д) ультразвуки (свыше 20000 Гц)

3. Органы слуха человека воспринимают звуки с частотами от (указать правильный ответ):

а) 16 Гц – 20000 Гц                б) 5 дБ – 10000 дБ                в) менее 16 Гц

4. Шумы по характеру спектра делятся на (указать правильные ответы):

а) широкополосный

б) тональный

в) низкочастотный

г) высокочастотный

5. Коллективные методы и средства защиты от шума подразделяются на (указать правильные ответы):

а) архитектурно-планировочные

б) организационно-технические

в) акустические

г) коллективные

д) индивидуальные

6. Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах в производственных помещениях (указать правильный ответ):

а) 80 Гц                б) 85 дБ                в) 60 дБ

7. Средства звукоизоляции (указать правильный ответ):

а) материалы, отражающие звуковую волну

б) материалы, поглощающие звуковую волну

8. По временным характеристикам шумы делятся (указать правильные ответы):

а) постоянный        б) непостоянный        в) тональный

9. Назовите коллективные методы и средства защиты от шума (не менее 5):

а) ………………

б) ………………

в) ………………

г) ………………

д) ………………

Время на выполнение: 20 мин.

Перечень объектов и контроля оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У1,У2,У4 З5,З6,З7 | точность и скорость выполнения тестового задания, соответствие эталонам ответов | 9 ответ-5 7-8ответ-4 5- 6 ответ-3 меньше 4-2 |

Практическая работа №3  Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током , Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током,  Оказание первой доврачебной помощи при ожогах. (Методические указания по выполнению практических работ)

Тестовое задание №4 по теме 2.2 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях автомобильного транспорта

При обслуживании автотранспорта допускаются лица достигшие возраста:

а) 16 лет

б) 18 лет

в) 21 год

г) не имеет значения

- С какой высоты рабочие места должны быть оборудованы ограждениями высотой не менее 1,1м:

а) 1 метр

б) 1,3 метра

в) 1,5 метра

- Какую минимальную группу по электробезопасности должен иметь оператор автозаправки?

а) 1 группу

б) 2 группу

в) 3 группу

г) 4 группу

д) 5 группу

4.   Классификация помещений и объектов добычи и подготовки нефти и газа по степени электробезопасности.

5. Как проводят расчёт защитного заземление в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В.

6. В каких случаях операторы нефтяных и газовых скважин применяют индивидуальные средства защиты?

а) всегда, на любом рабочем месте

б) когда не представляется возможным предупредить опасность травм

в) когда безопасность работ не может быть обеспечена за счет санитарно-техни-ческих мероприятий, применения средств механизации и автоматизации

7. При какой величине электрический ток считается смертельным?

а) 0,005 А

б) 0,025 А

в) 0,1 А

8. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется?

а) при приме на работу с записью в личную карточку

б) при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными условиями труда – более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте

в) при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске.

Время на выполнение: 20 мин.

Перечень объектов и контроля оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У4 З5,З6,З7,З8,З12 | Полный и точный ответ на вопрос Ответ полный, но допущены небольшие неточности Ответ не является полным Задание не выполнено | 5 4 3 2 |

Практическая работа №4  Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах  (Методические указания по выполнению практических работ)

Тестовое задание № 6 по теме 3.1-3.2 Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии

| 1.Указы Президента РФ по вопросам ОТ относятся к законодательным или правовым нормативным актам? | А) относятся к особым нормам права; Б) относятся к законодательным актам; В) относятся к иным нормативным правовым актам. |
| --- | --- |
| 2.Являются ли инструкции по ОТ для работников в организации локальными нормативными правовыми актами? | А) являются; Б) нет; В) они относятся к нормативной технической документации организации. |
| - 3.Обязан ли работодатель проводить за счет собственных средств внеочередные медосмотры работников по их просьбам? | А) обязан; Б) не обязан; В) обязан только в исключительных случаях. |
| 4.Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности? | А) оба понятия равнозначны; Б) нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда;В) нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда. |
| 5.На чем основывается законодательство об охране труда Российской Федерации? | А) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; Б) на Конституции РФ; В) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах охраны труда в Российской Федерации» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» |
| 1. 6. Из чего состоит российское законодательство об охране труда? | А) из различных нормативных правовых актов по охране труда; Б) Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; В) Из Трудового кодекса РФ и ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. |
| 777. На кого распространяется действие ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»? | А) на работодателей, работников и военнослужащих; Б) на работодателей, работников, военнослужащих, студентов и учащихся, проходящих производственную практику; В) на работодателей, работников, военнослужащих, студентов и учащихся, проходящих производственную практику, военнослужащих при работе в организациях, а также граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работы в организации. |
| 1. 8.Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая, в какие сроки? | А) работодатель незамедлительно назначает комиссию в составе не менее 3-х человек, в нее включается специалист по охране труда, представитель работодателя, профсоюзов, уполномоченный по охране труда; Б) специалист по охране труда, он же председатель, создает комиссию незамедлительно в количестве не менее 3-х человек. При групповом несчастном случае или тяжелом или смертельном в состав комиссии должен входить государственный инспектор труда; В) государственный инспектор труда независимо от тяжести несчастного случая в течение суток после получения извещения от организации. |
| 2. 9.В каком количестве экземпляров оформляется акт по форме Н-1? | А) в одном экземпляре; Б) в двух экземпляре при страховом случае; В) в трех экземплярах при страховом случае. |
| 3. 10. Ограничены ли сроки расследования несчастных случаев? | А) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом расследуются в течение 15 дней, остальные – в течение 3-х дней со дня происшедшего события; Б) групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом расследуются в течение 15 календарных дней, остальные – в течение 3 календарных дней со дня издания приказа о назначении комиссии по расследованию. |

Время на выполнение: 20 мин.

Перечень объектов и контроля оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| У4 З5, З10, З11 | точность и скорость выполнения тестового задания, соответствие эталонам ответов | 9-10 ответ-5 7-8ответ-4 5-6 ответ-3 меньше 4-2 |

Практическая работа № 5(Методические указания по выполнению практических работ)

Ознакомление с федеральными законами и нормативно - технической документацией

Задания для текущего контроля знаний студентов:

Практические работы

Критерии оценивания практических  работ

Отметка «5» ставится, если студент:

творчески планирует выполнение работы;

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

правильно и аккуратно выполняет задание;

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» ставится, если студент:

правильно планирует выполнение работы;

самостоятельно использует знания программного материала;

в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.

Если работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения;

общий вид отчёта аккуратный.

Отметка «3» ставится, если студент:

допускает ошибки при планировании выполнения работы;

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

отчёт оформлен небрежно или не закончен в срок;

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если студент:

не может правильно спланировать выполнение работы;

не может использовать знания программного материала;

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;

при выполнении операций допущены большие отклонения, отчёт оформлен небрежно и имеет незавершенный вид;

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Отметка «1» ставится, если студент:

не может спланировать выполнение работы;

не может использовать знания программного материала;

отказывается выполнять задание.

Практическая работа № 1

Тема: Расследование и учет несчастного случая на производстве.

Задание

Выполнить  задание, оформить отчет.

1. Изучить основные вопросы и Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве и в организациях, утвержденное постановлением Министерства труда и социального развития РФ.

2.Оформить и составить соответствующие документы по расследованию

и учету несчастных случаев на производстве.

- Изучая приложения, оформляем  акт по форме Н-1. Пользуемся примером заполнения акта.

- Необходимо выбрать предприятие, на котором произошел несчастный случай. Указать адрес предприятия, наименование структурного подразделения.

- Указать  представителей, которые проводят расследование несчастного случая.

- Указать сведения о пострадавшем.

- Знать виды инструктажей и указать последовательность их проведения.

- Дать краткую характеристику места (объекта), где произошел несчастный случай.  Описать обстоятельства несчастного случая.

- Выявить и указать характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья.

Практическая работа № 2

Тема:  Первая помощь при несчастных случаях.

Задание

Выполнить  задание, оформить отчет.

1. По указанным признакам определить вид травмы.

2. Описать первую помощь при травме.

3. Указать действия, которых нельзя совершать.

Вариант 1.

- У пострадавшего наблюдается головная боль в области лба и висков;

головокружение; шум в ушах; потеря сознания.

- У пострадавшего наблюдается покраснение кожи, присутствует чувство жжения.

Вариант 2.

- У пострадавшего наблюдается кратковременная потеря сознания;

тошнота; рвота; головокружение; головная боль; утрата памяти на события,

предшествовавшие травме; неустойчивая походка; сонливость.

- У пострадавшего наблюдается обугливание не только кожи, но и костей,

мышц.

Вариант 3.

- У пострадавшего наблюдается потеря сознания; отсутствие реакции на

болевые и звуковые раздражители; часто-шумное захрапывающее дыхание;

нередко судороги и рвота; обязательно - присутствие пульса на сонной

артерии.

- У пострадавшего наблюдается образование пузырей на области кожи

наполненных жидкостью.

Вариант 4.

1. У пострадавшего наблюдается бледность больного; головокружение;

потемнение в глазах; звон и шум в ушах; тошнота; холодный липкий пот

больной теряет сознание и падает.

2. У пострадавшего наблюдается травма в результате попадания кислоты на

кожу.

Вариант 5.

- У пострадавшего наблюдается резкая боль в момент травмы не уменьшается

в последующее время; невозможность движений в суставе; резкое изменение

формы сустава; необычное положение конечности.

2. У пострадавшего наблюдается травма при попадании щелочи на кожу.

Вариант 6.

- У пострадавшего наблюдается общая слабость (может проявиться резко); головная боль (от легкой до очень сильной); тошнота (рвота);

учащенное дыхание и пульс; может подняться температура тела (в

тяжелых случаях до 41°С); может наступить потеря сознания - обморок.

- У пострадавшего наблюдается отсутствие чувствительности в пораженной области, кожа бледная.

Вариант 7.

- У пострадавшего наблюдается образование синяка в области повреждения, сильная боль, бледная или посеревшая кожа, прохладная или влажная на ощупь, снижение уровня сознания, учащённый слабый пульс.

- У пострадавшего наблюдается пострадавший возбуждён, лицо бледное, взгляд беспокойный, речь сбивчивая, он не оценивает реального своего состояния, порывается куда-то бежать, его трудно удержать, на вопрос «Как себя чувствуешь, где болит?», пострадавший  отвечает: «Ничего не болит, чувствую себя нормально».

Практическая работа  № 3

Тема: Оценка состояния техники безопасности на производственном

объекте.

Задание

Выполнить  задание, оформить отчет.

В отчете необходимо представить итоги измерений и описать условия работы на конкретном участке.

1. Определить по таблице категорию работ:

- легкие физические работы (1а и 1б)

- физические работы средней тяжести (2а и 2б)

- тяжелые физические работы (3)

2. Определить период года

Теплый период характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха выше +100 С , а холодный период года – равной +100 С и ниже.

3. Определить оптимальные параметры микроклимата  для данной категории работ и периода года.

4. Определить температуру.

5. Занести результаты в таблицу

| Период года | Категории Работы Температура | Температура, 0С | Оптимальная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 1.

Цех эмальпокрытия, участок приготовление эмалевого шликера. Время года – осень. Профессия – мельник.

Вариант 2.

Цех эмальпокрытия, участок нанесения и закрепления грунтовых эмалей. Время года – зима. Профессия – обжигальщик.

Вариант 3.

Цех эмальпокрытия, участок нанесения и закрепления грунтовых эмалей. Время года – лето. Профессия – эмалировщик.

Вариант 4.

Цех эмальпокрытия, участок нанесения и закрепления грунтовых эмалей. Время года – весна. Профессия – рисовальщик.

Практическая работа № 4

Тема: Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний

на предприятии.

Задание

Решить задачи, оформить отчет.

Задача №1.

Определите показатели    производственного    травматизма    в    конкретной   организации.

Задача №2.

Определите показатели заболеваемости в конкретной  организации.

Задача №3.

Сопоставьте  по   уровню   производственного   травматизма   две   (и   более) организации.

Задача №4.

Определите удельные показатели травматизма по видам работ.

Исходные данные для задач №1, №2 №3 приведены в таблице 1, а для задачи №4 в таблице.

Номер варианта для задач №1, №2 и №4 выбирается по списку группы, а для задачи №3 используются данные, полученные при решении задач №1 и №2.

Исходные данные для определения показателей производственного травматизма во второй организации (задача №3) выбираются из варианта, который рассчитывается следующим образом к номеру своего варианта прибавляется цифра 12.

Для задач №3 и №4 необходимо сделать выводы по результатам расчетов.

Исходные данные для задач №1, №2, №3

| № вариан- та | Наименование показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесписочная численность работающих | Число пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий | Число пострадавших со смертельным исходом | Общее число человеко-дней нетрудоспособности | Количество случаев заболеваний | Общее число человеко-дней нетрудоспособности |
| 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 |
| 2 | 15 | 3 | - | 15 | 6 | 14 |
| 3 | 20 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 |
| 4 | 25 | 4 | - | 20 | 9 | 27 |
| 5 | 30 | 3 | - | 17 | 11 | 34 |
| 6 | 40 | 2 | - | 13 | 13 | 37 |
| 7 | 50 | 4 | - | 18 | 14 | 40 |
| 8 | 60 | 5 | 1 | 20 | 15 | 44 |
| 9 | 70 | 2 | - | 22 | 17 | 50 |
| 10 | 80 | 4 | 2 | 23 | 20 | 30 |

| № варианта | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Погрузочно-разгрузочные |  | Монтажные работы |  | Наладка основного оборудования |  | Нанесение покрытий |  | Ремонт техники |  |  |  |
|  | У | Н | У | Н | У | Н | У | Н | У | Н |  |  |
| 1 | 5 | 1 | 30 | 60 | 40 | 10 | 24 | 19 | 1 | 10 |  |  |
| 2 | 6 | 2 | 29 | 58 | 38 | 20 | 25 | 15 | 2 | 10 |  |  |
| 3 | 7 | 4 | 28 | 56 | 32 | 15 | 30 | 15 | 3 | 12 |  |  |
| 4 | 8 | 4 | 27 | 54 | 31 | 22 | 30 | 10 | 4 | 31 |  |  |
| 5 | 10 | 8 | 26 | 52 | 21 | 20 | 20 | 12 | 5 | 10 |  |  |
| 6 | 12 | 9 | 25 | 50 | 29 | 15 | 29 | 15 | 6 | 14 |  |  |
| 7 | 13 | 10 | 24 | 45 | 37 | 20 | 20 | 16 | 7 | 14 |  |  |
| 8 | 14 | 10 | 23 | 40 | 30 | 25 | 25 | 14 | 8 | 12 |  |  |
| 9 | 15 | 14 | 22 | 40 | 35 | 20 | 19 | 10 | 9 | 15 |  |  |
| 10 | 16 | 12 | 21 | 40 | 27 | 18 | 27 | 17 | 10 | 15 |  |  |

Исходные данные для задачи №4

Практическая работа № 5

Тема: Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на

рабочем месте.

Задание

В зависимости от заданного участка описать опасные и вредные условия труда. Предложить и обосновать мероприятия по производственной санитарии и гигиене труда. Дать оценку состояния производственной санитарии и гигиены на  заданном рабочем месте.

Выполнить задание по вариантам, используя методические рекомендации. Оформить отчет.

Вариант 1. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на участке  приготовления шихты.

Вариант 2. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на участке варки эмалей.

Вариант 3. Оценить состояние производственной санитарии и гигиены

На участке  подготовки изделий к эмалированию.

Вариант 4.Оценить состояние производственной санитарии и гигиены на участке нанесения эмали на изделие.

Вариант 5.Оценить состояние производственной санитарии и гигиены при обжиге изделий в цехе эмальпокрытия.

Практическая работа № 6

Тема: Использование средств индивидуальной и групповой защиты.

Задание

Выполнить задание по вариантам, оформить отчет.

Изучив средства индивидуальной и групповой защиты  определить, что  используется на участке.

Вариант 1. Изучить средства индивидуальной и групповой защиты и определить, какое средство необходимо для использования на участке  приготовления шихты.

Вариант 2. Изучить средства индивидуальной и групповой защиты и определить, какое средство необходимо для использования на участке варки эмалей.

Вариант 3.  Изучить средства индивидуальной и групповой защиты и определить, какое средство необходимо для использования на участке  подготовки изделий к эмалированию.

Вариант 4. Изучить средства индивидуальной и групповой защиты и определить, какое средство необходимо для использования на участке нанесения эмали на изделие.

Вариант 5. Изучить средства индивидуальной и групповой защиты и определить, какое средство необходимо для использования при обжиге изделий в цехе эмальпокрытия.

Практическая работа № 7

Тема: Использование первичных средств пожаротушения.

Задание

Выполнить задание, оформить отчет.

Изучить первичные средства тушения пожара, а также устройство огнетушителей различных видов. Перечислить порядок действий при возникновении пожара. Выбрать необходимые средства и сделать вывод о их применении.

3.4.	Перечень	вопросов	и	заданий	для	промежуточной	аттестации	по

дисциплине

Вопросы и задания для проведения опроса:

- Основные понятия. Основные направления государственной политики в области охраны труда.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

- Право и гарантии работника,  на труд отвечающие требованиям охраны труда.

- Обучение безопасности труда. Виды инструктажей.

- Причины возникновения, расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

- Производственный травматизм. Классификация опасных и вредных факторов и травм. Средства коллективной защиты от травм.

7.Первая помощь при несчастных случаях.

8. Принципы прогнозирования развития событий  и оценки последствий при техногенных  чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях.

9.Мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии на участке.

10.Меры безопасности при работе с химическими веществами.

11.Основы гигиены, профсанитарии.  Гигиеническая оценка условий труда. Микроклимат на рабочих местах и меры его обеспечения.

12.Освещение производственных помещений.

13.Вредные вещества и меры защиты. Предельно допустимые концентрации.

14.Защита от шума и вибрации.

15.Основные понятия электробезопасности.

16.Действие электрического тока на организм человека.

17. Основные меры защиты от поражения электрическим током.

18.Классификация средств индивидуальной защиты.

19.Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

20.Причины пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара и взрыва. Система предотвращения пожаров и взрывов.

21.Пожарная безопасность  и связь. Способы и средства тушения пожаров.

22.Первичные средства пожаротушения. Автоматические установки пожаротушения.

Вариант № 1

1.  Целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих жизненных потребностей – это …:

а.  труд

б.  рабочая зона

в.  риск

2.  Это такие факторы, возникающие в рабочей зоне, которые отрицательно действуют на человека, вызывая ухудшение состояния здоровья, заболевания или травмы

а.  отрицательные факторы

б.  негативные факторы

в.  опасные факторы

3.  Это повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды

а. риск

б.  несчастный случай

в.  травма

4.  По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на:

а. физические, активные, биологические, психофизиологические

б.  физические, химические, биологические, психофизиологические

в.  физические, химические, радиационные, психофизиологические

5.  СИЗ от шума:

а.  наушники, беруши, шлемы

б.  каска, беруши, наушники

в.  наушники, каска, вата

6.  Форма физического загрязнения, связанного уровнем содержания радиоактивных веществ в среде в результате деятельности человека называется

а.   биологическим загрязнением

б.  химическим загрязнением

в.  радиоактивным загрязнением

7.  Основными параметрами электрического тока являются

а.  частота электрического тока, электрическое напряжение, сила переменного тока

б.  частота электрического тока, электрическое напряжение, сила электрического тока

в.  частота электрического тока, электрическое напряжение, растекание тока

8. В зависимости от исхода воздействия тока сколько различают степеней электрических ударов:

а. 4

б. 3

в. 5

Вариант № 2

1. Медицинская наука, изучающая свойства ядовитых веществ, механизм их действия на живой организм, методы его лечения и предупреждения – это …

а. токсикология

б. наркология

в. нанотехнология

2. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей называют:

а. горением

б. взрывом

в. пожаром

3. Средства защиты человека подразделяются на:

а. средства индивидуальной защиты и опасные производственные факторы;

б. средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты;

в. Средства коллективной защиты и средства обороны

4. Компьютеры заземляют

а. да;

б. нет;

в. не знаю

5. По способу перемещения воздуха из помещения и в помещение вентиляция разделяется на:

а. естественную и химическую;,

б. механическую и химическую;

в. естественную и механическую

6. Для очистки сточных вод от взвешенных частиц применяют:

а.  процеживание, отстаивание, песколовки, отстойники, фильтрование

б.  процеживание, отстаивание, песколовки, отстойники, фильтрование, разбавление

в.  процеживание, отстаивание, песколовки, отстойники, фильтрование, мульчирование

7. На какие основные классы подразделяются СИЗ органов дыхания:

а. химические и изолирующие;

б.  фильтрующие и изолирующие;

в. фильтрующие и биологические

8. Для защиты от механического травмирования применяют следующие способы:

а. доступность для человека опасных объектов, применение устройств, не защищающих человека от опасного объекта, применение средств индивидуальной защиты;

б. недоступность для человека опасных объектов, применение устройств, защищающих человека от опасного объекта, применение средств индивидуальной защиты;

в. недоступность для человека опасных объектов, применение устройств, защищающих человека от опасного объекта, устранение средств индивидуальной защиты

Вариант № 3

1. Какие цвета применяются для сигнализации:

а. красный, желтый, зеленый и синий;

б.  белый, красный, голубой и желтый;

в.  красный, желтый, зеленый и белый

2. Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, если скользко, то какой будет вывешен знак в цеху:

а. предписывающий знак;

б. запрещающий знак;

в. предупреждающий знак

3. Меры противопожарной защиты:

а. пассивные и зонированные;

б. пассивные и активные;

в. активные и противопожарные

4. К первичным средствам тушения пожара относят:

а. лопаты, ведра, ящики с песком, ведра, огнетушители, ломы  и автоматизированное устройство;

б. лопаты, ведра, ящики с песком, ведра, огнетушители, ломы;

в. лопаты, ведра, ящики с песком, ведра, огнетушители, ломы,  и техническое устройство

5. Механизм передачи теплоты от человека окружающей среде является:

а. испарением;

б. влажностью;

в. излучением

6. При недостаточном парциальном давлении кислорода наступает кислородное голодание – это …

а. гипотермия;

б. гипертония;

в. гипоксия

7. Факторы, определяющие зрительный комфорт:

а. однородное освещение, оптимальная яркость, отсутствие бликов, правильная цветовая гамма;

б. однородное освещение, оптимальная яркость, присутствие бликов, правильная цветовая гамма;

в. разное освещение, оптимальная яркость, присутствие бликов, правильная цветовая гамма

8. Освещение подразделяется на:

а. боковое, искусственное и механическое;

б. естественное, искусственное и совмещенное;

в. боковое, совмещенное и комбинированное

Вариант № 4

1. В каких единицах производится расчет освещения:

а. лм;

б. лб;

в. лк

2. Свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведения человеком информации, непосредственно связанное с безопасностью, особенно оперативного характера называют

а. личность;

б. память;

в. внимание

3. Виды трудовой деятельности человека:

а. физический и умственный труд;

б. умственный и физиологический труд;

в. физический и физиологический труд

4. Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в РФ являются:

а. законодательный акт по охране труда, трудовой кодекс РФ и нормативный правовой акт по охране труда;

б. законодательный акт по охране труда, трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об основах охраны труда  в РФ»;

в. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об основах охраны труда  в РФ»

5. Согласно ГОСТ 12.0.004-90 предусмотрено проведение скольких видов инструктажей:

а. вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой;

б. вводный, первичный, повторный, внеплановый;

в. первичный, повторный, внеплановый, целевой

6. Приемы оказания первой помощи:

а. искусственное дыхание, массаж сердца, кровотечения, ушибы, ожоги;

б. массаж сердца, кровотечения, ушибы, ожоги, переломы, травмы, растяжения и вывихи;

в. искусственное дыхание, массаж сердца, кровотечения, ушибы, ожоги, переломы, травмы, растяжения и вывихи

7.  Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся травмой называют:

а. производственный случай;

б. несчастный случай;

в. бытовой случай

8. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении в производственных помещениях, ан территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы называют:

а. инструкцией по охране труда;

б. актом по охране труда;

в. трудовым кодексом РФ

Вариант № 5

1.  Целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих жизненных потребностей – это …:

а.  труд

б.  рабочая зона

в.  риск

2. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении в производственных помещениях, ан территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы называют:

а. инструкцией по охране труда;

б. актом по охране труда;

в. трудовым кодексом РФ

3. Какие цвета применяются для сигнализации:

а. красный, желтый, зеленый и синий;

б.  белый, красный, голубой и желтый;

в.  красный, желтый, зеленый и белый

4. На какие основные классы подразделяются СИЗ органов дыхания:

а. химические и изолирующие;

б.  фильтрующие и изолирующие;

в. фильтрующие и биологические

5.  Это повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды

а. риск

б.  несчастный случай

в.  травма

6. В каких единицах производится расчет освещения:

а. лм;

б. лб;

в. лк

7. Меры противопожарной защиты:

а. пассивные и зонированные;

б. пассивные и активные;

в. активные и противопожарные

8. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей называют:

а. горением

б. взрывом

в. пожаром

Вариант № 6

1. Это такие факторы, возникающие в рабочей зоне, которые отрицательно действуют на человека, вызывая ухудшение состояния здоровья, заболевания или травмы

а.  отрицательные факторы

б.  негативные факторы

в.  опасные факторы

2. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся травмой называют:

а. производственный случай;

б. несчастный случай;

в. бытовой случай

3. Это повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды

а. риск

б.  несчастный случай

в.  травма

4. Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, если скользко, то какой будет вывешен знак в цеху:

а. предписывающий знак;

б. запрещающий знак;

в. предупреждающий знак

5. По способу перемещения воздуха из помещения и в помещение вентиляция разделяется на:

а. естественную и химическую;,

б. механическую и химическую;

в. естественную и механическую

6. Компьютеры заземляют

а. да;

б. нет;

в. не знаю

7. Для защиты от механического травмирования применяют следующие способы:

а. доступность для человека опасных объектов, применение устройств, не защищающих человека от опасного объекта, применение средств индивидуальной защиты;

б. недоступность для человека опасных объектов, применение устройств, защищающих человека от опасного объекта, применение средств индивидуальной защиты;

в. недоступность для человека опасных объектов, применение устройств, защищающих человека от опасного объекта, устранение средств индивидуальной защиты

8. Освещение подразделяется на:

а. боковое, искусственное и механическое;

б. естественное, искусственное и совмещенное;

в. боковое, совмещенное и комбинированное

Вариант № 7

- По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на:

а. физические, активные, биологические, психофизиологические

б.  физические, химические, биологические, психофизиологические

в.  физические, химические, радиационные, психофизиологические

- Компьютеры заземляют

а. да;

б. нет;

в. не знаю

- Свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведения человеком информации, непосредственно связанное с безопасностью, особенно оперативного характера называют

а. личность;

б. память;

в. внимание

- Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в РФ являются:

а. законодательный акт по охране труда, трудовой кодекс РФ и нормативный правовой акт по охране труда;

б. законодательный акт по охране труда, трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об основах охраны труда  в РФ»;

в. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об основах охраны труда  в РФ»

5. Какие цвета применяются для сигнализации:

а. красный, желтый, зеленый и синий;

б.  белый, красный, голубой и желтый;

в.  красный, желтый, зеленый и белый

6. Целесообразная деятельность человека, направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих жизненных потребностей – это …:

а.  труд

б.  рабочая зона

в.  риск

7. Приемы оказания первой помощи:

а. искусственное дыхание, массаж сердца, кровотечения, ушибы, ожоги;

б. массаж сердца, кровотечения, ушибы, ожоги, переломы, травмы, растяжения и вывихи;

в. искусственное дыхание, массаж сердца, кровотечения, ушибы, ожоги, переломы, травмы, растяжения и вывихи

8. СИЗ от шума:

а.  наушники, беруши, шлемы

б.  каска, беруши, наушники

в.  наушники, каска, вата

Вариант № 8

1. Основными параметрами электрического тока являются

а.  частота электрического тока, электрическое напряжение, сила переменного тока

б.  частота электрического тока, электрическое напряжение, сила электрического тока

в.  частота электрического тока, электрическое напряжение, растекание тока

2. В зависимости от исхода воздействия тока сколько различают степеней электрических ударов:

а. 4

б. 3

в. 5

3. Медицинская наука, изучающая свойства ядовитых веществ, механизм их действия на живой организм, методы его лечения и предупреждения – это …

а. токсикология

б. наркология

в. нанотехнология

4. Неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей называют:

а. горением

б. взрывом

в. пожаром

5. Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, если скользко, то какой будет вывешен знак в цеху:

а. предписывающий знак;

б. запрещающий знак;

в. предупреждающий знак

6. Меры противопожарной защиты:

а. пассивные и зонированные;

б. пассивные и активные;

в. активные и противопожарные

7. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся травмой называют:

а. производственный случай;

б. несчастный случай;

в. бытовой случай

8. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении в производственных помещениях, ан территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы называют:

а. инструкцией по охране труда;

б. актом по охране труда;

в. трудовым кодексом РФ

Вариант № 9

- Это повреждение в организме человека, вызванное действием факторов внешней среды

а. риск

б.  несчастный случай

в.  травма

- По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на:

а. физические, активные, биологические, психофизиологические

б.  физические, химические, биологические, психофизиологические

в.  физические, химические, радиационные, психофизиологические

- В каких единицах производится расчет освещения:

а. лм;

б. лб;

в. лк

- Свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведения человеком информации, непосредственно связанное с безопасностью, особенно оперативного характера называют

а. личность;

б. память;

в. внимание

- Механизм передачи теплоты от человека окружающей среде является:

а. испарением;

б. влажностью;

в. излучением

- При недостаточном парциальном давлении кислорода наступает кислородное голодание – это …

а. гипотермия;

б. гипертония;

в. гипоксия

- Свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведения человеком информации, непосредственно связанное с безопасностью, особенно оперативного характера называют

а. личность;

б. память;

в. внимание

- Виды трудовой деятельности человека:

а. физический и умственный труд;

б. умственный и физиологический труд;

в. физический и физиологический труд

Вариант № 10

- Форма физического загрязнения, связанного уровнем содержания радиоактивных веществ в среде в результате деятельности человека называется

а.   биологическим загрязнением

б.  химическим загрязнением

в.  радиоактивным загрязнением

- Основными параметрами электрического тока являются

а.  частота электрического тока, электрическое напряжение, сила переменного тока

б.  частота электрического тока, электрическое напряжение, сила электрического тока

в.  частота электрического тока, электрическое напряжение, растекание тока

3.5. Пакет экзаменатора

Материалы в виде ответов для проведения зачета (дифференцированного зачета, экзамена) по дисциплине «Охрана труда» (в рамках промежуточной аттестации) по результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО разработаны на основании:

 программы учебной дисциплины «Охрана труда» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

3.6 Критерии оценки

| Точность и полнота ответа | Оценка |
| --- | --- |
| а)студент обнаруживает понимание специфики задания аргументировано отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы,: приводя развивающие их доводы и делая соответствующие выводы, фактические ошибки в ответе отсутствуют б) студент обнаруживает понимание специфики задания, но при этом не демонстрирует достаточной обоснованности суждений, и /или отчасти подменяет рассуждения пересказом текста, и /или допускает одну фактическую ошибку ответе не подменяет рассуждения в) студент упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно, слабо аргументируя ответ, подменяя анализ пересказом, и /или допускает две фактических ошибки г) студент неверно отвечает на вопрос, и/или даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей, и /или подменяет рассуждения пересказом текста, и /или допускает 3 и более фактических ошибки | 5 4 3 2 |